Приложение 2-3

к договору  способом открытого  конкурса

Техническая
спецификация закупаемых услуг
(Ремонт передающего оборудования стандарта DVB-T2 (оборудование Rohde&Schwarz) )

Наименование заказчика __АО «Казтелерадио_________

Наименование организатора __АО «Казтелерадио______

№ конкурса _____________________________________

Наименование конкурса __ работа "Ремонт передающего оборудования стандарта DVB-T2 (оборудование Rohde&Schwarz)"

№ лота _________________________________________

Наименование лота______ работа "Ремонт передающего оборудования стандарта DVB-T2 (оборудование Rohde&Schwarz)"

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг | 331219.100.000001 |
| --- | --- |
| Наименование услуги | Ремонт передающего оборудования стандарта DVB-T2 (оборудования Rohde&Schwarz) |
| Единица измерения | Одна работа |
| Количество (объем) | 1 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость | 130 602 160,00 |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость | 130 602 160,00 |
| Срок оказания услуги с момента подписания Договора | 80 рабочих дней с момента заключения договора |
| Место оказания услуги | г. Алматы 751410000 пр. Аль-Фараби, 118 |
| Размер авансового платежа | 0 |
| Гарантийный срок (в месяцах) . | На отремонтированное Оборудование Поставщик предоставляет гарантию с момента подписания акта выполненных услуг: - на выполненные услуги по ремонту Оборудования сроком на 12 месяцев, отраженные в отчете об услуге (чек-листе); - на установленные оригинальные запасные части (за исключением расходных и быстроизнашивающихся материалов) сроком на 12 месяцев. При наступлении гарантийного случая, Гарантийный ремонт и все сопутствующие (транспортные, таможенные и т.п.) расходы осуществляются за счёт средств Поставщика. |
| Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных: | Составные блоки цифровых передатчиков Rohde&Schwarz: 1. PMU901 – 1шт; 2. блок SLX8000 – 2 шт; 2.блок SX801 – 16 шт; 3. блок TCE900 – 4шт; 3.блок TSE800 – 5 шт; 4.блок VH8201C1 – 7 шт; 5.блок VH8300А1 – 1шт; 6. блок VH8600А1 – 1шт; 7. Анализатор DVMS4- 1шт. Перечень требуемых услуг для выполнения ремонта Оборудования: - выполнить базовую чистку Оборудования; - диагностика Оборудования; - составные части и детали, устанавливаемые в цифровое Оборудование взамен неисправных должны быть новыми, ранее не использованными и соответствовать требованиям завода-изготовителя; - по завершению ремонта, настройки и регулировки должны быть проведены измерения параметров Оборудования и оформлен протокол качественных показателей Оборудования, которые должны соответствовать СТ РК 2175-2011; - отремонтированное Оборудование должно быть полностью настроенным и не должно требовать какой-либо дополнительной регулировки параметров; - устранить все выявленные неисправности Оборудования с использованием установок оригинальных запасных частей и комплектующих; - выполнить установку программных и аппаратных обновлений, той же версии, с которой Оборудование поступило на ремонт с целью гарантировать наличие во внутренней памяти новых модулей той же микропрограммы, что и в модулях, не подвергавшихся замене (для тех модулей, где это требование применимо), а также гарантировать корректную работу составных частей передатчика, имеющих разное программное обеспечение; - отремонтированное Оборудование должно быть полностью настроенным для интеграции в СУМС в соответствии с предоставленным Заказчиком перечнем аварийных сигналов и не должно требовать какой-либо дополнительной настройки; - прием неисправного и доставка Оборудования после ремонта осуществляется согласно адреса расположения по Приложению № 1 Приложение № 1 к Технической спецификации Адреса расположения неисправных блоков цифровых передатчиков Rohde&Schwarz №; Адрес расположения; Тип неисправного блока передатчика; Номер по каталогу; Год выпуска оборудования; Версия программного обеспечения; Серийный номер; Причина неисправности. 1; 070018, г. Усть-Каменогорск, ул. Стахановская 70; SX801; 2104.4504K02; 2014; 1.44.1; 105974; Неисправный ПО. Отсутствует отображение параметров на дисплее. Неисправный вентилятор.. 2; 070018, г. Усть-Каменогорск, ул. Стахановская 70; VH8201C1; 2104.8000.09; 2014; 01.18; 101910; Мощность на выходе передатчика не превышает значения 21 Вт (при номинальном значении 100 Вт). 3; 070018, г. Усть-Каменогорск, ул. Стахановская 70; VH8201C1; 2104.8000.09; 2014; 01.18; 101586; Неисправность блок питания из двух оконечных каскадов усиления. 4; 070018, г. Усть-Каменогорск, ул. Стахановская 70; TSE800; 2108.5005K02; 2014; 1.44.1; 104156; Неисправность в результате бросков в питающей сети. 5; 070018, г. Усть-Каменогорск, ул. Стахановская 70; TSE800; 2108.5005K02; 2014; 1.44.1; 104272; Неисправность в результате бросков в питающей сети. 6; 070018, г. Усть-Каменогорск, ул. Стахановская 70; SX801; 2104.4504K02; 2014; 1.44.1; 105991; Не функционирует, индикация “fault” на лицевой панели, сообщение об отказе ВЧ-модуля.. 7; 070018, г. Усть-Каменогорск, ул. Стахановская 70; SX801; 2104.4504K02; 2014; 1.44.1; 106044; Неисправность в результате бросков в питающей сети (отсутствует связь с устройством. Сбой ПО ("прошивки")). 8; 070018, г. Усть-Каменогорск, ул. Стахановская 70; SX801; 2104.4504K02; 2014; 1.44.1; 106074; Причина неизвестна. 9; 070018, г. Усть-Каменогорск, ул. Стахановская 70; TCE-900; 2109.2000K02; 2014; 11.0.0; 105034; Пропала связь с устройством в результате броска сетевого напряжения. 10; 070018, г. Усть-Каменогорск, ул. Стахановская 70; TCE-900; 2109.2000K02; 2014; 11.0.0; 104976; Неисправность ВЧ-платы эксайтера (несоответствие выходного уровня сигнала). 11; 070018, г. Усть-Каменогорск, ул. Стахановская 70; VH8201C1; 2104.8000.09; 2014; 01.18; 101527; Неисправности: 1)блок питания - из-за нестабильности питающей сети на РТСМ В-Уба, 2) CAN - шины - неизвестно. 12; 070018, г. Усть-Каменогорск, ул. Стахановская 70; PMU901 (300 Вт); 2600.1111.03; 2014; 01.07; 102386; Не фунционирует. Сообщения: “Не правильная частота”, “Отказ по ВЧ”, и неоднократные записи “Идёт обновление прошивки”.. 13; 070018, г. Усть-Каменогорск, ул. Стахановская 70; VH8201C1; 2104.8000.09; 2014; 01.18; 101578; Неисправность в результате бросков в питающей сети. 14; 070018, г. Усть-Каменогорск, ул. Стахановская 70; SLX8000; 2100.1000K30; 2014; 1.46.2; 103511; Неисправность в результате бросков в питающей сети. 15; 080003, г. Тараз, Массив Телецентр, 16; TSE800; 2108.5005K02; 2014; 1.44.1; 104386; Неисправность ПО. 16; 130000, г. Актау, 15 мкрн, здание «Орбита», а/я 476; SX801; 2104.4504K02; 2013; 1.44.1; 105353; Оборудование не запускается. Индикация на лицевой панели отсутствует.. 17; 130000, г. Актау, 15 мкрн, здание «Орбита», а/я 476; SX801; 2104.4504K02; 2013; 1.44.1; 105349; Оборудование не запускается. 18; 130000, г. Актау, 15 мкрн, здание «Орбита», а/я 476; SLX8000; 2100.1000K30; 2013; 1.46.2; 102256; Оборудование не запускается. Индикатор fault мигает красным цветом. 19; 050020, г. Алматы, ул. Ж.Омаровой 35. Телевышка Кок-Тобе; SX801; 2104.4504K02; 2014; 1.44.1; 105 840; Нет связи с усилителем мощности. 20; 050020, г. Алматы, ул. Ж.Омаровой 35. Телевышка Кок-Тобе; SX801; 2104.4504K02; 2014; 1.44.1; 105 852; Нет связи с усилителем мощности. 21; 050020, г. Алматы, ул. Ж.Омаровой 35. Телевышка Кок-Тобе; TSE800; 2108.5005K02; 2014; 1.44.1; 104 066; Отсутвует сигнал PPS. 22; 050020, г. Алматы, ул. Ж.Омаровой 35. Телевышка Кок-Тобе; VH8201C1; 2104.8000.09; 2014; 01.18; 101 564; Отсутствует выходная мощность.. 23; 050020, г. Алматы, ул. Ж.Омаровой 35. Телевышка Кок-Тобе; SX801; 2104.4504K02; 2014; 1.44.1; 106 143; Дисплей не работает. Мигает светодиод Fault. Неисправная материнская плата. 24; 050020, г. Алматы, ул. Ж.Омаровой 35. Телевышка Кок-Тобе; SX801; 2104.4504K02; 2014; 1.44.1; 105890; Дисплей не работает. Мигает светодиод Fault.. 25; 050020, г. Алматы, ул. Ж.Омаровой 35. Телевышка Кок-Тобе; SX801; 2104.4504K02; 2014; 1.44.1; 105 861; Неисправное ПО. Оборудование не включается.. 26; 050020, г. Алматы, ул. Ж.Омаровой 35. Телевышка Кок-Тобе; SX801; 2104.4504K02; 2014; 1.44.1; 106 615; Неисправное ПО. Оборудование не включается.. 27; 050020, г. Алматы, ул. Ж.Омаровой 35. Телевышка Кок-Тобе; SX801; 2104.4504K02; 2014; 1.44.1; 105845; Оборудование не включается. Мигает светодиод Fault.. 28; 050020, г. Алматы, ул. Ж.Омаровой 35. Телевышка Кок-Тобе; SX801; 2104.4504K02; 2014; 1.44.1; 105 876; Отсутствует сигнал на выходе с модулятора. 29; 050020, г. Алматы, ул. Ж.Омаровой 35. Телевышка Кок-Тобе; VH8201C1; 2104.8000.09; 2014; 01.18; 101 418; Не выдает требуюмую мощность. 30; 050020, г. Алматы, ул. Ж.Омаровой 35. Телевышка Кок-Тобе; TCE-900; 2109.2000K02; 2014; 11.0.0; 103 853; Неисправность ВЧ платы, отсутствует сигнал на входе. 31; 050020, г. Алматы, ул. Ж.Омаровой 35. Телевышка Кок-Тобе; TCE-900; 2109.2000K02; 2014; 11.0.0; 103 852; Неисправность ВЧ платы, отсутствует сигнал на входе. 32; 050020, г. Алматы, ул. Ж.Омаровой 35. Телевышка Кок-Тобе; VH8201C1; 2104.8000.09; 2014; 01.18; 101 462; Не выдает требуюмую мощность. 33; 050020, г. Алматы, ул. Ж.Омаровой 35. Телевышка Кок-Тобе; SX801; 2104.4504K02; 2014; 1.44.1; 105889; Неисправное ПО. Оборудование не включается.. 34; 050020, г. Алматы, ул. Ж.Омаровой 35. Телевышка Кок-Тобе; SX801; 2104.4504K02; 2014; 1.44.1; 105 881; Оборудование не включается.. 35; 050020, г. Алматы, ул. Ж.Омаровой 35. Телевышка Кок-Тобе; TSE800; 2108.5005K02; 2014; 1.44.1; 104068; Устройство не определяет наличие сигналов на IP и TS входах. 36; 030006, г.Актюбинск ул. Летняя 25; DVMS4; 2113.7560K02; 2013; 02.58.0; 101310; Проблемы с захватом сигнала блоком DVMS4-S2. 37; 030006, г.Актюбинск ул. Летняя 25; VH8300A1; 2095.6004.02; 2013; 01.23; 103183; Неисправность транзистора выходной ступени. Ошибка ПО.. 38; 160000, г. Шымкент, ул. Луначарского, 11 «б»; VH8600A1; 2100.6002.02; 2013; 01.23; 115292; Во время работы передатчика вышел из строя усилитель мощности (нет индикации на передней панели). Поставщик оказывает услугу на основе принятия Заявок указанного в Приложении № 2 от Заказчика; Приложение №2 к Технической спецификации Форма Заявки №____ «____» ______ 20__ г. ________________________ в лице ______________________________ просит провести диагностику, а в случае необходимости последующий Ремонт и/или настройку следующего оборудования: Наименование оборудования: __________________________________________________ Тип: ________________________________________________________________________ Серийный номер: _____________________________________________________________ Описание неисправности: ___________________________________________________________________________ Дополнительная информация: _____________________________________________________________________________ Контактное лицо (Ф.И.О., должность): ______________________________________________________________________________ Тел/факс: ____________________________________________________________________________ e-mail: _______________________________________________________________________________ Для получения услуги, Заказчик оформляет Заявку (Приложение №2 к технической спецификации) и вместе с дефектным Актом на неисправное Оборудование направляет Исполнителю. Заявка может быть передана Исполнителю по телефону с дальнейшим подтверждением по электронной почте в течение одного рабочего дня; После оформления Заявки, Исполнитель сообщает её номер ответственному представителю Заказчика; Факт передачи Оборудования от Заказчика Исполнителю для оказания услуги и обратно, оформляется двусторонним Актом приёма-передачи, оформленным по форме, указанной в Приложении №3 к технической спецификации; Приложение №3 к Технической спецификации Форма Акта приема – передачи № «____» _ 20__ г. Товарищество с ограниченной ответственностью …. в лице . с одной стороны АО «Казтелерадио», в лице ……. с другой стороны, заключили и подписали настоящий Акт о том, что ТОО «……..» передает, АО «Казтелерадио» принимает оборудование согласно п.. по договору №…. от …. с ремонта, соответствующего указанному ниже количеству и наименованию. №; Наименование; Серийный номер; Количество, шт. 1; 1. Итого … мест. Упаковка имеет целостность, доступа к содержимому нет. Стороны подтверждают передачу товара в количестве ….мест (картонная коробка), и заявляют, что претензии по количеству и качеству упаковки товара не имеют. Акт составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую силу. Представитель ТОО «…….»; Представитель АО «Казтелерадио». ____________________________; ____________________________. По результату выполненных услуг Поставщик обязан предоставить: - подробный отчет оказанной услуги; - акт приемки оказанных услуг; - протокол качественных показателей Оборудование; - свидетельство о поверке на анализатор DVMS4; - факт передачи Оборудования от Заказчика к Поставщику для оказания услуги и обратно оформляется двусторонним Актом приёма-передачи, оформленным по форме, указанного в Приложении № 3. - расходы транспортировки Оборудования осуществляется за счет Поставщика; Официальное письмо от производителя Оборудования, либо от его регионального Сервис-центра, подтверждающее возможность Поставщика выполнять услуги по Ремонту Оборудования Заказчика на заводе - производителя, либо на его региональном сервис – центре, выданное не ранее 2021 года; |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (Указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) |  |

* сведения подтягиваются  из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия к Поставщику указываются отдельной строкой.

2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Заместителя Председателя Правления – АО «Казтелерадио»

Технический  директор                                                                                                                     Оспанбеков Ж.А.