Приложение 2

к Конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых работ
(Ремонт РВ передатчиков (оборудования Полюс)

Наименование заказчика __АО «Казтелерадио_________

Наименование организатора __АО «Казтелерадио______

№ конкурса _____________________________________

Наименование конкурса __ работа "Ремонт РВ передатчиков (оборудования Полюс) "

№ лота _________________________________________

Наименование лота ______________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг | 432110.700.000001 |
| --- | --- |
| Наименование работы | Ремонт РВ передатчиков (оборудования Полюс) |
| Единица измерения | Одна работа |
| Количество (объем) | 1 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость | 5 731 831,00 тенге |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость | 5 731 831,00 тенге |
| Срок оказания работы | 60 рабочих дней |
| Место оказания работы | г. Алматы, 751410000 пр. Аль-Фараби, 118 |
| Размер авансового платежа | 0% |
| Гарантийный срок (в месяцах) . | 1. На отремонтированное Оборудование Исполнитель даёт ограниченную гарантию не менее 12 (двенадцать) месяцев, с момента получения Заказчиком Оборудования после ремонта; 2. если в процессе эксплуатации Оборудования в течение гарантийного срока выявится, что Оборудование (или какая-либо отремонтированная его часть) является дефектным, то Исполнитель обязан в срок, не превышающий 10 (десять) календарных дней забрать Оборудование на повторный ремонт и после ремонта вернуть обратно; 3.гарантийный ремонт и доставка Оборудования до Заказчика осуществляются за счёт средств Исполнителя; 4. Исполнитель при гарантийном обязательстве должен нести расходы на прием оборудования от филиалов и доставку оборудования до филиалов; 5. срок проведения ремонта в период гарантийных обязательств по Договору не должен превышать 45 (сорок пять) календарных дней с момента подписания акта приёма-передачи оборудования между представителем Заказчика и Исполнителя. |
| Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных: | 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ Исполнитель предоставляет Заказчику работу по ремонту Оборудования радиовещания в заводских условиях. - Время доставки Оборудования из адреса Заказчика в адрес Испонителя и обратно в сроках выполнения работ не учитывается; 2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ - Исполнитель обязуется производить ремонт Оборудования следующей модели: - Полюс- 1,0 ПТ (5шт), - Приём неисправного Оборудования осуществляется с Центрального Аппарата АО «Казтелерадио» г. Алматы, ул. Аль-Фараби 118 и доставка Оборудования после ремонта осуществляется согласно адреса расположения по Приложению № 1. Приложение № 1 к Технической спецификации Адреса расположения неисправных радиовещательных передатчиков №; Адрес приема Исполнителем неисправного Оборудования; Адреса доставки Исполнителем отремонтированного оборудования; Тип неисправного передатчика; Год выпуска оборудования; Серийный номер; Визуальное описание неисправных радиовещательных передатчиков. 1; г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 118; г. Алматы, Алматинская Областная Дирекция Радио Телевещания, ул. Жамал Омаровой, 35, Телебашня Кок-Тобе.; Полюс-1.0 ПТ; 2004; №2467; Прогорела ячейка УМ-250 Ватт.. 2; г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 118; 060011, филиал АО Казтелерадио, Атырауская ОДРТ, пл. Абая, 25; Полюс-1.0 ПТ; 2002; зав. №1321; Отсутствие выхода с формирователя сигнала (не происходит замешивание нч звука с несущей частотой. 3; г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 118; 070018, филиал АО Казтелерадио, Восточно-Казахстанская ОДРТ, г. Усть-Каменогорск, ул. Стахановская, 70; Полюс-1.0 ПТ; 2003; № 43735; Выход из строя блока управления (микроконтроллера АТ89S8525Т). 4; г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 118; 070018, филиал АО Казтелерадио, Восточно-Казахстанская ОДРТ, г. Усть-Каменогорск, ул. Стахановская, 70; Полюс-1.0 ПТ; 2003; №43734; Повреждение печатной платы, проводников и радиокомпонентов на одной из усилительных ячейках. 5; г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 118; 160011, филиал АО Казтелерадио, Туркестанская ОДРТ, г.Шымкент, ул. Есенберлина, 11Б; Полюс-1.0 ПТ; 2004; №00723; Вышли из строя нагрузочные контура транзисторов Т5 и Т8. 3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТЫ - Для обеспечения качества оказания работы, Исполнитель обязан выполнить необходимый объём работ для каждого Оборудования: - выполнить базовую чистку Оборудования; - выполнить измерительные работы и предоставить протокол качественных показателей Оборудования; - устранить все выявленные неисправности Оборудования с использованием новых (неиспользованных) запасных частей и комплектующих; - выполнить полноценную функциональную проверку работоспособности и сохранение качественных показателей режимов работы и основных параметров Оборудования в тестовом режиме не менее 24-х часов после окончания ремонта. - Диагностика; - выполнения работы по восстановлению работоспособности неисправных блоков системы в целом; - выполнения работы и после ремонтного тестирования с оформлением протоколов измерений качественных показателей; - измерение проводится измерительными приборами, прошедшими соответствующую поверку; - работы по ремонту Оборудования должны быть выполнены квалифицированными специалистами; - составные части и детали, устанавливаемые в оборудование при ремонте взамен неисправных или дефектных, должны быть новыми, ранее не использованными, аналогичными по техническим характеристикам и соответствовать всем требованиям завода-изготовителя оборудования; - замена неисправных составных частей и деталей производится за счет Исполнителя и отражается в Акте выполненных работ; 4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА Исполнитель выполняет работу на основе принятия Заявок указанного в Приложении № 2 от Заказчика; Приложение №2 к Технической спецификации Форма Заявки №____ «____» ______ 20__ г. ________________________ в лице ______________________________ просит провести диагностику, а в случае необходимости последующий Ремонт и/или настройку следующего оборудования: Наименование оборудования: __________________________________________________ Тип: ________________________________________________________________________ Серийный номер: _____________________________________________________________ Описание неисправности: ___________________________________________________________________________ Дополнительная информация: _____________________________________________________________________________ Контактное лицо (Ф.И.О., должность): ______________________________________________________________________________ Тел/факс: ____________________________________________________________________________ e-mail: _______________________________________________________________________________ Срок проведения работ до 31 декабря согласно Приложения № 3; Для получения работы, Заказчик оформляет Заявку (Приложение №2 к технической спецификации) и вместе с дефектным Актом на неисправное Оборудование направляет Исполнителю. Заявка может быть передана Исполнителю по телефону с дальнейшим подтверждением по электронной почте в течение одного рабочего дня; После оформления Заявки, Исполнитель сообщает её номер ответственному представителю Заказчика; Факт передачи Оборудования от Заказчика Исполнителю для выполнения работы и обратно, оформляется двусторонним Актом приёма-передачи, оформленным по форме, указанной в Приложении №3 к технической спецификации; Приложение №3 к Технической спецификации Форма Акта приема – передачи № «____» _ 20__ г. Товарищество с ограниченной ответственностью …. в лице . с одной стороны АО «Казтелерадио», в лице ……. с другой стороны, заключили и подписали настоящий Акт о том, что ТОО «……..» передает, АО «Казтелерадио» принимает оборудование согласно п.. по договору №…. от …. с ремонта, соответствующего указанному ниже количеству и наименованию. №; Наименование; Серийный номер; Количество, шт. 1; 1. Итого … мест. Упаковка имеет целостность, доступа к содержимому нет. Стороны подтверждают передачу товара в количестве ….мест (картонная коробка), и заявляют, что претензии по количеству и качеству упаковки товара не имеют. Акт составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую силу. Представитель ТОО «…….»; Представитель АО «Казтелерадио». ____________________________; ____________________________. По результату выполненных работ Исполнитель обязан предоставить: - подробный отчет выполненных работ; - акт выполненных работ; - акт приемки выполненных работ; - протокол качественных показателей Оборудование; - сертификат поверки измерительных приборов; - факт передачи Оборудования от Заказчика к Исполнителю для выполнения работы и обратно оформляется двусторонним Актом приёма-передачи, оформленным по форме, указанного в Приложении № 3. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (Указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | Официальное письмо от производителя Оборудования, либо от его регионального Сервис-центра, подтверждающее возможность Исполнителя выполнять работы по Ремонту Оборудования Заказчика на заводе - производителя, либо на его региональном сервис – центре, выданное не ранее 2021 года. |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия к исполнителю указываются отдельной строкой.

2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Заместитель Председателя Правления –

Технический директор  				   Ж. Оспанбеков