### Техническая спецификация закупаемых товаров, работ, услуг  способом запроса ценовых предложений(заполняется заказчиком)

- Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг 265185.200.000014

- Наименование товара, работы, услуги  Лабораторный источник питания

- Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) DDP

- Срок поставки 60 календарных дней

- Размер авансового платежа 0%

- Год выпуска товара не ранее 2024 года

- Гарантийный срок (в месяцах) не менее -12 месяцев

| Для закупок товара | Входное напряжение: AC 220В 50Гц Два регулируемых выхода Регулирование напряжения: 0-50В Регулирование тока: 0 ~ 5A Регулирование питания: CV≤0.01%+3мВ СС≤0.01%+6мА Регулирование нагрузки: CV≤0.01% + 2 мВ (номинальное ≤5A) CV≤0.01% + 5 мВ (номинальное > 5А) CC≤0.01% + 6мА Пульсация: CV≤1мВ (rms) CV≤20 мВ (p-p) CC≤3мА (rms) CC≤50мА (p-p) Защита: ограничение тока Температура окружающей среды: 0 ~ +40 °C Нерегулируемый выход: Выходное напряжение: 5В ± 3% Выходной ток: 3A Регулирование питание: ≤1 × 10⁻⁴ + 1 мВ Регулирование нагрузки: ≤1 × 1 × 10⁻³ Пульсация & шум: ≤1мВ (RMS) ≤10мВp-р Защита от короткого замыкания Требования к качеству и оригинальности товара Общие требования: Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не использованным, полностью укомплектованным. Товар должен быть оригинальным (заводского производства). Поставка контрафактной продукции, а также восстановленного (refurbished) оборудования не допускается. Сертификация: Продукция должна соответствовать действующим техническим регламентам. Обязательное наличие следующих документов: сертификат соответствия; паспорт изделия (сертификат качества); документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. Все сертификаты должны предоставляться при поставке товара. Соответствие стандартам: Оборудование должно соответствовать международным или национальным стандартам (ISO, IEC или эквивалент). Должны соблюдаться требования электрической безопасности и электромагнитной совместимости. Требования к производителю: Производитель должен быть официально зарегистрированной компанией. На изделии должны быть указаны серийный номер и маркировка производителя. Упаковка должна содержать информацию о производителе, модели и технических характеристиках. Гарантия: В течение гарантийного срока поставщик обязан обеспечить бесплатный ремонт или замену оборудования. Требования к поставке: Каждое изделие должно поставляться в заводской упаковке. Упаковка должна быть целой, без повреждений. Поставка должна включать полный комплект (документация, кабели, аксессуары). Порядок приемки: Заказчик вправе провести проверку соответствия поставленного товара. Товар, не соответствующий техническим характеристикам или вызывающий сомнения в качестве, не подлежит приемке. Поставщик должен обеспечить поставку товаров в филиал АО Казтелерадио: - Филиал «Западный» по адресу: г. Актобе ул. Летняя 25. |
| --- | --- |

Примечание.

1. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

3. Техническая спецификация разрабатывается на казахском и русском языках.