### Баға ұсыныстарын сұрату арқылы сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

- Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы: 265142.000.000011

- Қызметтердің атауы: Сандық осциллограф 2 арна x 1 ГГц

- Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес): DDP

- Жеткізу мерзімі: 60 күнтізбелік күн

- Аванстық төлем мөлшері:  0%

- Тауар шығарылған жылы 2026 жылдан ерте емес

- Кепілдік мерзімі (айлар): 12 айдан кем емес

| Құрылысқа байланысты емес қызметтерді/ жұмыстарды сатып алу үшін | Аналогтық каналдар саны: 2 Өткізу жолағы: 1 ГГц Максималды дискретизация жиілігі: 2,5 GSa/s (бір канал үшін) Максималды кіріс кернеуі: CAT I: 300 В (RMS), 400 В (пик), 1,6 кВ (пик) CAT II: 300 В (RMS), 400 В (пик) АЦП шешімі: 8 бит Жоғары шешімді режим: 12 бит (≥10 мкс/дел при 4 GSa/s немесе ≥20 мкс/дел при 2 GSa/s) Вертикаль шкаласы: 1 мВ/дел – 5 В/дел (1 МОм), 1 мВ/дел – 1 В/дел (50 Ом) Жад тереңдігі: 1 Mвыб (барлық каналдар), 2 Mвыб (каналдардың жартысы); опциямен 2/4 Mвыб дейін Развертка: 500 пс/дел – 50 с/дел Пиктерді анықтау: 250 пс Цифрлық каналдар (MSO опциясы): 16 Цифрлық каналдардың дискретизация жиілігі: 4 GSa/s Цифрлық каналдардың жад тереңдігі: 2 Mвыб Ең кіші анықталатын глитч: 5 нс Дисплей: 8,5 дюйм, түсті ЖК, 800×480, 64 жарықтық деңгейі Экрандағы сигналдарды жаңарту жылдамдығы: 1 000 000 осциллограмм/с Автоматты өлшеулер: амплитуда, жиілік, период, импульстің ұзақтығы, скважность, алдыңғы/артқы шекара, кешігу, фаза, RMS, импульстерді санау Математикалық функциялар: қосу, алу, көбейту, дифференцирлеу, интегралдау, квадрат түбір, БПФ (FFT) Сигнал генераторы (опция): 0,1 Гц – 20 МГц, 1–8 мың нүкте, стандартты және кездейсоқ пішіндер Интерфейстер: USB (2 хост + 1 құрылғы), LAN/VGA/GPIB (опционалды) Тізбектік шиналар бойынша протоколдарды талдау: CAN, I2C, SPI, RS-232/UART Өлшемдері: 380,6 × 204,4 × 141,5 мм Салмағы: 4,08 кг Кепілдік: 3 жыл Тауардың сапасы мен түпнұсқалығына қойылатын талаптар Жалпы талаптар: Жеткізілетін жабдық жаңа, бұрын пайдаланылмаған, толық жинақталған болуы тиіс. Тауар зауыттық өндірістен шыққан, түпнұсқа (оригинал) болуы қажет. Контрафактілі немесе қалпына келтірілген (refurbished) өнімдерді жеткізуге жол берілмейді. Сертификаттау: Өнім қолданыстағы техникалық регламенттерге сәйкес болуы тиіс. Келесі құжаттардың болуы міндетті: Сәйкестік сертификаты (сертификат соответствия); Сапа сертификаты (паспорт изделия); Қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар. Сертификаттар жеткізу кезінде ұсынылуы тиіс. Стандарттарға сәйкестік: Жабдық халықаралық немесе ұлттық стандарттарға сәйкес болуы қажет (ISO, IEC немесе баламалы). Электр қауіпсіздігі және электромагниттік үйлесімділік талаптары сақталуы тиіс. Өндіруші туралы талаптар: Өндіруші ресми тіркелген компания болуы тиіс. Өнімнің сериялық нөмірі және өндіруші белгілері (маркировка) анық көрінуі қажет. Қаптамада өндіруші, модель, техникалық сипаттамалар көрсетілуі тиіс. Кепілдік: Кепілдік мерзімі ішінде тегін жөндеу немесе ауыстыру қамтамасыз етілуі қажет. Жеткізу кезіндегі талаптар: Әрбір құрылғы зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс. Қаптама бүлінбеген болуы қажет. Жеткізу кезінде толық комплект (құжаттар, кабельдер, аксессуарлар) берілуі тиіс. Қабылдау тәртібі: Тапсырыс беруші жеткізілген тауардың сәйкестігін тексеруге құқылы. Техникалық сипаттамаларға сәйкес келмеген немесе сапасы күмәнді тауар қабылданбайды. Жеткізу орны: Өнім беруші Қазақстан Республикасы Ақтөбе қ. летная к-сі, 25 мекенжайы бойынша "Батыс" Қазтелерадио АҚ филиалына тауар жеткізуді қамтамасыз етуі тиіс. |
| --- | --- |

Ескерту:

1. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Техникалық шарттар қазақ және орыс тілдерінде әзірленеді.