Приложение 2
к конкурсной документации

Исходные данные по объектам для обеспечения технической совместимости

Настоящее приложение содержит исходные данные о действующем оборудовании Заказчика и приводится исключительно для целей обеспечения технической совместимости. Указанные сведения не означают требование о поставке оборудования конкретного производителя или модели.

1. Таблица составлена по форме: «РТС / новая частота / тип входа / тип выхода / мощность / тип антенны/условия размещения / примечание».

2. Мощность указана в формате: «мощность фильтра/устройства сложения / мощность передатчика ЦЭТВ после него, Вт».

| № п/п | РТС | Новая частота | Тип входа | Тип выхода | Мощность | Тип антенны | Условия размещения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РТС г. Астана | 530 МГц | канальный вход 1 5/8" EIA | 3 1/8" EIA male | не менее 3700 / 3000 | Панельная 4 этажа 4 стороны (Kathrein) | Существующее устройства сложения (SPINNER) | также имеется широкополосный вход 3 1/8" EIA male |
| 2 | РТС г. Степняк, Акмолинская область | 546 МГц | 1 5/8" EIA | 1 5/8" EIA | 1300 / 1000 | Панельная 8 этажей 4 стороны (Sira) | существующая стойка РТС | исходные данные для совместимости |

Примечание: Настоящее приложение используется как справочная таблица исходных технических параметров объектов.