Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Техникалық үйлесімділікті қамтамасыз ету үшін объектілер бойынша бастапқы деректер

Осы қосымшада Тапсырыс берушінің қолданыстағы жабдығы туралы бастапқы деректер келтірілген және олар тек техникалық үйлесімділікті қамтамасыз ету мақсатында ұсынылады. Көрсетілген мәліметтер нақты бір өндірушінің немесе белгілі бір үлгідегі жабдықты жеткізу талабын білдірмейді.

- Кесте келесі нысан бойынша жасалған: «РТС / жаңа жиілік / кіріс түрі / шығыс түрі / қуаты / антенна түрі / орналастыру шарттары / ескертпе».

- Қуат келесі форматта көрсетілген: «сүзгі/қосу құрылғысының қуаты / одан кейінгі ЦЭТХ хабар таратқышының қуаты, Вт».

| № п/п | РТС | Жаңа жиілік | Кіріс түрі | Шығыс түрі | Қуат | Антенна түрі | Орналастыру шарттары | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РТС Үлкен Шаған, Жетісу облысы, Көксу ауданы | 658 МГц | арналық кіріс 1 5/8" EIA | 3 1/8" EIA male | кемінде 3700 / 3000 | Панельдік, 8 қабат, 5 бағыт (Kathrein) | Қолданыстағы қосу құрылғысы (SPINNER) | сондай-ақ 3 1/8" EIA male кеңжолақты кірісі бар |
| 2 | РТС Ақсеңгір ауылы, Алматы облысы | 610 МГц | 7/16 female | 7/16 female | 375 / 100 | Супертурникеттік | РТС-тің қолданыстағы тіреуі | үйлесімділікті қамтамасыз етуге арналған бастапқы деректер |
| 3 | РТС Арқарлы ауылы, Жетісу облысы | 586 МГц | 7/16 female | 7/16 female | 375 / 100 | Супертурникеттік | РТС-тің қолданыстағы тіреуі | үйлесімділікті қамтамасыз етуге арналған бастапқы деректер |
| 4 | РТС Екіаша ауылы, Жетісу облысы | 642 МГц | 7/16 female | 7/16 female | 375 / 100 | Супертурникеттік | РТС-тің қолданыстағы тіреуі | үйлесімділікті қамтамасыз етуге арналған бастапқы деректер |
| 5 | РТС Қарғалы ауылы, Жетісу облысы | 546 МГц | 7/16 female | 7/16 female | 375 / 100 | Турникеттік | РТС-тің қолданыстағы тіреуі | үйлесімділікті қамтамасыз етуге арналған бастапқы деректер |
| 6 | РТС Суықсай ауылы, Жетісу облысы | 642 МГц | 7/16 female | 7/16 female | 375 / 50 | Супертурникеттік | РТС-тің қолданыстағы тіреуі | үйлесімділікті қамтамасыз етуге арналған бастапқы деректер |
| 7 | РТС Тополевка ауылы, Жетісу облысы | 498 МГц | 7/16 female | 7/16 female | 100 / 50 | Турникеттік | РТС-тің қолданыстағы тіреуі | үйлесімділікті қамтамасыз етуге арналған бастапқы деректер |
| 8 | РТС Шымбұлақ ауылы, Жетісу облысы | 546 МГц | 7/16 female | 7/16 female | 100 / 50 | Турникеттік | РТС-тің қолданыстағы тіреуі | үйлесімділікті қамтамасыз етуге арналған бастапқы деректер |
| 9 | РТС Қойлық ауылы, Жетісу облысы | 498 МГц | 7/16 female | 7/16 female | 130 / 100 | Супертурникеттік | РТС-тің қолданыстағы тіреуі | үйлесімділікті қамтамасыз етуге арналған бастапқы деректер |

Ескертпе: Осы қосымша объектілердің бастапқы техникалық параметрлері бойынша анықтамалық кесте ретінде пайдаланылады.