Приложение 12

к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика:

Наименование организатора:

№ конкурса: ___________________________________.

Наименование конкурса: _________________________.

№ лота: _______________________________________.

Наименование лота: «Передатчик спутниковой станции».

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* |  |
| --- | --- |
| Наименование товара* |  |
| Единица измерения* |  |
| Количество (объем)* |  |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP |
| Срок поставки* |  |
| Размер авансового платежа* |  |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | Технический регламент Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016). ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». ГОСТ IEC 60215-2018 (EN-60215) «Требования безопасности к радиопередающей аппаратуре». ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 (EN-61000-3-2) «Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16А в одной фазе)». ГОСТ 24334-2020 «Кабели силовые для нестационарной прокладки. Общие технические требования». ГОСТ IEC 60332-1-2. ГОСТ IEC 60332-3-24. ГОСТ IEC 60332-3-25. ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75) «Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Основные размеры» (стандарт С4). ГОСТ 31947-2012. ГОСТ 15150-69 (климатическое исполнение). ГОСТ-27483-87 (пожароопасность). ГОСТ 8639-82. ГОСТ 380-2005. ГОСТ 8509-93, ГОСТ 380-2005. ГОСТ 2590-88, ГОСТ 380-2005. ГОСТ 24045-94. ГОСТ 21963-2002. ГОСТ 9467-75. ГОСТ 9466-75. ГОСТ 1050-88. ГОСТ 15150-69. ГОСТ 15150-69. ГОСТ 3134-78. |
| Год выпуска |  |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | 1. СОСТАВ ПЕРЕДАТЧИКА СПУТНИКОВОЙ СТАНЦИИ (далее – Оборудование) В состав Оборудования входит не менее: 1) Усилитель мощности (далее – УМ) – 2 шт.; 2) Система коммутации УМ (схема резервирования 1:1) – 1 шт.; 3) Панель управления УМ – 1 шт.; 4) Крепёжная рама для наружной установки УМ и оборудования коммутации УМ – 1 набор; 5) Набор межблочных кабелей (кабельных перемычек) – 1 шт.; 6) Соединительный кабель для контроля работы и управления УМ, системами коммутации (рассчитанный на длину кабельной трассы не менее 70 м) – 1 шт.; 7) Набор материалов и изделий для инсталляции Оборудования «под ключ» – 1 шт.; 8) Набор запасных частей и принадлежностей (далее – ЗИП) – 1 шт. |
|  | 2. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ Все поставляемое оборудование должно быть новым, не находившимся ранее в эксплуатации. Оборудование должно обеспечивать преобразование частоты радиосигнала L-диапазона в Ku-диапазон и усиление этого сигнала по мощности. Все элементы наружного оборудования должны быть интегрированы в единую конструкцию, предназначенную для установки на открытом воздухе на спутниковой антенне или вблизи нее. Все части поставляемого электронного оборудования должны обеспечивать заданную функциональность и полную совместимость между собой и должны быть рассчитаны на непрерывную круглосуточную работу в режиме 24×7×365 (24 часа в сутки 7 дней в неделю 365 дней в году). Все наружное электронное оборудование должно иметь всепогодное конструктивное исполнение. Электронные блоки, предназначенные для монтажа в телекоммуникационный шкаф, должны быть снабжены штатными шнурами электропитания с вилками CEE 7 (Schuko) с двойным заземляющим контактом. В составе поставки должны быть стандартные наборы материалов и принадлежностей, в том числе предусмотренные производителями оборудования для инсталляции поставляемого Оборудования. Оборудование должно быть аналогичным используемому на спутниковой сети АО «Казтелерадио». |
|  | 2.1. ТРЕБОВАНИЯ К УМ УМ должны быть выполнены на лампах бегущей волны (далее – ЛБВ) с принудительным воздушным охлаждением. УМ должны иметь в своем составе устройства, обеспечивающие: – преобразование частоты вверх (из L-диапазона в Ku-диапазон); – линеаризацию (с целью расширения линейного участка амплитудной характеристики); – предварительное усиление с регулируемым аттенюатором; – автоматическую защиту от превышения отраженной мощности; – регистрацию сбоев оборудования, сбор и хранение статистики событий. Коэффициенты усиления УМ должны быть подогнаны и могут отличаться на величину не более 1 дБ в пределах рабочего температурного диапазона. УМ должны иметь на корпусах органы управления и индикацию основных режимов работы. Система коммутации УМ должна обеспечить автоматическое резервирование усилителей мощности по схеме 1:1. Система коммутации УМ должна включать в себя: – не менее 1 (одной) балластной нагрузки, рассчитанной на мощность не менее 750 Вт; – не менее 1 (одного) волноводного переключателя с фланцами WR75; – не менее 1 (одного) электронного устройства, управляющего и контролирующего волноводный переключатель; – все необходимые волноводные секции; – не менее 2 (двух) направленных волноводных ответвителей, установленных на выходе системы и перед балластной нагрузкой, c возможностью ответвления падающей и отраженной волн; – не менее 1 (одного) делителя входного сигнала (L-диапазона), с разъёмами N-типа «гнездо»; – все необходимые соединительные кабели (сигнальные, управления и т. д.) с установленными разъёмами. Каждый УМ должен быть снабжен разъемом электропитания, совместимым с поставляемым кабелем электропитания 3×2,5 мм. Панель управления должна быть снабжена всем необходимым крепежом и направляющими для монтажа в стандартный 19-ти дюймовый телекоммуникационный шкаф глубиной 800 мм. Панель управления должна обеспечивать следующие функции: – дистанционное управление системой коммутации усилителей и УМ; – дистанционный мониторинг состояний и режимов работы оборудования; – управление режимами работы оборудования при возникновении аварийных ситуаций; – управление автоматическим переходом на резерв при возникновении аварийной ситуации или по команде оператора; – регистрация сбоев оборудования; – сбор статистики событий; – хранение событий во внутренней памяти. Панель управления должна иметь сенсорный экран, который должен обеспечивать: – интуитивно-понятную навигацию по меню; – отображение: статуса переключателей УМ, состояния и настроек усилителей, меню параметров, журнала событий, индикации дистанционного и местного управления; – переключение режимов управления местное/дистанционное; – выбор положения переключателя (коммутационного устройства); – переключение в режимы автоматического и ручного управления; – выбор рабочего (основного) усилителя; – переключение отдельного усилителя в режим передачи или ожидания (резерва); – просмотр и сброс ошибок УМ и самой панели управления; – регулировку уровня усиления и отключение РЧ-сигнала выбранного УМ. УМ должны иметь возможность управления и контроля режимов работы, как через панель управления, так и по отдельности посредством WEB-интерфейса. УМ и панель управления УМ должны поддерживать обмен данными по протоколам SNMP v1, v2 и v3. Соединительные кабели между панелью управления, УМ, системой коммутации УМ должны быть снабжены соответствующими разъёмами. Встроенный преобразователь частоты вверх (ПЧВ) должен обеспечивать перенос частот входных сигналов из L-диапазона в Ku-диапазон. Входной частотный диапазон УМ: от 950 МГц до 1950 МГц. Выходной частотный диапазон УМ: от 12,75 ГГц до 14,50 ГГц. Выходная мощность УМ: не менее 750 Вт (58,75 дБм) на выходе ЛБВ; не менее 650 Вт (58,1 дБм) на выходном фланце. Усиление УМ: не менее 65 дБ, но не более 78 дБ (при номинальной мощности); не менее 70 дБ в режиме усиления малых (слабых) входных сигналов. Диапазон регулировки уровня мощности: не менее 20 дБ. Ширина шага аттенюатора: не более 0,1 дБ. Стабильность усиления при неизменном уровне входного сигнала и температуре (после 30 минут прогрева): не более 0,25 дБ/24 ч (в сторону уменьшения) и не более 0,25 дБ/24 ч (в сторону увеличения). Отклонение усиления малого сигнала: не более 0,04 дБ/МГц (в сторону уменьшения) и не более 0,04 дБ/МГц (в сторону увеличения). КСВН: вход/выход: не более 1,5:1. Нагрузка: не более 2,0:1 (продолжительная работа), не более 1,5:1 (согласованная во всем спектре). Фазовые шумы: профиль IESS-308/309 по фазовым шумам: не менее, чем на 3 дБ ниже шаблона; суммарные шумы: не более -50 дБ на несущую. АМ/ФМ преобразование: не более 2,5°/дБ для одной несущей на 4 дБ ниже номинальной мощности. Уровень гармоник на выходе: не более -60 дБ при номинальной мощности, вторая и третья гармоники. Плотность шума: не более -150 дБВт/4 кГц на частотах ниже 12,75 ГГц; не более -60 дБВт/4 кГц в полосе пропускания. Уровень продуктов интермодуляции третьего порядка (при подаче двух эквивалентных сигналов CW с разницей по частоте в 5 МГц): не более -26 дБ при общей выходной мощности не более 54 дБм. Искажение спектра выходного сигнала: не более -30 дБ/нес. на 1 символ символьной скорости при уровне мощности выходного сигнала не более 55 дБм. Групповая задержка (в любой полосе не более 80 МГц): линейная: не более 0,01 нс/МГц; параболическая: не более 0,001 нс/МГц²; пульсации: не более 0,5 нс (максимальный размах между пиками). Интерфейс для связи с ПК: Ethernet. Параметры питания: Питающее напряжение: в диапазоне от 200 В до 240 В, частотой 50 Гц. Потребляемая мощность: не более 2,7 кВА. Рабочий температурный диапазон: от –40°C до +60°C (рабочая, вдали от прямых солнечных лучей); от –40˚C до +55˚C (работа при попадании прямых солнечных лучей); от –54˚C до +71˚C (температура хранения). Относительная влажность воздуха (в рабочем режиме): не более 100%, конденсация допустима. Входной разъем: гнездо N-типа; импеданс: от 47,5 Ом до 52,5 Ом. Максимальный совокупный уровень входного сигнала: не менее 0 дБм (уровень повреждения). Выход для мониторинга: гнездо N-типа; импеданс: от 47,5 Ом до 52,5 Ом. Выход: волноводный фланец WR75 c герметизирующими кольцами, резьбовыми отверстиями по UNC 2B 6-32. Акустический шум (номинальный, измеренный на расстоянии 1 метр): не более 70 дБА. Габариты блока УМ: не более 350х300х650 мм. Вес: не более 50 кг. Разъемы и органы управления панели управления: Сенсорный ЖК-экран; Интерфейс сопряжения с УМ и коммутатором резервирования УМ: RS232/485, 10Base-T Ethernet. Электропитание: однофазное в диапазоне от 100 В до 240 В частотой 50 Гц. Количество внутренних источников питания: не менее 1. Потребляемая мощность: не более 40 Вт. Рабочий температурный диапазон: от 10°C до +50°C. Температура хранения, не менее: от –40°C до +70°C. Допустимое значение относительной влажности (в рабочем режиме): не менее 95% без конденсации. Высота панели управления: не более 3 RU (кратно 1 Rack Unit). Вес панели управления: не более 10 кг. |
|  | 2.2. ТРЕБОВАНИЯ К НАБОРУ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ИНСТАЛЛЯЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ Набор материалов и принадлежностей, необходимых для инсталляции Оборудования должен включать, не менее: 1) Кабель высокочастотный 1/4 дюйма – 300 м; 2) Разъем N-типа для кабеля 1/4 дюйма – 10 шт.; 3) Переходник N-типа для приборной панели – 6 шт.; 4) Переходник N гнездо – SMA штеккер – 2 шт.; 5) Кабель электропитания 3×2,5 кв. мм – 150 м; 6) Провод заземления сечением не менее 6 кв. мм – 100 м; 7) Металлорукав изолированный диаметром 15 мм – 150 м; 8) Термоусадочная трубка 12/3 мм (с клеящим слоем) – 2 м; 9) Термоусадочная трубка 24/6 мм (с клеящим слоем) – 2 м; 10) Лента (хомут) для связки кабеля 200x3,6 мм – 400 шт.; 11) Лента (хомут) для связки кабеля 360x7,8 мм – 100 шт.; 12) Труба квадратная 50х50х12000 мм – 3 шт.; 13) Уголок равнополочный 50х50х11700 мм – 2 шт.; 14) Круг стальной диаметром 10 мм – 12 м; 15) Профлист оцинкованный С16, 6000х1050х0,7 мм – 2 шт.; 16) Диск отрезной для УШМ по металлу – 20 шт.; 17) Электрод – 5 кг; 18) Грунт-эмаль 3 в 1 (преобразователь ржавчины, грунтовка, краска) – 2,7 кг; 19) Полотно для ленточной пилы – 4 шт.; 20) Коробка клеммная (в сборе) – 1 шт.; 21) Комплект малярных кистей – 1 шт.; 22) Уайт-спирит – 3 л; 23) Спрей WD-40 – 200 мл; 24) Спрей жидкого цинка – 2 шт.; 25) Прожектор светодиодный – 2 шт.; 26) Волноводная секция жесткая прямая для подключения УМ длиной не менее 1600 мм - 1 шт; 27) Волноводная секция жесткая угловая для подключения УМ с длинами сторон не менее, чем 590 Х 55 мм - 1 шт; 28) Волноводная вставка с впускным устройством для подключения дегидратора – 1 шт; 29) Трубка полиэтиленовая для подключения дегидратора – 75 м; 30) Набор волноводного крепежа – 1 шт. 2.2.1. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫСОКОЧАСТОТНОМУ КАБЕЛЮ 1/4 ДЮЙМА Поставляемый кабель должен быть коаксиальным, гибким, предназначен для профессионального применения. Кабель должен быть совместимым с имеющимися у Заказчика высокочастотными разъёмами производства Commscope Inc. (Andrew Corp.) моделей: F1TSM-HF, F1PNF-BH, F1PNM-HF. Рабочий частотный диапазон: от не более 1 МГц до не менее 18000 МГц. Импеданс: от 49 Ом до 51 Ом. Ослабление: на частоте 1000 МГц: не более 20 дБ/100 м; на частоте 1500 МГц: не более 25 дБ/100 м; на частоте 2000 МГц: не более 28,5 дБ/100 м; на частоте 2500 МГц: не более 32,5 дБ/100 м; на частоте 11000 МГц: не более 75,5 дБ/100 м; на частоте 11500 МГц: не более 77,5 дБ/100 м; на частоте 12000 МГц: не более 79,5 дБ/100 м; на частоте 12500 МГц: не более 81,5 дБ/100 м; на частоте 13000 МГц: не более 83,5 дБ/100 м; на частоте 13500 МГц: не более 85,5 дБ/100 м; на частоте 14000 МГц: не более 87,5 дБ/100 м; на частоте 14500 МГц: не более 89,5 дБ/100 м. КСВН: не более 1,16. Температурный диапазон: рабочий: от –50°C до +60°C; монтажа: от –40°C до +60°C; хранения: от –70°C до +85°C. Минимальный радиус изгиба: не более 25,4 мм (1 дюйм). Допустимое количество перегибов кабеля: не менее 15. Предел прочности на растяжение: не менее 68 кг. Вес кабеля: не более 0,07 кг/м. Требования к поставке: кабель должен поставляться на барабане одной длиной. 2.2.2. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗЪЁМАМ N-ТИПА ДЛЯ КАБЕЛЯ 1/4 ДЮЙМА Тип: N вилка. Кабель: 1/4 дюйма. Конструкция: прямого типа. Рабочий частотный диапазон: не менее 18 ГГц. Возвратные потери: не более 33 дБ в диапазоне от 45 МГц до 4100 МГц; не более 28 дБ в диапазоне от 4100 МГц до 6200 МГц; не более 22 дБ в диапазоне от 6200 МГц до 11000 МГц; не более 20 дБ в диапазоне от 11000 МГц до 18000 МГц. КСВН: не более 1,05 в диапазоне от 45 МГц до 4100 МГц; не более 1,08 в диапазоне от 4100 МГц до 6200 МГц; не более 1,17 в диапазоне от 6200 МГц до 11000 МГц; не более 1,22 в диапазоне от 11000 МГц до 18000 МГц. Импеданс разъёма: от 49 Ом до 51 Ом. Импеданс кабеля: от 49 Ом до 51 Ом. Уровень интермодуляционных искажений 3-го порядка: не более -112 дБм при частоте не менее 910 МГц. Максимальное рабочее напряжение РЧ: не менее 565 В. Выдерживание тестового постоянного напряжения: не менее 1600 В. Сопротивление внешнего контакта: не более 0,25 мОм. Сопротивление внутреннего контакта: не более 1 мОм. Сопротивление изоляции: не менее 5000 МОм. Средняя мощность: не менее 0,4 кВт при частоте 900 МГц. Пиковая мощность: не менее 6,40 кВт. Эффективность экранирования: не менее -110 дБ. Метод соединения с внешним контактом: развальцовка. Метод соединения с внутренним контактом: пайка. Покрытие внешнего контакта: серебро. Покрытие внутреннего контакта: золото. Ресурс разъёма: не менее 500 циклов. Растягивающее усилие разъёма: в диапазоне от 449 Н до 451 Н. Сохранение вращающего момента: в диапазоне от 1,3 Нм до 1,5 Нм. Усилие при вставке на кабель: в диапазоне от 124,05 Н до 125,05 Н. Устойчивость к раскручиванию гайки стяжного винта: не менее 1,6 Нм. Усилие при затяжке гайки стяжного винта: не более 45 Н. Рабочая температура: от –55°C до +85°C. 2.2.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕХОДНИКАМ N-ТИПА ДЛЯ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ Сторона 1: N (гнездо). Сторона 2: N (гнездо). Конструкция: для крепления на приборные панели. Рабочий частотный диапазон: не менее18 ГГц. Импеданс разъёма: от 49 Ом до 51 Ом. КСВН: не более 1,15:1. Рабочий температурный диапазон : от 0°C до +40°C. 2.2.4. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕХОДНИКУ N гнездо – SMA штеккер Сторона 1: N (гнездо). Сторона 2: SMA (штеккер). Рабочий частотный диапазон: не менее: 18 ГГц. Импеданс разъёма: от 49 Ом до 51 Ом. КСВН: не более 1,15:1. Рабочий температурный диапазон : от 0°C до +40°C. 2.2.5. ТРЕБОВАНИЯ К КАБЕЛЮ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 3×2,5 ММ Кабель должен быть предназначен для силовых цепей электроснабжения, для прокладки как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Силовой электрический кабель должен обладать: – стойкостью к маслам; – стойкостью к атмосферным влияниям; – стойкостью к ультрафиолетовому свету; – износостойкостью. Жилы кабеля должны иметь чёткую, цветовую, цифровую или буквенную маркировку с одной заземляющей жилой желто-зеленого цвета. Кабель должен иметь четкую разметку метража на внешней оболочке. В поперечном сечении кабель должен быть круглой формы. Конструкция: 1) токопроводящие жилы; 2) изоляция жил; 3) наружная оболочка. Токопроводящие жилы кабеля должны быть выполнены из тонких, многопроволочных медных или луженных медных проводников, классом гибкости не менее 5. Изоляция жил должна быть выполнена из безгалогеновой смеси на основе полиолефина LS0H. Наружная оболочка кабеля из трудно воспламеняющегося и самозатухающего материала, повышенной гибкости при низкой температуре. Число жил: не менее 3. Сечение жил: не менее 2,5 кв. мм. Рабочий температурный диапазон: подвижно от –40°C до +80°C; стационарно от –40°C до +90°C. Срок службы кабеля: не менее 20 лет. Требования к поставке: кабель должен поставляться на барабане, одной длиной. 2.2.6. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВОДУ ЗАЗЕМЛЕНИЯ Жила провода: медный, многопроволочный проводник. Изоляция провода: ПВХ. Цвет: желто-зеленый. Сечение: не менее 6 кв. мм. Номинальное напряжение: не менее 750 В. Испытательное напряжение: не менее 2500 В. Температурный диапазон: ограниченная подвижность от –5°C до +70°С; неподвижная прокладка от –30 до +80 С. Требования к поставке: провод должен поставляться в бухте, одной длиной. 2.2.7. ТРЕБОВАНИЯ К МЕТАЛЛОРУКАВУ ДИАМЕТРОМ 15 ММ Назначение: для прокладки как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Основные свойства: – стойкость к маслам; – стойкость к атмосферным влияниям; – стойкость к ультрафиолетовому излучению. Изоляция металлорукава не должна распространять горение. Металлорукав должен быть выполнен из стальной оцинкованной ленты, изоляция из поливинилхлорида. Диаметр условного прохода (внутренний диаметр): в диапазоне от 14 мм до 16 мм. Материал: стальная оцинкованная лента в ПВХ оболочке. Цвет: черный или серый. Усилие на разрыв: не менее 48 кгс. Степень защиты: не менее IP65. Температура монтажа: от –5ºС до +60ºС. Рабочая температура: от –40°С до +60°С. Требования к поставке: металлорукав должен поставляться в бухтах, одной длиной не менее 50 метров. 2.2.8. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕРМОУСАДОЧНОЙ ТРУБКЕ 12/3 ММ Тип: термоусадочная трубка с клеевым слоем. Назначение: для изоляции, герметизации и защиты от коррозии. Термоусадочная трубка должна обладать устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и воздействию химикатов. По всей внутренней поверхности термоусадочной трубоки, методом соэкструзии, должен быть нанесен слой термоплавкого клея. Номинальный диаметр до усадки: не менее 12 мм. Номинальный диаметр после усадки: не более 3 мм. Коэффициент усадки: не менее 4:1. Материал: полиолефин, не поддерживающий горение. Относительное удлинение при разрыве: не менее 350%. Температура усадки: в диапазоне от +120°С до +140°С. Температура эксплуатации: в диапазоне от –55°С до +125°С. Прочность на растяжение: не менее 10 МПа. Электрическая прочность : не менее 20 кВ/мм. Рабочее напряжение: от 0 до 1000 В. Удельное объемное электрическое сопротивление: не менее 10е+14 Ом х см. Толщина стенки после усадки: не менее 1,2 мм. Цвет – черный. Требования к поставке: термоусадочная трубка должна поставляться отрезками длиной не менее 1000 мм. 2.2.9. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕРМОУСАДОЧНОЙ ТРУБКЕ 24/6 ММ Тип: термоусадочная трубка с клеевым слоем. Назначение: для изоляции, герметизации и защиты от коррозии. Термоусадочная трубка должна обладать устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и воздействию химикатов. По всей внутренней поверхности термоусадочной трубоки, методом соэкструзии, должен быть нанесен слой термоплавкого клея. Номинальный диаметр до усадки: не менее 24 мм. Номинальный диаметр после усадки: не более 6 мм. Коэффициент усадки: не менее 4:1. Материал: полиолефин, не поддерживающий горение. Относительное удлинение при разрыве: не менее 350%. Температура усадки: в диапазоне от +120°С до +140°С. Температура эксплуатации: в диапазоне от –55°С до +125°С. Прочность на растяжение: не менее 10 МПа. Электрическая прочность : не менее 20 кВ/мм. Рабочее напряжение: от 0 до 1000 В. Удельное объемное электрическое сопротивление: не менее 10е+14 Ом х см. Толщина стенки после усадки: не менее 2 мм. Цвет – черный. Требования к поставке: термоусадочная трубка должна поставляться отрезками длиной не менее 1000 мм. 2.2.10. ТРЕБОВАНИЯ К ЛЕНТЕ (ХОМУТУ) ДЛЯ СВЯЗКИ КАБЕЛЯ 200х3,6 ММ Лента (хомут) должна быть изготовлена из высококачественного нейлона, и не должна содержать в своём составе галогенов и силикона. Лента для связки кабелей должна быть устойчива к воздействию ультрафиолетового излучения, так же устойчива к воздействию масел, нефтепродуктов (бензина, керосина, жиров и масел), углеводородов (слабый спирт, ацетон), очистителей и растворителей, щелочей, плесени, соленой воды, и предназначена для использования на открытом воздухе. Один конец ленты должен снабжаться пластиковым замком. Размеры ленты: ширина в пределах от 3,4 мм до 3,8 мм, длина не менее 197 мм. Материал: полиамид марки 6.6. Стойкость к растяжению: в пределах от 13 кг до 15 кг. Удерживающая сила: не менее 130 Н. Допустимая температура во время монтажа: в диапазоне от – 10°C до +60°C. Температура эксплуатации: в диапазоне от – 45°C до +85°C. Температура плавления: не ниже +250°C. Цвет – черный. Требования к поставке: поставка в герметичной упаковке по 100 шт. 2.2.11. ТРЕБОВАНИЯ К ЛЕНТЕ (ХОМУТУ) ДЛЯ СВЯЗКИ КАБЕЛЯ 360х7,8 ММ Лента (хомут) должна быть изготовлена из высококачественного нейлона, и не должна содержать в своём составе галогенов и силикона. Лента для связки кабелей должна быть устойчива к воздействию ультрафиолетового излучения, так же устойчива к воздействию масел, нефтепродуктов (бензина, керосина, жиров и масел), углеводородов (слабый спирт, ацетон), очистителей и растворителей, щелочей, плесени, соленой воды, и предназначена для использования на открытом воздухе. Один конец ленты должен снабжаться пластиковым замком. Размеры ленты: ширина в пределах от 7,6 мм до 8,0 мм, длина не менее 357 мм. Стойкость к растяжению: в пределах от 26 кг до 30 кг. Удерживающая сила: не менее 250 Н. Допустимая температура во время монтажа: в диапазоне от –10°C до +60°C. Температура эксплуатации: в диапазоне от –45°C до +85°C. Температура плавления: не ниже +250°C. Цвет – черный. Требования к поставке: поставка в герметичной упаковке по 100 шт. 2.2.12. ТРЕБОВАНИЯ К ТРУБЕ КВАДРАТНОЙ 50х50х12000 ММ Труба стальная бесшовная горячедеформированная. Наружный типовой размер: 50х50 мм. Толщина стенки: не менее 4 мм. Материал – сталь 3ПС. Требования к поставке: поставка отрезками, длиной не менее 3000 мм. 2.2.13. ТРЕБОВАНИЯ К УГОЛКУ РАВНОПОЛОЧНОМУ 50х50х11700 ММ Уголок стальной горячекатанный равнополочный. Номер уголка: 5. Толщина полки: не менее 5 мм. Материал: сталь 3ПС. Требования к поставке: поставка отрезками длиной не менее 3000 мм. 2.2.14. ТРЕБОВАНИЯ К КРУГУ СТАЛЬНОМУ ДИАМЕТРОМ 10 ММ Прокат стальной горячекатанный круглый. Типовой диаметр круга: 10 мм. Точность прокатки: В (обычная точность). Материал: сталь 3ПС. Требования к поставке: поставка отрезками, длиной не менее 3000 мм. 2.2.15. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЛИСТУ Стальной холодногнутый листовой профиль с трапециевидной формой гофра. Вид профиля: С16. Типовая длина листа: 6000 мм. Типовая ширина листа: 1050 мм. Монтажная ширина листа: не менее 1000 мм. Материал: оцинкованная сталь, толщиной не менее 0,7 мм. Требования к поставке: допускается поставка отрезками длиной не менее 3000 мм. 2.2.16. ТРЕБОВАНИЯ К ДИСКУ ОТРЕЗНОМУ ДЛЯ УШМ ПО МЕТАЛЛУ Назначение: для резки чугуна, нержавеющей стали, черных металлов. Исполнение диска: прямое. Внутренняя часть диска должна быть оснащена металлическим кольцом. Тип связки: бакелитовая основа, корунд. Твердость: средняя. Внешний номинальный диаметр: 125 мм. Посадочный диаметр: стандартный, 22,23 мм. Толщина диска: в диапазоне от 1,15 мм до 1,25 мм. Максимальная рабочая скорость: не менее 80 м/с. Максимально допустимое число оборотов: не менее 12000 об/мин. 2.2.17. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОДАМ Электрод для ручной дуговой сварки. Тип электрода: Э42. Номинальный диаметр электрода: 3 мм. Номинальная длина электрода: 350 мм. Требования к поставке: поставка в пачках по 5 кг. 2.2.18. ТРЕБОВАНИЯ К ГРУНТ-ЭМАЛИ 3 В 1 Область применения: применяется для окрашивания поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений: металлических, как чистых, так и ржавых или частично прокорродировавших с остатками окалины и плотно держащейся ржавчины толщиной не более 100 мкм, а также деревянных и минеральных. Основные свойства: состав полностью готовый к применению. – преобразователь ржавчины, грунтовка и эмаль 3 в 1; возможность нанесения прямо на ржавчину; – защита окрашенных поверхностей от атмосферных воздействий и коррозии; – сочетание свойств преобразователя ржавчины, антикоррозионной грунтовки и декоративной эмали; – адгезия к металлу, без применения грунтовки. Грунт-эмаль 3 в 1 должна быть рассчитана для нанесения кистью, валиком или краскораспылителем. Состав: суспензия пигментов и наполнителей в алкидном лаке, модифицированном алкидной смолой, с добавлением органических растворителей, сиккатива и различных добавок целевого назначения. Среднее время высыхания: не более 10 часов (каждого слоя). Фасовка: не менее 2,7 кг. Тара: металлическая банка. Цвет: серый. Степень блеска: глянцевая. Средний расход при нанесении в 1 слой: не более 200 г/ кв. м. Срок хранения: не менее 24 месяцев с даты изготовления. 2.2.19. ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛОТНУ ДЛЯ ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛЫ Полотна для ленточной пилы должны быть полностью совместимым с ленточными пилами производства Milwaukee Tool Corp. моделей HBS 120E и BS 125 (для обеспечения совместимости с имеющимися электроинструментами). Назначение: резка алюминия, железа, бронзы, латуни, меди, оцинкованных труб, низкоуглеродистой стали, нержавеющей стали, хромированной стали, вольфрамовой стали. Номинальные размеры полотна: 44-7/8 дюйма x 1/2 дюйма x 0,020 дюйма. Шаг зубьев: 24 зуба на дюйм. 2.2.20. ТРЕБОВАНИЯ К КОРОБКЕ КЛЕММНОЙ Назначение: для соединения электрического кабеля и защиты места соединения от воздействия окружающей среды. Клеммная коробка поставляется как комплектное изделие, с установленной крышкой, клеммами и кабельными вводами. Клеммная коробка и кабельные вводы должны обладать стойкостью к маслам, атмосферным влияниям и ультрафиолетовому свету. Климатическое исполнение всех компонентов клеммной коробки: У1. Температура эксплуатации всех компонентов клеммной коробки: в диапазоне от –30°C до +85°C. Срок службы всех компонентов клеммной коробки: не менее 10 лет. Характеристики клеммной коробки: Конструктивное исполнение: для установки на открытом воздухе. Материал: ударопрочный ABS-пластик или поликарбонат, армированный стекловолокном. Способ фиксации крышки к корпусу: винтовое. Способ герметизации: уплотнение из эластичного материала по периметру крышки и сопряжение типа шип-паз. Габаритные размеры (ДхШхВ), не менее: 150 мм х 200 мм х 130 мм. Максимальное число кабельных вводов, на которое конструктивно рассчитана коробка: не менее 6 для кабельных вводов диаметром от 20 мм до 32 мм. Номинальное напряжение: не менее 600 В. Степень защиты: не менее IP65. Цвет: серый или чёрный. 2.2.21. ТРЕБОВАНИЯ К НАБОРУ МАЛЯРНЫХ КИСТЕЙ Состав набора, не менее: кисть 30 мм – 1 шт., кисть 50 мм – 1 шт., кисть 100 мм – 1 шт. Тип кистей: плоские. 2.2.22. ТРЕБОВАНИЯ К УАЙТ-СПИРИТУ Уайт-спирит (нефрас-C4-155/200). Объем: не менее 1 л. Тара: флакон из полиэтилена. 2.2.23. ТРЕБОВАНИЯ К СПРЕЮ WD-40 Смазка WD-40 должна обладать следующими свойствами: водоотталкивания, вытеснения влаги, смазывания обрабатываемых механизмов, расслоения металла и ржавчины, формирования защитной пленки. Смазка WD-40 должна поставляться в баллончиках емкостью не менее 200 мл. Баллончик должен быть оснащен или иметь в комплекте трубку-удлинитель длиной не менее 100 мм. Срок годности должен быть не менее 24 месяцев с даты изготовления. 2.2.24. ТРЕБОВАНИЯ К СПРЕЮ ЖИДКОГО ЦИНКА Назначение: для восстановления поврежденных оцинкованных покрытий и защиты металлических поверхностей от воздействия окружающей среды. Адгезия: сталь, сталь с гальваническим покрытием, черные металлы. Объём баллона: не менее 400 мл. Доля чистого цинка в составе: не менее 90%. Время полного высыхания: не более 20 часов с момента нанесения. Срок хранения: не менее 24 месяцев с даты изготовления. 2.2.25. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЖЕКТОРУ СВЕТОДИОДНОМУ Светодиодный прожектор должен быть предназначен для установки на открытом воздухе, и иметь защиту от атмосферных воздействий (снег, дождь и т. д.). Мощность: не менее 30 Вт. Электропитание: однофазное в диапазоне от 100 В до 250 В, частотой 50 Гц. Световой поток: не менее 3000 лм. Цветовая температура свечения: в диапазоне от 4000 К до 5000 K. Угол свечения: в пределах от 100 градусов до 120 градусов. Степень защиты: не менее IP65. Материал корпуса: металл. Цвет корпуса: черный или темно-серый. Срок службы светодиодов: не менее 50 000 часов. 2.2.26. ТРЕБОВАНИЯ К ВОЛНОВОДНОЙ СЕКЦИИ (жесткой) или аналогу Рабочий частотный диапазон: от 13,75 ГГц до 14,80 ГГц. Температурный диапазон: рабочий: от –40°C до +60°C; монтажа: от –40°C до +60°C; хранения: от –70°C до +85°C. 2.2.27. ТРЕБОВАНИЯ К ВОЛНОВОДНОЙ СЕКЦИИ (гибкой) или аналогу Рабочий частотный диапазон: от 13,75 ГГц до 14,80 ГГц. Температурный диапазон: рабочий: от –40°C до +60°C; монтажа: от –40°C до +60°C; хранения: от –70°C до +85°C. 2.2.28. ТРЕБОВАНИЯ К ВОЛНОВОДНОЙ ВСТАВКЕ С ВПУСКНЫМ УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЕГИДРАТОРА Материал: латунь либо латунные сплавы. Рабочий частотный диапазон: от 10 ГГц до 15 ГГц. Вносимые потери: не более 0,2 дБ (во всем рабочем диапазоне частот). КСВН: не более 1,05. Типоразмер волновода: WR75. Тип фланца сторона 1: COVER (С). Тип фланца сторона 2: COVER GROOVED (CG). Тип резьбовой части (для присоединения дегидратора): внутренняя, дюймовая 1/8"-27 NPT. Толщина волноводной вставки: от не менее 15 до не более 25 мм. 2.2.29. ТРЕБОВАНИЯ К ТРУБКЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЕГИДРАТОРА Свойства материала, из которого изготовлено изделие: стойкость к УФ-излучению, перепадам температуры, атмосферным воздействиям. Внутренний диаметр: 3/8 дюйма. Рабочее давление: не менее 50 кПа. Рабочая температура: от –40° до +60° C. 2.2.30. ТРЕБОВАНИЯ К НАБОРУ ВОЛНОВОДНОГО КРЕПЕЖА Состав набора: винт №1 головка шестигранный шлиц, UNC 6-32 х 1/2 дюйма – 50 шт.; винт №2 головка шестигранный шлиц, UNC 6-32 х 3/4 дюйма – 50 шт.; винт №3 головка шестигранный шлиц, UNC 6-32 х 7/8 дюйма – 50 шт.; винт №4 головка шестигранный шлиц, UNC 6-32 х 1 дюйма – 50 шт.; винт №5 головка шестигранный шлиц, UNC 6-32 х 1-1/8 дюйма – 50 шт.; винт №6 головка шестигранный шлиц, UNC 6-32 х 1-1/4 дюйма – 50 шт.; винт №7 головка шестигранный шлиц, М4х20 – 50 шт.; винт №8 головка шестигранный шлиц, М4х25 – 50 шт.; шайба плоская, дюймовая – 200 шт.; шайба гровер, дюймовая – 200 шт. |
|  | 2.3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗИП Состав: 1) Вентилятор наружной системы охлаждения УМ (идентичный установленному на УМ) – не менее 2 шт.; 2) Вентилятр БП внутренней системы охлаждения УМ (идентичный установленному на УМ) – не менее 2 шт.; 3) Вентилятр ВЧ внутренней системы охлаждения УМ (идентичный установленному на УМ) – не менее 2 шт.; ЗИП также должен включать в себя стандартный набор запасных частей и принадлежностей, предусмотренный заводом-изготовителем. Вентиляторы наружной и внутренней систем охлаждения УМ должны поставляться в сборе со всеми необходимыми крепежными изделиями и установленными разъёмами для подключения. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | В течение трех рабочих дней после поставки товара Заказчик совместно с Поставщиком проводят проверку соответствия поставленной продукции требованиям настоящей Технической спецификации, включая проверку работоспособности всего оборудования. Поставщик выполняет монтаж и наладку Оборудования в существующую антенную систему Заказчика. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | Техническая документация на Оборудование должна содержать (не ограничиваясь нижеперечисленным): 1) Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию (на русском или английском языках). 2) Документы, содержащие паспортные данные, протоколы измерений параметров (на русском или английском языках) в случаи предоставления их заводами-изготовителеми. Вся документация должна быть передана, на бумажном или электронном носителях информации. Транспортная тара и упаковка оборудования должны обеспечивать целостную доставку оборудования всеми видами транспорта от завода-изготовителя до Заказчика. |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Заместитель Председателя Правления– Технический директор  АО «Казтелерадио» 		______________   Оспанов Е. М.

Директор филиала АО «Казтелерадио» ДНСТ							______________  Шамшатов К. Н.

Конкурстық құжаттамаға

12-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық сипаттамасы

(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы: «Қазтелерадио» АҚ «Ұлттық жерсеріктік телерадио хабарларын тарату дирекциясы» филиалы.

Ұйымдастырушының атауы: «Қазтелерадио» АҚ.

Конкурстың №: _________________________________.

Конкурстың атауы: ______________________________.

Лоттың №: _____________________________________.

Лоттың атауы: Спутниктік станция таратқыш.

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* |  |
| --- | --- |
| Тауардың атауы* |  |
| Өлшем бірлігі* |  |
| Саны (көлемі)* |  |
| Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда* |  |
| Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома* |  |
| Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)* | DDP |
| Жеткізу мерзімі* |  |
| Аванстық төлем мөлшері* |  |
| Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі. | Еуразиялық экономикалық одақтың "Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы" техникалық регламенті (ЕАЭО ТР 037/2016). МЕМСТ 32144-2013 " Электр энергиясы. Техникалық құралдардың үйлесімділігі электромагниттік болып табылады. Жалпы мақсаттағы электрмен жабдықтау жүйелеріндегі электр энергиясының сапа нормалары". МЕМСТ IEC 60215-2018 (EN-60215) "Радио тарату аппаратурасына қойылатын қауіпсіздік талаптары". МЕМСТ IEC 61000-3-2-2017 (EN-61000-3-2) "Токтың гармоникалық компоненттерінің эмиссия нормалары (бір фазада кіріс тогы 16А аспайтын жабдық)". МЕМСТ 24334-2020 "Стационарлық емес төсемге арналған қуат кабельдері. Жалпы техникалық талаптар". МЕМСТ IEC 60332-1-2. МЕМСТ IEC 60332-3-24. МЕМСТ IEC 60332-3-25. МЕМСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75) "Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы электр штепсельді қосқыштар. Негізгі өлшемдер " (C4 стандарты). МЕМСТ 31947-2012. ГОСТ 15150-69 (Климаттық орындау). МЕМСТ-27483-87 (өрт қаупі). МЕМСТ 8639-82. МЕМСТ 380-2005. МЕМСТ 8509-93, МЕМСТ 380-2005. МЕМСТ 2590-88, МЕМСТ 380-2005. МЕМСТ 24045-94. МЕМСТ 21963-2002. МЕМСТ 9467-75. МЕМСТ 9466-75. МЕМСТ 1050-88. МЕМСТ 15150-69. МЕМСТ 15150-69. МЕМСТ 3134-78. |
| Шыққан жылы |  |
| Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 |
| Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы | 1. СЕРІКТІК СТАНЦИЯЛЫҚ ТАРАТҚЫШ ҚҰРАМЫ (бұдан әрі - Жабдық) Жабдық кем дегенде мыналарды қамтиды: 1) Қуатты күшейткіш (бұдан әрі – ҚК) – 2 дана; 2) ҚК коммутация жүйесі (резервтеу схемасы 1:1) – 1 дана; 3) ҚК басқару тақтасы – 1 дана; 4) ҚК сыртта орнатуға арналған монтаждық жақтау және ҚК коммутациялық жабдық – 1 жинақ; 5) Блок аралық кабельдер жиынтығы (кабельдік далдалар) – 1 дана; 6) Мониторинг және бақылау үшін кабельді қосу ҚК, коммутациялық жүйелер (кабельдік жолдың кем дегенде 70 м ұзындығына есептелген. – 1 дана; 7) Инсталляцияға арналған материалдар мен бұйымдар жиынтығы жабдық кілт асты – 1 дана; 8) Қосалқы бөлшектер мен аксессуарлар жиынтығы (одан әрі ҚМЖ) – 1 дана; |
|  | 2. ЖАБДЫҚҚА ТАЛАПТАР Барлық жеткізілетін жабдық жаңа және бұрын пайдаланылмаған болуы керек. Жабдық L-диапазонындағы радиосигналдың жиілікті Ku-диапазонына түрлендіруді және осы сигналды қуат тұрғысынан күшейтуді қамтамасыз етуі керек.. Сыртқы жабдықтың барлық элементтері ашық ауада спутниктік антеннаға немесе оның жанында орнатуға арналған бір құрылымға біріктірілуі керек. Берілген электронды жабдықтың барлық бөліктері көрсетілген функционалдылықты және бір-бірімен толық үйлесімділікті қамтамасыз етуі керек және тәулік бойы үздіксіз жұмыс істеуге арналған болуы керек 24×7×365 (тәулігіне 24 сағат, аптасына 7 күн, жылына 365 күн). Барлық сыртқы электрондық жабдықтар кез-келген ауа-райына сай болуы керек. Телекоммуникация шкафында орнатуға арналған электрондық блоктар қос жерге қосу контактісі бар CEE 7 (Schuko) штепсельдері бар стандартты қуат сымдарымен жабдықталуы керек. Жеткізуде материалдар мен керек-жарақтардың стандартты жиынтықтары, соның ішінде жабдық өндірушілері жеткізілетін Жабдықты орнату үшін ұсынатындар болуы керек. Жабдық спутниктік желіде қолданылатынға ұқсас болуы керек АҚ «Казтелерадио». |
|  | 2.1. ҚК ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР ҚК қозғалатын толқын шамдарында орындалуы керек (бұдан әр – ҚТШ) мәжбүрлі ауа салқындату арқылы. ҚК қамтамасыз ететін құрылғыларды қамтуы керек: – жиілікті жоғарыға (L-диапазоннан Ku-диапазонға) түрлендіру; – сызықтандыру (амплитудалық сипаттаманың сызықтық бөлігін кеңейту мақсатында); – реттелетін аттенюатормен алдын ала күшейту; – шағылысқан артық қуаттан автоматты қорғау; – жабдықтың ақауларын жазу, оқиғалар статистикасын жинау және сақтау. ҚК коэффициенттері реттелуі керек және жұмыс температурасының диапазонында 1 дБ-ден аспауы мүмкін. ҚК корпустарда басқару элементтері мен негізгі жұмыс режимдерінің көрсеткіші болуы керек. ҚК коммутация жүйесі 1:1 схемасы бойынша қуат күшейткіштерінің автоматты резервін қамтамасыз етуі керек. ҚК коммутация жүйесі мыналарды қамтуы керек: – кемінде 750 Вт қуатқа есептелген кем дегенде 1 (бір) балласт жүктемесі; – WR75 фланецтері бар кем дегенде 1 (бір) толқындық қосқыш; – толқын өткізгіш қосқышты басқаратын және бақылайтын кем дегенде 1 (бір) электрондық құрылғы; – барлық қажетті толқындық бөлімдер; – жүйенің шығысында және балласттық жүктеменің алдында орнатылған кемінде 2 (екі) бағытталған толқын өткізгіш қосқыштар тармақталу мүмкіндігімен түсетін және шағылысқан толқындар; – кемінде 1 (бір) кіріс сигналының бөлгіші (Кu-диапазон), N-типті «ұя» қосқыштары бар; – орнатылған қосқыштары бар барлық қажетті қосу кабельдері (сигналдық, басқару және т.б.). Әрбір ҚК жинақтағы 3x2,5 шаршы мм. қуат кабелімен үйлесімді қуат қосқышымен жабдықталуы керек (кабель сипаттамалары «ҚК орнатуға арналған материалдар мен бұйымдар жиынтығына қойылатын талаптар» бөлімінде берілген). Басқару панелі тереңдігі 800 мм стандартты 19 дюймдік телекоммуникациялық шкафқа орнату үшін барлық қажетті бекіткіштермен және бағыттаушылармен жабдықталуы керек. Басқару тақтасы келесі функцияларды қамтамасыз етуі керек: – күшейткіш коммутация жүйесін қашықтан басқару және ҚК; – жабдықтың күйін және жұмыс режимдерін қашықтан бақылау; – төтенше жағдайлар кезінде жабдықтың жұмыс режимдерін бақылау; – төтенше жағдай кезінде немесе оператордың бұйрығы бойынша резервке автоматты көшуді басқару; – жабдықтың ақауларын тіркеу; – оқиғалардың статистикасын жинау; – оқиғаларды ішкі жадта сақтау. Басқару панелінде сенсорлық экран болуы керек, ол мыналарды қамтамасыз етуі керек: – интуитивті мәзірді шарлау; – көрсету: ҚК қосқыш күйі, күшейткіш және параметрлері, параметр мәзірі, оқиғалар журналы, қашықтан және жергілікті басқару көрсеткіші; – жергілікті/қашықтан басқару режимдерін ауыстыру; – ауыстырып-қосқыштың орнын таңдау (қосқыш құрылғы); – автоматты және қолмен басқару режимдеріне ауысу; – жұмыс (негізгі) күшейткішті таңдау; – бөлек күшейткішті жіберу немесе күту режиміне ауыстыру (күту режимі); – ҚК және басқару панелінің қателіктерін қарау және қалпына келтіру; – күшейту деңгейін реттеу және өшіру күшейту деңгейін реттеу және таңдалған ҚК ЖЖ сигналын өшіру ҚК басқару тақтасы арқылы да, WEB-интерфейсі арқылы да жұмыс режимдерін басқара және бақылай алуы керек.. ҚК мен ҚК басқару тақтасы SNMP v1, v2 және v3 хаттамалары арқылы байланысты қолдауы керек. Басқару панелі, ҚК және қуат күшейткішінің коммутациялық жүйесі арасындағы қосу кабельдері тиісті қосқыштармен жабдықталуы керек. Жиілік диапазоны ҚК: бастап 12,75 ГГц дейін 14,50 ГГц. Кіріс жиілік диапазоны: бастап 950 МГц дейін 1950 МГц. Екі арналы жоғарыға ауыстыратын жиілік түрлендіргіш (ПЧВ) кіріс сигналдарының жиілігін екі қосалқы диапазоннан артық емес түрлендіруді қамтамасыз етуі тиіс: – №1 арна 950 МГц-тен 1950 МГц-ке дейінгі шағын диапазоннан 12,75 ГГц-тен 13,75 ГГц-ке дейінгі шағын диапазонға; – №2 арна 950 МГц-тен 1700 МГц-ке дейінгі шағын диапазоннан 13,75 ГГц-тен 14,50 ГГц-ке дейінгі шағын диапазонға. Шығу қуаты ҚК: кем дегенде 750 Вт (58,75 дБм) шығуда ҚТШ; кем дегенде 650 Вт (58,13 дБм) шығыс фланецінде. ҚК күшейту: кем дегенде 65 дБ, бірақ 78 дБ артық емес (номиналды қуатта); кем дегенде 70 дБ шағын күшейту режимінде (әлсіз) кіріс сигналдары. Қуат деңгейін реттеу диапазоны: кем дегенде 20 дБ. Аттенюатор қадамының ені: кем дегенде 0,1 дБ. Тұрақты кіріс сигнал деңгейінде және температурада тұрақтылыққа ие болыңыз (30 минут қыздырудан кейін): 0,25 дБ/24 сағ артық емес (төмен қарай) және 0,25 дБ/24 сағат артық емес (өседі). Кішкентай сигналды қабылдамау: 0,04 дБ/МГц артық емес (төмен қарай) және 0,04 дБ/МГц артық емес (жоғары). ҚБТТК: Кіру/шығу: 1,5: 1-ден аспайды. Жүктеме: 2,0:1-ден аспайды (ұзақ жұмыс), 1,5: 1-ден аспайды (барлық спектрде келісілген). Фазалық шу: IESS-308/309 фазалық Шу профилі: үлгіден кемінде 3 дБ төмен; жалпы шу: тасымалдаушыға -50 дБ артық емес. AM/FM түрлендіру: номиналды қуаттан 4 ДБ төмен бір тасымалдаушы үшін 2,5°/дБ артық емес. Шығу кезіндегі гармоника деңгейі: номиналды қуатта -60 дБ артық емес, екінші және үшінші гармоника. Шу тығыздығы: 12,75 ГГц-тен төмен жиілікте -150 дБВт/4 кГц артық емес; өткізу жолағында -60 дБВт/4 кГц артық емес. Үшінші ретті интермодуляция өнімдерінің деңгейі (жиілігі бойынша айырмашылығы 5 МГц болатын екі эквивалентті CW сигналын беру кезінде): жалпы шығыс қуаты 54 дБм аспайтын -26 дБ аспайды. Шығу спектрінің бұрмалануы: -30 дБ / с аспайды. шығыс сигналының қуат деңгейі 55 дБм-ден аспайтын 1 символдық жылдамдық символына. Топтық кідіріс (кез-келген жолақта 80 МГц-тен аспайды): сызықтық: 0,01 нс/МГц артық емес; параболалық: 0,001 нс/МГц2 артық емес; пульсациялар: 0,5 нс аспайды (шыңдар арасындағы максималды алшақтық). Компьютермен байланыс интерфейсі: Ethernet. Қуат параметрлері: Қоректендіру кернеуі: 200 В-тан 240 В-қа дейін, жиілігі 50 Гц. Қуат тұтыну: 2,7 кВА аспайды. Жұмыс температурасының диапазоны: -40°C тан +60°C-қа дейін (жұмыс, тікелей күн сәулесінен алыс); –40°C ден +55°C -ге дейін (тікелей күн сәулесімен жұмыс); –54°C ден +71°C -ге дейін (сақтау температурасы). Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы (жұмыс режимінде): 100% - дан аспайды, конденсацияға рұқсат етіледі. Кіру тұйықтамасы: импеданс: 47,5 Ом-дан 52,5 Ом-ға дейін. Кіру сигналының ең жоғары жиынтық деңгейі: 0 дБм кем емес (зақымдану деңгейі). Мониторинг үшін шығу: N-типті ұя; импеданс: 47,5 Ом-дан 52,5 Ом-ға дейін. Шығу: WR75 толқынды фланецті тығыздағыш сақиналармен, UNC 2B 6-32 бұрандалы тесіктермен. Акустикалық шу (номиналды, 1 метр қашықтықта өлшенеді): 70 дБА аспайды. ҚК блогының өлшемдері: 350х300х600 мм аспайды. Салмағы: 50 кг артық емес. Басқару панелінің қосқыштары мен басқару элементтері: СК сенсорлық экраны; ҚК жұптастыру интерфейсі және резервтеу қосқышы: RS232/485, 10BASE-T Ethernet. Қуат көзі: 100 В-тан 240 В-қа дейінгі 50 Гц диапазонында бір фазалы. Ішкі қоректендіру көздерінің саны: кемінде 1. Қуат тұтыну: 40 Вт-тан аспайды. Жұмыс температурасының диапазоны: 10°C-тан +50°C-қа дейін. Сақтау температурасы, кем емес: -40°C-тан +70°C-қа дейін. Салыстырмалы ылғалдылықтың рұқсат етілген мәні (жұмыс режимінде): конденсациясыз кем дегенде 95%. Басқару панелінің биіктігі: 3 RU артық емес (1 Rack Unit еселігі). Басқару панелінің салмағы: 10 кг-нан аспайды. |
|  | 2.2. ЖАБДЫҚТЫ ИНСТАЛЛЯЦИЯЛАУҒА АРНАЛҒАН МАТЕРИАЛДАР МЕН БҰЙЫМДАР ЖИЫНТЫҒЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Жабдықты инсталляциялау үшін қажетті материалдар мен керек-жарақтар жиынтығы: 1) 1/4 дюймдік жоғары жиілікті кабель - 300 м;; 2) 1/4 дюйм кабельге арналған N-типті қосқыш - 10 дана; 3) Аспап панеліне арналған N-типті ауыстырғыш - 6 дана; 4) N ұясы - SMA штекері - 2 дана; 5) Электр қуат кабелі 3×2,5 мм² – 150 м; 6) Жерге қосу сымының қимасы кемінде 6 мм² – 100 м; 7) Диаметрі оқшауланған металл шлангі 15 мм – 150 м; 8) Термоусадкаланатын түтік 12/3 мм (жабысқақ қабаты бар) – 2 м; 9) Термоусадкаланатын түтік 24/6 мм (жабысқақ қабаты бар) – 2 м; 10) Тапса (жалғау) кабельді байлау үшін 200x3,6 мм – 400 дана.; 11) Тапса (жалғау) кабельді байлау үшін 360x7,8 мм – 100 дана.; 12) Шаршы құбыр 50х50х12000 мм – 3 дана.; 13) Тең қабырғалы бұрыш 50х50х11700 мм – 2 дана.; 14) Болат шеңбер диаметрі 10 мм – 12 м; 15) Мырышталған профлист С16, 6000х1050х0,7 мм – 2 дана.; 16) Металл кесуге арналған бұрыштық тегістеуіш (УШМ) дискісі – 20 дана .; 17) Электрод – 5 кг; 18) 3-і-1-де грунт-эмаль (тотты кетіретін зат, негізгі бояу, бояу) – 2,7 кг; 19) Ленталы араның пышағы – 4 дана; 20) Клеммдік қорап (Барлығы жиналды) – 1 дана; 21) Малярлық қылқаламдар жинағы – 1 дана; 22) Уайт-спирит – 3 л; 23) WD-40 спрейі – 200 мл; 24) Сұйық цинк спрейі – 2 дана; 25) Жарықдиодты прожектор – 2 дана; 26) Толқындық бөлім қосылу үшін қатты түзу ҚК ұзындығы кемінде 1600 мм – 1 дана; 27) Тік бұрылмалы 90 градусқа бұралған қатты толқынөткізгіш секциясы, қосу үшін ҚК ұзындығы кемінде 590 Х 55 мм – 1 дана; 28) Дегидраторды қосуға арналған кіріс құрылғысы бар толқын өткізгіш кірістіру - 1 дана; 29) Дегидраторды қосуға арналған полиэтилен түтігі - 75 м; 30) Толқындатқыш бекіткіш жиынтығы - 1 дана. 2.2.1. 1/4 ДЮЙМ ЖОҒАРЫ ЖИІЛІКТІ КАБЕЛЬГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Жеткізілетін кабель коаксиалды, икемді, кәсіби қолдануға арналған болуы тиіс. Кабель Тапсырыс берушіде бар Commscope өндірісінің жоғары жиілікті ажыратқыштарымен үйлесімді болуы тиіс Inc. (Andrew Corp.) модельдері: F1TSM-HF, F1PNF-BH, F1PNM-HF. Жұмыс жиілік диапазоны: 1 МГц-тен 18000 МГц-ке дейін. Импеданс: 49 Ом-дан 51 Ом-ға дейін. Әлсіреу: 1000 МГц жиілігінде: 20 дБ/100 м аспайтын; 1500 МГц жиілігінде: 25 дБ/100 м аспайтын; 2000 МГц жиілігінде: 28,5 дБ/100 м аспайтын; 2500 МГц жиілігінде: 32,5 дБ/100 м аспайтын; 11000 МГц жиілігінде: 75,5 дБ/100 м аспайтын; 11500 МГц жиілігінде: 77,5 дБ/100 м аспайтын; 12000 МГц жиілігінде: 79,5 дБ/100 м аспайтын; 12500 МГц жиілігінде: 81,5 дБ/100 м аспайтын; 13000 МГц жиілігінде: 83,5 дБ/100 м аспайтын; 13500 МГц жиілігінде: 85,5 дБ/100 м аспайтын; 14000 МГц жиілігінде: 87,5 дБ/100 м аспайтын; 14500 МГц жиілігінде: 89,5 дБ/100 м аспайтын КСВН: 1,16 аспайды. Температура диапазоны: жұмыс: -50 °C бастап +60 °C дейін; монтаждау: -40 °C +60 °C; сақтау: -70 °C бастап +85 °C дейін. Минималды иілу радиусы: 25,4 мм (1 дюйм) аспайды. Кәбіл иілімдерінің рұқсат етілген саны: кемінде 15. Созылу беріктігінің шегі: кемінде 68 кг. Кабель салмағы: 0,07 кг/м аспайды. Жеткізу талаптары: кабель барабанда бір ұзындықта жеткізілуі тиіс. 2.2.2. 1/4 ДЮЙМ КАБЕЛЬГЕ АРНАЛҒАН N ТИПТІ РОЗЕТКАЛАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Түрі: N айыр. Кабель: 1/4 дюйм. Құрылымы: тік типті. Жұмыс жиілік диапазоны: кемінде 18 ГГц. Қайтарымды шығындар: 45 МГц-ден 4100 МГц-ке дейінгі диапазонда 33 дБ-ден аспайтын; 4100 МГц-ден 6200 МГц-ке дейінгі диапазонда 28 дБ-ден аспайтын; 6200 МГц-ден 11000 МГц-ке дейінгі диапазонда 22 дБ-дан аспайтын; 11000 МГц-ден 18000 МГц-ке дейінгі диапазонда 20 дБ-дан аспайтын КСВН: 45 МГц-ден 4100 МГц-ке дейінгі диапазонда 1,05-тен аспайтын; 4100 МГц-ден е 6200 МГц-ке дейінгі диапазонда 1,08-ден аспайтын; 6200 МГц-ден 11000 МГц-ке дейінгі диапазонда 1,17-ден аспайтын; 11000 МГц-ден 18000 МГц-ке дейінгі диапазонда 1,22-ден аспайтын Ажыратқыш импедансы: 49 Ом-дан 51 Ом-ға дейін. Кабель импедансы: 49 Ом-дан 51 Ом-ға дейін. 3-тәртіптегі интермодуляциялық бұрмалаулардың деңгейі: 910 МГц кем емес жиілікте -112 дБм аспайды. РЧ ең жоғары жұмыс кернеуі: кемінде 565 В. Тестілік тұрақты кернеуді ұстап тұру: кемінде 1600 В. Сыртқы жанасу кедергісі: 0,25 мОм аспайды. Ішкі жанасу кедергісі: 1 мОм аспайды. Оқшаулау кедергісі: кемінде 5000 МОм. Орташа қуаты: 900 МГц жиілігінде кемінде 0,4 кВт. Ең жоғары қуаты: кемінде 6,40 кВт. Экрандалу тиімділігі: кемінде -110 дБ. Сыртқы контактімен қосу әдісі: жаншылу. Ішкі контактімен қосылу әдісі: дәнекерлеу. Сыртқы контактіні жабу: күміс. Ішкі контактіні жабу: алтын. Ажыратқыш ресурсы: кемінде 500 цикл. Ажыратқыштың созылу күші: 449 Н-ден 451 Н-ге дейінгі диапазонда. Айналу сәтін сақтау: 1,3 Нм-ден 1,5 Нм-ге дейінгі диапазонда. Кәбілге қою кезіндегі күш: 124,05 Н-ден 125,05 Н-ге дейінгі диапазонда. Тарту винтінің сомынын бұрауға төзімділігі: кемінде 1,6 Нм. Тарту винті сомынын тартқан кездегі күш: 45 Н аспайды. Жұмыс температурасы: -55 °C бастап +85 °C дейін. 2.2.3, АСПАП ПАНЕЛІНЕ АРНАЛҒАН N-ТИПТІ ӨТКІЗГІШТЕРГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 1-ші жағы: N (ұя). 2-ші жағы: N (ұя). Конструкция: аспаптық панельдерге бекіту үшін. Жұмыс жиілік диапазоны: кемінде 18 ГГц. Ажыратқыш импедансы: 49 Ом-дан 51 Ом-ға дейін. КСВН: 1,15: 1 аспайды. Жұмыс температурасы диапазоны: 0 °C +40 °C. 2.2.4, N ұяшық - SMA штекер ауыстырғышына қойылатын талаптар 1-ші жағы: N (ұя). 2-ші жағы: SMA (штекер). Жұмыс жиілік диапазоны: кемінде: 18 ГГц. Ажыратқыш импедансы: 49 Ом-дан 51 Ом-ға дейін. КСВН: 1,15: 1 аспайды. Жұмыс температурасы диапазоны: 0 °C +40 °C. 2.2.5, ЭЛЕКТРМЕН ЖАБДЫҚТАУ КАБЕЛІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 3×2,5 ММ Кабель электрмен жабдықтаудың қуат тізбектеріне арналған болуы тиіс, оны үй ішінде де, ашық ауада да төсеуге болады. – қуатты электр кабелі тиіс болуы керек: – майға төзімділік – атмосфералық әсерлерге төзімділік – ультрафиолетке төзімділік – тозуға төзімділік Кабельдің өзектерінде бір сары-жасыл түсті жерлеу өзекімен бірге анық, түсті, цифрлық немесе әріптік таңбалау болуы керек. Кабельдің сыртқы қабығында метраждың анық белгілері болуы керек. Кабелдің көлденең қимасы дөңгелек пішінді болуы керек. Құрылым: 1) электр өткізгіш өзектер 2) өзектерді оқшаулау 3) сыртқы қабық Кабельдің токиялық киімдері жұқа, жырылған мыс немесе майдаланған мыс өткізгіштерден, икемділік класы кемінде 5-тен жасалуы керек. Өткізгіш сымдардың оқшаулауы галогенсіз полиолефин негізіндегі LS0H қоспасынан жасалуы тиіс. Төмен температурада жоғары икемділікке ие, жалынға төзімді және өздігінен сөнетін материалдан жасалған кабельдің сыртқы қабығы. Тұрғын саны: кемінде 3. Бағандардың қимасы: 2,5 мм²-ден кем болмауы керек. Температураның жұмыс аралығы -40 °C бастап +80 °C дейін жылжымалы; тұрақты -40 °C бастап +90 °C дейін. Кәбілдің қызмет ету мерзімі: кемінде 20 жыл. Жеткізу талаптары: кабель барабанда, бір ұзындықта жеткізілуі тиіс. 2.2.6, ЖЕРГЕ ҚОСУ СЫМЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Өткізгіштің құрылымы: Мыс, көп сымды өткізгіш. Өткізгіштің оқшаулағышы: ПВХ. Түсі: Сары-жасыл. Көлденең қимасы: кемінде 6 шаршы мм. Номиналды кернеуі: кемінде 750 В. Сынақ кернеуі: кемінде 2500 В. Температуралық диапазоны: шектелген қозғалыс кезінде –5°C-тан +70°С-қа дейін; бекітілген төсеу кезінде –30°C-тан +80°С-қа дейін. Жеткізу талаптары: Өткізгіш орамда, бір ұзындықта жеткізілуі тиіс. 2.2.7. 15 ММ ДИАМЕТРЛІ МЕТАЛЛ БҰРЫЛМАЛЫ ТҰТҚАҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Қолданылуы: ғимарат ішінде де, ашық ауада да орнатуға арналған. Негізгі қасиеттері: –майға төзімділік –атмосфералық әсерлерге төзімділік –ультракүлгінге төзімділік Металлорукавтың оқшаулағы жануды таратпауы керек. Металлорукав мырышталған болат таспадан жасалуы керек, оқшаулағы поливинилхлоридтен жасалған. Шартты өту диаметрі (ішкі диаметрі): 14 мм-ден 16 мм-ге дейінгі аралықта. Материалы: ПВХ қабықшасындағы мырышталған болат таспа. Түсі: қара немесе сұр. Үзілуге төзімділігі: кемінде 48 кгс. Қорғау дәрежесі: кемінде IP65. Монтаждау температурасы: –5ºС-тан +60ºС-қа дейін. Жұмыс температурасы: –40°С-тан +60°С-қа дейін. Жеткізу талаптары: металлорукав орамдарда, ұзындығы кемінде 50 метр болуы керек. 2.2.8. 12/3 ММ ТЕРМООТЫРҒЫШ ТҰТЫҚҚА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Түрі: желім қабаты бар термоотырғыш тұтқыш. Мақсаты: оқшаулау, тығыздау және коррозиядан қорғау үшін. Термоотырғыш тұтқыш ультрафиолет сәулесіне және химиялық заттардың әсеріне төзімді болуы керек. Термоотырғыш тұтқыштың бүкіл ішкі бетіне, бірге экструзия әдісімен, термиялық балқымалы желім қабаты жағылуы тиіс. Ұсаю алдындағы номиналды диаметрі: кемінде 12 мм. Ұсаюдан кейінгі номиналды диаметрі: 3 мм-ден аспауы керек. Ұсаю коэффициенті: кемінде 4:1. Материалы: жануды қолдамайтын полиолефин. Үзілу кезіндегі салыстырмалы ұзаруы: кемінде 350%. Ұсаю температурасы: +120°С-тан +140°С аралығында. Пайдалану температурасы: –55°С-тан +125°С аралығында. Созылу беріктігі: кемінде 10 МПа. Электрлік беріктігі: кемінде 20 кВ/мм. Жұмыс кернеуі: 0-ден 1000 В-қа дейін. Меншікті көлемдік электр кедергісі: кемінде 10е+14 Ом х см. Ұсаюдан кейінгі қабырға қалыңдығы: кемінде 1,2 мм. Түсі – қара. Жеткізу талаптары: термоотырғыш тұтқыш кемінде 1000 мм ұзындықтағы кесінділермен жеткізілуі тиіс. 2.2.9. 24/6 ММ ТЕРМОҚЫСЫЛАТЫН ТҰТЫҚҚА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Түрі: желім қабаты бар термоқысылатын тұтқыш. Мақсаты: оқшаулау, герметизациялау және коррозиядан қорғау үшін.Термоқысылатын тұтқыш ультрафиолет сәулесіне және химиялық заттардың әсеріне төзімді болуы керек. Термоқысылатын тұтқыштың бүкіл ішкі бетіне бірге экструзиялау әдісімен балқытылатын желім қабаты жағылуы тиіс. Қысылу алдындағы номиналды диаметрі: кемінде 24 мм. Қысылудан кейінгі номиналды диаметрі: 6 мм-ден аспауы керек. Қысылу коэффициенті: кемінде 4:1. Материалы: жануды қолдамайтын полиолефин. Үзілу кезіндегі салыстырмалы ұзаруы: кемінде 350%. Қысылу температурасы: +120°С-тан +140°С-қа дейінгі аралықта. Пайдалану температурасы: –55°С-тан +125°С-қа дейінгі аралықта. Созылу беріктігі: кемінде 10 МПа. Электрлік беріктігі: кемінде 20 кВ/мм. Жұмыс кернеуі: 0-ден 1000 В-қа дейін. Меншікті көлемдік электр кедергісі: кемінде 10е+14 Ом х см. Қысылудан кейінгі қабырға қалыңдығы: кемінде 2 мм. Түсі: қара. Жеткізу талаптары: термоқысылатын тұтқыш кемінде 1000 мм ұзындықтағы кесінділермен жеткізілуі керек. 2.2.10. КАБЕЛЬ БАЙЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАСПАҒА (ҚЫСҚЫШҚА) ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 200х3,6 ММ Таспа (қысқыш) жоғары сапалы нейлоннан жасалуы керек және құрамында галогендер мен силикон болмауы тиіс. Кабель байлайтын таспа ультракүлгін сәулелердің әсеріне, сондай-ақ майлардың, мұнай өнімдерінің (бензин, керосин, майлар мен тоң майлар), көмірсутектердің (әлсіз спирт, ацетон), тазартқыштар мен еріткіштердің, сілтілердің, зеңнің, тұзды судың әсеріне төзімді болуы керек және ашық ауада қолдануға арналған болуы керек. Таспаның бір ұшында пластик ілгек болуы керек. Таспаның өлшемдері: ені 3,4 мм-ден 3,8 мм-ге дейін, ұзындығы кемінде 197 мм. Материалы: 6.6 маркалы полиамид. Созылуға төзімділігі: 13 кг-дан 15 кг-ға дейін. Ұстап тұру күші: кемінде 130 Н. Монтаждау кезіндегі рұқсат етілген температура: – 10°C-тан +60°C-қа дейін. Пайдалану температурасы: – 45°C-тан +85°C-қа дейін. Балқыту температурасы: +250°C-тан төмен емес. Түсі – қара. Жеткізу талаптары: герметикалық қаптамада 100 данадан жеткізіледі. 2.2.11. КАБЕЛЬ БАЙЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАСПАҒА (ҚЫСҚЫШҚА) ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 360х7,8 ММ Таспа (қысқыш) жоғары сапалы нейлоннан жасалуы керек және құрамында галогендер мен силикон болмауы тиіс. Кабель байлауға арналған таспа ультрафиолет сәулесінің әсеріне, сондай-ақ майлардың, мұнай өнімдерінің (бензин, керосин, майлар мен тоң майлар), көмірсутектердің (әлсіз спирт, ацетон), тазартқыштар мен еріткіштердің, сілтілердің, зеңнің, тұзды судың әсеріне төзімді болуы керек және ашық ауада қолдануға арналған болуы керек. Таспаның бір ұшында пластик ілмек болуы керек. Таспаның өлшемдері: ені 7,6 мм-ден 8,0 мм-ге дейін, ұзындығы кемінде 357 мм. Созылуға төзімділігі: 26 кг-дан 30 кг-ға дейін. Ұстап тұру күші: кемінде 250 Н. Монтаждау кезіндегі рұқсат етілген температура: –10°C-тан +60°C-қа дейінгі аралықта. Пайдалану температурасы: –45°C-тан +85°C-қа дейінгі аралықта. Еру температурасы: +250°C-тан төмен емес. Түсі – қара. Жеткізу талаптары: герметикалық қаптамада 100 данадан жеткізілуі керек. 2.2.12. 50х50х12000 ММ ТІКБҰРЫШТЫ ҚҰБЫРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Құбыр түрі: Болаттан жасалған, дәнекерсіз, ыстықтай өңделген. Сыртқы стандартты өлшемі: 50х50 мм. Қабырға қалыңдығы: кемінде 4 мм. Материал: 3ПС болат. Жеткізу талаптары: кесінділермен жеткізу, ұзындығы кемінде 3000 мм. 2.2.13. ТЕҢ БОЙЛЫ 50х50х11700 ММ БҰРЫШҚА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Болаттан ыстықтай илектелген, тең бойлы бұрыш. Бұрыштың нөмірі: 5. Сыртқы қалыңдығы: кемінде 5 мм. Материалы: 3ПС болат. Жеткізу талаптары: кемінде 3000 мм ұзындықтағы кесінділермен жеткізу. 2.2.14. ДИАМЕТРІ 10 ММ БОЛАТ ШЕҢБЕРГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Дөңгелек ыстықтай илектелген болат илек. Шеңбердің типтік диаметрі: 10 мм. Илектеу дәлдігі: В (қарапайым дәлдік). Материал: 3ПС болат. Жеткізуге қойылатын талаптар: ұзындығы кемінде 3000 мм кесінділермен жеткізу. 2.2.15. ПРОФЛИСТКЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Трапеция тәрізді гофрленген, суықтай иілген болат парақ профилі. Профиль түрі: С16. Парақтардың әдеттегі ұзындығы: 6000 мм. Парақтардың әдеттегі ені: 1050 мм. Парақтардың монтаждық ені: кемінде 1000 мм. Материал: қалыңдығы кемінде 0,7 мм болатын мырышталған болат. Жеткізу талаптары: ұзындығы кемінде 3000 мм болатын кесінділермен жеткізуге рұқсат етіледі. 2.2.16. БҰРЫШТЫ ТҰРБЫЛАРҒА АРНАЛҒАН МЕТАЛЛ КЕСЕТІН ДИСКІГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Мақсаты: шойынды, тот баспайтын болатты, қара металдарды кесу үшін. Дискіні орындау: тікелей. Дискінің ішкі бөлігі металл сақинамен жабдықталуы тиіс. Байлам түрі: бакелиттік негіз, корунд. Қаттылығы: орташа. Сыртқы номиналды диаметрі: 125 мм. Қону диаметрі: стандартты, 22,23 мм. Дискінің қалыңдығы: 1,15 мм-ден 1,25 мм-ге дейінгі диапазонда. Ең жоғары жұмыс жылдамдығы: кемінде 80 м/с. Айналымның рұқсат етілген ең көп саны: кемінде 12000 айналым/мин. 2.2.17. ЭЛЕКТРОДТАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Қолмен доғалық пісіруге арналған электрод. Электродтың түрі: Э42. Электродтың номиналды диаметрі: 3 мм. Электродтың номиналды ұзындығы: 350 мм. Жеткізу талаптары: 5 кг-дық бумалармен жеткізу. 2.2.18. 3- і -1 ГРУНТ-ЭМАЛЬГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТА Қолдану аясы: Атмосфералық жағдайларда және үй ішінде пайдаланылатын беттерді бояу үшін қолданылады: металл, таза, тот басқан немесе қабыршақ қалдықтары және қалыңдығы 100 мкм-ден аспайтын тығыз ұсталған тот қалдықтары бар, сондай-ақ ағаш және минералды беттер. Негізгі қасиеттері: Құрамы толығымен қолдануға дайын. Тот түрлендіргіші, астар және эмаль 3-і 1-де; Тікелей тоттың үстіне жағу мүмкіндігі; Боялған беттерді атмосфералық әсерлерден және коррозиядан қорғау; Тот түрлендіргішінің, коррозияға қарсы астардың және сәндік эмальдің қасиеттерінің үйлесімі; Астарды қолданбай-ақ металға адгезия. 3-і 1-де грунт-эмаль қылқаламмен, роликпен немесе бүріккішпен жағуға арналған болуы керек. Құрамы: Пигменттер мен толтырғыштардың алкидті лактағы суспензиясы, алкидті шайырмен модификацияланған, органикалық еріткіштер, сиккатив және мақсатты түрлі қоспалар қосылған. Кептірудің орташа уақыты: 10 сағаттан аспайды (әр қабат үшін). Қаптамасы: 2,7 кг-нан кем емес. Ыдысы: Металл банка. Түсі: Сұр. Жылтырлық дәрежесі: Жылтыр. 1 қабатта жағу кезіндегі орташа шығын: 200 г/ шаршы метрден аспайды. Сақтау мерзімі: Дайындалған күннен бастап 24 айдан кем емес. 2.2.19. ТАСПАЛЫ АРАҒА АРНАЛҒАН ЖАЙМАҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Лентті араға арналған пышақтар Milwaukee Tool Corp. компаниясының HBS 120E және BS 125 үлгілі лентті араларымен толық үйлесімді болуы керек (қолданыстағы электр құралдарымен үйлесімділікті қамтамасыз ету үшін). Қолданылуы: алюминий, темір, қола, мыс, мырышталған құбырлар, төмен көміртекті болат, тот баспайтын болат, хромдалған болат, вольфрам болаттарын кесу. Пышақтың номиналды өлшемдері: 44-7/8 дюйм x 1/2 дюйм x 0,020 дюйм. Тіс аралығы: дюйміне 24 тіс. 2.2.20. КЛЕММА ҚОРАБЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Мақсаты: Электр кабелін қосу және қосылу орнын қоршаған ортаның әсерінен қорғау үшін. Клемма қорабы жиынтық өнім ретінде, орнатылған қақпағымен, клеммаларымен және кабель енгізгіштерімен жеткізіледі. Клемма қорабы мен кабель енгізгіштері майға, атмосфералық әсерлерге және ультракүлгін сәулеге төзімді болуы керек. Клемма қорабының барлық компоненттерінің климаттық орындалуы: У1. Клемма қорабының барлық компоненттерінің пайдалану температурасы: –30°C-тан +85°C-қа дейінгі аралықта. Клемма қорабының барлық компоненттерінің қызмет ету мерзімі: кемінде 10 жыл. Клемма қорабының сипаттамалары: Құрылымдық орындалуы: Ашық ауада орнатуға арналған. Материалы: Соққыға төзімді ABS-пластик немесе шыны талшықпен нығайтылған поликарбонат. Қақпақты корпуске бекіту тәсілі: Бұрандалы. Герметизациялау тәсілі: Қақпақтың периметрі бойынша серпімді материалдан жасалған тығыздағыш және тіл-ойық типті қосылыс. Габариттік өлшемдері (ҰхЕхБ), кемінде: 150 мм х 200 мм х 130 мм. Конструктивті түрде есептелген кабель енгізгіштерінің максималды саны: Диаметрі 20 мм-ден 32 мм-ге дейінгі кабель енгізгіштері үшін кемінде 6. Номиналды кернеуі: Кемінде 600 В. Қорғау дәрежесі: Кемінде IP65. Түсі: Сұр немесе қара 2.2.21. БОЯУ ҚҰРАЛДАРЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Жинақ құрамы, кем дегенде: 30 мм қылқалам – 1 дана, 50 мм қылқалам – 1 дана, 100 мм қылқалам – 1 дана. Қылқалам түрі: жалпақ. 2.2.22. УАЙТ-СПИРИТКЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Уайт-спирит (нефрас-C4-155/200). Көлемі: кемінде 1 л. Ыдыс: полиэтилен құты. 2.2.23. WD-40 СПРЕІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР WD-40 майлау мынадай қасиеттерге ие болуы тиіс: суды итеру, ылғалды ығыстыру, өңделетін механизмдерді майлау, металды және тот басуды қабаттау, қорғаныш пленкасын қалыптастыру. WD-40 жағармайы сыйымдылығы кемінде 200 мл баллонмен жеткізілуі тиіс. Баллонның жарақтандырылуы немесе жиынтығында ұзындығы кемінде 100 мм ұзартқыш-түтігі болуы тиіс. Жарамдылық мерзімі дайындалған күнінен бастап 24 айдан кем болмауы тиіс. 2.2.24. СҰЙЫҚ ЦИНК СПРЕЙІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Мақсаты: Зақымдалған мырышталған жабындарды қалпына келтіру және металл беттерін қоршаған ортаның әсерінен қорғау үшін. Адгезия: Болат, гальванизацияланған болат, қара металдар. Баллонның көлемі: кемінде 400 мл. Құрамындағы таза цинктің үлесі: кемінде 90%. Толық кебу уақыты: жағылған сәттен бастап 20 сағаттан аспайды. Жарамдылық мерзімі: шығарылған күннен бастап кемінде 24 ай. 2.2.25. ЖАРЫҚ ДИОДТЫ ПРОЖЕКТОРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Жарық диодты прожектор ашық ауада орнатуға арналған болуы және атмосфералық жағдайлардан (қар, жаңбыр және т.б.) қорғалған болуы тиіс. Қуаттылығы: кемінде 30 Вт. Электр қоректендіру: 100 В-тан 250 В-қа дейінгі диапазонды бір фазалы, жиілігі 50 Гц. Жарық ағыны: кемінде 3000 лм. Жарықтың түс температурасы: 4000 К-тан 5000 K-ға дейінгі диапазон. Жарық сәулесінің бұрышы: 100 градустан 120 градусқа дейінгі аралықта. Қорғау дәрежесі: кемінде IP65. Корпустың материалы: металл. Корпустың түсі: қара немесе қоңыр сұр. Жарық диодтарының қызмет ету мерзімі: кемінде 50 000 сағат. 2.2.26. ТОЛҚЫНСУ СЕКЦИЯСЫНА (қатты) НЕМЕСЕ АНАЛОГҚА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Жұмыс жиілік диапазоны: 13,75 ГГц - 14,80 ГГц. Температура диапазоны: Жұмыс істеу: –40°C-тан +60°C-қа дейін; Орнату: –40°C-тан +60°C-қа дейін; Сақтау: –70°C-тан +85°C-қа дейін. 2.2.27. ТОЛҚЫН ЖЕТКІЗГІШ БӨЛІМІНЕ (иілгіш) немесе аналогына ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Жұмыс жиілік диапазоны: 13,75 ГГц-тен 14,80 ГГц-ке дейін. Температуралық режим: Жұмыс істеу: –40°C-тан +60°C-қа дейін; Орнату: –40°C-тан +60°C-қа дейін Сақтау: –70°C-тан +85°C-қа дейін. 2.2.28. ДЕГИДРАТОРДЫ ҚОСУҒА АРНАЛҒАН ЕНГІЗУ ҚҰРЫЛҒЫСЫ БАР ТОЛҚЫНСУ ҚОНДЫРҒЫСЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Материал: Мыс немесе мыс қорытпалары. Жұмыс жиілік диапазоны: 10 ГГц-тен 15 ГГц-ке дейін. Кіріс жоғалтуы: 0,2 дБ-ден аспауы керек (барлық жұмыс жиілік диапазонында). КСВН (Көтерілмелі Станционарлық Толқын Коэффициенті): 1,05-тен аспауы керек. Толқын жеткізгіштің өлшемі: WR75. Фланец түрі (1-ші жағы): COVER (С). Фланец түрі (2-ші жағы): COVER GROOVED (CG). Бұрандалы бөліктің түрі (сусыздандырғышты қосу үшін): Ішкі, дюймдік 1/8"-27 NPT. Толқын жеткізгіш ішіндегі қоймалдың қалыңдығы: 15 мм-ден кем емес, 25 мм-ден аспауы керек. 2.2.29. ДЕГИДРАТОРДЫ ҚОСУҒА АРНАЛҒАН ПОЛИЭТИЛЕН ТҮТІКШЕГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Бұйым жасалған материалдың қасиеттері: УК-сәулеленуге, температураның өзгеруіне, атмосфералық әсерлерге төзімділік. Ішкі диаметрі: 3/8 дюйм. Жұмыс қысымы: кемінде 50 кПа. Жұмыс температурасы: -40 +60 °C. 2.2.30. ТОЛҚЫНДЫ СУ БЕКІТПЕСІНІҢ ЖИЫНТЫҒЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Теру құрамы: бұранда № 1 бұранда бас алты бұрышты сплайн, UNC 6-32 x 1/2 дюйм - 50 дана; № 2 бұранда бас алты бұрышты сплайн, UNC 6-32 x 3/4 дюйм - 50 дана; № 3 бұранда бас алты бұрышты сплайн, UNC 6-32 x 7/8 дюйм - 50 дана; № 4 бұранда бас алты бұрышты сплайн, UNC 6-32 x 1 дюйм - 50 дана; № 5 бұранда бас алты бұрышты сплайн, UNC 6-32 x 1-1/8 дюйм - 50 дана; № 6 бұранда бас алты бұрышты сплайн, UNC 6-32 x 1-1/4 дюйм - 50 дана; бұранда № 7 бас алты қырлы сплайн, М4х20-50 дана; бұранда № 8 бас алты қырлы сплайн, М4х25-50 дана; шайба тегіс, дюймдік - 200 дана; шайба өсіруші, дюймдік - 200 дана. 2.3, ЗИП-ҚА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Құрамы: 1) СҚ сыртқы салқындату жүйесінің желдеткіші (СҚ орнатылғанға ұқсас) - кемінде 2 дана; 2) ДМ салқындатудың ішкі жүйесінің БП желдеткіші (ДМ орнатылғанға ұқсас) - кемінде 2 дана; 3) СҚ салқындатудың ішкі жүйесінің ЖЖ желдеткіші (СҚ орнатылғандармен бірдей) - кемінде 2 дана; ҚБЗ сондай-ақ дайындаушы зауыт көздеген қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтардың стандартты жинағын қамтуы тиіс. ДМ салқындатудың сыртқы және ішкі жүйелерінің желдеткіштері барлық қажетті бекіту бұйымдарымен және қосу үшін орнатылған ажыратқыштармен бірге жеткізілуі тиіс. |
| Байланысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) | Тауарды жеткізгеннен кейін үш жұмыс күні ішінде Тапсырыс беруші Жеткізушімен бірге жеткізілген өнімнің осы Техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігін, оның ішінде барлық жабдықтың функционалдығын тексеруді тексереді. Тексеру нәтижелері бойынша барлық жабдықтың мәлімделген сипаттамалары мен өнімділігін растайтын жабдықты сынау хаттамалары жасалуы керек. |
| Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) | Жабдыққа арналған техникалық құжаттама (төменде санамаланғандармен шектелмей): 1) Пайдалану және техникалық қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулықтар (орыс немесе ағылшын тілдерінде). 2) Паспорттық деректерді қамтитын құжаттар, оларды дайындаушы зауыт ұсынған жағдайда параметрлерді өлшеу хаттамалары (орыс немесе ағылшын тілдерінде). Барлық құжаттама қағаз немесе электрондық жеткізгіштерде берілуі тиіс. Жеткізілетін материалдар мен бұйымдардың олар сәйкестендірілуі мүмкін каталогтық (артикулдық) нөмірлері болуы тиіс. Жабдықтың көліктік ыдысы мен буып-түю жабдықтың дайындаушы зауыттан Тапсырыс берушіге дейін көліктің барлық түрлерімен толық жеткізілуін қамтамасыз етуі тиіс. |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Басқарма Төрағасының Орынбасары м.а. «Қазтелерадио» АҚ – Техникалық директоры          ______________ Е. М. Оспанов

«Қазтелерадио» АҚ ҰЖТХТД филиалының директоры                                                                       ______________ К. Н. Шамшатов