Приложение 13

к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика: АО «Казтелерадио»

Наименование организатора: АО «Казтелерадио»

№ конкурса _____________________________________

Наименование конкурса: Радиопередатчик. Возбудитель DVB-T2.

№ лота _________________________________________

Наименование лота ______________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 263011.000.000026 |
| --- | --- |
| Наименование товара* | Возбудитель DVB-T2 |
| Единица измерения* | штука |
| Количество (объем)* | 1 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP |
| Срок поставки* | до 15.12.2025 года |
| Место поставки товара* | г. Усть-Каменогорск, ул. Стахановская, 70. |
| Размер авансового платежа* | 0% |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. |  |
| Год выпуска | не ранее (до трех лет) до даты заключения договора |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 24 (двадцать четыре) |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Общие требования: Настоящее техническое задание устанавливает требования к поставке высокопроизводительных цифровых модуляторов-возбудителей, предназначенных для модернизации существующей передающей инфраструктуры и обеспечения вещания в стандартах цифрового наземного телевидения DVB-T2. Оборудование должно представлять собой готовые к интеграции модули, способные работать в составе как новых, так и модернизируемых передающих систем. Каждое устройство должно поставляться в комплектации, обеспечивающей немедленную готовность к эксплуатации после установки. Оборудование должно быть совместим с широким спектром усилителей мощности различных производителей через стандартизированные интерфейсы управления и мониторинга. Технические требования к цифровому модулятору-возбудителю: Общие технические характеристики Конструктивное исполнение Габаритные размеры: высота не более 44 мм, глубина не более 250 мм, ширина: не более 483 мм (должна иметь возможность установки в 19-дюймовую стойку). Масса устройства: Не более 7 кг. Требования к поддерживаемым стандартам цифрового телевидения Стандарт DVB-T: EN 300 744, TS 101 191 Стандарт DVB-T2 и T2-Lite: EN 302 755 версии 1.3.1, TS 102 831, TS 102 773 (T2-MI). Режимы работы: MFN и SFN сети. Требования к входным интерфейсам ASI вход: Не менее 2; Пакеты 188/204 байта, до 80 Мбит/с; разъемы BNC-75Ω. ASI выход: Не менее 1; Пакеты 188 байт, пачечный режим; разъем BNC-75Ω. Ethernet: Не менее 4; Скорость передачи данных не менее 1 Гбит/сек; Сетевые протоколы: IP, RTP, UDP, IGMP; разъем RJ45. Поддержка VLAN: Да; ID диапазон 1-4094 (IEEE 802.1q). TSoIP: Да; Без декодирования FEC (SMPTE-2022). Требования к ВЧ характеристикам Основной ВЧ выход: В диапазоне от не более 0 дБм до не менее +20 дБм, с шагом установки не более ±0,1 дБ, MER не менее 44 дБ; разъем N-типа, 50 Ом; Диапазоны UHF, VHF I и III. Мониторинговый выход: -30 дБ от основного; разъем SMA-50Ω; Входы обратной связи: Не менее 4 входов: FBA, FBF, FWP, RFP; разъем SMA-50Ω; Назначение входов ОС: DAP, AGC, защита; Мониторинг S/N и плечевых излучений. Требования к системе автоматической цифровой адаптивной предкоррекции Устройство должно быть оснащено системой расширенной адаптивной обработки сигнала. Данная система должна обеспечивать автоматическую адаптацию к характеристикам подключенного усилителя мощности и динамическую оптимизацию параметров предискажения для достижения максимальной эффективности передатчика при сохранении требуемого качества сигнала. Алгоритм предкоррекции должен включать возможность обучения на основе анализа характеристик усилителя в реальном времени и автоматического построения корректирующих кривых для компенсации как линейных, так и нелинейных искажений. Система должна поддерживать память эффектов для учета термических и других медленно изменяющихся параметров усилителя, что особенно важно для высокоэффективных усилителей с нелинейными характеристиками. Функция предкоррекции должна обеспечивать улучшение отношения сигнал/шум и уменьшение внеполосных излучений при одновременном повышении энергетической эффективности передатчика. Система должна поддерживать автоматическое переключение между различными режимами коррекции в зависимости от условий эксплуатации и требований к качеству сигнала. Система автоматической цифровой адаптивной предкоррекции Линейная коррекция амплитуды: Цифровая адаптивная; Не менее ±3 дБ. Коррекция задержки: Цифровая адаптивная; В диапазоне не хуже 0-3 микросекунды. Нелинейная коррекция фазы: Цифровая адаптивная; Не менее ±180 градусов. Снижение PAPR: Встроенная функция; Программируемое. Защитное ограничение: Автоматическое; Настраиваемое. Требования к управлению и синхронизации Управление Ethernet: Не менее 3 портов; Скорость передачи данных не менее 1 Гбит/сек; порт RJ45 Протоколы управления: SNMP/MIB, веб-интерфейс HTML5. Локальный дисплей: LCD на передней панели; Встроенный. Входы GPI: Не менее 2 входа, сухие контакты; Sub-D9. Выходы GPO: Не менее 4 выхода, сухие контакты; Sub-D9. Синхронизация 10 МГц: Вход/выход; разъем BNC. Синхронизация 1 PPS: Вход/выход; разъем BNC. GPS/GLONASS: Встроенный модуль; С возможностью подключения внешней антенны. Требования к электропитанию Входное напряжение: 100-240 В переменного тока; Автоматический выбор. Частота сети: 50/60 Гц; Автоматическое определение. Потребляемая мощность: Не более 70 Вт; Номинальный режим. Требования к тестовым режимам PRBS: Псевдослучайная последовательность; Программируемая. Синусоидальный сигнал: Тестирование тракта; Регулируемая частота. Спектральный разрыв: Анализ характеристик; Настраиваемый. Нулевые символы: Специальное тестирование; Программируемые. Требования к возможности резервирования Горячее резервирование: не менее 1+1; Автоматическое переключение. Групповое резервирование: не менее N+1; Программируемое. Время переключения: менее 1 секунды; Без потери сигнала. Профили конфигурации: не менее 8 профилей; Быстрое переключение. Выбор профиля: GPI или IP; Удаленное/локальное. Требования к встроенному мониторингу качества сигнала MER: Встроенный анализатор; Не хуже ±0,1 дБ. Прямая мощность: ВЧ детектор; Не хуже ±0,2 дБ. Отраженная мощность: Направленный ответвитель; Не хуже ±0,2 дБ. Требования к программному обеспечению Веб-интерфейс: HTML5; Полное управление. Совместимость браузеров: Современные браузеры; Многопользовательский доступ. Протоколы управления: SNMP v1/v2c/v3; Корпоративная интеграция. Журналирование: Встроенная система; Экспорт данных. Обновления ПО: Удаленное обновление; Через Ethernet. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) |  |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) |  |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.