Приложение 15
к конкурсной документации

Техническая спецификация

закупаемых работ, не связанных со строительством
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика АО «Казтелерадио»

Наименование организатора АО «Казтелерадио»

№ конкурса _____________________________

Наименование конкурса Строительство стен высотой 4,5 м на отметке -6,00 м для архива РТС Кок-Тобе

№ лота __________________________________

Наименование лота ______________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 410040.300.000004 |
| --- | --- |
| Наименование работы* | Строительство стен высотой 4,5 м на отметке -6,00 м для архива РТС Кок-Тобе |
| Единица измерения* | 1 |
| Количество (объем)* | 1 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* | 2 520 448,00 |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* | 2 520 448,00 |
| Срок выполнения работы* | 35 календарных дней с момента приема передачи объекта |
| Размер авансового платежа* | 0 % |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 24 |
| Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных | 1. Условия организации и производства работ 1.1. Ремонтные работы следует проводить в сухую погоду, при соблюдении условий по охране труда и технике безопасности на строительной площадке; 1.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Договора подрядчик должен предоставить заказчику сметную документацию на сумму договора; 1.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Договора подрядчиком и заказчиком подписывается «Акт приема-передачи объекта». Перед началом работ подрядчик должен предоставить график производства работ с указанием сроков. 1.4. Работы должны быть выполнены согласно объемам, параметрам и материалам, предусмотренным в сметной документации, являющейся приложением к данной технической спецификации. 1.5. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить повреждения либо восстановить имущества не только третьих лиц, но и заказчика. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | 2. Оформление исполнительной документации и приемка работ 2.1.После завершения работ подрядчик письменно извещает заказчика о готовности объекта к приемке в эксплуатацию и создания приемочной комиссии; 2.2 Приемка работ производится комиссией в составе представителей от Заказчика, Подрядчика, технического надзора (при его наличии); 2.3 По результатам приемки работ составляются акты приемки выполненных работ и Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (формы по приложению 3-1); 2.4 Акт выполненных работ на портале государственных закупок подписывается заказчиком после предоставления подрядчиком (исполнителем) подтверждающих документов о сдаче и приемке акт выполненных работ (формы по приложению 3-1) и Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат. Данные документы должны быть предоставлены как в бумажном виде, так и загружены в систему портала государственных закупок. 2.5 При проведении ремонта, необходимо предоставить Заказчику подписанный Акт освидетельствования скрытых работ (с печатью); 3. Сроки выполнения работ 3.1 Работы необходимо закончить в течение 35 календарных дней с момента приема-передачи объекта. |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждые требуемые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия указываются отдельной строкой.

2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Конкурстық құжаттамаға 15-қосымша

Құрылыспен байланысты емес сатып алынатын жұмыстардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы «Қазтелерадио» АҚ

Ұйымдастырушының атауы «Қазтелерадио» АҚ

Конкурстың №________________________________

Конкурстың атауы  Көк-Төбе РТС мұрағаты үшін -6,00 м белгісінде биіктігі 4,5 м қабырғалар салу

Лоттың №____________________________________

Лоттың атауы_________________________________

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* | 410040.300.000004 |
| --- | --- |
| Жұмыстың атауы* | Көк-Төбе РТС мұрағаты үшін -6,00 м белгісінде биіктігі 4,5 м қабырғалар салу |
| Өлшем бірлігі* | 1 |
| Саны (көлемі)* | 1 |
| Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы* | 2 520 448,00 |
| Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алу үшін бөлінген жалпы сома* | 2 520 448,00 |
| Жұмысты орындау мерзімі* | Нысанды қабылдау және тапсыру күнінен бастап 35 күнтізбелік күн |
| Аванстық төлем мөлшері* | 0 % |
| Кепілдік мерзімі (айлармен) | 24 |
| Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы | 1. Жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу шарттары 1.1 Жөндеу жұмыстары құрғақ ауа райында, құрылыс алаңында еңбекті қорғау және қауіпсіздік шарттары сақталған жағдайда жүргізілуі керек; 1.2 Шартқа қол қойылғаннан кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде Мердігер Тапсырыс берушіге шарт сомасына сметалық құжаттаманы ұсынуға тиіс; 1.3 Мердігер мен Тапсырыс беруші шартқа қол қойған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде "нысанды қабылдау-беру актісіне" қол қояды. Жұмысты бастамас бұрын мердігер мерзімдері көрсетілген жұмыстарды жүргізу кестесін ұсынуы керек. 1.4 Жұмыстар осы техникалық ерекшелікке қосымша болып табылатын сметалық құжаттамада көзделген көлемдерге, параметрлерге және материалдарға сәйкес орындалуы тиіс. 1.5 Мердігер өз күшімен және өз есебінен үшінші тұлғалардың ғана емес, Тапсырыс берушінің де мүлкіне келтірілген залалды жоюға не қалпына келтіруге міндетті. |
| Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді) | 2. Атқарушылық құжаттаманы ресімдеу және жұмыстарды қабылдау 2.1.Жұмыстар аяқталғаннан кейін Мердігер Тапсырыс берушіге нысанды пайдалануға қабылдауға және қабылдау комиссиясын құруға дайындығы туралы жазбаша хабарлайды; 2.2 Жұмыстарды қабылдауды Тапсырыс берушіден, мердігерден, техникалық қадағалаудан (ол болған кезде) өкілдер құрамындағы комиссия жүргізеді; 2.3 Жұмыстарды қабылдау нәтижелері бойынша орындалған жұмыстарды қабылдау актілері және орындалған құрылыс жұмыстары мен шығындарының құны туралы Анықтама жасалады (3-1-қосымша бойынша нысандар); 2.4 Мемлекеттік сатып алу порталында орындалған жұмыстар актісіне мердігер (Орындаушы) орындалған жұмыстар актісін (3-1-қосымша бойынша нысандар) тапсыру және қабылдау туралы растайтын құжаттарды және орындалған құрылыс жұмыстары мен шығындарының құны туралы Анықтаманы ұсынғаннан кейін Тапсырыс беруші қол қояды. Бұл құжаттар қағаз түрінде де ұсынылуы және Мемлекеттік сатып алу порталының жүйесіне жүктелуі тиіс. 2.5. Жөндеу жүргізу кезінде Тапсырыс берушіге жасырын жұмыстарды куәландырудың қол қойылған актісін (мөрмен) ұсыну қажет. 3. Жұмыстарды орындау мерзімдері 3.1 Жұмысты нысанды қабылдау-тапсыру сәтінен бастап 35 күнтізбелік күн ішінде аяқтау қажет. |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескертпе.

1. Әрбір талап етілетін сипаттамалар, өлшемдер, бастапқы деректер және қосымша шарттар жеке жолда көрсетіледі.

2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.