Приложение 12

к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика _____ АО "Казтелерадио"_____________________

Наименование организатора

№ конкурса _____________________________________

Наименование конкурса  Работы по монтажу/внедрению автоматизированных систем управления/контроля/мониторинга/учета/диспетчеризации

№ лота _________________________________________

Наименование лота  Работы по монтажу/внедрению автоматизированных систем управления/контроля/мониторинга/учета/диспетчеризации

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 332060.000.000000 |
| --- | --- |
| Наименование товара* | Работы по монтажу/внедрению автоматизированных систем управления/контроля/мониторинга/учета/диспетчеризации |
| Единица измерения* | работа |
| Количество (объем)* | 1 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* | 7553013,39 |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* | 7553013,39 |
| Срок поставки* | 120 рабочих дней со дня регистрации договора |
| Размер авансового платежа* | 0% |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. |  |
| Год выпуска |  |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 месяцев |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Технические требования к оборудованию, используемого для выполнения работ по монтажу и пуско-наладке системы Терминал контроля доступа – 9 шт - Контроль доступа не менее: Обнаружение наличия маски на лице распознавание лиц считыватель бесконтактных карт доступа сенсорная кодонаборная клавиатура. Несколько режимов аутентификации разблокировка пропускного пункта; - Информационный дисплей не менее: Отображение кода набора информационные подсказки защита от спуфинга лица Звуковая подсказка; - Синхронизация времени СКУД; - Система распознавания лиц не менее 1×FRT 3D, двойная технология; - Считыватель бесконтактных карт 1×Mifare 13.56Mhz; - Код досятупа видео: Дисплей не менее 7" (17.78см) сенсорный экран; - Разрешение не менее: 600×1024пикс; - Камера цветная не менее 2×2.0МР 1920×1080 Угол обзора не менее 88°; - Память не менее: 6'000×Лиц не менее 50'000×Карт доступа 150'000×Событий; - Интерфейс: не менее Ethernet 1×RJ45 10M/100/1000Mbps; - Радиоканал не менее 868Мгц; - Аудио не менее 1×Микрофон 1×динамик дигнальный 2×Вход 1×Выход; - Реле 1×Выход 1×USB Type-A 1×Wiegand 26/34 1×RS485 1×Кнопка доступа 1×Датчик двери 1×Тампер датчик вскрытия и демонтажа устройства; - WDR не более 120дБ Широкий динамический диапазон; - Время распознавания лиц не более : <0.2сек/лицо; - Эффективная дистанция не более: 0.3~3м. ; - Точность распознавания лиц не менее: >99%; - Время считывания карт не более: <1сек/карта Эффективная дистанция: от 0 до 5см.; - Управление: не менее HIK-Connect iVMS; - Сенсорный экран не менее с кодонаборником; - Кнопка вызова для связи не менее Mifare; - Считыватель бесконтактных карт и меток Распознавание лиц Протокол: не менее TCP/IP/ISAPI/ISUP 5.0; - Инсталляция: Накладной монтаж; - Цвет: Черный; - Степень защиты: не менее IP65; - Питание: не менее DC 12V 2A 10W; - Температура: от -30°C.. до +60°C; - Размер: не более 110.5×209.2×24мм. Блок бесперебойного питания (тип 1) в комплекте с аккумуляторной батареей - 3шт - Материал корпуса - металл; - Напряжение питающей сети не более -230 В, частотой 50±1 Гц, с пределами изменения, от 187 до 242 В; - Ток нагрузки номинальный, не менее 3,5А; - Ток нагрузки кратковременно и при питании от АКБ, не более, 4А; - Пороговое значение напряжения АКБ, при котором происходит ее отключение, от 10 до 11,2В; - Значение выходного напряжения, от 9,5 до 14В; - Средний ток заряда АКБ, не менее 0,1 А; - Мощность, потребляемая от сети, без нагрузки, ВА, не более 1; - Емкость АКБ не менее, 7Ач; - Количество АКБ, не более 1 шт.; - Тип АКБ: кислотный необслуживаемый, номинальным напряжением не менее 12 В; - Диапазон рабочих температур, от °С-10 до +40; - Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более 80; - Степень защиты оболочки не менее ГОСТ 14254-3015 IP30. Блок бесперебойного питания (тип 2) в комплекте с аккумуляторной батареей – 3шт - Материал корпуса - металл; - Напряжение питающей сети не более 230 В, частотой 50±1 Гц, с пределами изменения, от 187 до 242 В; - Количество батарей: не менее 2 шт. ; - Емкость АКБ не менее, 7Ач; - Ток нагрузки номинальный, не более 7,5А; - Ток нагрузки кратковременно и при питании от АКБ, не более, 8А; - Пороговое значение напряжения АКБ, при котором происходит ее отключение, от 10 до 11,5 В; - Значение выходного напряжения, от 9,5 до 14В; - Средний ток заряда АКБ, не более 0,6А; - Мощность, потребляемая от сети, без нагрузки, ВА, не более 5; - Диапазон рабочих температур, от °С-10 до +40; - Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более 80; - Степень защиты оболочки не менее ГОСТ 14254-3015 IP20. Кнопка аварийного выхода – 3шт - Вставка: Пластиковая, восстанавливаемая; - Контакты: не менее 2 группы: ОБЩ, НЗ, НР; - Коммутируемая мощность: 3 А, от 12 – до 48 В DC; 3 А, от 125 –до 220 В AC; - Тип монтажа: Накладной, врезной; - Класс защиты: не менее IP24; - Диапазон рабочих температур: от -30 до +60 °С без конденсации; - Диапазон рабочей влажности: от 20%− до 80%. Электромагнитный замок – 3шт - Вид замка: накладной (удерживающий), однодверный; - Усилие удержания не менее: 280 кг; - Напряжение питания: не более 12 В; - Потребляемый ток не более: 0,4 А; - Диапазон рабочих температур: от -35 до +50°С; - Габаритные размеры не более: 250х49,5х26,5 мм; - Масса не более: 2 кг; - L-образное крепление. Кнопка металлическая – 3шт - Наработка на отказ не менее – 500.000 циклов; - Материал – цинковый сплав; - Индикация – двухцветная; - Тип монтажа – накладная; - Выход – НР; - Коммутируемая нагрузка – не более 3А/36В DC; - Питание – не более 12 В DC; - Размеры (ВхШхГ) не более, мм – 60 х 29 х 26; - Класс защиты – не менее IP40; - Рабочая температура – от-20 до +55 C. Магнитоконтактный датчик – 5шт - Материал: Пластик; - Цвет: Белый; - Тип монтажа: Накладной; - Выход: НЗ, ОБЩ; 3 Вт, 30 В DC; - Рабочий зазор: от 20 до 30 мм; - Класс защиты: не менее IP66; - Диапазон рабочих температур: от -30 до +65 °С; - Диапазон рабочей влажности: от 10% до 98; - Габариты: не более 65 х 13 х 13 мм / 65 х 13 х 13 мм. Доводчик – 3шт - Серия не менее S; - Тип изделия: не менее Доводчик дверной; - Вес двери, кг от 120 до 160 кг; - Класс доводчика не менее EN6-7; - Тип установки: не менее Универсальный (подходит для установки на двери левого и правого открывания) ; - Назначение - Для установки на деревянные, пластиковые и металлические двери, в том числе на противопожарные двери; - Скорость закрывания регулируется двумя независимыми клапанами - Да; - Материал корпуса – не менее Силумин; - Материал пружины - не менее Закаленная сталь; - Материал поршня и шестерни - не менее Сталь повышенной прочности; - Функция дохлопа - не менее Рычагом; - Тяговый механизм – не менее Складной; - Морозостойкость - Да; - Температурный режим от -45 °С до +60 °С; - Длина, не более мм 248; - Длина рычага от 260 до 330 мм; - Посадочные размеры, не более мм 230 х19 мм; - Противопожарные двери – Да. Коммутатор - 2шт - Не менее PoE Коммутатор; - облачный Уровень: Управляемый ; - Интерфейс не менее: PoE 16×RJ45 1Гбит/с / Uplink 2×RJ45 1Гбит/с / Uplink 2×SFP 1Гбит/с; - Протоколы: не менее VLAN, DHCP, HTTP, Loop prevention, Flow control, Port isolation, Broadcast storm suppression, Cloud management ; - PoE Стандарт: не менее IEEE 802.3af/at; - PoE Бюджет: не менее 250W ; - Скорость коммутации не менее: 40Гбит/с ; - Скорость передачи пакетов не менее: 29.79Мбит/с ; - Облачное управление: не менее Ruijie Cloud Reset Кнопка сброса настроек; - MTBF не менее : >200'000 часов; - Типоразмер: не более Настольный ; - Материал: не менее Металл ; - Питание: от AC 100V~ до 240V 4.5A 269W / ESP TVS 4000V; - Защита от перенапряжения до 4kV; - Температура: от 0°C до +40°C ; - Размер: не более 300×223×43.6мм. Турникет – 3шт - Тип: не менее Трипод; - Память не менее: 500'000×Карт доступа 500'000×Событий; - Интерфейс не менее: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps ; - Вход сигнальный не менее 1×Вход 2×Выход 2×Вход регистра 2×Кнопка выхода Реле 2×Выход 2×RS232 4×RS485; - Блок управления не менее 1×Контроллер; - Считыватель бесконтактных карт не менее 2×Mifare 13.56Mhz ; - Пропускная способность не менее: 35чел/мин ; - Контроль прохода: не менее Барьер открыт/закрыт /Свободный проход в заданном направлении. Заблокированный проход в заданном направлении ; - Направления прохода: не менее Двунаправленный Звуковая подсказка; - Преграждающие планки: не менее барабанного типа, антипаника (автоматически падают при срабатывании пожарной сигнализации, стальная планка) ; - Ширина прохода: не менее 550мм ; - Индикатор: Светодиод статуса событий, проход разрешен/запрещен; - Протокол: TCP/IP/ISAPI ; - Инсталляция: не менее Напольный поверхностный монтаж; - Цвет: Серебристый ; - Применение: не менее Внутреннее/Наружное; - Материал: не менее Металл, нержавеющая сталь SUS304; - Питание: от AC 100V до 240V не более 50/60Hz 45W; - Температура: от -20°С до +65°C ; - Размер: не более 232×960×1208мм. Кронштейн – 6шт - Применение: Внутреннее/Наружное; - Материал: Цинко-алюминиевый сплав/Пластик; - Степень защиты: не менее IP65; - Цвет: Серебристый / Черный. Лицензия (тип 1) – 1шт Базовый пакет контроля доступа на 16 дверей - включает необходимые условия для расширения количества дверей, все основные функции ACS и 16 лицензий на управление. Поддерживает: управление человеком / группой лиц, мониторинг и получение событий доступа, управление уровнем доступа и т.д. Управление доступом: позволяет управлять доступом через до 16 дверей или входов. Вы можете настраивать права доступа для пользователей, определять расписание доступа и контролировать проходы через двери. Идентификация и аутентификация: Программное обеспечение поддерживает различные методы идентификации, включая использование проксимити-карт, биометрических данных (отпечатков пальцев, лица и т. д.) и PIN-кодов. Оно обеспечивает аутентификацию пользователей и контроль доступа на основе предоставленных данных. Мониторинг и отчетность: Вы можете мониторить активность доступа в реальном времени и получать уведомления о событиях, таких как несанкционированный доступ или попытки взлома. Программное обеспечение также предоставляет возможность создания отчетов о доступе и проходах через двери. Интеграция с другими системами: может интегрироваться с другими системами безопасности, такими как системы видеонаблюдения, системы пожарной сигнализации и системы управления зданиями. Это позволяет создать комплексную систему безопасности с единым центральным управлением. Резервное копирование и восстановление: Программное обеспечение предоставляет возможность создания резервных копий данных и восстановления системы в случае сбоев или потери данных. Лицензия (тип 2) – 1шт Представляет собой пакет расширения базового программного комплекса настройки и управления доступом, предназначенный для формирования подробной системы оценки эффективности сотрудников. Предоставляет возможности ведения базы данных с учетом посещения рабочих мест сотрудниками предприятия, управлением сменами, а также работой с базой данных от сторонних разработчиков. Поддерживает автоматическое считывание информации с терминалов СКУД, видеодомофонов, видеорегистраторов, PTZ систем с автоматическим распознаванием лиц. Программное обеспечение обладает удобным и понятным интерфейсом и позволяет строить подробные графики и формировать отчеты на основе всей записанной истории посещаемости сотрудников. Мобильное приложение обеспечивает удобную настройку и оперативную работу с базой данных. Способно интегрироваться в базовую версию комплекса. - Потенциальный поставщик, в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 приложения №4 к Правилам осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 09 октября 2024 года № 687, в составе конкурсной заявки должен предоставить копию авторизационного письма от производителя оборудования либо его официального представителя (дилера или дистрибьютора) на территории Республики Казахстан на право поставки терминала контроля доступа, турникета и лицензий к ним, адресованное на имя Заказчика с указанием номера конкурса (в случае наличия текста на иностранном языке – необходимо приложить нотариально заверенный перевод текста на государственном или русском языках). |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | - Специалисты Поставщика должны произвести работы по монтажу и пуско-наладке оборудования. Монтаж системы контроля и управления доступом завершается ее тестированием и проверкой работоспособности всех подсистем. После завершения всех пусконаладочных работ Поставщик должен составить акт ввода в эксплуатацию для подписания с представителем Заказчика. - Поставщик производит консультирование и обучение одного сотрудника Заказчика по вопросам, касающимся работе и настройки системы контроля управления доступом. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) |  |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Конкурстық құжаттамаға

12-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы _________ "Қазтелерадио" АҚ_______________

Ұйымдастырушының атауы

Конкурстың № __________________________________

Конкурстың атауы  Басқарудың/бақылаудың/мониторингтің/есепке алудың/диспетчерлеудің автоматтандырылған жүйелерін монтаждау / енгізу жөніндегі жұмыстар Лоттың № ______________________________________

Лоттың атауы Басқарудың/бақылаудың/мониторингтің/есепке алудың/диспетчерлеудің автоматтандырылған жүйелерін монтаждау / енгізу жөніндегі жұмыстар

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* | 332060.000.000000 |
| --- | --- |
| Тауардың атауы* | Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша қызметтер |
| Өлшем бірлігі* | Қызмет |
| Саны (көлемі)* | 1 |
| Қосымша құн салығын қоспағанда, бірлік бағасы * | 7553013,39 |
| Қосымша құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома* | 7553013,39 |
| Жеткізу мерзімі* | 120 күн |
| Аванстық төлем мөлшері* | 0% |
| Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде Мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі. |  |
| Шығарылған жылы |  |
| Кепілдік мерзімі (айлармен) | 12 ай |
| Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы | Жүйені монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарын орындау үшін пайдаланылатын жабдыққа қойылатын техникалық талаптар Қолжетімділікті басқару терминалы – 9 дана. - Қолжетімділікті басқару кем дегенде: бет маскасының бар-жоғын анықтауы, түрді тануы, контактісіз кіру картасын санауы, сенсорлық кодтеру пернетақтасын ұсынуы, аутентификацияның бірнеше режимі, өткізу пунктінің бұғатын ашуы тиіс; - Ақпараттық дисплей кем дегенде: теру кодын көрсетуі, ақпараттық кеңестер беруі, бетті спуфингтен қорғауы, дыбыстық кеңес беруі тиіс; - ҚББЖ уақытын синхрондау; - Бетті тану жүйесі кем дегенде 1×FRT 3D, қосарлы технология; - Контактісіз карталарды санау 1×Mifare 13.56Mhz; - Бейнеге қолжетімділік коды: Дисплей кем дегенде 7" (17.78см) сенсорлық экран; - Ажыратым кем дегенде: 600×1024пикс; - Камера түрлі-түсті кем дегенде 2×2.0МР 1920×1080, шолу бұрышы кем дегенде 88°; - Жады кем дегенде: 6'000×тұлға, кем дегенде 50'000×қолжетімділік картасы, 150'000×оқиға; - Интерфейс: кем дегенде Ethernet 1×RJ45 10M/100/1000Mbps; - Радиоарна кем дегенде 868Мгц; - Аудио кем дегенде 1×Микрофон 1×динамик диагональды 2×Кіріс 1×Шығыс; - Реле 1×Шығыс 1×USB Type-A 1×Wiegand 26/34 1×RS485 1×қолжетімділік батырмасы 1×есік датчигі 1×Тампер құрылғыны бұзу және бөлшектеу датчигі; - WDR ең көп дегенде 120дБ кең динамикалық диапазон; - Түрлерді тану уақыты ең көп дегенде: <0.2сек/түр; - Эффективті дистанция ең көп дегенде: 0.3~3м. ; - Түрлерді тану дәлдігі кем дегенде: >99%; - Карталарды санау уақыты ең көп дегенде: <1сек/карта Эффективті дистанция: 0 см-ден 5 см-ге дейін; - Басқару: кем дегенде HIK-Connect iVMS; - Сенсорлық экран кем дегенде кодтеріммен қоса; - Байланысу үшін шақыру батырмасы кем дегенде Mifare; - Контактісіз карталар мен белгілерді санау және Түрлерді тану Хаттама: кем дегенде TCP/IP/ISAPI/ISUP 5.0; - Инсталляция: Жапсырмалы монтаж; - Түсі: Қара; - Қорғау дәрежесі: кем дегенде IP65; - Қоректендіру: кем дегенде DC 12V 2A 10W; - Температура: - 30°C-тан +60°C-қа дейін; - Өлшемі: ең көп дегенде 110.5×209.2×24мм. Аккумуляторлық батареямен бір жиынтықта үздіксіз қоректендіру блогы (1 тип) – 3 дана - Корпустың материалы - металл; - Қоректендіретін желінің кернеуі ең көп дегенде -230 В, жиілігі 50±1 Гц, өзгерістер шегі 187 В-тан 242 В-қа дейін; - Жүктеме тогы номиналды, кем дегенде 3,5А; - Жүктеме тогы қысқа уақытқа және АКБ-дан қоректендіргенде, ең көп дегенде, 4А; - Батареяның кернеуінің шекті мәні, осы кернеуде ол өшеді, 10 В-тан 11,2 В-қа дейін; - Шығыс кернеудің мәні, 9,5 В-тан 14 В-қа дейін; - АКБ зарядының орташа тогы, кем дегенде 0,1 А; - Қуат, желіден тұтынылатын, жүктемесіз, ВА, ең көп дегенде 1; - АКБ сыйымдылығы кем дегенде, 7Ач; - АКБ саны, ең көп дегенде 1 шт.; - АКБ типі: қышқылды қызмет көрсертілмейтін, номиналды кернеу кем дегенде 12 В; - Жұмыс температурасының диапазоны, 10°С-тан до +40°С-қа дейін; - 25°С-та ауаның салыстырмалы ылғалдылығы, %, ең көп дегенде 80; - Қабықты қорғау дәрежесі кем дегенде МЕМСТ 14254-3015 IP30. Аккумуляторлық батареямен бір жиынтықтағы үздіксіз қоректендіру блогы (2 тип) – 3 дана - Корпус материалы - металл; - Қоректендіру желісінің кернеуі ең көп дегенде 230 В, жиілігі 50±1 Гц, өзгерістер шегі 187 В-тан 242 В-қа дейін; - Батарея саны: кем дегенде 2 дана; - АКБ сыйымдылығы кем дегенде, 7Ач; - Жүктеме тогы номиналды, ең көп дегенде 7,5А; - Жүктеме тогы қысқа уақытқа және АКБ-дан қоректендіргенде, ең көп дегенде, 8А; - АКБ кернеуінің шекті мәні, осы кернеуде ол өшеді, 10 В-тан 11,5 В-қа дейін; - Шығыс кернеудің мәні, 9,5 В-тан 14 В-қа дейін; - АКБ зарядының орташа тогы, ең көп дегенде 0,6А; - Қуат, желіден тұтынылатын, жүктемесіз ВА, ең көп дегенде 5; - Жұмыс температурасының диапазоны, 10°С-тан до +40°С-қа дейін; - 25°С-та ауаның салыстырмалы ылғалдылығы, %, ең көп дегенде 80; - Қабықты қорғау дәрежесі кем дегенде МЕМСТ 14254-3015 IP20. Авариялық шығыстың батырмасы – 3 дана - Ендірмесі: Пластик, қалпына келтірілетін; - Контактісі: кем дегенде 2 топ: ОБЩ, НЗ, НР; - Коммутациялық қуат: 3 А, 12-ден 48 В DC дейін; 3 А, 125-тен бастап 220 В AC дейін; - Монтаж типі: Жапсырмалы, ойықтап орнатылатын; - Қорғау класы: кем дегенде IP24; - Жұмыс температурасының диапазоны, 30°С-тан до +60°С-қа дейін конденсациясыз; - Жұмыс ылғалдылығының диапазоны: 20%-тен 80%-ке дейін. Электромагниттік құлып – 3 дана. - Құлыптың түрі: жапсырмалы (ұстап тұратын), бір есікті; - Ұстап тұру күші кем дегенде: 280 кг; - Қоректендіру кернеуі: ең көп дегенде 12 В; - Тұтынылатын ток ең көп дегенде: 0,4 А; - Жұмыс температурасының диапазоны, 35°С-тан до +50°С-қа дейін; - Габарит өлшемдер ең көп дегенде: 250х49,5х26,5 мм; - Масса ең көп дегенде: 2 кг; - L-үлгілі бекітпе. Металл батырма – 3 дана. - Бұзылғанға дейін пайдалану ұзақтығы кем дегенде – 500.000 цикл; - Материал – мырыш қорытпасы; - Индикация – екі түсті; - Монтаж типі – жапсырмалы; - Шығыс – НР; - Коммутациялық жүктеме – ең көп дегенде 3А/36В DC; - Қоректендіру – ең көп дегенде 12 В DC; - Өлшемдері (ВхШхГ) ең көп дегенде, мм – 60 х 29 х 26; - Қорғау класы – кем дегенде IP40; - Жұмыс температурасы – - 20°С-тан до +55°С-қа дейін. Магнит контактілі датчик – 5 дана. - Материал: Пластик; - Түсі: ақ; - Монтаж типі – жапсырмалы; - Шығыс: НЗ, ОБЩ; 3 Вт, 30 В DC; - Жұмыс саңылауы: 20-дан 30 мм-ге дейін; - Қорғау класы: кем дегенде IP66; - Жұмыс температурасының диапазоны: 30°С-тан до +65°С-қа дейін; - Жұмыс ылғалдылығының диапазоны: 10%-тен 98%-ке дейін; - Габариттер: ең көп дегенде 65 х 13 х 13 мм / 65 х 13 х 13 мм. Доводчик – 3 дана - Серия кем дегенде S; - Өнім типі: есік жабатын құрылғыдан кем болмауы тиіс; - Есіктің салмағы, кг 120-дан 160 кг-ға дейін; - Доводчиктің класы кем дегенде EN6-7; - Орнату типі: кем дегенде әмбебап (сол жаққа да, оң жаққа да ашылатын есікке орнату үшін қолайлы); - Мақсаты - ағаш, пластик және металл есіктерге, оның ішінде өртке қарсы есіктерге орнатуға арналған; - Жабу жылдамдығы екі тәуелсіз клапанмен реттеледі - иә; - Корпус материалы – кем дегенде Силумин; - Серіппе материалы - кем дегенде шыңдалған болат; - Піспек мен тістегеріш материалы - беріктігі жоғары болаттан кем емес; - Дохлоп функциясы - кем дегенде Рычагпен; - Тартатын механизм – кем дегенде жиналмалы; - Аязға төзімділік - иә; - Температуралық режим – - 45°С-тан до +65°С-қа дейін; - Ұзындығы, ең көп дегенде мм 248; - Иінтіректің ұзындығы 260-тан 330 мм-ге дейін; - Отырғызу өлшемдері, ең көп дегенде мм 230 х19 мм; - Өртке қарсы есіктер – иә. Коммутатор – 2 дана. - кем дегенде PoE Коммутатор; - Бұлттық деңгей: басқарылатын; - Интерфейс кем дегенде: PoE 16×RJ45 1Гбит/с / Uplink 2×RJ45 1Гбит/с / Uplink 2×SFP 1Гбит/с; - Хаттамалар: кем дегенде VLAN, DHCP, HTTP, Loop prevention, Flow control, Port isolation, Broadcast storm suppression, Cloud management ; - PoE Стандарт: кем дегенде IEEE 802.3af/at; - PoE Бюджет: кем дегенде 250W ; - Коммутация жылдамдығы кем дегенде: 40Гбит/с; - Топтамаларды жіберу жылдамдығы кем дегенде: 29.79Мбит/с; - Бұлттық басқару: кем дегенде Ruijie Cloud Reset Баптауларды қалпына келтіру түймесі; - MTBF кем дегенде: >200'000 сағат; - Типтік өлшем: ең көп дегенде үстелдік; - Материал: кем дегенде Металл; - Қоректендіру: AC 100V~ до 240V 4.5A 269W / ESP TVS 4000V бастап; - Асқын кернеуден қорғау 4kV дейін; - Температура: 0°С-тан до +40°С-қа дейін; - Өлшемі: ең көп дегенде 300×223×43.6мм. Турникет – 3 дана. - Тип: кем дегенде Трипод; - Жад кем дегенде: 500'000×Қолжетімділік картасы 500'000×оқиға; - Интерфейс кем дегенде: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps; - Кіріс сигналдық кем дегенде 2 регистрдің 1×Кіріс 2×Шығыс 2×Кіріс × 2 Реленің шығыс батырмасы ×Шығыс 2×RS232 4×RS485; - Басқару блогы кем дегенде 1×Контроллер; - Контаксісіз карталарды санағыш кем дегенде 2×Mifare 13.56Mhz ; - Өткізу қабілеті кем дегенде: 35 адам/мин; - Өтуді бақылау: кем дегенде Барьер ашық/жабық /Берілген бағытқа еркін өткел. Берілген бағытқа бұғатталған өткел; - Өткел бағыты: кем дегенде Екі бағытты дыбыстық кеңес; - Тосқауыл планкілер: кем дегенде барабан типті, антипаника (өрт дабылы іске қосылған кезде автоматты түрде құлайды, болат планка); - Өткел ені: кем дегенде 550мм; - Индикатор: Оқиға мәртебесінің жарық диоды, өтуге рұқсат етілген/тыйым салынған; - Хаттама: TCP/IP/ISAPI; - Инсталляция: кем дегенде еден бетіне орнату; - Түсі: күміс түстес; - Қолданылуы: кем дегенде Ішкі/Сыртқы; - Материал: кем дегенде Металл, тот баспайтын болат SUS304; - Қоректендіру: AC 100V бастап 240V дейін, ең көп дегенде 50/60Hz 45W; - Температура: -20°С-тан +65°C-қа дейін; - Өлшемі: ең көп дегенде 232×960×1208мм. Кронштейн – 6 дана - Қолданылуы: Ішкі/Сыртқы; - Материал: Мырыш-алюминий қорытпасы/Пластик; - Қорғалу дәрежесі: кем дегенде IP65; - Түсі: Күміс түстес / қара. Лицензия (1 тип) – 1 дана. 16 есікке арналған қолжетімділікті басқарудың базалық пакеті – есіктер санын кеңейтуге арналған қажетті шарттарды, барлық негізгі ACS функцияларын және 16 басқару лицензиясын қамтиды. Қолдайды: адамды/ адамдар тобын басқару, қолжетімділік оқиғаларын мониторингтеу және алу, қолжетімділік деңгейін басқару және т.б. Қолжетімділікті басқару: 16-ға дейінгі есік немесе кіреберіске қолжетімділікті басқаруға мүмкіндік береді. Сіз пайдаланушыларға арналған қолжетімділік құқығын баптай аласыз, қолжетімділік кестесін белгілей аласыз және есіктерден өтуді басқара аласыз. Идентификация и аутентификация: бағдарламалық қамтым әртүрлі сәйкестендіру әдістерін, соның ішінде проксимит карталарын, биометриялық деректерді (саусақ іздері, бет және т.б.) және PIN кодтарын пайдалануды қолдайды. Ол пайдаланушылардың аутентификациясын және берілген деректер негізінде қолжетімділікті бақылауды қамтамасыз етеді. Мониторингтеу және есептілік: Сіз нақты уақытта қолжетімділік әрекеттерін мониторингтей аласыз және рұқсат берілмеген қолжетімділік немесе бұзу әрекеттері сияқты оқиғалар туралы хабарландырулар ала аласыз. Бағдарламалық қамтым, сонымен қатар, қолжетімділік және есіктер арқылы өтулер туралы есептер шығаруға мүмкіндік береді. Басқа жүйелермен интеграция: бейнебақылау жүйелері, өрт дабылы жүйелері және ғимараттарды басқару жүйелері сияқты басқа қауіпсіздік жүйелерімен біріктірілуі мүмкін. Бұл бірыңғай орталық басқарылатын кешенді қауіпсіздік жүйесін құруға мүмкіндік береді. Резервтік көшірме жасау және қалпына келтіру: бағдарламалық қамтым деректердің сақтық көшірмесін жасауға және бұзылған немесе жоғалған жағдайда жүйені қалпына келтіруге мүмкіндік береді. Лицензия (2 тип) – 1 дана. Бұл – қызметкерлердің тиімділігін бағалаудың егжей-тегжейлі жүйесін қалыптастыруға арналған күйге келтіру және қолжетімділікті басқарудың базалық бағдарламалық кешенін кеңейту пакеті. Кәсіпорын қызметкерлерінің жұмыс орындарына баруын, ауысымдарды басқаруды, сондай-ақ, бөгде әзірлеушілердің деректер базасымен жұмыс істеуді ескере отырып, деректер базасын жүргізу мүмкіндіктерін ұсынады. ҚББЖ терминалдарынан, бейне есік қоңырауларынан, бақылау камераларынан, түрді автоматты түрде танитын PTZ жүйелерінен ақпаратты автоматты түрде оқуды қолдайды. Бағдарламалық қамтым ыңғайлы және түсінікті интерфейске ие және егжей-тегжейлі графиктер құруға және қызметкерлердің жұмысқа келгендерінің барлығының жазып алынған тарихына негізделген есептер жасауға мүмкіндік береді. Мобильді қосымша ыңғайлы конфигурацияны және деректер базасымен жедел жұмыс істеуді қамтамасыз етеді. Кешеннің негізгі нұсқасымен бірігуге қабілетті. - Әлеуетті жеткізуші Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2024 жылғы 09 қазандағы № 687 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының № 4 қосымшасының 2-тармағының 7-тармақшасына сәйкес конкурстық өтінім құрамында жабдық өндірушіден не оның Қазақстан Республикасының аумағындағы ресми өкілінен (дилерден немесе дистрибьютордан) конкурс нөмірін көрсете отырып, Тапсырыс берушінің атына жолданған қолжетімділікті бақылау терминалын, турникетті және оларға лицензияларды жеткізу құқығына авторизациялық хаттың көшірмесін ұсынуы тиіс (шет тіліндегі мәтін болған жағдайда-мәтіннің мемлекеттік немесе орыс тілдеріндегі нотариалды куәландырылған аудармасын қоса беру қажет). |
| Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау) | - Жеткізушінің мамандары жабдықты монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізуі тиіс. Қолжетімділікті бақылау және басқару жүйесін орнату оны тестілеумен және барлық ішкі жүйелердің жұмысын тексерумен аяқталады. Барлық іске қосу-баптау жұмыстары аяқталғаннан кейін Жеткізуші Тапсырыс берушінің өкілімен бірге қол қою үшін пайдалануға енгізу актісін жасауы тиіс. - Жеткізуші Тапсырыс берушінің қызметкерлеріне қолжетімділікті басқару жүйесінің жұмысы мен конфигурациясына қатысты мәселелер бойынша кеңес береді және оқытады |
| Әлеуетті жеткізуші жеңімпаз деп анықталған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда оған қойылатын шарттар (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті жеткізушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) |  |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту.

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.

2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті жеткізушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.