Приложение 15 к конкурсной документации

### Техническая спецификация закупаемых услуг (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика _______ АО «Казтелерадио»__
Наименование организатора _______________
№ конкурса _____________________________
Наименование конкурса Услуги экскаватора _
№ лота _________________________________
Наименование лота _______________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 773919.900.000035 |
| --- | --- |
| Наименование услуги* | Услуги по аренде специальной техники с водителем |
| Единица измерения* | Услуга |
| Количество (объем)* | 1 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость * | 39 704 000,00 |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость * | 39 704 000,00 |
| Срок оказания услуги* | До 31.12.2025 г. |
| Размер авансового платежа* | 30% |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 6 |
| Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных: | - Требуется разработка котлованов для фундаментных блоков антенно-мачтового сооружения (АМС) в грунтах различной сложности. - Работы должны проводиться в присутствие представителей АО «Казтелерадио». - Уровень основания котлована от самой высокой отметки до самой низкой отметки не должен превышать 10 см. - Самопроизвольная обсыпка грунта после разработки котлована, должна быть устранена поставщиком услуги. - При разработке котлована в грунте с не глубоким уровнем залегания грунтовых вод, допускается разработка котлована глубиной не менее двух метров, с дальнейшим устройством банкетки, и обязательным согласованием с представителями АО «Казтелерадио». - Геометрически размеры котлована: основание котлована 6 500 х 6 500 мм; верхняя часть котлована 9 500 х 9 500 мм; глубина котлована 3 000 мм. (Объем вынимаемого грунта - 192 м3). - Работы по разработке котлованов будут проводиться по Восточно-Казахстанской Области и Области Абай в 49-ти населенных пунктах. 1. с. Архат, Абайский район область Абай. 2. с.Тохтамыс, Абайский район область Абай. 3. с. Березовка, район Алтай, ВКО. 4. с.Чиркаин, район Алтай, ВКО. 5. с. Феклистовка, район Алтай, ВКО. 6. с. Бутакова, Риддер ГА, ВКО. 7. с. Поперечное, Ридер ГА, ВКО. 8. с. Кентерлау, Жарминский район, область Абай. 9. с.Малай, Жарминский район, область Абай. 10. с. Каменный Карьер, Глубоковский район, ВКО. 11. с.Новопляковка, Улкен-Нарынский район, ВКО. 12. с.Кокбай, Абайский район, область Абай. 13. с. Кайнар, Семей ГА, область Абай. 14. с. Бозтал, Бескарагайский район, область Абай. 15. с.Бородино, район Алтай, ВКО. 16. с. Ермаковка, район Алтай, ВКО. 17. с.Северное, район Алтай, ВКО. 18. с. Никольск, район Алтай, ВКО. 19. с. Белтерек, Жарминский район, область Абай. 20. с.Былкылдак, Жарминский район, область Абай. 21. с.Рулиха, Шемонайхинский район, ВКО. 22. с. Баяш Утепов, Уланский район, ВКО. 23. с. Изгутты -Айтыков, Уланский район, ВКО. 24. с. Привольное, Уланский район, ВКО. 25. с.Бесюй , Улкен- Нарынский район, ВКО. 26. с. Белкарагай, Катон-Карагайский район, ВКО. 27. с. Енбек, Катон-Карагайский район, ВКО. 28. с. Кабырга, Катон-Карагайский район, ВКО. 29. с.Аршаты, Катон-Карагайский район, ВКО. 30. с.Жарма, Жарминский район, область Абай. 31. с.Кандыковка, Шемонайхинский район, ВКО. 32. с.Батпакты, Урджарски район, область Абай. 33. с.Блогодатное, Урджарский район, область Абай. 34. с. Ново-Андреевка, Урджарский район, область Абай. 35. с. Бигаш, Кокпектинский район, область Абай. 36. с. Раздольное, Самарский район, ВКО. 37. с. Тассай, Кокпектинский район, область Абай. 38. с. Тоскаин, Маркакольский район, ВКО. 39. с. Киндикты, Аксуатский район, область Абай. 40. с. Акжайлау, Маркакольский район, ВКО. 41. с.Карой, Маркакольский район, ВКО. 42. с. Койтас, Курчумский район, ВКО. 43. с.Журекадыр (Кундызды), Абайский район, область Абай. 44. с. Пантелеймоновка (Шубаркайын), Самарский район, Восточно-Казахстанская Область. 45. с. Веселовка, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская Область. 46. с.Аккайнар, Катон-Карагайский район, Восточно-Казахстанская Область. 47. с. Кокентау (Знаменка), Семей ГА, область Абай. 48. с. Ерназар (Сосновка), Бескарагайский район, область Абай. 49. с. Кайнарлы, Курчумский район, Восточно-Казахстанская Область. - В услугу по разработке котлована под АМС входит услуга тягача с тралом, для доставки экскаватора к месту работы. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (Указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | - Все работы должны выполняться по заявке заказчика. - В течение 24 часов после получения заявки от Заказчика, отправлять Заказчику план транспортировки, приблизительное время отправки и прибытия. - Поставщик должен предоставить технику к месту работы в течение 24 часов. - Поставщик должен иметь в наличие экскаватор в количестве две единицы, тягач с тралом в количестве две единицы. - Требование к экскаватору по классу мощности - не ниже III класса. - Экскаватор должен быть оборудован гидромолотом, для разработки котлованов в тяжелых грунтах, с глубиной разработки грунта не менее 3 метров. - Транспортное средство должно отвечать всем требованиям технической безопасности и быть в исправном техническом состоянии. |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия к исполнителю указываются отдельной строкой.

2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

4. Техническая спецификация разрабатывается на казахском и русском языках.

Конкурстық құжаттамаға

15-қосымша

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі

(Тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы «Қазтелерадио» АҚ

Ұйымдастырушының атауы _______________________

Конкурстың № __________________________________

Конкурстың атауы Экскаватор қызметтері _______________

Лоттың № ______________________________________

Лоттың атауы ___________________________________

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* | 773919.900.000035 |
| --- | --- |
| 773919.900.000035 | Арнайы техниканы жүргізушісімен жалға алу қызметтері |
| Услуги по аренде специальной техники с водителем | Қызмет |
| Услуга | 1 |
| 49 | 39 704 000,00 |
| 396734,69 | 39 704 000,00 |
| 19 440 000,00 | 2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін. |
| Аванстық төлем мөлшері* | 30 % |
| Кепілдік мерзімі (айлар) | 6 |
| Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы: | Қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптар: • Күрделілігі әртүрлі топырақтарда антенналық діңгек құрылымының (АДҚ) іргетас блоктары үшін шұңқырларды әзірлеу қажет. • Жұмыс «Қазтелерадио» АҚ өкілдерінің қатысуымен жүргізілуі тиіс. • Ең жоғары белгіден ең төменгі белгіге дейінгі іргетас шұңқырының деңгейі 10 см-ден аспауы керек. • Шұңқырды қазғаннан кейін топырақтың өздігінен толтырылуын қызмет провайдері жоюы керек. • Жер асты суларының деңгейі таяз топырақта шұңқырды игеру кезінде кейіннен орындық орнату және «Қазтелерадио» АҚ өкілдерімен міндетті түрде рұқсат алу арқылы тереңдігі екі метрден кем емес шұңқырды игеруге рұқсат етіледі. • Қазба шұңқырының геометриялық өлшемдері: қазба шұңқырының негізі 6500 х 6500 мм; шұңқырдың жоғарғы бөлігі 9500 х 9500 мм; қазба шұңқырының тереңдігі 3000 мм. (Қайта толтырылған топырақтың көлемі – 192 м3). • Қазба жұмыстары Шығыс Қазақстан облысы мен Абай облыстарының 49 елді мекендерінде жүргізіледі: 1. а. Архат, Абай облысы, Абай ауданы. 2. а.Тоқтамыс, Абай облысы, Абай ауданы. 3. а. Березовка, ШҚО, Алтай ауданы. 4. а.Шірікқайың, ШҚО, Алтай ауданы. 5. а. Феклистовка, ШҚО, Алтай ауданы. 6. а. Бутакова, ШҚО, Риддер Қ.Ә. 7. а. Поперечное, ШҚО, Риддер Қ.Ә. 8. а. Кеңтерлау, Абай облысы, Жарма ауданы. 9. а. Малай, Абай облысы, Жарма ауданы. 10. а. Каменный Карьер, ШҚО, Глубокий ауданы. 11. а.Новопляковка, ШҚО, Үлкен-Нарын ауданы. 12. а.Көкбай, Абай облысы, Абай ауданы. 13. а. Қайнар, Абай облысы, Семей Қ.Ә. 14. а. Бозтал, Абай облысы, Бесқарағай ауданы. 15. а.Бородино, ШҚО, Алтай ауданы. 16. а. Ермаковка, ШҚО, Алтай ауданы. 17. а. Северное, ШҚО, Алтай ауданы. 18. а. Никольск, ШҚО, Алтай ауданы. 19. а. Белтерек, Абай облысы, Жарма ауданы. 20. а.Былқылдақ, Абай облысы, Жарма ауданы. 21. а. Рулиха, ШҚО, Шемонайха ауданы. 22. а. Баяш Өтепов, ШҚО, Ұлан ауданы. 23. а. Ізғұтты -Айтықов, ШҚО, Ұлан ауданы. 24. а. Привольное, ШҚО, Ұлан ауданы. 25. а. Бесүй , ШҚО, Үлкен-Нарын ауданы. 26. а. Белқарағай, ШҚО, Катон-Қарағай ауданы. 27. а. Еңбек, ШҚО, Катон-Қарағай ауданы. 28. а. Қабырға, ШҚО, Катон-Қарағай ауданы. 29. а. Аршаты, ШҚО, Катон-Қарағай ауданы. 30. а. Жарма, Абай облысы, Жарма ауданы. 31. а. Кандыковка, ШҚО, Шемонайха ауданы. 32. а. Батпақты, Абай облысы, Үржар ауданы. 33. а. Блогодатное, Абай облысы, Үржар ауданы. 34. а. Ново-Андреевка, Абай облысы, Үржар ауданы. 35. а. Биғаш, Абай облысы, Көкпекті ауданы. 36. а. Раздольное, ШҚО, Самар ауданы. 37. а. Тассай, Абай облысы, Көкпекті ауданы. 38. а. Төсқайың, ШҚО, Марқакөл ауданы. 39. а. Кіндікті, Абай облысы, Ақсуат ауданы. 40. а. Ақжайлау, ШҚО, Марқакөл ауданы. 41. а. Қарой, ШҚО, Марқакөл ауданы. 42. а. Қойтас, ШҚО, Күршім ауданы. 43. а. Жүрекадыр (Құндызды), Абай облысы, Абай ауданы. 44. а. Пантелеймоновка (Шұбарқайың), ШҚО, Самар ауданы. 45. а. Веселовка, ШҚО, Глубокий ауданы. 46. а. Аққайнар, ШҚО, Катон-Қарағай ауданы. 47. а. Көкентау (Знаменка), Абай облысы, Семей Қ.Ә. 48. а. Ерназар (Сосновка), Абай облысы, Бесқарағай ауданы. 49. а. Қайнарлы, ШҚО, Марқакөл ауданы. |
| Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) | • Жұмыс тұтынушының өтініші бойынша орындалуы керек. • Тұтынушының сұрауын алғаннан кейін 24 сағат ішінде Тұтынушыға тасымалдау жоспарын, шамамен кету және келу уақытын жіберіңіз • Тұтынушының өтінішінен кейін жеткізуші 24 сағат ішінде жүк тиегішті жұмыс орнына жеткізуі керек. • Орындаушыда екі экскаватор және екі трал тасығыш болуы керек. • Қуат класы бойынша экскаваторға қойылатын талап III кластан төмен емес. • Экскаватор топырақты қазу тереңдігі кемінде 3 метр болатын ауыр топырақтарда қазуға арналған гидравликалық балғамен жабдықталуы керек. • Көлік барлық техникалық қауіпсіздік талаптарына сай және жақсы техникалық жағдайда болуы керек. |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту.

1. Әрбір талап етілетін сипаттамалар, параметрлер, бастапқы деректер және қосымша шарттар бөлек жолда көрсетіледі.

2 Техникалық ерекшелікте әлеуетті жеткізушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

4. Техникалық ерекшеліктер қазақ және орыс тілдерінде әзірлену керек.