Конкурс құжаттамасына

12 қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

(Тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы  «Қазтелерадио» АҚ

Ұйымдастырушының атауы «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті» РММ

Конкурстың № __________________________________

Конкурстың атауы Металл кабелді канал мен бекіткіш бөлшектердің жиынтығы

Лоттың № ______________________________________

Лоттың атауы  Кабельдік көпір, кабельдік көпір тіректерімен толықтырылған.

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* | 302031.000.000044 |
| --- | --- |
| Тауардың атауы* | Металл кабелді канал мен бекіткіш бөлшектердің жиынтығы |
| Өлшем бірлігі* | Жинақ |
| Саны (көлемі)* | 62 |
| Қосымша құн салығын қоспағанда, бірлік бағасы * |  |
| Қосымша құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома* |  |
| Жеткізу шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес)* | Жеткізу шарттары ( ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес)* |
| Жеткізу мерзімі* | 30.11.2025ж. Дейін |
| Аванстық төлем мөлшері* | 0% |
| Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде Мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі. | 1. Мемлекетаралық стандарт: МЕМСТ 8731-74"ыстықтай деформацияланған жіксіз болат құбырлар"; 2. Мемлекетаралық стандарт: МЕМСТ 8509-86"ыстықтай илектелген тең сөрелі Болат бұрыштар"; 3. Мемлекетаралық стандарт: МЕМСТ 8510-86"ыстық илектелген тең емес болат бұрыштар"; 4. Мемлекетаралық стандарт: МЕМСТ 19903-74"ыстықтай илектелген болат табақ"; 5. Мемлекетаралық стандарт: МЕМСТ 27772-88 "құрылыс болат конструкцияларына арналған Прокат"; 6. Мемлекетаралық стандарт: МЕМСТ 103-2006 "ыстықтай илектелген сұрыпты болат жолақты Прокат"; 7. Мемлекетаралық стандарт: МЕМСТ 2590-2006 "ыстықтай илектелген сұрыпты болат Прокат"; 8. Мемлекетаралық стандарт: МЕМСТ 9109 "ЖТ-03к және ЖТ-03Ж Праймерлері"; 9. Мемлекетаралық стандарт: МЕМСТ 18374"эмаль ХВ-110 және ХВ-113"; 10. Мемлекетаралық стандарт: ТУ 6-10-1301 "эмаль ХВ-16 және ХВ-16р түрлі түсті". |
| Шығарылған жылы |  |
| Кепілдік мерзімі (айлармен) | 12 |
| Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы | - Кабельдік көпірге қойылатын жалпы талаптар: - Кабельдік көпір – бұл мырышталған баспалдақ тәрізді лоток, ені 200 мм-ден аспайды, лотоктың ұзындығы 3 м-ден аспауы тиіс; 3 құбыр тірегіне орнатылады, құбырдың диаметрі Ø 76х6 мм-ден аспауы тиіс, ұзындығы 3,5 м-ден аспауы тиіс, құбыр тірегінің соңында болаттан жасалған алаң болуы тиіс, өлшемі 300х300 мм-ден аспауы керек, қалыңдығы 10 мм-ден аспайтын болаттан жасалған, 4 дана болат жапырақтан жасалған қосымша тіректермен бекітіледі, олардың өлшемі 110х110 мм-ден аспайды және қалыңдығы 6 мм-ден аспайды. - Тірек құбырының диаметрі Ø 76х6 мм-ден аспауы тиіс, ұзындығы L=3500 мм, салмағы 36,3 кг-дан аспауы тиіс; - Алаң үшін жапырақтың қалыңдығы 10 мм-ден кем емес, өлшемі 300х300 мм-ден кем емес, салмағы 7,1 кг-нан кем емес; - Қосымша тіректер үшін жапырақтың қалыңдығы 6 мм-ден кем емес, өлшемі 110х110 мм-ден аспауы тиіс, салмағы 0,95 кг-нан кем емес; - Кабельдік көпірдің металл құрылымдары екі қабат ФЛ-ОЗК грунтовкамен өңделіп, ХВ-124 эмальмен кемінде екі қабат боялуы тиіс; - Тең жақты бұрышты темір, өлшемі кемінде 63х63х5 мм, жалпы салмағы кемінде 0,007 тонна; - Тең емес бұрышты темір, өлшемі кемінде 50х32х4 мм, жалпы салмағы кемінде 0,062 тонна; - Қалың парақ болат, қалыңдығы кемінде 4 мм, салмағы 0,002 тонна; - Жұқа парақ болат, қалыңдығы кемінде 1 мм, салмағы 0,038 тонна; - Қарапайым қыздырылған болат таспа, өлшемі кемінде 40х4 мм, салмағы 0,011 тонна; - Қыздырылған дөңгелек болат, диаметрі Ø 12 мм, салмағы 0,001 тонна; - Кабельдік көпірдің жеткізу жиынтығы: ## Кабельдік көпірлердің жеткізу жиынтығына мыналар кіруі тиіс: ## 2.1. Кабельдік көпір, ені 200 мм-ден аспайды, лотоктың ұзындығы 3 м-ден аспайды – 3 дана. ## 2.2. Тірек құбыры, диаметрі Ø 76х6 мм, ұзындығы L=3500 мм, салмағы 36,3 кг-дан кем емес – 3 дана. ## 2.3. Алаң үшін жапырақ, қалыңдығы 10 мм-ден кем емес, өлшемі 300х300 мм-ден кем емес, салмағы 7,1 кг-нан кем емес; ## 2.4. Қосымша тіректер үшін жапырақ, өлшемі 110х110 мм-ден кем емес, салмағы 0,95 кг-нан кем емес; Саны – 62 жиынтық. |
| Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау) |  |
| Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді) |  |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту.

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.

2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті жеткізушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Приложение 12
к конкурсной документации

Техническая спецификация

закупаемых товаров

(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика АО «Казтелерадио»

Наименование организатора РГУ «Комитет казначейства Министерства Республики Казахстан»

№ конкурса _________________________________

Наименование конкурса Комплект металлического кабельного канала и крепежных деталей

№ лота _____________________________________

Наименование лота Кабельный мост, в комплекте со стойками кабельного моста

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 302031.000.000044 |
| --- | --- |
| Наименование товара* | Комплект металлического кабельного канала и крепежных деталей |
| Единица измерения* | Комплект |
| Количество (объем)* | 62 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* |
| Срок поставки* | По 30.11.2025г. |
| Размер авансового платежа* | 0% |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | - Межгосударственный стандарт: ГОСТ 8731-74 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные»; - Межгосударственный стандарт: ГОСТ 8509-86 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные»; - Межгосударственный стандарт: ГОСТ 8510-86 «Уголки стальные горячекатаные неравнополочные»; - Межгосударственный стандарт: ГОСТ 19903-74 «Лист стальной горячекатаный»; - Межгосударственный стандарт: ГОСТ 27772-88 «Прокат для строительных стальных конструкций»; - Межгосударственный стандарт: ГОСТ 103-2006 «Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой»; - Межгосударственный стандарт: ГОСТ 2590-2006 «Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый»; - Межгосударственный стандарт: ГОСТ 9109 «Грунтовки ФЛ-03К и ФЛ-03Ж»; - Межгосударственный стандарт: ГОСТ 18374 «Эмали ХВ-110 и ХВ-113»; - Межгосударственный стандарт: ТУ 6-10-1301 «Эмали ХВ-16 и ХВ-16Р различных цветов». |
| Год выпуска |  |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | ## 1. Общие требования к кабельным мостам: - Кабельный мост представляет из себя оцинкованный лестничный лоток, шириной не более 200мм, длина лотка не более 3м; устанавливается на 3 трубостойках, из трубы стальной диаметром не более Ø 76х6мм, длиной не более 3.5м, на конце трубостойки должна быть площадка не превышающая параметр 300х300мм из стали толщиной не более 10мм, закрепленная 4мя косынками из листовой стали не более 110х110мм толщиной не более 6мм. - Труба для трубостоек не должна превышать параметр Ø 76х6 мм длина L=3500 mm, масса не более 36.3 кг; - Лист для площадки толщиной не менее 10мм, размер не менее 300х300 мм, масса не менее 7.1 кг; - Лист для косынок толщиной не менее 6 мм, размер не должен превышать 110х110мм, масса не менее 0,95 кг; - Металлоконструкции кабельного моста должны быть огрунтованы слоем грунтовки ФЛ-ОЗК и окрашены не менее двумя слоями эмали ХВ-124. - Уголок равнополочный размером не менее 63х63х5мм-общим весом не менее 0,007 тонн. - Уголок неравнобокий размером не менее 50х32х4мм-общим весом не менее 0,062 тонн. - Сталь толстолистовая толщиной не менее 4 мм весом 0,002 тонн. - Сталь тонколистовая толщиной не менее 1мм весом 0,038 тонн - Полоса стальная горячекатаная размером не менее -40х4мм весом 0,011 тонн - Сталь горячекатаная круглая диаметром Ø 12мм весом 0,001 тонн. 2. Комплект поставки кабельного моста: #### В комплект поставки кабельных мостов должны входить: 2.1. Кабельный мост шириной не более 200мм, длина лотка не более 3м- 3шт. 2.2. Труба для трубостоек не превышающий параметр Ø 76х6мм длина L=3500 mm, масса не менее 36.3 кг- 3шт. 2.3. Лист для площадки толщиной не более 10мм, размер не должен превышать 300х300 мм, масса не менее 7.1 кг; 2.4. Лист для косынок размером не менее 110х110мм, масса не менее 0,95 кг; количество - 62 комплекта. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) |  |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) |  |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.