Приложение 12

к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика _____ АО "Казтелерадио"_____________________

Наименование организатора

№ конкурса _____________________________________

Наименование конкурса  Работы по монтажу/внедрению автоматизированных систем управления/контроля/мониторинга/учета/диспетчеризации

№ лота _________________________________________

Наименование лота  Работы по монтажу/внедрению автоматизированных систем управления/контроля/мониторинга/учета/диспетчеризации

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 332060.000.000000 |
| --- | --- |
| Наименование товара* | Работы по монтажу/внедрению автоматизированных систем управления/контроля/мониторинга/учета/диспетчеризации |
| Единица измерения* | работа |
| Количество (объем)* | 1 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* | 8700000,00 |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* | 8700000,00 |
| Срок поставки* | 45 календарных дней с момента заключения договора |
| Размер авансового платежа* | 0% |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. |  |
| Год выпуска |  |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 месяцев |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Технические требования к оборудованию, используемого для выполнения работ по монтажу и пуско-наладке системы Терминал контроля доступа – не менее 14 шт - Контроль доступа не менее: Обнаружение наличия маски на лице распознавание лиц считыватель бесконтактных карт доступа сенсорная кодонаборная клавиатура. Несколько режимов аутентификации разблокировка пропускного пункта; - Информационный дисплей не менее: Отображение кода набора информационные подсказки защита от спуфинга лица Звуковая подсказка; - Синхронизация времени СКУД; - Система распознавания лиц не менее 1×FRT 3D, двойная технология; - Считыватель бесконтактных карт 1×Mifare 13.56Mhz; - Код досятупа видео: Дисплей не менее 7" (17.78см) сенсорный экран; - Разрешение не менее: 600×1024пикс; - Камера цветная не менее 2×2.0МР 1920×1080 Угол обзора не менее 88°; - Память не менее: 6'000×Лиц не менее 50'000×Карт доступа 150'000×Событий; - Интерфейс: не менее Ethernet 1×RJ45 10M/100/1000Mbps; - Радиоканал не менее 868Мгц; - Аудио не менее 1×Микрофон 1×динамик дигнальный 2×Вход 1×Выход; - Реле 1×Выход 1×USB Type-A 1×Wiegand 26/34 1×RS485 1×Кнопка доступа 1×Датчик двери 1×Тампер датчик вскрытия и демонтажа устройства; - WDR не более 120дБ Широкий динамический диапазон; - Время распознавания лиц не более : <0.2сек/лицо; - Эффективная дистанция не более: 0.3~3м. ; - Точность распознавания лиц не менее: >99%; - Время считывания карт не более: <1сек/карта Эффективная дистанция: от 0 до 5см.; - Управление: не менее HIK-Connect iVMS; - Сенсорный экран не менее с кодонаборником; - Кнопка вызова для связи не менее Mifare; - Считыватель бесконтактных карт и меток Распознавание лиц Протокол: не менее TCP/IP/ISAPI/ISUP 5.0; - Инсталляция: Накладной монтаж; - Цвет: Черный; - Степень защиты: не менее IP65; - Питание: не менее DC 12V 2A 10W; - Температура: от -30°C.. до +60°C; - Размер: не более 110.5×209.2×24мм. Блок бесперебойного питания (тип 1) в комплекте с аккумуляторной батареей - 4шт - Материал корпуса - металл; - Напряжение питающей сети не более -230 В, частотой 50±1 Гц, с пределами изменения, от 187 до 242 В; - Ток нагрузки номинальный, не менее 3,5А; - Ток нагрузки кратковременно и при питании от АКБ, не более, 4А; - Пороговое значение напряжения АКБ, при котором происходит ее отключение, от 10 до 11,2В; - Значение выходного напряжения, от 9,5 до 14В; - Средний ток заряда АКБ, не менее 0,1 А; - Мощность, потребляемая от сети, без нагрузки, ВА, не более 1; - Емкость АКБ не менее, 7Ач; - Количество АКБ, не более 1 шт.; - Тип АКБ: кислотный необслуживаемый, номинальным напряжением не менее 12 В; - Диапазон рабочих температур, от °С-10 до +40; - Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более 80; - Степень защиты оболочки не менее ГОСТ 14254-3015 IP30. Блок бесперебойного питания (тип 2) в комплекте с аккумуляторной батареей – 4шт - Материал корпуса - металл; - Напряжение питающей сети не более 230 В, частотой 50±1 Гц, с пределами изменения, от 187 до 242 В; - Количество батарей: не менее 2 шт. ; - Емкость АКБ не менее, 7Ач; - Ток нагрузки номинальный, не более 7,5А; - Ток нагрузки кратковременно и при питании от АКБ, не более, 8А; - Пороговое значение напряжения АКБ, при котором происходит ее отключение, от 10 до 11,5 В; - Значение выходного напряжения, от 9,5 до 14В; - Средний ток заряда АКБ, не более 0,6А; - Мощность, потребляемая от сети, без нагрузки, ВА, не более 5; - Диапазон рабочих температур, от °С-10 до +40; - Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более 80; - Степень защиты оболочки не менее ГОСТ 14254-3015 IP20. Кнопка аварийного выхода – 3шт - Вставка: Пластиковая, восстанавливаемая; - Контакты: не менее 2 группы: ОБЩ, НЗ, НР; - Коммутируемая мощность: 3 А, от 12 – до 48 В DC; 3 А, от 125 –до 220 В AC; - Тип монтажа: Накладной, врезной; - Класс защиты: не менее IP24; - Диапазон рабочих температур: от -30 до +60 °С без конденсации; - Диапазон рабочей влажности: от 20%− до 80%. Электромагнитный замок – 12шт - Вид замка: накладной (удерживающий), однодверный; - Усилие удержания не менее: 280 кг; - Напряжение питания: не более 12 В; - Потребляемый ток не более: 0,4 А; - Диапазон рабочих температур: от -35 до +50°С; - Габаритные размеры не более: 250х49,5х26,5 мм; - Масса не более: 2 кг; - L-образное крепление. Кнопка металлическая – 3шт - Наработка на отказ не менее – 500.000 циклов; - Материал – цинковый сплав; - Индикация – двухцветная; - Тип монтажа – накладная; - Выход – НР; - Коммутируемая нагрузка – не более 3А/36В DC; - Питание – не более 12 В DC; - Размеры (ВхШхГ) не более, мм – 60 х 29 х 26; - Класс защиты – не менее IP40; - Рабочая температура – от-20 до +55 C. Магнитоконтактный датчик – 12шт - Материал: Пластик; - Цвет: Белый; - Тип монтажа: Накладной; - Выход: НЗ, ОБЩ; 3 Вт, 30 В DC; - Рабочий зазор: от 20 до 30 мм; - Класс защиты: не менее IP66; - Диапазон рабочих температур: от -30 до +65 °С; - Диапазон рабочей влажности: от 10% до 98; - Габариты: не более 65 х 13 х 13 мм / 65 х 13 х 13 мм. Прокси карта - MF - Mifare 13.56Mhz (с серийным номером) - 50 шт. Доводчик – 12шт - Серия не менее S; - Тип изделия: не менее Доводчик дверной; - Вес двери, кг от 120 до 160 кг; - Класс доводчика не менее EN6-7; - Тип установки: не менее Универсальный (подходит для установки на двери левого и правого открывания) ; - Назначение - Для установки на деревянные, пластиковые и металлические двери, в том числе на противопожарные двери; - Скорость закрывания регулируется двумя независимыми клапанами - Да; - Материал корпуса – не менее Силумин; - Материал пружины - не менее Закаленная сталь; - Материал поршня и шестерни - не менее Сталь повышенной прочности; - Функция дохлопа - не менее Рычагом; - Тяговый механизм – не менее Складной; - Морозостойкость - Да; - Температурный режим от -45 °С до +60 °С; - Длина, не более мм 248; - Длина рычага от 260 до 330 мм; - Посадочные размеры, не более мм 230 х19 мм; - Противопожарные двери – Да. Коммутатор - 3шт - Не менее PoE Коммутатор; - облачный Уровень: Управляемый ; - Интерфейс не менее: PoE 16×RJ45 1Гбит/с / Uplink 2×RJ45 1Гбит/с / Uplink 2×SFP 1Гбит/с; - Протоколы: не менее VLAN, DHCP, HTTP, Loop prevention, Flow control, Port isolation, Broadcast storm suppression, Cloud management; - PoE Стандарт: не менее IEEE 802.3af/at; - PoE Бюджет: не менее 250W; - Скорость коммутации не менее: 40Гбит/с; - Скорость передачи пакетов не менее: 29.79Мбит/с ; - Облачное управление: не менее Ruijie Cloud Reset Кнопка сброса настроек; - MTBF не менее : >200'000 часов; - Типоразмер: не более Настольный; - Материал: не менее Металл; - Питание: от AC 100V~ до 240V 4.5A 269W / ESP TVS 4000V; - Защита от перенапряжения до 4kV; - Температура: от 0°C до +40°C; - Размер: не более 300×223×43.6мм. Турникет – 4шт - Тип: не менее Трипод; - Память не менее: 500'000×Карт доступа 500'000×Событий; - Интерфейс не менее: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps; - Вход сигнальный не менее 1×Вход 2×Выход 2×Вход регистра 2×Кнопка выхода Реле 2×Выход 2×RS232 4×RS485; - Блок управления не менее 1×Контроллер; - Считыватель бесконтактных карт не менее 2×Mifare 13.56Mhz; - Пропускная способность не менее: 35чел/мин; - Контроль прохода: не менее Барьер открыт/закрыт /Свободный проход в заданном направлении. Заблокированный проход в заданном направлении; - Направления прохода: не менее Двунаправленный Звуковая подсказка; - Преграждающие планки: не менее барабанного типа, антипаника (автоматически падают при срабатывании пожарной сигнализации, стальная планка); - Ширина прохода: не менее 550мм; - Индикатор: Светодиод статуса событий, проход разрешен/запрещен; - Протокол: TCP/IP/ISAPI; - Инсталляция: не менее Напольный поверхностный монтаж; - Цвет: Серебристый; - Применение: не менее Внутреннее/Наружное; - Материал: не менее Металл, нержавеющая сталь SUS304; - Питание: от AC 100V до 240V не более 50/60Hz 45W; - Температура: от -20°С до +65°C; - Размер: не более 232×960×1208мм. Кронштейн – 9 шт - Применение: Внутреннее/Наружное; - Материал: Цинко-алюминиевый сплав/Пластик; - Степень защиты: не менее IP65; - Цвет: Серебристый / Черный. Камеры – 9 шт; - Матрица: 1/3" CMOS с прогрессивной разверткой - Максимальное разрешение: 2560 × 1440 - Чувствительность: Цвет: 0,005 люкс @ (F1,6, АРУ вкл), ч/б: 0 люкс с ИК - Скорость затвора: от 1/3 с до 1/100 000 с - День/ночь: ИК-фильтр - Регулировка угла наклона: Панорамирование: от 0° до 360°, наклон: от 0° до 75°, вращение: от 0° до 360° - Тип объектива: Фиксированный фокусный объектив, 2,8 и 4 мм опционально - Фокусное расстояние и поле зрения: 2,8 мм, угол обзора по горизонтали 98°, угол обзора по вертикали 54°, угол обзора по диагонали 114° - Крепление объектива: М12 - Тип диафрагму: Неподвижный - Апертура: F1.6 - DORI: 2,8 мм, D: 63 м, O: 25 м, R: 12 м, I: 6 м - Тип подсветки: ИК, белый свет - Дальность подсветки: До 30 м - Умная подсветка: Да - Длина волны ИК: 850 нм - Видео: Основной поток 50 Гц: - 20 кадров в секунду (2560 × 1440) - 25 кадров в секунду (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: - 20 кадров в секунду (2560 × 1440) - Сжатие видео: H.265+/H.265/H.264+/H.264, - Подпоток: H.265/H.264/MJPEG - Битрейт видео: От 32 Кбит/с до 8 Мбит/с - Тип H.264: Базовый профиль,Основной профиль,Высокий профиль - Тип H.265: Основной профиль - Управление битрейтом: CBR,VBR - Область интересов (ROI) : 1 фиксированный регион для основного потока - Тип аудио: Монофонический звук - Фильтрация шума окружающей среды: Да - Частота дискретизации звука: 8 кГц/16 кГц - Сжатие звука: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC - Скорость передачи звука: 64 Кбит/с (G.711 ulaw)/64 Кбит/с (G.711 alaw)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)/от 32 до 160 Кбит/с (MP2L2)/от 16 до 64 Кбит/с (AAC-LC) - Безопасность: Защита паролем, сложный пароль, водяной знак, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP, WSSE и дайджест-аутентификация для Open Network Video Interface, журнал аудита безопасности, аутентификация хоста (MAC-адрес) - Одновременный просмотр в режиме реального времени: До 6 каналов - API: ONVIF (профиль S, профиль T), ISAPI, SDK - Протоколы: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP - Пользователь/Хост: до 32 пользователей - 3 уровня пользователя: администратор, оператор и пользователь - Клиент: iVMS-4200, Hik-Connect - Веб-обозреватель: Требуется плагин для просмотра в реальном времени: IE 10, IE 11, - Локальный сервис: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ - Изображение: Широкий динамический диапазон (WDR) : 120 дБ - SNR: ≥ 52 дБ - Переключение день/ночь: День, Ночь, Авто, Расписание - Улучшение изображения: BLC, HLC, 3D DNR - Настройки изображения: Режим поворота, насыщенность, яркость, контрастность, резкость, усиление, баланс белого, регулируемый клиентским программным обеспечением или веб-браузером - Маска зон: 4 программируемые маски зондирования полигона - Интерфейс Ethernet: 1 самоадаптирующийся порт Ethernet RJ45 10 M/100 M - Встроенный микрофон: Да - Основное событие: Обнаружение движения (поддержка срабатывания сигнализации по заданным типам целей (человек и транспортное средство)), тревога о видеовмешательстве, исключение - Связь: Загрузка на FTP/карту памяти (-F), отправка электронной почты, уведомление центра видеонаблюдения, запуск записи (-F), запуск захвата - Питание: 12 В постоянного тока ± 25%, 0,4 А, макс. 5 Вт, Ø5,5 мм коаксиальная вилка питания, защита от обратной полярности, PoE: IEEE 802.3af, класс 3, макс. 6,5 Вт - Материал: Металл и пластик - Размер: Ø110 мм × 89,2 мм - Условия эксплуатации: от -30 °C до 60 °C. Влажность 95% или менее - Сертификаты EMC - FCC: 47 CFR Часть 15, Подраздел B, - CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, - RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, - IC: ICES-003: Выпуск 7 - Безопасность UL: UL 62368-1, - Стандарт: IEC 62368-1: 2014+A11, - CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, - BIS: IS 13252 (Часть 1): 2010/IEC 60950-1: 2005 - Окружающая среда - CE-RoHS: 2011/65/ЕС, - WEEE: 2012/19/ЕС, - Охват: Регламент (ЕС) No 1907/2006 - Защита: IP67: IEC 60529-2013 Видеорегистратор – 2 шт - Тип: сетевой видеорегистратор (NVR); - Количество каналов: не менее 8 IP-каналов; - Поддержка разрешения камер: не ниже 8 Мп; - Входящий видеопоток: не менее 80 Мбит/с; - Кодеки сжатия: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+; - Сетевой интерфейс: 1× Ethernet 10/100/1000 Мбит/с; - Видеоаналитика: поддержка базовых функций (детекция движения, потеря видео и др.); - Видеовыходы: HDMI и VGA; - Управление и просмотр: через web-интерфейс и клиентское ПО; - Питание: DC 12 В; - Температура эксплуатации: от –10 °C до +40 °C; - Характеристики: - Тип: внутренний HDD для систем видеонаблюдения; - Объём: 8 ТБ; - Форм-фактор: 3.5" - Интерфейс: SATA III (6 Гбит/с); - Режим работы: 24/7; - Совместимость: предназначен для работы с видеорегистраторами; - Надёжность: оптимизирован для непрерывной записи видеопотоков. Охранная сигнализация – 2 комплекта - Пульт управления; - Wi-Fi + 4G охранная сигнализация с аксессуарами; - Управление через мобильное приложение; - Поддержка Wi-Fi 2.4 ГГц, стандарт IEEE 802.11 b/g/n (каналы 1–14); - Частоты модуля связи: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц; - Поддержка сетей TD-SCDMA / CDMA / WCDMA / TDD-LTE / FDD-LTE; - Совместимость с аксессуарами стандарта EV1527; - поддержка до 99 пультов дистанционного управления и до 99 датчиков; - Беспроводная частота: 433 МГц; - Дальность беспроводной связи: до 100 м (на открытой местности); - Поддержка 4G GSM-сети; - Датчики движения (PIR или комбинированные); - Внешняя сирена и световая индикация; - Основное питание: 220 В, 50 Гц. Резервное питание: аккумуляторная батарея. Ограждение - Материал: Нержавеющая сталь ; - Общая длина: не менее 5 погонных метров ; - Высота 90см; - Устойчивость к механическим нагрузкам; Калитка: - Ширина прохода: не менее 1200 мм; - Режим аварийного открытия («Антипаника»); - Возможность интеграции с системой СКУД - Высота 90см, Перекрытие 120см Лицензия (тип 1) – 1шт Базовый пакет контроля доступа на 16 дверей - включает необходимые условия для расширения количества дверей, все основные функции ACS и 16 лицензий на управление. Лицензия должна быть бессрочной (perpetual license), без ограничения по времени использования. Возможность установки и эксплуатации без необходимости ежегодного продления. Поддерживает: управление человеком / группой лиц, мониторинг и получение событий доступа, управление уровнем доступа и т.д. Управление доступом: позволяет управлять доступом через до 16 дверей или входов. Вы можете настраивать права доступа для пользователей, определять расписание доступа и контролировать проходы через двери. Идентификация и аутентификация: Программное обеспечение поддерживает различные методы идентификации, включая использование проксимити-карт, биометрических данных (отпечатков пальцев, лица и т. д.) и PIN-кодов. Оно обеспечивает аутентификацию пользователей и контроль доступа на основе предоставленных данных. Мониторинг и отчетность: Вы можете мониторить активность доступа в реальном времени и получать уведомления о событиях, таких как несанкционированный доступ или попытки взлома. Программное обеспечение также предоставляет возможность создания отчетов о доступе и проходах через двери. Интеграция с другими системами: может интегрироваться с другими системами безопасности, такими как системы видеонаблюдения, системы пожарной сигнализации и системы управления зданиями. Это позволяет создать комплексную систему безопасности с единым центральным управлением. Резервное копирование и восстановление: Программное обеспечение предоставляет возможность создания резервных копий данных и восстановления системы в случае сбоев или потери данных. Лицензия (тип 2) – 1шт Представляет собой пакет расширения базового программного комплекса настройки и управления доступом, предназначенный для формирования подробной системы оценки эффективности сотрудников. Предоставляет возможности ведения базы данных с учетом посещения рабочих мест сотрудниками предприятия, управлением сменами, а также работой с базой данных от сторонних разработчиков. Поддерживает автоматическое считывание информации с терминалов СКУД, видеодомофонов, видеорегистраторов, PTZ систем с автоматическим распознаванием лиц. Программное обеспечение обладает удобным и понятным интерфейсом и позволяет строить подробные графики и формировать отчеты на основе всей записанной истории посещаемости сотрудников. Мобильное приложение обеспечивает удобную настройку и оперативную работу с базой данных. Способно интегрироваться в базовую версию комплекса. Лицензия должна быть бессрочной (perpetual license), без ограничения по времени использования. Возможность установки и эксплуатации без необходимости ежегодного продления. Потенциальный поставщик, в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 приложения №4 к Правилам осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 09 октября 2024 года № 687, в составе конкурсной заявки должен предоставить копию авторизационного письма от производителя оборудования либо его официального представителя (дилера или дистрибьютора) на территории Республики Казахстан на право поставки терминала контроля доступа, турникета и лицензий к ним, (в случае наличия текста на иностранном языке – необходимо приложить нотариально заверенный перевод текста на государственном или русском языках). Специалисты Поставщика должны произвести работы по монтажу и пуско-наладке оборудования в зданиях АО "Казтелерадио" по адресам: г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби 118, Алматы, ул. Желтоксан 185/1, ул. Ж.Омаровой,35. Состав работ по адресу проспект Аль-Фараби 118: - установка турникетов – 3 шт, терминалов - 6 шт; - установка камер видеонаблюдения – 4 шт, видеорегистратор – 1шт; - электромагнитный замок, доводчик, магнитоконтактный датчик – 8шт; - охранной сигнализаций – 1 комплект. Состав работ по адресу пр. Желтоксан 185/1: - терминалы 6 шт.; - электромагнитный замок, доводчик, магнитоконтактный датчик – 3шт; Состав работ по адресу ул. Ж.Омаровой,35: - установка турникета – 1 шт,; - установка терминалов - 2 шт.; - установка ограждения, калитки – 1 шт.; - установка охранной сигнализаций – 1 комплект; - установка камер видеонаблюдения – 5 шт, видеорегистратор – 1шт.; - установка электромагнитного замка, доводчика, магнитоконтактный датчика – 1 шт. Монтаж системы контроля и управления доступом, системой видеонаблюдения и охранной сигнализацией завершается ее тестированием и проверкой работоспособности всех подсистем. После завершения всех пусконаладочных работ Поставщик должен составить акт ввода в эксплуатацию для подписания с представителем Заказчика. Поставщик производит консультирование и обучение одного сотрудника Заказчика по вопросам, касающимся работе и настройки системы контроля управления доступом. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) |  |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) |  |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Конкурстық құжаттамаға

12-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы _________ "Қазтелерадио" АҚ_______________

Ұйымдастырушының атауы

Конкурстың № __________________________________

Конкурстың атауы  Басқарудың/бақылаудың/мониторингтің/есепке алудың/диспетчерлеудің автоматтандырылған жүйелерін монтаждау / енгізу жөніндегі жұмыстар Лоттың № ______________________________________

Лоттың атауы Басқарудың/бақылаудың/мониторингтің/есепке алудың/диспетчерлеудің автоматтандырылған жүйелерін монтаждау / енгізу жөніндегі жұмыстар

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* | 332060.000.000000 |
| --- | --- |
| Тауардың атауы* | Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша қызметтер |
| Өлшем бірлігі* | Қызмет |
| Саны (көлемі)* | 1 |
| Қосымша құн салығын қоспағанда, бірлік бағасы * | 8700000.00 |
| Қосымша құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома* | 8700000.00 |
| Жеткізу мерзімі* | Шарт жасалған күннен бастап 45 күнтізбелік күн |
| Аванстық төлем мөлшері* | 0% |
| Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде Мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі. |  |
| Шығарылған жылы |  |
| Кепілдік мерзімі (айлармен) | 12 ай |
| Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы | Жүйені монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарын орындау үшін пайдаланылатын жабдыққа қойылатын техникалық талаптар Қолжетімділікті басқару терминалы – 14 данадан кем емес. - Қолжетімділікті басқару кем дегенде: бет маскасының бар-жоғын анықтауы, түрді тануы, контактісіз кіру картасын санауы, сенсорлық кодтеру пернетақтасын ұсынуы, аутентификацияның бірнеше режимі, өткізу пунктінің бұғатын ашуы тиіс; - Ақпараттық дисплей кем дегенде: теру кодын көрсетуі, ақпараттық кеңестер беруі, бетті спуфингтен қорғауы, дыбыстық кеңес беруі тиіс; - ҚББЖ уақытын синхрондау; - Бетті тану жүйесі кем дегенде 1×FRT 3D, қосарлы технология; - Контактісіз карталарды санау 1×Mifare 13.56Mhz; - Бейнеге қолжетімділік коды: Дисплей кем дегенде 7" (17.78см) сенсорлық экран; - Ажыратым кем дегенде: 600×1024пикс; - Камера түрлі-түсті кем дегенде 2×2.0МР 1920×1080, шолу бұрышы кем дегенде 88°; - Жады кем дегенде: 6'000×тұлға, кем дегенде 50'000×қолжетімділік картасы, 150'000×оқиға; - Интерфейс: кем дегенде Ethernet 1×RJ45 10M/100/1000Mbps; - Радиоарна кем дегенде 868Мгц; - Аудио кем дегенде 1×Микрофон 1×динамик диагональды 2×Кіріс 1×Шығыс; - Реле 1×Шығыс 1×USB Type-A 1×Wiegand 26/34 1×RS485 1×қолжетімділік батырмасы 1×есік датчигі 1×Тампер құрылғыны бұзу және бөлшектеу датчигі; - WDR ең көп дегенде 120дБ кең динамикалық диапазон; - Түрлерді тану уақыты ең көп дегенде: <0.2сек/түр; - Эффективті дистанция ең көп дегенде: 0.3~3м. ; - Түрлерді тану дәлдігі кем дегенде: >99%; - Карталарды санау уақыты ең көп дегенде: <1сек/карта Эффективті дистанция: 0 см-ден 5 см-ге дейін; - Басқару: кем дегенде HIK-Connect iVMS; - Сенсорлық экран кем дегенде кодтеріммен қоса; - Байланысу үшін шақыру батырмасы кем дегенде Mifare; - Контактісіз карталар мен белгілерді санау және Түрлерді тану Хаттама: кем дегенде TCP/IP/ISAPI/ISUP 5.0; - Инсталляция: Жапсырмалы монтаж; - Түсі: Қара; - Қорғау дәрежесі: кем дегенде IP65; - Қоректендіру: кем дегенде DC 12V 2A 10W; - Температура: - 30°C-тан +60°C-қа дейін; - Өлшемі: ең көп дегенде 110.5×209.2×24мм. Аккумуляторлық батареямен бір жиынтықта үздіксіз қоректендіру блогы (1 тип) – 4 дана - Корпустың материалы - металл; - Қоректендіретін желінің кернеуі ең көп дегенде -230 В, жиілігі 50±1 Гц, өзгерістер шегі 187 В-тан 242 В-қа дейін; - Жүктеме тогы номиналды, кем дегенде 3,5А; - Жүктеме тогы қысқа уақытқа және АКБ-дан қоректендіргенде, ең көп дегенде, 4А; - Батареяның кернеуінің шекті мәні, осы кернеуде ол өшеді, 10 В-тан 11,2 В-қа дейін; - Шығыс кернеудің мәні, 9,5 В-тан 14 В-қа дейін; - АКБ зарядының орташа тогы, кем дегенде 0,1 А; - Қуат, желіден тұтынылатын, жүктемесіз, ВА, ең көп дегенде 1; - АКБ сыйымдылығы кем дегенде, 7Ач; - АКБ саны, ең көп дегенде 1 шт.; - АКБ типі: қышқылды қызмет көрсертілмейтін, номиналды кернеу кем дегенде 12 В; - Жұмыс температурасының диапазоны, 10°С-тан до +40°С-қа дейін; - 25°С-та ауаның салыстырмалы ылғалдылығы, %, ең көп дегенде 80; - Қабықты қорғау дәрежесі кем дегенде МЕМСТ 14254-3015 IP30. Аккумуляторлық батареямен бір жиынтықтағы үздіксіз қоректендіру блогы (2 тип) – 4 дана - Корпус материалы - металл; - Қоректендіру желісінің кернеуі ең көп дегенде 230 В, жиілігі 50±1 Гц, өзгерістер шегі 187 В-тан 242 В-қа дейін; - Батарея саны: кем дегенде 2 дана; - АКБ сыйымдылығы кем дегенде, 7Ач; - Жүктеме тогы номиналды, ең көп дегенде 7,5А; - Жүктеме тогы қысқа уақытқа және АКБ-дан қоректендіргенде, ең көп дегенде, 8А; - АКБ кернеуінің шекті мәні, осы кернеуде ол өшеді, 10 В-тан 11,5 В-қа дейін; - Шығыс кернеудің мәні, 9,5 В-тан 14 В-қа дейін; - АКБ зарядының орташа тогы, ең көп дегенде 0,6А; - Қуат, желіден тұтынылатын, жүктемесіз ВА, ең көп дегенде 5; - Жұмыс температурасының диапазоны, 10°С-тан до +40°С-қа дейін; - 25°С-та ауаның салыстырмалы ылғалдылығы, %, ең көп дегенде 80; - Қабықты қорғау дәрежесі кем дегенде МЕМСТ 14254-3015 IP20. Авариялық шығыстың батырмасы – 3 дана - Ендірмесі: Пластик, қалпына келтірілетін; - Контактісі: кем дегенде 2 топ: ОБЩ, НЗ, НР; - Коммутациялық қуат: 3 А, 12-ден 48 В DC дейін; 3 А, 125-тен бастап 220 В AC дейін; - Монтаж типі: Жапсырмалы, ойықтап орнатылатын; - Қорғау класы: кем дегенде IP24; - Жұмыс температурасының диапазоны, 30°С-тан до +60°С-қа дейін конденсациясыз; - Жұмыс ылғалдылығының диапазоны: 20%-тен 80%-ке дейін. Электромагниттік құлып – 12 дана. - Құлыптың түрі: жапсырмалы (ұстап тұратын), бір есікті; - Ұстап тұру күші кем дегенде: 280 кг; - Қоректендіру кернеуі: ең көп дегенде 12 В; - Тұтынылатын ток ең көп дегенде: 0,4 А; - Жұмыс температурасының диапазоны, 35°С-тан до +50°С-қа дейін; - Габарит өлшемдер ең көп дегенде: 250х49,5х26,5 мм; - Масса ең көп дегенде: 2 кг; - L-үлгілі бекітпе. Металл батырма – 3 дана. - Бұзылғанға дейін пайдалану ұзақтығы кем дегенде – 500.000 цикл; - Материал – мырыш қорытпасы; - Индикация – екі түсті; - Монтаж типі – жапсырмалы; - Шығыс – НР; - Коммутациялық жүктеме – ең көп дегенде 3А/36В DC; - Қоректендіру – ең көп дегенде 12 В DC; - Өлшемдері (ВхШхГ) ең көп дегенде, мм – 60 х 29 х 26; - Қорғау класы – кем дегенде IP40; - Жұмыс температурасы – - 20°С-тан до +55°С-қа дейін. Магнит контактілі датчик – 12 дана. - Материал: Пластик; - Түсі: ақ; - Монтаж типі – жапсырмалы; - Шығыс: НЗ, ОБЩ; 3 Вт, 30 В DC; - Жұмыс саңылауы: 20-дан 30 мм-ге дейін; - Қорғау класы: кем дегенде IP66; - Жұмыс температурасының диапазоны: 30°С-тан до +65°С-қа дейін; - Жұмыс ылғалдылығының диапазоны: 10%-тен 98%-ке дейін; - Габариттер: ең көп дегенде 65 х 13 х 13 мм / 65 х 13 х 13 мм. Прокси карта - MF-Mifare 13.56 Mhz (сериялық нөмірі бар) - 50 дана Доводчик – 12 дана - Серия кем дегенде S; - Өнім типі: есік жабатын құрылғыдан кем болмауы тиіс; - Есіктің салмағы, кг 120-дан 160 кг-ға дейін; - Доводчиктің класы кем дегенде EN6-7; - Орнату типі: кем дегенде әмбебап (сол жаққа да, оң жаққа да ашылатын есікке орнату үшін қолайлы); - Мақсаты - ағаш, пластик және металл есіктерге, оның ішінде өртке қарсы есіктерге орнатуға арналған; - Жабу жылдамдығы екі тәуелсіз клапанмен реттеледі - иә; - Корпус материалы – кем дегенде Силумин; - Серіппе материалы - кем дегенде шыңдалған болат; - Піспек мен тістегеріш материалы - беріктігі жоғары болаттан кем емес; - Дохлоп функциясы - кем дегенде Рычагпен; - Тартатын механизм – кем дегенде жиналмалы; - Аязға төзімділік - иә; - Температуралық режим – - 45°С-тан до +65°С-қа дейін; - Ұзындығы, ең көп дегенде мм 248; - Иінтіректің ұзындығы 260-тан 330 мм-ге дейін; - Отырғызу өлшемдері, ең көп дегенде мм 230 х19 мм; - Өртке қарсы есіктер – иә. Коммутатор – 3 дана. - кем дегенде PoE Коммутатор; - Бұлттық деңгей: басқарылатын; - Интерфейс кем дегенде: PoE 16×RJ45 1Гбит/с / Uplink 2×RJ45 1Гбит/с / Uplink 2×SFP 1Гбит/с; - Хаттамалар: кем дегенде VLAN, DHCP, HTTP, Loop prevention, Flow control, Port isolation, Broadcast storm suppression, Cloud management ; - PoE Стандарт: кем дегенде IEEE 802.3af/at; - PoE Бюджет: кем дегенде 250W ; - Коммутация жылдамдығы кем дегенде: 40Гбит/с; - Топтамаларды жіберу жылдамдығы кем дегенде: 29.79Мбит/с; - Бұлттық басқару: кем дегенде Ruijie Cloud Reset Баптауларды қалпына келтіру түймесі; - MTBF кем дегенде: >200'000 сағат; - Типтік өлшем: ең көп дегенде үстелдік; - Материал: кем дегенде Металл; - Қоректендіру: AC 100V~ до 240V 4.5A 269W / ESP TVS 4000V бастап; - Асқын кернеуден қорғау 4kV дейін; - Температура: 0°С-тан до +40°С-қа дейін; - Өлшемі: ең көп дегенде 300×223×43.6мм. Турникет – 4 дана. - Тип: кем дегенде Трипод; - Жад кем дегенде: 500'000×Қолжетімділік картасы 500'000×оқиға; - Интерфейс кем дегенде: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps; - Кіріс сигналдық кем дегенде 2 регистрдің 1×Кіріс 2×Шығыс 2×Кіріс × 2 Реленің шығыс батырмасы ×Шығыс 2×RS232 4×RS485; - Басқару блогы кем дегенде 1×Контроллер; - Контаксісіз карталарды санағыш кем дегенде 2×Mifare 13.56Mhz ; - Өткізу қабілеті кем дегенде: 35 адам/мин; - Өтуді бақылау: кем дегенде Барьер ашық/жабық /Берілген бағытқа еркін өткел. Берілген бағытқа бұғатталған өткел; - Өткел бағыты: кем дегенде Екі бағытты дыбыстық кеңес; - Тосқауыл планкілер: кем дегенде барабан типті, антипаника (өрт дабылы іске қосылған кезде автоматты түрде құлайды, болат планка); - Өткел ені: кем дегенде 550мм; - Индикатор: Оқиға мәртебесінің жарық диоды, өтуге рұқсат етілген/тыйым салынған; - Хаттама: TCP/IP/ISAPI; - Инсталляция: кем дегенде еден бетіне орнату; - Түсі: күміс түстес; - Қолданылуы: кем дегенде Ішкі/Сыртқы; - Материал: кем дегенде Металл, тот баспайтын болат SUS304; - Қоректендіру: AC 100V бастап 240V дейін, ең көп дегенде 50/60Hz 45W; - Температура: -20°С-тан +65°C-қа дейін; - Өлшемі: ең көп дегенде 232×960×1208мм. Кронштейн – 9 дана - Қолданылуы: Ішкі/Сыртқы; - Материал: Мырыш-алюминий қорытпасы/Пластик; - Қорғалу дәрежесі: кем дегенде IP65; - Түсі: Күміс түстес / қара. Камералар – 9 дана; - Матрица: прогрессивті сканерлеуі бар 1/3" CMOS; - Максималды ажыратымдылық: 2560 × 1440; - Сезімталдық: түсі: 0,005 люкс @ (F1, 6, aru қосулы), сағ / б: 0 люкс ИҚ; - Ысырма жылдамдығы: 1/3 с - тан 1/100 000 с-қа дейін; - Күн / түн: IR сүзгісі; - Көлбеу бұрышын реттеу: панорамалау: 0° - 360°, көлбеу: 0° - 75°, айналу: 0° - 360°; - Линзаның түрі: бекітілген фокустық линза, 2,8 және 4 мм қосымша; - Фокустық қашықтық және көру өрісі: 2,8 мм, көлденең көру бұрышы 98°, тік көру бұрышы 54°, диагональ бойынша көру бұрышы 114°; - Линзаны бекіту: M12 - Диафрагма түрі: қозғалмайтын; - Диафрагма: F1. 6; - DORI: 2,8 мм, D: 63 м, O: 25 м, R: 12 м, I: 6 м; - Артқы жарық түрі: ir, ақ жарық; - Артқы жарық диапазоны: 30 м дейін; - Ақылды жарықтандыру: Иә ; - IR толқын ұзындығы: 850 нм; - Бейне: негізгі ағын 50 Гц, секундына 20 кадр (2560 × 1440); - 25 кадр / сек (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц; - 20 кадр / сек (2560 × 1440) ; - Бейнені қысу: H. 265+ / H. 265/H. 264+ / H. 264, - Ішкі ағын: H. 265 / H. 264 / MJPEG; - Бейне бит жылдамдығы: 32 Кбит/с-тан 8 Мбит / с - қа дейін; - H. 264 түрі: негізгі профиль, негізгі профиль, жоғары профиль - H. 265 түрі: негізгі профиль; - Бит жылдамдығын басқару: CBR, VBR; - Қызығушылық аймағы ( ROI): негізгі ағын үшін 1 бекітілген аймақ; - Аудио түрі: моно дыбыс; - Қоршаған ортаның шуын сүзу: Иә; - Дыбысты іріктеу жиілігі: 8 кГц / 16 кГц; - Дыбысты қысу: G. 711ulaw/G. 711alaw/G. 722. 1/G. 726 / MP2L2 / PCM/AAC-LC; - Дыбыс беру жылдамдығы: 64 Кбит/с (G. 711 ulaw) / 64 Кбит / с (G. 711 alaw) / 16 Кбит / с (G. 722. 1) / 16 Кбит / с (G. 726) / 32-ден 160 кбит / с (MP2L2) / 16 - дан 64 Кбит/ с (AAC-LC); - Қауіпсіздік: құпия сөзді қорғау, күрделі құпия сөз, Су таңбасы, HTTP, WSSE үшін негізгі және дайджест аутентификациясы және Open Network Video Interface үшін дайджест аутентификациясы, қауіпсіздік аудиті журналы, хост аутентификациясы (MAC мекенжайы) - Нақты уақыт режимінде бір уақытта қарау: 6 арнаға дейін; - API: ENVIF (S профилі, t профилі), ISAPI, SDK; - Хаттамалар: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTS - Кірістірілген микрофон: Иә; - Негізгі оқиға: қозғалысты анықтау (берілген мақсат түрлері бойынша дабылдың іске қосылуын қолдау (Адам және көлік құралы)), бейне араласу дабылы, ерекшелік; - Байланыс: ftp / жад картасына жүктеу (- F), электрондық поштаны жіберу, қауіпсіздік орталығының хабарламасы, жазуды бастау (- F), түсіруді бастау; - Қуат: 12 В тұрақты ток ± 25%, 0,4 А, макс. 5 Вт, Ø5, 5 мм коаксиалды қуат ашасы, кері полярлықтан қорғау, PoE: IEEE 802.3 af, 3 класс, макс. 6,5 Вт; - Материал: Металл және пластик; - Өлшемі: Ø110 мм × 89,2 мм; - Пайдалану шарттары: -30 °C-тан 60 °C-қа дейін. ; - EMC сертификаттары; - FCC: 47 CFR 15 бөлім, B кіші бөлімі, - CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, - RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, - IC: ICES-003: 7 шығарылым - Қауіпсіздік UL: UL 62368-1; - Стандарт: IEC 62368-1: 2014+A11; - CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017; - BIS: IS 13252 (1 бөлім): 2010/IEC 60950-1: 2005; - Қоршаған орта WEEE: 2012/19 / ЕО; - Қамту: ЕРЕЖЕ (ЕС) No 1907/2006; - Қорғау: IP67: IEC 60529-2013. Бейне жазу құрылғысы – 2 дана. - Түрі: желілік бейне жазу құрылғысы (NVR); - Арналар саны: кемінде 8 IP арна; - Камераның ажыратымдылығын қолдау: 8 Мп төмен емес; - Кіріс бейне ағыны: кемінде 80 Мбит/с; - Қысу кодектері: H. 265 / H. 265+ / H. 264 / H. 264+; - Желілік интерфейс: 1× Ethernet 10/100/1000 Мбит/с; - Бейне аналитика: негізгі функцияларды қолдау (қозғалысты анықтау, бейнені жоғалту және т. б.); - Бейне шығысы: HDMI және VGA; - Басқару және қарау: web интерфейсі және клиенттік бағдарлама арқылы; - Тамақтану: DC 12V - Жұмыс температурасы: -10 °C-тан +40 °C-қа дейін - Сипаттамалары: - Түрі: бейнебақылау жүйелеріне арналған ішкі HDD; - Көлемі: 8 ТБ; - Форма факторы: 3.5"; - Интерфейс: SATA III (6 Гбит / с); - Жұмыс режимі: 24/7; - Үйлесімділік: DVR-мен жұмыс істеуге арналған - Сенімділік: бейне ағындарын үздіксіз жазу үшін оңтайландырылған Күзет дабылы-2 жиынтық - Басқару элементтері. - Wi-Fi + 4G аксессуарлары бар қауіпсіздік дабылы - Мобильді қосымша арқылы басқару - 2.4 ГГц Wi-Fi қолдауы, IEEE 802.11 b/g/n стандарты (1-14 арналар) - Байланыс Модулінің жиілігі: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц - TD-SCDMA / CDMA / WCDMA / TDD-LTE / FDD-LTE желілерін қолдау - Ev1527 аксессуарларымен үйлесімділік, - 99 қашықтан басқару пульті мен 99 сенсорға дейін қолдау - Сымсыз жиілік: 433 МГц - Сымсыз байланыс қашықтығы: 100 м дейін (ашық жерде) - 4G GSM желісін қолдау - Қозғалыс сенсорлары (PIR немесе аралас); - Сыртқы сирена және жарық индикаторы; - Негізгі қуат: 220 В, 50 Гц. Резервтік қуат: қайта зарядталатын батарея. Қоршау: - Материал: Тот баспайтын болат - Жалпы ұзындығы: кемінде 5 сызықтық метр - Биіктігі 90 см; - Механикалық жүктемелерге төзімділік; Қақпа: - Өту ені: кемінде 1200 мм; - Апатты ашу режимі ("Антипаника"); - СКУД жүйесімен интеграциялау мүмкіндігі; - Биіктігі 90 см, қабаттасуы 120 см Лицензия (1 тип) – 1 дана. 16 есікке арналған қолжетімділікті басқарудың базалық пакеті – есіктер санын кеңейтуге арналған қажетті шарттарды, барлық негізгі ACS функцияларын және 16 басқару лицензиясын қамтиды. Лицензия мерзімсіз болуы керек (perpetual license), пайдалану уақыты шектеусіз. Жыл сайынғы жаңартуды қажет етпестен орнату және пайдалану мүмкіндігі. Қолдайды: адамды/ адамдар тобын басқару, қолжетімділік оқиғаларын мониторингтеу және алу, қолжетімділік деңгейін басқару және т.б. Қолжетімділікті басқару: 16-ға дейінгі есік немесе кіреберіске қолжетімділікті басқаруға мүмкіндік береді. Сіз пайдаланушыларға арналған қолжетімділік құқығын баптай аласыз, қолжетімділік кестесін белгілей аласыз және есіктерден өтуді басқара аласыз. Идентификация и аутентификация: бағдарламалық қамтым әртүрлі сәйкестендіру әдістерін, соның ішінде проксимит карталарын, биометриялық деректерді (саусақ іздері, бет және т.б.) және PIN кодтарын пайдалануды қолдайды. Ол пайдаланушылардың аутентификациясын және берілген деректер негізінде қолжетімділікті бақылауды қамтамасыз етеді. Мониторингтеу және есептілік: Сіз нақты уақытта қолжетімділік әрекеттерін мониторингтей аласыз және рұқсат берілмеген қолжетімділік немесе бұзу әрекеттері сияқты оқиғалар туралы хабарландырулар ала аласыз. Бағдарламалық қамтым, сонымен қатар, қолжетімділік және есіктер арқылы өтулер туралы есептер шығаруға мүмкіндік береді. Басқа жүйелермен интеграция: бейнебақылау жүйелері, өрт дабылы жүйелері және ғимараттарды басқару жүйелері сияқты басқа қауіпсіздік жүйелерімен біріктірілуі мүмкін. Бұл бірыңғай орталық басқарылатын кешенді қауіпсіздік жүйесін құруға мүмкіндік береді. Резервтік көшірме жасау және қалпына келтіру: бағдарламалық қамтым деректердің сақтық көшірмесін жасауға және бұзылған немесе жоғалған жағдайда жүйені қалпына келтіруге мүмкіндік береді. Лицензия (2 тип) – 1 дана. Бұл – қызметкерлердің тиімділігін бағалаудың егжей-тегжейлі жүйесін қалыптастыруға арналған күйге келтіру және қолжетімділікті басқарудың базалық бағдарламалық кешенін кеңейту пакеті. Кәсіпорын қызметкерлерінің жұмыс орындарына баруын, ауысымдарды басқаруды, сондай-ақ, бөгде әзірлеушілердің деректер базасымен жұмыс істеуді ескере отырып, деректер базасын жүргізу мүмкіндіктерін ұсынады. ҚББЖ терминалдарынан, бейне есік қоңырауларынан, бақылау камераларынан, түрді автоматты түрде танитын PTZ жүйелерінен ақпаратты автоматты түрде оқуды қолдайды. Бағдарламалық қамтым ыңғайлы және түсінікті интерфейске ие және егжей-тегжейлі графиктер құруға және қызметкерлердің жұмысқа келгендерінің барлығының жазып алынған тарихына негізделген есептер жасауға мүмкіндік береді. Мобильді қосымша ыңғайлы конфигурацияны және деректер базасымен жедел жұмыс істеуді қамтамасыз етеді. Кешеннің негізгі нұсқасымен бірігуге қабілетті. Лицензия мерзімсіз болуы керек (perpetual license), пайдалану уақыты шектеусіз. Жыл сайынғы жаңартуды қажет етпестен орнату және пайдалану мүмкіндігі. Әлеуетті жеткізуші Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2024 жылғы 09 қазандағы № 687 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының № 4 қосымшасының 2-тармағының 7-тармақшасына сәйкес конкурстық өтінім құрамында жабдық өндірушіден не оның Қазақстан Республикасының аумағындағы ресми өкілінен (дилерден немесе дистрибьютордан) қолжетімділікті бақылау терминалын, турникетті және оларға лицензияларды жеткізу құқығына авторизациялық хаттың көшірмесін ұсынуы тиіс (шет тіліндегі мәтін болған жағдайда-мәтіннің мемлекеттік немесе орыс тілдеріндегі нотариалды куәландырылған аудармасын қоса беру қажет). Жеткізушінің мамандары Алматы қаласы, Бостандық ауданы, әл-Фараби даңғылы 118, Желтоқсан көшесі 185/1, Ж.Омарова көшесі 35 мекенжайлары бойынша "Қазтелерадио" АҚ ғимараттарында жабдықты монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізуі тиіс. Әл-Фараби даңғылы 118 мекенжайы бойынша жұмыстар құрамы: - турникетті орнату-3 дана, терминалдар 6 дана, - бейнебақылау камералары – 4 дана, бейне жазу құрылғысы – 1 дана, - электромагниттік құлып, жақындатқыш, магниттік байланыс сенсоры-8 дана; - күзет дабылын орнату -1 жинақ. Желтоқсан даңғылы 185/1 мекенжайындағы жұмыстар құрамы: - терминалдар - 6 дана.; - электромагниттік құлып, жақындатқыш, магниттік байланыс датчигі-3 дана. Ж. Омарова көшесі, 35 мекенжайындағы жұмыстар құрамы: Турникетті орнату-1 дана; - терминалдар орнату -2 дана; - қоршау, қақпа орнату – 1 дана; - күзет дабылын орнату -1 жинақ; – бейнебақылау камераларын орнату -5 дана, бейне жазу құрылғысы -1 дана; - электромагниттік құлып, жақындатқыш, магниттік байланыс датчигін орнату -1 дана. Қолжетімділікті бақылау және басқару жүйесін, бейнебақылау жүйесін және күзет дабылын орнату оны тестілеумен және барлық ішкі жүйелердің жұмысын тексерумен аяқталады. Барлық іске қосу-баптау жұмыстары аяқталғаннан кейін Жеткізуші Тапсырыс берушінің өкілімен бірге қол қою үшін пайдалануға енгізу актісін жасауы тиіс. Жеткізуші Тапсырыс берушінің қызметкерлеріне қолжетімділікті басқару жүйесінің жұмысы мен конфигурациясына қатысты мәселелер бойынша кеңес береді және оқытады |
| Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау) |  |
| Әлеуетті жеткізуші жеңімпаз деп анықталған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда оған қойылатын шарттар (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті жеткізушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) |  |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту.

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.

2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті жеткізушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.