Конкурс құжаттамасына

12 қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы «Қазтелерадио АҚ»

Ұйымдастырушының атауы «Қазтелерадио АҚ»

Конкурстың № __________________________________

Конкурстың атауы: Альпинизмді сақтандыру жүйесі

Лоттың № ______________________________________

Лоттың атауы: Альпинизмді сақтандыру жүйесі

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* | 323015.900.000055 |
| --- | --- |
| Тауардың атауы* | Сақтандыру жүйесі - альпинистік жабдықтар |
| Өлшем бірлігі* | Жиынтық |
| Саны (көлемі)* | 10 |
| Қосымша құн салығын қоспағанда, бірлік бағасы* | 352 000,00 |
| Қосымша құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома* | 3 520 000,00 |
| Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)* | DDP |
| Жеткізу мерзімі* | 90 күнтізбелік күн |
| Аванстық төлем мөлшері* | 0 |
| Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде Мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі. | КО 019/2011 техникалық регламенттерінің енгізілуіне байланысты өнім беруші Мемлекеттік сатып алу порталында электрондық шартқа әрбір ұсынылған тауарға қолданыстағы сертификатты немесе кеден (немесе Еуразиялық) одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес тауар қауіпсіздігіне сәйкестік декларациясын (Осы сертификат орналастырылған тізілімнің электрондық мекенжайын көрсете отырып), сондай-ақ қол қойылған әрбір филиал тауарды алу туралы сканерленген жүкқұжаттарды салуы қажет және электрондық шот-фактураларды тауарды жеткізудің әрбір орны бойынша жеке ұсынуы қажет. Тауар талаптарға сай болуы керек: МЕМС 12.2.003-91 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі (ЕҚСЖ). Өндірістік жабдық. Жалпы қауіпсіздік талаптары. МЕМСР 12.3.049-2017 Еңбек қауіпсіздігі стандарттары жүйесі. Құрылыс. БИІКТІКТЕГІ ЖҰМЫСТАР. МЕМС 12.4.107-2012 ЕҚСЖ. МЕМЛЕКЕТАРАЛЫҚ СТАНДАРТ. Құрылыс. Сақтандыру арқандары. МЕМС EN 12841-2014 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Биіктіктен құлаудан жеке қорғану құралдары. Арқандардағы позициялау құрылғысының арқанды қол жеткізу жүйесі. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері. МЕМС EN 1497-2014 МЕМЛЕКЕТАРАЛЫҚ СТАНДАРТ. Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. БИІКТІКТЕН ҚҰЛАУДАН ЖЕКЕ ҚОРҒАНУ ҚҰРАЛДАРЫ. Құтқару байламалары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері. МЕМС EN 1496-2014 МЕМЛЕКЕТАРАЛЫҚ СТАНДАРТ. Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. БИІКТІКТЕН ҚҰЛАУДАН ЖЕКЕ ҚОРҒАНУ ҚҰРАЛДАРЫ. КӨТЕРГІШ ҚҰТҚАРУ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫ. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері. МЕМС EN 1498-2014 МЕМЛЕКЕТАРАЛЫҚ СТАНДАРТ. Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. БИІКТІКТЕН ҚҰЛАУДАН ЖЕКЕ ҚОРҒАНУ ҚҰРАЛДАРЫ. Құтқару ілмектері. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері. МЕМС EN/TS 16415- 2015 МЕМЛЕКЕТАРАЛЫҚ СТАНДАРТ. Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. БИІКТІКТЕН ҚҰЛАУДАН ЖЕКЕ ҚОРҒАНУ ҚҰРАЛДАРЫ. БІР МЕЗГІЛДЕ БІРЕУДЕН КӨП АДАМНЫҢ ПАЙДАЛАНУЫНА АРНАЛҒАН АНКЕРЛІК ҚҰРЫЛҒЫЛАР. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері. МЕМС 22.9.10-2006 Төтенше жағдайлардағы қауіпсіздік. ҚҰТҚАРУ ТҮСІРУ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫ. Жіктеме. Жалпы техникалық талаптар. |
| Шыққан жылы | 2025 жыл |
| Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 ай |
| Сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық және өзге де сипаттамаларының сипатталуы | Жиынтық сипаттамасы: Жиынтық антенналық-діңгектік және фидерлік имараттарда, биік имараттарда, ғимараттардың жабынында, электр тіректерінде тіректі және тірексіз кеңістіктегі жұмыс үшін және жоғары өрмелеу жұмыстарының кез келген түрлеріне арналған. Жұмыскерді бекіту қажет болатын биік азаматтық объектілердегі жұмыстарды ұйымдастыру барысында сенімді сақтандырғыш түрінде пайдалануға болады. - Қазақ және орыс тілдеріндегі пайдалану және техникалық сипаттама жөніндегі басшылық (нұсқаулықтар): міндетті. - Тауардың (Еуразиялық немесе Кеден одағының) сақтандыру керек-жарағының жиынтығына кіретін әрбір жинақтауыш бойынша Кеден одағының «Жеке қорғаныш құралдарының қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкестік сертификаттарының болуы. Жеткізілген тауарлар үшін ақы төлеуге берілетін құжаттарды ұсыну кезінде сертификаттар мерзімі жарамды болуы тиіс. Бастапқы тексеруден өткен болуы тиіс. Барлық тауарлар зауытта өндірілген, жаңа болуы тиіс. Бір жиынтықтың құрамы: - Жарақ типі – Бау: - сақтандыру-құтқару статикалық, диаметрі 10 мм.; - берік полиамидті, төмен керілген (5%-тен аспайтын күш салу арқылы ұзарту) өзекшесі бар 48 иірімді өрілген, бумен термоөңделген, статикалық арқандарға арналған EN 1891 еуропалық стандарт талаптарына сәйкес келеді; - саны: 100 метр. - Жарақ типі – Бауға арналған протектор: Тым жемір жерлерде (рельефтің тегіс болмауы) бауды қорғауға арналған. Ол тез киіледі және бұйымның ұзыа бойына жағылған жабысқақтың болуының арқасында баудан тез шешіледі; - Ұзындығы: 35 см; - ПВХ қорғанышы (теза) бар тығыз матадан жасалған жұмсақ тоқыма протектор; - саны: 2 дана. - Жарақ типі – Қолға арналған қысқыш «Жұмар»: тік немесе көлбеу сүйеніштер арқылы полиспастарды көтеруге, орнатуға, жүктерді көтеруге және құтқару жұмыстарын жүргізуге арналған; - оң қолға арналып жасалған; - легирленген болаттан жасалған, конус пішімді тістері бар жұдырықша; - жұдырықша ілгегінің құрылмасы мен пішімі балшық пен мұзды кетіруге арналған ойығы бар рельефпен жанасқанда жұмардың өздігінен ашылуын болдырмайды; - сабының үлкейтілген түрі және сырғып кетпейтін серпімді жабыны қыста қолдануға ыңғайлы; - құрылымда қосымша тесіктер қарастырылған: жоғарғы бөлігінде = полиспаст жүйелерінде пайдалану үшін, төменгі бөлігінде = үзеңгіні бекіту үшін; - салмағы: 240 гр.; - жұмыс жүктемесі: 1,5 кН; - максималды жүктеме: 4 кН; - түсі: көк, қара; - дайындалған материалы: дюраль, болат; - бауларда пайдалану диапазоны диаметрмен 8 до12мм. ; - саны: 1 дана. 4) Жарақ типі – Сақтандыру құрылғысы: құлауды тоқтатуға арналған құрылғы ретінде жасалған, сондай-ақ, арқан бойымен тегіс қозғалуға да мүмкіндік береді. Арқанның тозуы мен үзілуі жұмыскердің құлауын тоқтату сәтінде тік икемді анкерлі желілердегі басқа құрылғылармен және қысқыштармен салыстырғанда күштің әсерін екі есе төмендететін арнайы бұғаттау механизмі болған кезде барынша азайтылады; - құрылғы 10-нан 11 мм-ге дейінгі арқандарда пайдалануға арналған; - көтеру және түсіру кезінде тоқтауға арналған құрылғының артқы панелінде режимдерді ауыстыру батырмасы бар бұғаттау механизмінің инновациялық камерасының болуы (осы құрылғы пайдаланылатын арқанмен өзара әрекеттесу үшін); - бұғаттау механизмінің компоненттері алюминий қорытпасы корпусымен біріктірілген тот баспайтын болаттан жасалған; - пайдаланушы салмағы 120 кг дейін болса, жеке қолдану үшін және жалпы салмақ 200 кг дейінгі құтқару операциялары кезінде екі пайдаланушының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін сертификатталған; - салмағы: 280 гр.; - өлшемі: 86х79 мм.; - түсі: қызыл немесе қара; - саны: 1 дана. - Жарақ типі - байлама (сақтандыру байламы): биіктіктегі жұмыстар, ЭБЖ тіректері мен телекоммуникациялық діңгектердегі жұмыстар, болат құрылмаларды монтаждау және техникалық қызмет көрсету, өнеркәсіптік альпинизм, биіктіктегі құтқару және адамдарды эвакуациялау үшін арналған; - байлау құрылмасы құлау тоқтаған сәтте белдікке, аяқ орамаларына және иық бауларына жүктемені барынша тең бөлуді қамтамасыз етеді; - ылғал шығаратын астары бар кең эргономикалық белдіктің және тіреусіз кеңістікте байламмен ұзақ уақыт болған кезде барынша жайлылық пен белге қолдауды қамтамасыз ететін аяқ шеңберлеріне төсемнің болуы; - арт жақтағы Х тәрізді иық бауларында орналасқан сақтандыру нүктесі биіктігі бойынша реттелуі тиіс; - белдікте профилденген дюралюминийден жасалған үш бекіту нүктесі болуы керек: екеуі - жұмыс жағдайында позициялау үшін бүйірлерде, біреуі - отырған күйде позициялау үшін іште орналасып, жүктемені белдік мен аяқ ілмектері арасында біркелкі бөлуге мүмкіндік береді; - жабдық пен құралды бекіту үшін қорғаныс қабығында екі ілмектің болуы - міндетті; - тез ұзартылатын алынбалы реттеу айылбасы байламды сіздің өлшеміңізге оңай үйлестіруге мүмкіндік береді; - өлшемі: 2 (1,7 кг); - саны 1 дана. 6) Жарақ типі – Түсіру құрылғысы: ұзын қашықтықтан түсуге арналған, қажет болған жағдайда жылдам тоқтауды қамтамасыз етеді; - жұмар мен үзеңгілерді пайдалану кезінде құрылғының қалпын өзгертпей, жіптің бойымен көтеруге мүмкіндік беретін бір жіпке арналған, өздігінен бұғатталатын, түсіру құрылғысы; - тек бір жазықтықта иілудің арқасында құрылғы жіпті «айналдырмауы» тиіс; - автоматты тежеу жүйесі сапты босатқан кезде іске қосылуы тиіс; - түсіру жылдамдығын бақылау жіптің бос ұшының керілуімен жүзеге асырылуы тиіс; - серіппелі клипстің болуы міндетті болуы тиіс, өйткені ол түсіру құрылғысын карабиннен ағытпай-ақ, жіпке оңай орнатуға мүмкіндік береді; - салмағы: 340 гр.; - материал: алюминий қорытпасы, тот баспайтын болат; - саны: 1 дана. 7) Жарақ типі – Карабин: биіктіктегі жұмыстарды орындау кезінде сақтандыру жабдықтарының әртүрлі элементтерін қосуға арналған; 7.1) базалық трапеция тәрізді болаттан жасалған - масса (салмағы): 173 гр; - материал: болат; - бұзушы жүктеме (MBL), kN: 40/7/7, атап айтқанда: бойлық жүктеме: 40 кН; көлденең жүктеме: 7 кН; ашық муфтасы бар жүктеме: 7 кН; - карабинді ашу: 17 мм; - өлшемі: 105/57 мм; - саны: 3 дана. 7.1) Трапеция тәрізді болат карабин - тігінен 0207 муфтамен: карабиннің бұл түрі өнеркәсіптік альпинизм үшін дәстүрлі болып саналатынын қоспағанда, қолданылатын ауқымы өте кең, ол жіп ілгіштен бастап түсіру және сақтандыру құрылғыларына дейін бірге қолданылады; - тип: В класы; - масса (салмағы): 190 гр; - материал: болат; - бұғаттау типі: Screw; - бұзушы жүктеме (MBL), kN 50/15/11, атап айтқанда: бойлық жүктеме: 50 кН; көлденең жүктеме: 15 кН; ашық муфтасы бар жүктеме: 11 кН; - карабинді ашу: 23 мм; - өлшемі: 115/60, 5 мм; - саны: 3 дана. 8) Жарақ типі – Каска: ABS-тен қорғаныс каскасы, - тау каскасының стилі: тігінен жақсы көріну үшін күнқағарсыз, арнайы биіктіктегі жұмыстарға арналған; - түрі: ықшам, жеңіл; - бүйірден қысуға қарсы қорғаныс; - көзілдіріктерді, тыңдауыштарды, қалқаншаларды бекітуге арналған қалталар; - 440 В ауыспалы ток кернеуіндегі электр өткізгішпен кездейсоқ қысқа мерзімді жанасудан қорғау; - ішкі жарақталуы: полиамидтен, терді сіңіріп алуға арналған термоформаланған жапсырманың болуы; - 8 бекіту нүктесі және 3 нүктелі иекасты белбеуі бар 3 (үш) тоқыма белбеудің болуы; - салмағы: 350-445 гр; - ROTOR инновациялық тарту жүйесі (патенттелген): басты айналдыра қысып тұратын жерін реттеу 53 см-ден 63 см-ге дейін; - 1000 Вольтқа дейінгі ауыспалы токты немесе 1500 Вольтқа дейін тұрақты токты электр оқшаулау; - CE EN397, EAС стандарттарына сәйкестігі. - каскаларды қолданудың температуралық диапазоны (- 20°C)-тан (+ 50°C)-қа дейін дейін. - касканың түсі – ашық түсті; - саны: 1 дана. 9) Жарақ типі – реттелетін үзеңгі: өзін өзі сақтандыруға арналған; - арқан жіптен жасалған жұмарға арналған; - үзеңгі оған аяқты ыңғайлы әрі тез арту үшін пішінін ұстап тұруы тиіс; - үзеңгінің төменгі жағы екі қабатты арқан жіп және оны тігу арқылы күшейтіледі; - ұзындығын реттеу үшін сенімді қосарлы айылбасының болуы: міндетті; - жұмарға стационарлық бекіту үшін «рапид» типті карабинмен жиынтықталады; - салмағы: 90 гр.; - саны: 1 дана. 10) Жарақ типі – өзін өзі сақтандыру мұрттары: мұрттар өзін өзі сақтандыруды ұйымдастыруға арналған; - ені 19 мм, өлшемі 60х80 см полиамидті таспадан жасалған өзін өзі сақтандырудың екі мұрты; - мұрттардың төменгі бөлігіндегі ілмек оларды түйіспедегі карабинді қоспағанда, жаппаға байлауға мүмкіндік береді. - мұрттың ұштарындағы тесіктер карабиндердің орналасқан жерінде нық бекітуге мүмкіндік береді. - салмағы: 121 гр.; - өлшемі: 80 х 60 см.; - материал: полиамид; - саны: 1 дана (2 мұртты). |
| Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау) | Әрбір филиал бойынша мекенжайы бойынша және саны бойынша жеке жеткізу: |
|  | Батыс филиалы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Летняя көшесі, 25 үй. Саны = 10 жиынтық. |
| - Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді) |  |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және Орындаушыға қойылатын қосымша талаптар бөлек-бөлек жолда көрсетіледі.

2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

4. Техникалық ерекшелік қазақ және орыс тілдерінде әзірленеді.

Басқарма төрағасының бірінші орынбасары                               А.М. Капьятов

Еңбекті қорғау және қауыпсіздік

техникасы бөлімінің бастығы                                                          О. Русинова

Приложение 12

к Конкурсной документации

Техническая
спецификация закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика АО «Казтелерадио»

Наименование организатора АО «Казтелерадио»

№ конкурса _____________________________________

Наименование конкурса: Система страховочная альпинистская

№ лота _________________________________________

Наименование лота: Система страховочная альпинистская

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 323015.900.000055 |
| --- | --- |
| Наименование товара* | Система страховочная - альпинистское снаряжение |
| Единица измерения* | комплект |
| Количество (объем)* | 10 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* | 352 000,00 |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* | 3 520 000,00 |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP |
| Срок поставки* | 90 календарных дней |
| Размер авансового платежа* | 0 |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | В связи с введением технических регламентов ТС 019/2011 Поставщику необходимо вложить в электронный договор на портале госзакупок действующий сертификат на каждый представленный товар или декларацию соответствия безопасности товара (с указанием электронного адреса Реестра, в котором размещен данный сертификат) в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного (или Евразийского) союза, а также сканированные накладные, подписанные каждым филиалом о получении товара и электронные счета-фактур предоставлять отдельно по каждому месту поставки товара. Товар должен соответствовать требованиям: ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасности. ГОСТР 12.3.049-2017 Система стандартов безопасности труда. Строительство РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ. ГОСТ 12.4.107-2012 ССБТ. МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. Строительство. Канаты страховочные. ГОСТ EN 12841-2014 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Система канатного доступа устройства позиционирования на канатах. Общие технические требования. Методы испытаний. ГОСТ EN 1497-2014 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. Система стандартов безопасности труда. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ. Привязи спасательные. Общие технические требования. Методы испытаний. ГОСТ EN 1496-2014 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. Система стандартов безопасности труда. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ. УСТРОЙСТВА СПАСАТЕЛЬНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ. Общие технические требования. Методы испытаний. ГОСТ EN 1498-2014 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. Система стандартов безопасности труда. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ. Петли спасательные. Общие технические требования. Методы испытаний. ГОСТ EN/TS 16415- 2015 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. Система стандартов безопасности труда. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ. АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БОЛЕЕ ЧЕМ ОДНИМ ЧЕЛОВЕКОМ ОДНОВРЕМЕННО. Общие технические требования. Методы испытаний. ГОСТ 22.9.10-2006 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. СПАСАТЕЛЬНЫЕ СПУСКОВЫЕ УСТРОЙСТВА. Классификация. Общие технические требования. |
| Год выпуска | 2025г. |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 месяцев |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Описание комплекта: Комплект предназначен для работы в опорном и безопорном пространстве на антенно-мачтовых и фидерных сооружениях, на высотных сооружениях, на кровле зданий, на электрических опорах для любых видов верхолазных работ. Возможность использования в виде надежной страховки при организации работ на высотных гражданских объектах, где требуется фиксирование работника. - Руководство (инструкции) по эксплуатации и технического описания на казахском и русском языке: обязательно. - Наличие сертификатов соответствия товара (Евразийского или Таможенного союза) требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» по каждому комплектующему, входящему в комплект страховочного снаряжения. На момент предоставления документов на оплату за поставленный товар - сертификаты должны быть с действующими сроками. Наличие первичной поверки. Весь товар должен быть заводского производства, новым. Состав одного комплекта: - Тип снаряжения - Верёвка: - страховочно-спасательная статическая, диаметром 10 мм.; - прочная полиамидная, 48-прядная плетенная с сердечником низкого растяжения (удлинение под нагрузкой не более 5%), термообоработанная паром, соответствующая требованиям европейского стандарта для статических веревок EN 1891; - количество: 100 метров. - Тип снаряжения - Протектор для верёвки: предназначен для защиты веревки на агрессивных поверхностях (перегибы рельефа). Быстро одевается и снимается с веревки благодаря наличию липучки, идущей вдоль всей длины изделия; - длина: 35 см; - мягкий текстильный протектор, выполненный из плотной ткани с ПВХ защитой (теза); - количество: 2 штуки. - Тип снаряжения - Зажим ручной «Жумар»: предназначен для подъема по вертикальным или наклонным перилам, установки полиспастов, подъема грузов и проведения спасательных работ; - изготовлено под правую руку; - кулачок с зубьями конической формы выполнен из легированной стали; - конструкция и форма защелки кулачка исключают самопроизвольное раскрытие жумара при соприкосновении с рельефом с наличием канавки для удаления грязи и льда; - увеличенная форма рукояти и противоскользящее эластичное покрытие удобны для использования в зимних условиях; - конструкцией предусмотрены дополнительные отверстия: в верхней части = для использования в системах полиспастов, в нижней = для крепления стремени; - вес: 240 гр.; - рабочая нагрузка: 1,5 кН; - максимальная нагрузка: 4 кН; - цвет: синий, черный; - материал изготовления: дюраль, сталь; - диапазон использования на веревках диаметром от 8 до12мм.; - количество: 1 штука. 4) Тип снаряжения :Устройство страховочное: предназначено в качестве устройства для остановки падения при этом дает возможность плавного перемещение по канату. Износ и разрыв каната сводятся к минимуму при наличии специального блокировочного механизма, снижающего действие силы в момент остановки падения работника вдвое по сравнению с другими устройствами и зажимами на вертикальных гибких анкерных линиях; - устройство предусмотрено для использования на канатах от 10 до 11 мм; - наличие инновационного кулачка блокировочного механизма с кнопкой переключения режимов на задней панели устройства для остановки при подъёме и спуске (для взаимодействия с канатом на котором используется это устройство); - компоненты блокировочного механизма изготовлены из нержавеющей стали в сочетании с корпусом из сплава алюминия; - сертифицировано для индивидуального применения при массе пользователя до 120 кг, и для обеспечения безопасности двух пользователей во время спасательных операций общей массой до 200 кг.; - вес: 280 гр.; - размер : 86х79 мм.; - цвет: красный или черный; - количество: 1 штука. 5) Тип снаряжения - Обвязка (привязь страховочная): предназначено для высотных работ, работ на опорах ЛЭП и телекоммуникационных мачтах, монтажа и обслуживания стальных конструкций, промышленного альпинизма, высотных спасений и эвакуации людей; - конструкция привязи обеспечивает максимальное распределение нагрузки на пояс, ножные обхваты и плечевые лямки в момент остановки падения; - наличие широкого эргономичного пояса с влагоотводящей подкладкой и накладки на ножных обхватах, обеспечивающего максимальный комфорт и поддержку поясницы во время длительного нахождения в привязи в безопорном пространстве; - страховочная точка, расположенная сзади на Х-образных плечевых лямках должна регулироваться по высоте; - на поясе должны быть три точки крепления, выполненные из профилированного дюралюминия: две- по бокам для позиционирования в рабочем положении, одна - брюшная, для позиционирования в положении сидя, позволяющая равномерно распределить нагрузку между поясом и ножными петлями; - наличие двух петлей в защитной оболочке для крепления снаряжения и инструмента – обязательно; - быстрозатягивающиеся разъемные регулировочные пряжки позволяют легко подогнать привязь под свой размер; - размер: 2 (1,7 кг); - количество 1 штука. 6) Тип снаряжения - Спусковое устройство: предназначено для длинных спусков, обеспечивая быструю остановку в случае необходимости; - самоблокирующееся спусковое устройство для одинарной верёвки, позволяющее подъём по верёвке без изменения положения устройства, при использовании жумара и стремени; - - за счет перегиба только в одной плоскости, устройство практически не должно «крутить» веревку; - - автоматическая тормозная система должна срабатывать при отпускании рукоятки; - - контроль над скоростью спуска должен осуществляться натяжением свободного конца верёвки; - - наличие пружинной клипсы должно быть обязательно, так как позволяет легко установить спусковое устройство на верёвку без выстегивания из карабина; - - вес: 340 гр.; - материал: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь; - - количество: 1 штука. - 7) Тип снаряжения - Карабин: - предназначен для соединения различных элементов страховочного оборудования при выполнении высотных работ; - 7.1) базовый трапециевидный стальной - масса (вес): 173 гр; - материал: сталь; - разрушающая нагрузка (MBL), kN: 40/7/7, а именно: продольная нагрузка: 40 кН; поперечная нагрузка: 7 кН; нагрузка с раскрытой муфтой:7 кН; - раскрытие карабина: 17 мм; - - размер: 105/57 мм; - - количество: 3 штуки. - 7.2) Трапецивидный стальной карабин - вертикаль 0207 с муфтой: этот тип карабинов кроме того, что считается традиционным для промышленного альпинизма, имеет довольно широкий диапазон применения - от навески верёвок до применения со спусковыми и страховочными устройствми; - - тип: класс В; -масса (вес): 190 гр; - материал: сталь; - - тип блокировки: Screw; - - разрушающая нагрузка (MBL), kN 50/15/11, а именно: продольная нагрузка: 50 кН; поперечная нагрузка: 15 кН; нагрузка с раскрытой муфтой:11 кН; - - раскрытие карабина: 23 мм; - - размер: 115/60,5 мм; - - количество: 3 штуки. 8) Тип снаряжения - Каска: защитная каска из ABS, - - стиль горной каски: специально для высотных работ без козырька для лучшей видимости по вертикали; - - вид: компактная, легкая; - - защита против бокового сжатия; - - карманы для крепления очков, наушников, щитков; - - защита против случайного кратковременного контакта с электрическим проводником под напряжением 440 В переменного тока; - - внутренняя оснастка: из полиамида, наличие термоформованной вставки для впитывания пота; - - наличие 3 (трех) текстильных ремня с 8 точками крепления и 3-х точечным подбородочным ремнем; - - вес:350-445 гр; - - инновационная система затяжения - ROTOR (запатентована): регулировка по обхвату головы от 53 см до 63 см; - - электроизоляция до 1000 Вольт переменного тока или 1500 Вольт постоянного тока; - - соответствие стандартам CE EN397, ЕАС. - - температурный диапазон применения касок от ( - 20°C) до (+ 50°C). - - цвет каски - светлый; - - количество: 1 штука. 9) Тип снаряжения - Стремя регулируемое: предназначено для организации самостраховки; - для жумара из стропы; - стремя должно держать форму для удобного и быстрого попадания в него ногой; - низ стремени усилен двойным слоем стропы и прошивкой; - наличие надежной двухщелевой пряжки для регулировки длины: обязательно; - комплектуется карабином типа «рапид» для стационарного пристегивания к жумару; - вес : 90 гр.; - количество: 1 штука. 10) Тип снаряжения - Усы самостраховки: усы предназначены для организации самостраховки; - два уса самостраховки из полиамидной ленты шириной 19 мм, размером 60х80см.; - петля в нижней части усов позволяет ввязывать их в беседку, исключая карабин в месте соединения. - на концах усов отверстия позволяют четко зафиксировать положение карабинов. - вес: 121 гр.; - размер: 80 х 60 см.; - материал: полиамид; - количество: 1 штука (из 2-х усов). |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | Поставка отдельно по каждому филиалу по адресам и в количестве : |
|  | Западный филиал, Актюбинская область, 030002,г. Актобе, ул. Летняя, 25 Количество = 10 комплектов. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) |  |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

4. Техническая спецификация разрабатывается на казахском и русском языках.

Первый Заместитель Председателя Правления                           Капьятов А.М.

Начальник отдела охраны труда и

техники безопасности                                                                О. Русинова