Конкурс құжаттамасына

12 қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Тапсырыс берушінің атауы «Қазтелерадио» АҚ

Ұйымдастырушының атауы «Қазтелерадио» АҚ

Конкурстың № __________________________________

Конкурстың атауы Серверлік жабдық

Лоттың № ______________________________________

Лоттың атауы Серверлік жабдық

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* | 262013.000.000020 |
| --- | --- |
| Тауардың атауы* | Серверлік жабдық |
| Өлшем бірлігі* | Дана |
| Саны (көлемі)* | 6 |
| Бірлік бағасы, қосымша құн салығын қоспағанда* |  |
| Қосымша құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома* |  |
| Жеткізу мерзімі* | 31.12.2023 ж. дейін |
| Аванстық төлем мөлшері* | 0 |
| Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі. | ҚР СТ 34.002-2002 «Ақпараттық технология. Электрондық дербес есептеу машиналары. Сапа сипаттамаларын бағалау құрамы мен ережелеріне қойылатын талаптар» |
| Шыққан жылы | 2023 ж. ескі емес |
| Кепілдік мерзімі (айлар) | Кемінде 36 ай |
| Сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы | - Дайындау: Жабдық болуы тиіс (техникалық тапсырмада көрсетілген барлық компоненттер жинаққа кіреді). Бұрын пайдалануда болған, қалпына келтірілген немесе қандай да бір түрде өзгертілген жабдықты жеткізуге жол берілмейді. Жабдықтың барлық ұсынылған сипаттамалары осы техникалық ерекшелікте көрсетілген минималды техникалық сипаттамаларға сәйкес келуі немесе асып түсуі керек. Жабдықты жеткізу өндірушінің түпнұсқалық орамасында жүзеге асырылуы керек. Жеткізу кезінде әлеуетті жеткізуші техникалық сипаттамалардың сәйкестігін және кепілдіктің болуын растау үшін барлық жабдықтың сериялық нөмірлерін беруі керек; - Әлеуетті жеткізушіге қойылатын талаптар: Бейресми жабдықтың жеткізілуін болдырмау мақсатында әлеуетті жеткізуші конкурс өтінімінің құрамында ұсынуы тиіс: - 1) осы конкурста жеткізу құқығына авторизациялық хат, өндірушіден және/немесе оның ресми өкілінен: - • серверге; - 2) Техникалық ерекшелік талаптарымен салыстыруға арналған артикулы, моделі мен процессордың моделі, микросхемалар жинағы көрсетілген ұсынылатын жабдықтың егжей-тегжейлі техникалық ерекшелігі; - 3) Жабдыққа қызмет көрсету, жөндеу және ауыстыру бойынша өтінімдер келіп түсетін электрондық поштаның мекенжайы. - 1. 1 типті сервер - 1.1. Саны: 3 дана; - 1.2. Форм-фактор: Тағанға орнату үшін кемінде 19 дюйм; Биіктігі 1RU артық емес; - 1.3. Процессор: ядроларының саны кемінде 20; ағындарының саны кемінде 40; Базалық тактілік жиілігі кемінде 2000 МГц; Максималды жиілігі кемінде 3900 МГц; Кэш-жады кемінде 37,5 МБ; Есептеу қуаты 165 Вт артық емес; Қолдау көрсетілетін жедел жадтың максималды көлемі кемінде 4096 ГБ; - 1.4. Орнатылған процессорлар саны: кемінде 2; - 1.5. Микросхемалар жинағы: Есептеу қуаты 11 Вт артық емес; PCI Express арналарын қолдау кемінде 20; Қолдау көрсетілетін USB порттарының саны кемінде 14; SATA 6 Гбит/сек қолдау көрсетілетін саны кемінде 20; SATA порттарының қолдау көрсетілетін саны кемінде 20; Кемінде біріктірілген желілік адаптер; Тікелей енгізу-шығару виртуалдандыру технологиясын қолдау; - 1.6. Жедел жад: Орнатылған жадтың жалпы көлемі кемінде 128 ГБ; Орнатылған жедел жад модульдерінің саны кемінде 4; Жад типі кемінде RDIMM DDR5; ECC қолдау; Өткізу қабілеті кемінде 4800 МГц; DIMM слоттарының саны кемінде 32; 8192 ГБ дейінгі RDIMM жад модульдерін қолдау; - 1.7. Диск бөлімі: алдыңғы тақтада кемінде 2,5 дюйм 10 диск; кемінде SAS HDD немесе SSD дискілік интерфейстерін қолдау, кемінде SATA HDD немесе SSD; Дискілік кеңістіктің мүмкін болатын ең үлкен көлемі кемінде 153 ТБ; Ыстықтай ауыстыруды қолдау; - 1.8. Орнатылған жинақтаушылар: Әрқайсысының көлемі 960 ГБ болатын кемінде 2 жинақтаушы; Қосу интерфейсі кемінде SATA; Жинақтаушы типі кемінде SSD; Интерфейс деректерімен алмасу жылдамдығы кемінде 6 Гбит/сек; Форм-фактор жинақтаушы кемінде 2,5 дюйм; Ыстық ауыстыруды қолдау; - 1.9. Енгізу-шығару порттары мен слоттары: - 1.9.1. Алдыңғы тақтадағы енгізу-шығару порттары: кемінде 1 ерекшеленген басқару порты; кемінде 1 порт VGA; кемінде 1 порт USB 2.0; - 1.9.2. Артқы тақтадағы енгізу-шығару порттары: кемінде 1 порт USB 2.0; кемінде 1 порт USB 3.0; кемінде 2 порт Ethernet; кемінде 1 порт VGA; - 1.9.3. Ішкі порттар мен кеңейту слоттары: кемінде 1 порт USB 3.0; кемінде төмен профильді слоттар PCI Express Gen4 x16; - 1.10. Біріктірілген аппараттық RAID контроллері: RAID деңгейін қолдайтын кемінде 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60; Қолдау көрсетілетін диск интерфейстері кемінде SATA/SAS/SSD; Кэш-жады кемінде 8 ГБ DDR4-2666 DRAM; Процессоры кемінде екі ядролық ARM A15; Кемінде 2 ішкі SlimSAS-SFF8654 порт; SAS/SATA портына кемінде 6/12 ГБ / с жылдамдықта деректерді бөлісуді қолдау; Үздіксіз жұмыс кезінде онлайн режимінде RAID көшуі; Нақты уақыттағы RAID массивтерін бақылауды қолдау; Серверді өшірмей, қолданыстағы дискілерді үлкенірек дискілерге ауыстыруға мүмкіндік беретін сыйымдылықты жедел арттыру мүмкіндігі; Қалпына келтіруден немесе жаңартудан кейін жұмысты автоматты түрде қалпына келтіру; Деректерді қалпына келтіру функциясы бар жаһандық және арнайы ыстық брондаудың болуы; RAID басқару утилиталарын қолдау; CLI, UEFI (HII), CEM, RACADM қолдау; Өзін-өзі шифрлайтын жинақтаушыларды қолдау; S.M.A.R.T. қолдау; Microsoft Windows Server 2012/2016/2019 немесе жоғары, Red Hat Enterprise Linux 6.5 немесе жоғары, SUSE Linux Enterprise Server 12 немесе жоғары операциялық жүйелерді қолдау. VMWare 6.0/6.5 немесе жоғары виртуализация опциялары; - 1.11. Біріктірілген бағдарламалық RAID контроллері: Microsoft Windows /Linux операциялық жүйелеріне арналған RAID 0,1,10 деңгейлерімен SATA 6 Гбит/с / NVMe PCIe Gen 4.0 интерфейсі және деректерді қорғауы бар кемінде біріктірілген RAID бағдарламалық контроллерінің болуы. - 1.12. Қауіпсіздік және қашықтан басқару: Сервердің аппараттық функционалдығы жағынан VMware Reliable Memory технологиясын қолдау; Сервердің аппараттық функционалдығы жағынан Vmware ESXi Quick Boot технологиясын қолдау; Сервердің аппараттық функционалдығы жағынан Vmware Proactive HA технологиясын қолдау; BIOS негізгі данасы бүлінген кезде автоматты түрде іске қосылатын BIOS резервтік көшірмесі; Микрокодтардың, драйверлердің, микробағдарламалардың нұсқаларын өндірушінің эталондық сертификаттарымен қол қойылған, олардың астында жасырылған зиянды БҚ орнатылуын болдырмау үшін; Зиянды БҚ рұқсатсыз өзгеруіне жол бермеу үшін сервер әкімшісінің микрокодтардың, драйверлердің, микробағдарламалардың нұсқаларын бекіту функционалы; Серверді қайта жүктеген сайын микрокодтардың, драйверлердің, микробағдарламалардың анықтамалық сертификаттарын тексеру; Барлық сервер тасығыштарынан, соның ішінде NVMe-ден, оны пайдаланудан шығарған кезде деректерді қауіпсіз жою функционалы; Анықтау, теңшеу, конфигурациялау, шаблонға негізделген серверлерді автоматты түрде орналастыру, басқару, серверлердің күйін бақылау және персоналды электрондық пошта арқылы және смартфондар/планшеттерге арналған мобильді қосымша арқылы хабарлау функциясы бар кемінде 8000 серверді басқарудың орталықтандырылған тегін консолі; Орталықтандырылған тегін басқару консолі серверлерді, SCHD және желілік жабдықты бақылауды қолдайды; Орталықтандырылған тегін басқару консолі SNMP хаттамасы бойынша үшінші тарап жабдықтарын бақылауды қолдайды; Сатып алынған жабдыққа техникалық қолдаудың қолданылу мерзімдері туралы мониторинг және хабарлау; Интернет арқылы сервер компоненттері істен шыққан кезде техникалық қызмет көрсетуге өтінімдерді автоматты түрде ашу; Бастапқы конфигурация, қашықтан басқару және серверді бақылау мақсатында Google Android және Apple iOS НҚ үшін тегін мобильді қосымша; Vmware vCenter Server, Microsoft System Center, RedHat Ansible Modules, BMC Truesight, MicroFocus Operations Manager i (Omi), IBM Tivoli Netcool/OMNIbus, Nagios Core/XI басқару консолінде орталықтандырылған тегін серверді басқару консолін біріктіру; - 1.13. Функционалдығы кемінде 1 ГБ/с өткізу қабілеттілігі бар арнайы желілік портты пайдаланатын KVM қашықтан басқару және мониторингтеудің біріктірілген контроллері: - 1.13.1. Микрокодтарды, прошивкаларды және драйверлерді жаңарту: - • Сервердің BIOS, қашықтан қолжетімділік контроллері, RAID контроллері, желілік карталар, HDD / SSD, қателер туындаған кезде алдыңғы нұсқаға оралу мүмкіндігі бар сервер шассиі; Жаңарту операциялары қолмен де, кесте бойынша да мүмкін; - 1.13.2. Мониторинг: - • Жабдықтың мониторингтеу – операциялық жүйенің күйіне тәуелсіз, нақты уақыт режимінде сервердің температурасы, кернеуі, қуат тұтынуы; - • Электрондық пошта немесе хабарламаны әкімші консоліне шығару арқылы әкімшіні диск ішкі жүйесінің, жад модульдерінің, қуат көздерінің, желдеткіштер мен процессорлардың дұрыс жұмыс істемеуі туралы автоматты түрде хабардар ету; - • SNMP v3/EMAIL хабарландырулары арқылы әкімшілерді құлақтандырулар; - • Сервердің соңғы жүктелуінің бейнесін сақтау/ойнату мүмкіндігі; - 1.13.3. Қашықтан қол жеткізу және басқару: - • Басқару хаттамаларын қолдау: IPMI 2.0; Redfish, RESTful API, DCMI 1.5; Web-based GUI; RACADM command line (local/remote); SMASH-CLP (SSH-only); Telnet; SSH; WSMAN; Network Time Protocol; - • Java және ActiveX плагиндерін және/немесе апплеттерін қажет етпестен HTML5 стандартын қолдана отырып, веб-браузер интерфейсі арқылы серверді басқару консоліне қашықтан қол жеткізу; - • Серверді қашықтан қайта қосу/ажырату; - • Жергілікті әкімші компьютерінің USB порттарын, CD/DVD тасығыштарды және файл папкаларын қашықтан басқару контроллері арқылы қосылу; - • Бір уақытта 6 пайдаланушыға дейін қосылып, хабар алмасу режимінде (чат) өзара әрекеттесе алатын виртуалды, операциялық жүйеден тәуелсіз, мәтіндік және графикалық консоль (Virtual KVM); - • тіпті ОЖ мен қашықтан қол жеткізу контроллеріне қолжетімділік әртүрлі ішкі желілерден болса да, ОЖ арқылы қашықтан қол жеткізу контроллеріне қосылу мүмкіндігі. - 1.13.4. Қауіпсіздік: - • Сервер шассиі/қауіпсіздік панелі ашылған кездегі хабарлаулар; - • серверді қайта жүктемей-ақ жекелеген USB порттарды қашықтан өшіру/қосу; - • микрокодтардың, драйверлердің, прошивкалардың өндірушінің криптографиялық сертификаттарымен қол қойылған нұсқалары, осылардың атын жамылған зиянды бағдарламалардың орнатылуын болдырмау үшін; - • сервер әкімшісінің микрокодтардың, драйверлердің, прошивкалардың нұсқаларын бекіту функционалы, зиянды бағдарламалардың оларды рұқсатсыз өзгертуіне жол бермеу үшін; - • сервер конфигурациясының, прошивкаларының, драйверлерінің рұқсатсыз өзгертілгені анықталған кезде ИТ-персоналға хабарлау; - • серверді қауіпсіз жүктеу функциясы – серверді жүктеу кезінде BIOS бейнесінің, прошивкалардың, драйверлердің дұрыстығын тексеру; - • серверді қайта жүктеген сайын микрокодтардың, драйверлердің, прошивкалардың криптографиялық сертификаттарын тексеру; - • BIOS-тың қорғалған екі нұсқасы – бастапқы және сервердің бастапқы BIOS нұсқасын ауыстырғаннан кейін серверді қалпына келтіру кезінде қолданылатын нұсқасының қосалқы болуы; - • Сервердің барлық тасығыштарынан, соның ішінде NVMe-ден, оны пайдаланудан шығарған кезде деректерді қауіпсіз жою функциясы; - • Active Directory сыртқы базасында пайдаланушаларды авторландыру; - • Екіфакторлы аутентификациялауды қолдау; - • Қолжетімдікті шектеу және белгіленген рөлдер бойынша авторландыру; - • Сервер ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі және ҚР СТ ISO/IEC 15408 стандарты бойынша бесіншіден төмен емес сәйкестік сертификаты болуы тиіс. Жүйелік тақшаға арналған басқару бағдарламасы түріндегі ақпаратты қорғау жүйесі (аналық тақша). Пайдаланушыларды авторландыру, іс-әрекеттерді тіркеу және оқиғаларды тіркеу, қосылған жабдықтың сәйкестігін тексеру, штаттан тыс операциялық жүйені рұқсатсыз жүктеу әрекеттерін бұғаттау мүмкіндігін қамтамасыз ететін, сондай-ақ, жүктелетін операциялық жүйенің (операциялық жүйенің сенімді жүктелуі) түпнұсқалығын тексеру сәтті өткен жағдайда ақпараттық ресурстарға қол жеткізуді қамтамасыз ететін сенімді жүктеу функциясы бар ақпаратты қорғау жүйесінен тұратын құрылғы (сервер). - 1.13.5. Техникалық қолдау және проблемаларды шешу: - • Бағдарламалық/аппараттық ақау туындаған жағдайда қорғалған байланыс арнасы және Интернет желісі арқылы сервер жеткізушінің сервистік қызметіне тапсырманы автоматты түрде жасау; - • Бағдарламалық және аппараттық ақауларды диагностикалаудың кіріктірілген құралдары; - • Сервер жеткізушінің қызмет көрсету қызметі ақауларын диагностикалау үшін консоль оқиғаларын жазу; - • Аппараттық компоненттерді түгендеудің кіріктірілген құралдары; - • Сервердің аналық тақшасымен қоса, сервердің аппараттық құрамдас бөліктерінің микрокод/микробағдарлама нұсқаларын автоматты түрде қадағалау және оларды ауыстырғаннан кейін әкімші белгілеген эталондық деңгейге автоматты түрде жаңарту; - • Windows-тың «көк экраны» және Linux-тің «coredump» сияқты жүйе бұзылғандағы соңғы жүктеу мен соңғы экранды шығару; - 1.13.6. Конфигурациялар және күйге келтірулер: - • BIOS серверді, RAID-контроллерлерді, желілік карталарды, кіріс/шығыс адаптерлерін/контроллерлерін қашықтан басқару және конфигурациялау; - • Сыртқы ақпарат тасығыштарды немесе Интернетке кіруді пайдаланбай, операциялық жүйені одан әрі орнатуға арналған ОЖ драйверлерінің кіріктірілген жиынтығы; - • Сервердің операциялық жүйесін қашықтан жүктеу, соның ішінде әкімші компьютерінен оптикалық дискіден/ISO бейнесінен жүктеу; - 1.14. Желілік және сыртқы адаптерлер: - 1.14.1. Желілік адаптер: 1 Гбит/сек деректер жіберу жылдамдығымен Ethernet кемі 2 порты; - 10 Гбит/сек деректер жіберу жылдамдығымен Ethernet кемі 2 порты; - 1.15. Қоректендіру блогы: Орнатылған айнымалы ток қоректендіру блоктарының саны 2-ден кем емес; Ыстық ауыстыруды қолдау; Жұмыс режимі 1+1-ден кем емес; - 1.15.1. Қоректендіру блогының қуаты: кемінде әрқайсысы 800 Вт; - 1.16. Қорғаныстық беткі панель: кем дегенде сервер корпусынан дискілердің рұқсатсыз шығарылуын болдырмау үшін кілтке құлыпталатын болу; - СК-экран, қорғаныстық алдыңғы панельге кіріктірілген, серверді басқару және сервердің жай-күйін мониторингтеуді бастапқы күйге келтіруге арналған басқару батырмалары бар. - 1.17. Аксессуарлар: Әрбір серверлік жабдыққа 19 дюйм тағанға орнатуға арналған кемі 1 жиынтық телескоптық рельс кіруі тиіс. Ұзындығы 2 метр кемі екі С13-С14 кәбілі; - 2. 2 типті сервер - 2.1. Саны: 1 дана; - 2.2. Форм-фактор: Тағанға орнату үшін кемінде 19 дюйм; Биіктігі 1RU артық емес; - 2.3. Процессор: ядроларының саны кемінде 20; ағындарының саны кемінде 40; Базалық тактілік жиілігі кемінде 2000 МГц; Максималды жиілігі кемінде 3900 МГц; Кэш-жады кемінде 37,5 МБ; Есептеу қуаты 165 Вт артық емес; Қолдау көрсетілетін жедел жадтың максималды көлемі кемінде 4096 ГБ; - 2.4. Орнатылған процессорлар саны: кемінде 2; - 2.5. Микросхемалар жинағы: Есептеу қуаты 11 Вт артық емес; PCI Express арналарын қолдау кемінде 20; Қолдау көрсетілетін USB порттарының саны кемінде 14; SATA 6 Гбит/сек қолдау көрсетілетін саны кемінде 20; SATA порттарының қолдау көрсетілетін саны кемінде 20; Кемінде біріктірілген желілік адаптер; Тікелей енгізу-шығару виртуалдандыру технологиясын қолдау; - 2.6. Жедел жад: Орнатылған жадтың жалпы көлемі кемінде 64 ГБ; Орнатылған жедел жад модульдерінің саны кемінде 2; Жад типі кемінде RDIMM DDR5; ECC қолдау; Өткізу қабілеті кемінде 4800 МГц; DIMM слоттарының саны кемінде 32; 8192 ГБ дейінгі RDIMM жад модульдерін қолдау; - 2.7. Диск бөлімі: алдыңғы тақтада кемінде 2,5 дюйм 10 диск; кемінде SAS HDD немесе SSD дискілік интерфейстерін қолдау, кемінде SATA HDD немесе SSD; Дискілік кеңістіктің мүмкін болатын ең үлкен көлемі кемінде 153 ТБ; Ыстықтай ауыстыруды қолдау; - 2.8. Орнатылған жинақтаушылар: Әрқайсысының көлемі 480 ГБ болатын кемінде 2 жинақтаушылар; Қосу интерфейсі кемінде SATA; Жинақтаушылар типі кемінде SSD; Интерфейс деректерімен алмасу жылдамдығы кемінде 6 Гбит/сек; Форм-фактор жинақтаушы кемінде 2,5 дюйм; Ыстықтай ауыстыруды қолдау; - Әрқайсысы 2400 ГБ кем емес 4 диск; қосылу интерфейсі SAS кем емес; диск түрі HDD кем емес; интерфейс деректерімен алмасу жылдамдығы 12 Гбит/сек кем емес; шпиндельдің айналу жылдамдығы минутына 10000 айналымнан кем емес; диск формасының факторы 2,5 дюймнен аспайды; ыстықтай ауыстыруды қолдау; - 2.9. Енгізу-шығару порттары мен слоттары: - 2.9.1. Алдыңғы тақтадағы енгізу-шығару порттары: кемінде 1 ерекшеленген басқару порты; кемінде 1 порт VGA; кемінде 1 порт USB 2.0; - 2.9.2. Артқы тақтадағы енгізу-шығару порттары: кемінде 1 порт USB 2.0; кемінде 1 порт USB 3.0; кемінде 2 порт Ethernet; кемінде 1 порт VGA; - 2.9.3. Ішкі порттар мен кеңейту слоттары: кемінде 1 порт USB 3.0; кемінде төмен профильді слоттар PCI Express Gen4 x16; - 2.10. Біріктірілген аппараттық RAID контроллері: RAID деңгейін қолдайтын кемінде 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60; Қолдау көрсетілетін диск интерфейстері кемінде SATA/SAS/SSD; Кэш-жады кемінде 8 ГБ DDR4-2666 DRAM; Процессоры кемінде екі ядролық ARM A15; Кемінде 2 ішкі SlimSAS-SFF8654 порт; SAS/SATA портына кемінде 6/12 ГБ / с жылдамдықта деректерді бөлісуді қолдау; Үздіксіз жұмыс кезінде онлайн режимінде RAID көшуі; Нақты уақыттағы RAID массивтерін бақылауды қолдау; Серверді өшірмей, қолданыстағы дискілерді үлкенірек дискілерге ауыстыруға мүмкіндік беретін сыйымдылықты жедел арттыру мүмкіндігі; Қалпына келтіруден немесе жаңартудан кейін жұмысты автоматты түрде қалпына келтіру; Деректерді қалпына келтіру функциясы бар жаһандық және арнайы ыстық брондаудың болуы; RAID басқару утилиталарын қолдау; CLI, UEFI (HII), CEM, RACADM қолдау; Өзін-өзі шифрлайтын жинақтаушыларды қолдау; S.M.A.R.T. қолдау; Microsoft Windows Server 2012/2016/2019 немесе жоғары, Red Hat Enterprise Linux 6.5 немесе жоғары, SUSE Linux Enterprise Server 12 немесе жоғары операциялық жүйелерді қолдау. VMWare 6.0/6.5 немесе жоғары виртуализация опциялары; - 2.11. Біріктірілген бағдарламалық RAID контроллері: Microsoft Windows /Linux операциялық жүйелеріне арналған RAID 0,1,10 деңгейлерімен SATA 6 Гбит/с / NVMe PCIe Gen 4.0 интерфейсі және деректерді қорғауы бар кемінде біріктірілген RAID бағдарламалық контроллерінің болуы. - 2.12. Қауіпсіздік және қашықтан басқару: Сервердің аппараттық функционалдығы жағынан VMware Reliable Memory технологиясын қолдау; Сервердің аппараттық функционалдығы жағынан Vmware ESXi Quick Boot технологиясын қолдау; Сервердің аппараттық функционалдығы жағынан Vmware Proactive HA технологиясын қолдау; BIOS негізгі данасы бүлінген кезде автоматты түрде іске қосылатын BIOS резервтік көшірмесі; Микрокодтардың, драйверлердің, микробағдарламалардың нұсқаларын өндірушінің эталондық сертификаттарымен қол қойылған, олардың астында жасырылған зиянды БҚ орнатылуын болдырмау үшін; Зиянды БҚ рұқсатсыз өзгеруіне жол бермеу үшін сервер әкімшісінің микрокодтардың, драйверлердің, микробағдарламалардың нұсқаларын бекіту функционалы; Серверді қайта жүктеген сайын микрокодтардың, драйверлердің, микробағдарламалардың анықтамалық сертификаттарын тексеру; Барлық сервер тасығыштарынан, соның ішінде NVMe-ден, оны пайдаланудан шығарған кезде деректерді қауіпсіз жою функционалы; Анықтау, теңшеу, конфигурациялау, шаблонға негізделген серверлерді автоматты түрде орналастыру, басқару, серверлердің күйін бақылау және персоналды электрондық пошта арқылы және смартфондар/планшеттерге арналған мобильді қосымша арқылы хабарлау функциясы бар кемінде 8000 серверді басқарудың орталықтандырылған тегін консолі; Орталықтандырылған тегін басқару консолі серверлерді, SCHD және желілік жабдықты бақылауды қолдайды; Орталықтандырылған тегін басқару консолі SNMP хаттамасы бойынша үшінші тарап жабдықтарын бақылауды қолдайды; Сатып алынған жабдыққа техникалық қолдаудың қолданылу мерзімдері туралы мониторинг және хабарлау; Интернет арқылы сервер компоненттері істен шыққан кезде техникалық қызмет көрсетуге өтінімдерді автоматты түрде ашу; Бастапқы конфигурация, қашықтан басқару және серверді бақылау мақсатында Google Android және Apple iOS НҚ үшін тегін мобильді қосымша; Vmware vCenter Server, Microsoft System Center, RedHat Ansible Modules, BMC Truesight, MicroFocus Operations Manager i (Omi), IBM Tivoli Netcool/OMNIbus, Nagios Core/XI басқару консолінде орталықтандырылған тегін серверді басқару консолін біріктіру; - 2.13. Функционалдығы кемінде 1 ГБ/с өткізу қабілеттілігі бар арнайы желілік портты пайдаланатын KVM қашықтан басқару және мониторингтеудің біріктірілген контроллері: - 2.13.1. Микрокодтарды, прошивкаларды және драйверлерді жаңарту: - • Сервердің BIOS, қашықтан қолжетімділік контроллері, RAID контроллері, желілік карталар, HDD / SSD, қателер туындаған кезде алдыңғы нұсқаға оралу мүмкіндігі бар сервер шассиі; Жаңарту операциялары қолмен де, кесте бойынша да мүмкін; - 2.13.2. Мониторинг: - • Жабдықты мониторингтеу – операциялық жүйенің күйіне тәуелсіз, нақты уақыт режимінде сервердің температурасы, кернеуі, қуат тұтынуы; - • Электрондық пошта немесе хабарламаны әкімші консоліне шығару арқылы әкімшіні диск ішкі жүйесінің, жад модульдерінің, қуат көздерінің, желдеткіштер мен процессорлардың дұрыс жұмыс істемеуі туралы автоматты түрде хабардар ету; - • SNMP v3/EMAIL хабарламалары арқылы әкімшілерді құлақтандырулар; - • Сервердің соңғы жүктелуінің бейнесін сақтау/ойнату мүмкіндігі; - 2.13.3. Қашықтан қол жеткізу және басқару: - • Басқару хаттамаларын қолдау: IPMI 2.0; Redfish, RESTful API, DCMI 1.5; Web-based GUI; RACADM command line (local/remote); SMASH-CLP (SSH-only); Telnet; SSH; WSMAN; Network Time Protocol; - • Java және ActiveX плагиндерін және/немесе апплеттерін қажет етпестен HTML5 стандартын қолдана отырып, веб-браузер интерфейсі арқылы серверді басқару консоліне қашықтан қол жеткізу; - • Серверді қашықтан қайта жүктеу, қосу/ажырату; - • Жергілікті әкімші компьютерінің USB порттарын, CD/DVD тасығыштарды және файл папкаларын қашықтан басқару контроллері арқылы қосылу; - • Бір уақытта 6 пайдаланушыға дейін қосылып, хабар алмасу режимінде (чат) өзара әрекеттесе алатын виртуалды, операциялық жүйеден тәуелсіз, мәтіндік және графикалық консоль (Virtual KVM); - • тіпті ОЖ мен қашықтан қол жеткізу контроллеріне қолжетімділік әртүрлі ішкі желілерден болса да, ОЖ арқылы қашықтан қол жеткізу контроллеріне қосылу мүмкіндігі. - 2.13.4. Қауіпсіздік: - • Сервер шассиі/қауіпсіздік панелі ашылған кездегі хабарлаулар; - • серверді қайта жүктемей-ақ жекелеген USB порттарды қашықтан өшіру/қосу; - • микрокодтардың, драйверлердің, прошивкалардың өндірушінің криптографиялық сертификаттарымен қол қойылған нұсқалары, осылардың атын жамылған зиянды бағдарламалардың орнатылуын болдырмау үшін; - • сервер әкімшісінің микрокодтардың, драйверлердің, прошивкалардың нұсқаларын бекіту функционалы, зиянды бағдарламалардың оларды рұқсатсыз өзгертуіне жол бермеу үшін; - • сервер конфигурациясының, прошивкаларының, драйверлерінің рұқсатсыз өзгертілгені анықталған кезде ИТ-персоналға хабарлау; - • серверді қауіпсіз жүктеу функциясы – серверді жүктеу кезінде BIOS бейнесінің, прошивкалардың, драйверлердің дұрыстығын тексеру; - • серверді қайта жүктеген сайын микрокодтардың, драйверлердің, прошивкалардың криптографиялық сертификаттарын тексеру; - • BIOS-тың қорғалған екі нұсқасы – бастапқы және сервердің бастапқы BIOS нұсқасын ауыстырғаннан кейін серверді қалпына келтіру кезінде қолданылатын нұсқасының қосалқы болуы; - • Сервердің барлық тасығыштарынан, соның ішінде NVMe-ден, оны пайдаланудан шығарған кезде деректерді қауіпсіз жою функциясы; - • Active Directory сыртқы базасында пайдаланушаларды авторландыру; - • Екіфакторлы аутентификациялауды қолдау; - • Қолжетімдікті шектеу және белгіленген рөлдер бойынша авторландыру; - • Сервер ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі және ҚР СТ ISO/IEC 15408 стандарты бойынша бесіншіден төмен емес сәйкестік сертификаты болуы тиіс. Жүйелік тақшаға арналған басқару бағдарламасы түріндегі ақпаратты қорғау жүйесі (аналық тақша). Пайдаланушыларды авторландыру, іс-әрекеттерді тіркеу және оқиғаларды тіркеу, қосылған жабдықтың сәйкестігін тексеру, штаттан тыс операциялық жүйені рұқсатсыз жүктеу әрекеттерін бұғаттау мүмкіндігін қамтамасыз ететін, сондай-ақ, жүктелетін операциялық жүйенің (операциялық жүйенің сенімді жүктелуі) түпнұсқалығын тексеру сәтті өткен жағдайда ақпараттық ресурстарға қол жеткізуді қамтамасыз ететін сенімді жүктеу функциясы бар ақпаратты қорғау жүйесінен тұратын құрылғы (сервер). - 2.13.5. Техникалық қолдау және проблемаларды шешу: - • Бағдарламалық/аппараттық ақау туындаған жағдайда қорғалған байланыс арнасы және Интернет желісі арқылы сервер жеткізушінің сервистік қызметіне тапсырманы автоматты түрде жасау; - • Бағдарламалық және аппараттық ақауларды диагностикалаудың кіріктірілген құралдары; - • Сервер жеткізушінің сервис қызметі ақауларын диагностикалау үшін консоль оқиғаларын жазу; - • Аппараттық компоненттерді түгендеудің кіріктірілген құралдары; - • Сервердің аналық тақшасымен қоса, сервердің аппараттық құрамдас бөліктерінің микрокод/прошивка нұсқаларын автоматты түрде қадағалау және оларды ауыстырғаннан кейін әкімші белгілеген эталондық деңгейге автоматты түрде жаңарту; - • Windows-тың «көк экраны» және Linux-тің «coredump» сияқты жүйе бұзылғандағы соңғы жүктеу мен соңғы экранды шығару; - 2.13.6. Конфигурациялар және күйге келтірулер: - • BIOS серверді, RAID-контроллерлерді, желілік карталарды, кіріс/шығыс адаптерлерін/контроллерлерін қашықтан басқару және конфигурациялау; - • Сыртқы ақпарат тасығыштарды немесе Интернетке кіруді пайдаланбай, операциялық жүйені одан әрі орнатуға арналған ОЖ драйверлерінің кіріктірілген жиынтығы; - • Сервердің операциялық жүйесін қашықтан жүктеу, соның ішінде әкімші компьютерінен оптикалық дискіден/ISO бейнесінен жүктеу; - 2.14. Желілік және сыртқы адаптерлер: - 2.14.1. Желілік адаптер: 1 Гбит/сек деректер жіберу жылдамдығымен Ethernet кемі 2 порты; - 10 Гбит/сек деректер жіберу жылдамдығымен Ethernet кемі 2 порты; - 2.15. Қоректендіру блогы: Орнатылған айнымалы ток қоректендіру блоктарының саны 2-ден кем емес; Ыстық ауыстыруды қолдау; Жұмыс режимі 1+1-ден кем емес; - 2.15.1. Қоректендіру блогының қуаты: кемінде әрқайсысы 800 Вт; - 2.16. Қорғаныстық беткі панель: кем дегенде сервер корпусынан дискілердің рұқсатсыз шығарылуын болдырмау үшін кілтке құлыпталатын болу; - СК-экран, қорғаныстық алдыңғы панельге кіріктірілген, серверді басқару және сервердің жай-күйін мониторингтеуді бастапқы күйге келтіруге арналған басқару батырмалары бар. - 2.17. Аксессуарлар: Әрбір серверлік жабдыққа 19 дюйм тағанға орнатуға арналған кемі 1 жиынтық телескоптық рельс кіруі тиіс. Ұзындығы 2 метр кемі екі С13-С14 кәбілі; - 3. 3 типті сервер - 3.1. Саны: 2 дана; - 3.2. Форм-фактор: Тағанға орнату үшін кемінде 19 дюйм; Биіктігі 1RU артық емес; - 3.3. ядроларының саны кемінде 20; ағындарының саны кемінде 40; Базалық тактілік жиілігі кемінде 2000 МГц; Максималды жиілігі кемінде 3900 МГц; Кэш-жады кемінде 37,5 МБ; Есептеу қуаты 165 Вт артық емес; Қолдау көрсетілетін жедел жадтың максималды көлемі кемінде 4096 ГБ; - 3.4. Орнатылған процессорлар саны: кемінде 2; - 3.5. Микросхемалар жинағы: Есептеу қуаты 11 Вт артық емес; PCI Express арналарын қолдау кемінде 20; Қолдау көрсетілетін USB порттарының саны кемінде 14; SATA 6 Гбит/сек қолдау көрсетілетін саны кемінде 20; SATA порттарының қолдау көрсетілетін саны кемінде 20; Кемінде біріктірілген желілік адаптер; Тікелей енгізу-шығару виртуалдандыру технологиясын қолдау; - 3.6. Жедел жад: Орнатылған жадтың жалпы көлемі кемінде 64 ГБ; Орнатылған жедел жад модульдерінің саны кемінде 2; Жад типі кемінде RDIMM DDR5; ECC қолдау; Өткізу қабілеті кемінде 4800 МГц; DIMM слоттарының саны кемінде 32; 8192 ГБ дейінгі RDIMM жад модульдерін қолдау; - 3.7. Диск бөлімі: алдыңғы тақтада кемінде 2,5 дюйм 10 диск; кемінде SAS HDD немесе SSD дискілік интерфейстерін қолдау, кемінде SATA HDD немесе SSD; Дискілік кеңістіктің мүмкін болатын ең үлкен көлемі кемінде 153 ТБ; Ыстықтай ауыстыруды қолдау; - 3.8. Орнатылған жинақтаушылар: Әрқайсысының көлемі 480 ГБ болатын кемінде 2 жинақтаушылар; Қосу интерфейсі кемінде SATA; Жинақтаушылар типі кемінде SSD; Интерфейс деректерімен алмасу жылдамдығы кемінде 6 Гбит/сек; Форм-фактор жинақтаушы кемінде 2,5 дюйм; Ыстықтай ауыстыруды қолдау; - Әрқайсысы 2400 ГБ кем емес 4 диск; қосылу интерфейсі SAS кем емес; диск түрі HDD кем емес; интерфейс деректерімен алмасу жылдамдығы 12 Гбит/сек кем емес; шпиндельдің айналу жылдамдығы минутына 10000 айналымнан кем емес; диск формасының факторы 2,5 дюймнен аспайды; ыстықтай ауыстыруды қолдау; - 3.9. Енгізу-шығару порттары мен слоттары: - 3.9.1. Алдыңғы тақтадағы енгізу-шығару порттары: кемінде 1 ерекшеленген басқару порты; кемінде 1 порт VGA; кемінде 1 порт USB 2.0; - 3.9.2. Артқы тақтадағы енгізу-шығару порттары: кемінде 1 порт USB 2.0; кемінде 1 порт USB 3.0; кемінде 2 порт Ethernet; кемінде 1 порт VGA; - 3.9.3. Ішкі порттар мен кеңейту слоттары: кемінде 1 порт USB 3.0; кемінде төмен профильді слоттар PCI Express Gen4 x16; - 3.10. Біріктірілген аппараттық RAID контроллері: RAID деңгейін қолдайтын кемінде 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60; Қолдау көрсетілетін диск интерфейстері кемінде SATA/SAS/SSD; Кэш-жады кемінде 8 ГБ DDR4-2666 DRAM; Процессоры кемінде екі ядролық ARM A15; Кемінде 2 ішкі SlimSAS-SFF8654 порт; SAS/SATA портына кемінде 6/12 ГБ / с жылдамдықта деректерді бөлісуді қолдау; Үздіксіз жұмыс кезінде онлайн режимінде RAID көшуі; Нақты уақыттағы RAID массивтерін бақылауды қолдау; Серверді өшірмей, қолданыстағы дискілерді үлкенірек дискілерге ауыстыруға мүмкіндік беретін сыйымдылықты жедел арттыру мүмкіндігі; Қалпына келтіруден немесе жаңартудан кейін жұмысты автоматты түрде қалпына келтіру; Деректерді қалпына келтіру функциясы бар жаһандық және арнайы ыстық брондаудың болуы; RAID басқару утилиталарын қолдау; CLI, UEFI (HII), CEM, RACADM қолдау; Өзін-өзі шифрлайтын жинақтаушыларды қолдау; S.M.A.R.T. қолдау; Microsoft Windows Server 2012/2016/2019 немесе жоғары, Red Hat Enterprise Linux 6.5 немесе жоғары, SUSE Linux Enterprise Server 12 немесе жоғары операциялық жүйелерді қолдау. VMWare 6.0/6.5 немесе жоғары виртуализация опциялары; - 3.11. Біріктірілген бағдарламалық RAID контроллері: Microsoft Windows /Linux операциялық жүйелеріне арналған RAID 0,1,10 деңгейлерімен SATA 6 Гбит/с / NVMe PCIe Gen 4.0 интерфейсі және деректерді қорғауы бар кемінде біріктірілген RAID бағдарламалық контроллерінің болуы. - 3.12. Қауіпсіздік және қашықтан басқару: Сервердің аппараттық функционалдығы жағынан VMware Reliable Memory технологиясын қолдау; Сервердің аппараттық функционалдығы жағынан Vmware ESXi Quick Boot технологиясын қолдау; Сервердің аппараттық функционалдығы жағынан Vmware Proactive HA технологиясын қолдау; BIOS негізгі данасы бүлінген кезде автоматты түрде іске қосылатын BIOS резервтік көшірмесі; Микрокодтардың, драйверлердің, микробағдарламалардың нұсқаларын өндірушінің эталондық сертификаттарымен қол қойылған, олардың астында жасырылған зиянды БҚ орнатылуын болдырмау үшін; Зиянды БҚ рұқсатсыз өзгеруіне жол бермеу үшін сервер әкімшісінің микрокодтардың, драйверлердің, микробағдарламалардың нұсқаларын бекіту функционалы; Серверді қайта жүктеген сайын микрокодтардың, драйверлердің, микробағдарламалардың анықтамалық сертификаттарын тексеру; Барлық сервер тасығыштарынан, соның ішінде NVMe-ден, оны пайдаланудан шығарған кезде деректерді қауіпсіз жою функционалы; Анықтау, теңшеу, конфигурациялау, шаблонға негізделген серверлерді автоматты түрде орналастыру, басқару, серверлердің күйін бақылау және персоналды электрондық пошта арқылы және смартфондар/планшеттерге арналған мобильді қосымша арқылы хабарлау функциясы бар кемінде 8000 серверді басқарудың орталықтандырылған тегін консолі; Орталықтандырылған тегін басқару консолі серверлерді, SCHD және желілік жабдықты бақылауды қолдайды; Орталықтандырылған тегін басқару консолі SNMP хаттамасы бойынша үшінші тарап жабдықтарын бақылауды қолдайды; Сатып алынған жабдыққа техникалық қолдаудың қолданылу мерзімдері туралы мониторинг және хабарлау; Интернет арқылы сервер компоненттері істен шыққан кезде техникалық қызмет көрсетуге өтінімдерді автоматты түрде ашу; Бастапқы конфигурация, қашықтан басқару және серверді бақылау мақсатында Google Android және Apple iOS НҚ үшін тегін мобильді қосымша; Vmware vCenter Server, Microsoft System Center, RedHat Ansible Modules, BMC Truesight, MicroFocus Operations Manager i (Omi), IBM Tivoli Netcool/OMNIbus, Nagios Core/XI басқару консолінде орталықтандырылған тегін серверді басқару консолін біріктіру; - 3.13. Функционалдығы кемінде 1 ГБ/с өткізу қабілеттілігі бар арнайы желілік портты пайдаланатын KVM қашықтан басқару және мониторингтеудің біріктірілген контроллері: - 3.13.1. Микрокодтарды, прошивкаларды және драйверлерді жаңарту: - • Сервердің BIOS, қашықтан қолжетімділік контроллері, RAID контроллері, желілік карталар, HDD / SSD, қателер туындаған кезде алдыңғы нұсқаға оралу мүмкіндігі бар сервер шассиі; Жаңарту операциялары қолмен де, кесте бойынша да мүмкін; - 3.13.2. Мониторинг: - • Жабдықты мониторингтеу – операциялық жүйенің күйіне тәуелсіз, нақты уақыт режимінде сервердің температурасы, кернеуі, қуат тұтынуы; - • Электрондық пошта немесе хабарламаны әкімші консоліне шығару арқылы әкімшіні диск ішкі жүйесінің, жад модульдерінің, қуат көздерінің, желдеткіштер мен процессорлардың дұрыс жұмыс істемеуі туралы автоматты түрде хабардар ету; - • SNMP v3/EMAIL хабарламалары арқылы әкімшілерді құлақтандырулар; - • Сервердің соңғы жүктелуінің бейнесін сақтау/ойнату мүмкіндігі; - 3.13.3. Қашықтан қол жеткізу және басқару: - • Басқару хаттамаларын қолдау: IPMI 2.0; Redfish, RESTful API, DCMI 1.5; Web-based GUI; RACADM command line (local/remote); SMASH-CLP (SSH-only); Telnet; SSH; WSMAN; Network Time Protocol; - • Java және ActiveX плагиндерін және/немесе апплеттерін қажет етпестен HTML5 стандартын қолдана отырып, веб-браузер интерфейсі арқылы серверді басқару консоліне қашықтан қол жеткізу; - • Серверді қашықтан қайта жүктеу, қосу/ажырату; - • Жергілікті әкімші компьютерінің USB порттарын, CD/DVD тасығыштарды және файл папкаларын қашықтан басқару контроллері арқылы қосылу; - • Бір уақытта 6 пайдаланушыға дейін қосылып, хабар алмасу режимінде (чат) өзара әрекеттесе алатын виртуалды, операциялық жүйеден тәуелсіз, мәтіндік және графикалық консоль (Virtual KVM); - • тіпті ОЖ мен қашықтан қол жеткізу контроллеріне қолжетімділік әртүрлі ішкі желілерден болса да, ОЖ арқылы қашықтан қол жеткізу контроллеріне қосылу мүмкіндігі. - 3.13.4. Қауіпсіздік: - • Сервер шассиі/қауіпсіздік панелі ашылған кездегі хабарлаулар; - • серверді қайта жүктемей-ақ жекелеген USB порттарды қашықтан өшіру/қосу; - • микрокодтардың, драйверлердің, прошивкалардың өндірушінің криптографиялық сертификаттарымен қол қойылған нұсқалары, осылардың атын жамылған зиянды бағдарламалардың орнатылуын болдырмау үшін; - • сервер әкімшісінің микрокодтардың, драйверлердің, прошивкалардың нұсқаларын бекіту функционалы, зиянды бағдарламалардың оларды рұқсатсыз өзгертуіне жол бермеу үшін; - • сервер конфигурациясының, прошивкаларының, драйверлерінің рұқсатсыз өзгертілгені анықталған кезде ИТ-персоналға хабарлау; - • серверді қауіпсіз жүктеу функциясы – серверді жүктеу кезінде BIOS бейнесінің, прошивкалардың, драйверлердің дұрыстығын тексеру; - • серверді қайта жүктеген сайын микрокодтардың, драйверлердің, прошивкалардың криптографиялық сертификаттарын тексеру; - • BIOS-тың қорғалған екі нұсқасы – бастапқы және сервердің бастапқы BIOS нұсқасын ауыстырғаннан кейін серверді қалпына келтіру кезінде қолданылатын нұсқасының қосалқы болуы; - • Сервердің барлық тасығыштарынан, соның ішінде NVMe-ден, оны пайдаланудан шығарған кезде деректерді қауіпсіз жою функциясы; - • Active Directory сыртқы базасында пайдаланушаларды авторландыру; - • Екіфакторлы аутентификациялауды қолдау; - • Қолжетімдікті шектеу және белгіленген рөлдер бойынша авторландыру; - • Сервер ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі және ҚР СТ ISO/IEC 15408 стандарты бойынша бесіншіден төмен емес сәйкестік сертификаты болуы тиіс. Жүйелік тақшаға арналған басқару бағдарламасы түріндегі ақпаратты қорғау жүйесі (аналық тақша). Пайдаланушыларды авторландыру, іс-әрекеттерді тіркеу және оқиғаларды тіркеу, қосылған жабдықтың сәйкестігін тексеру, штаттан тыс операциялық жүйені рұқсатсыз жүктеу әрекеттерін бұғаттау мүмкіндігін қамтамасыз ететін, сондай-ақ, жүктелетін операциялық жүйенің (операциялық жүйенің сенімді жүктелуі) түпнұсқалығын тексеру сәтті өткен жағдайда ақпараттық ресурстарға қол жеткізуді қамтамасыз ететін сенімді жүктеу функциясы бар ақпаратты қорғау жүйесінен тұратын құрылғы (сервер). - 3.13.5. Техникалық қолдау және проблемаларды шешу: - • Бағдарламалық/аппараттық ақау туындаған жағдайда қорғалған байланыс арнасы және Интернет желісі арқылы сервер жеткізушінің сервистік қызметіне тапсырманы автоматты түрде жасау; - • Бағдарламалық және аппараттық ақауларды диагностикалаудың кіріктірілген құралдары; - • Сервер жеткізушінің сервис қызметі ақауларын диагностикалау үшін консоль оқиғаларын жазу; - • Аппараттық компоненттерді түгендеудің кіріктірілген құралдары; - • Сервердің аналық тақшасымен қоса, сервердің аппараттық құрамдас бөліктерінің микрокод/прошивка нұсқаларын автоматты түрде қадағалау және оларды ауыстырғаннан кейін әкімші белгілеген эталондық деңгейге автоматты түрде жаңарту - • Windows-тың «көк экраны» және Linux-тің «coredump» сияқты жүйе бұзылғандағы соңғы жүктеу мен соңғы экранды шығару; - 3.13.6. Конфигурациялар және күйге келтірулер: - • BIOS серверді, RAID-контроллерлерді, желілік карталарды, кіріс/шығыс адаптерлерін/контроллерлерін қашықтан басқару және конфигурациялау; - • Сыртқы ақпарат тасығыштарды немесе Интернетке кіруді пайдаланбай, операциялық жүйені одан әрі орнатуға арналған ОЖ драйверлерінің кіріктірілген жиынтығы; - • Сервердің операциялық жүйесін қашықтан жүктеу, соның ішінде әкімші компьютерінен оптикалық дискіден/ISO бейнесінен жүктеу; - 3.14. Желілік және сыртқы адаптерлер: - 3.14.1. Желілік адаптер: 1 Гбит/сек деректер жіберу жылдамдығымен Ethernet кемі 2 порты; - 10 Гбит/сек деректер жіберу жылдамдығымен Ethernet кемі 2 порты; - 3.15. Қоректендіру блогы: Орнатылған айнымалы ток қоректендіру блоктарының саны 2-ден кем емес; Ыстық ауыстыруды қолдау; Жұмыс режимі 1+1-ден кем емес; - 3.15.1. Қоректендіру блогының қуаты: кемінде әрқайсысы 800 Вт; - 3.16. Қорғаныстық беткі панель: кем дегенде сервер корпусынан дискілердің рұқсатсыз шығарылуын болдырмау үшін кілтке құлыпталатын болу; - СК-экран, қорғаныстық алдыңғы панельге кіріктірілген, серверді басқару және сервердің жай-күйін мониторингтеуді бастапқы күйге келтіруге арналған басқару батырмалары бар. - 3.17. Аксессуарлар: Әрбір серверлік жабдыққа 19 дюйм тағанға орнатуға арналған кемі 1 жиынтық телескоптық рельс кіруі тиіс. Ұзындығы 2 метр кемі екі С13-С14 кәбілі; - 4. Кепілдік ## • Жабдық өндірушінің ресми кепілдігі кемінде 36 ай, қызмет көрсету деңгейі – тәулік бойы, демалыс және мереке күндерінсіз (7x24x365) және қолдау және проблеманы диагностикалау қызметіне жүгінген сәттен бастап келесі жұмыс күні тұтынушы алаңына бөлшектердің жеткізілуі/маманның келуі уақытымен. ## • Кепілдік мерзімі ішінде өндірушінің техникалық қолдауы телефон желісі арқылы орыс тілінде жұмыс күндері күніне кемінде 10 сағат және электрондық пошта арқылы 24х7 жұмыс режимінде қолжетімді болуы тиіс. - • Техникалық қолдау және ішкі компоненттерді кепілдікпен ауыстыру жеткізілетін жабдықтың барлық ішкі компоненттеріне, оның ішінде техникалық қолдау туралы Келісімнің қолданысы барысында сатып алынатын оның қосымша компоненттеріне де қолданылуы тиіс; |
| Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (құрастыру, баптау, оқыту, тауарларды тексеру және сынау) | - Жабдықтың бастапқы конфигурациясы, бағдарламалық қамтымды жаңарту, оның ішінде микрокодтарды жаңарту бойынша барлық инсталляциялық жұмыстарды жабдықты орналастыру алаңында Жеткізушінің мамандары жүргізуі керек. Инсталляциялық жұмыстар жеткізілетін Жабдықтың ерекшелігінің құрамына кіруі тиіс. |
| Әлеуетті жеткізуші жеңімпаз деп анықталған жағдайда оған қойылатын шарттар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті жеткізушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) |  |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту.

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша талаптар бойынша әрбір талап бөлек-бөлек жолда көрсетіледі.

2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті жеткізушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Приложение 12

к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика __________________________

Наименование организатора

№ конкурса _____________________________________

Наименование конкурса Серверное оборудование

№ лота _________________________________________

Наименование лота Серверное оборудование

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 262013.000.000020 |
| --- | --- |
| Наименование товара* | Серверное оборудование |
| Единица измерения* | Штука |
| Количество (объем)* | 6 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Срок поставки* | до 31.12.2023 г. |
| Размер авансового платежа* | 0 |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | СТ РК 34.002-2002 «Информационная технология. Машины вычислительные электронные персональные. Требования к составу и правилам оценки характеристик качества» |
| Год выпуска | Не старее 2023 года |
| Гарантийный срок (в месяцах) | Не менее 36 месяцев |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | - Изготовление: Оборудование должно быть собрано (в сборку включаются все компоненты, оговоренные техническим заданием). Не допускается поставка оборудования бывших в использовании, восстановленных или каким-либо образом модифицированных. Все предложенные характеристики оборудования должны соответствовать или превосходить минимальные технические характеристики, указанные в данной технической спецификации. Поставка оборудования должна быть осуществлена в оригинальной упаковке производителя. Потенциальный поставщик на момент поставки должен предоставить серийные номера на всё оборудование для подтверждения соответствия технических характеристик и наличия гарантии; - Требования к потенциальному поставщику: В целях исключения поставки неофициального оборудования, потенциальный поставщик в составе конкурсной заявки должен предоставить: - 1) авторизационное письмо на право поставки в данном конкурсе от производителя и/или его официального представителя на: - • сервер; - 2) Детальную техническую спецификацию на предлагаемое оборудование с указанием артикула, модели и модели процессора, набора микросхем для сопоставления с требованиями технической спецификации; - 3) Адрес электронной почты, на которую будут поступать заявки по обслуживанию, ремонту и замене оборудования. - 1. Сервер тип 1 - 1.1. Количество: 3 штуки; - 1.2. Форм-фактор: Не менее для установки в стойку 19 дюйм; Высота не более 1RU; - 1.3. Процессор: Количество ядер не менее 20; Количество потоков не менее 40; Базовая тактовая частота не менее 2000 МГц; Максимальная частота не менее 3900 МГц; Кэш-память не менее 37,5 МБ; Расчетная мощность не более 165 Вт; Максимальный объем поддерживаемой оперативной памяти не менее 4096 ГБ; - 1.4. Количество установленных процессоров: Не менее 2; - 1.5. Набор микросхем: Расчетная мощность не более 11 Вт; Поддержка каналов PCI Express не менее 20; Поддерживаемое количество портов USB не менее 14; Поддерживаемое количество SATA 6 Гбит/сек не менее 20; Поддерживаемое количество портов SATA не менее 20; Не менее интегрированный сетевой адаптер; Поддержка технологии виртуализации прямого ввода-вывода; - 1.6. Оперативная память: Общий объем установленной памяти не менее 128 ГБ; Количество установленных модулей оперативной памяти не менее 4; Тип памяти не менее RDIMM DDR5; Поддержка ECC; Пропускная способность не менее 4800 МГц; Количество слотов DIMM не менее 32; Поддержка модулей пам яти RDIMM до 8192 ГБ; - 1.7. Дисковый отсек: Не менее 10 дисков 2,5 дюйм на передней панели; Поддержка дисковых интерфейсов не менее SAS HDD или SSD, не менее SATA HDD или SSD; Максимально возможный объем дискового пространства не менее 153 ТБ; Поддержка горячей замены; - 1.8. Установленные накопители: Не менее 2 накопителя объемом 960 ГБ каждый; Интерфейс подключения не менее SATA; Тип накопителя не менее SSD; Скорость обмена данными интерфейса не менее 6 Гбит/сек; Форм-фактор накопителя не более 2,5 дюйм; Поддержка горячей замены; - 1.9. Порты и слоты ввода-вывода: - 1.9.1. Порты ввода-вывода на передней панели: Не менее 1 выделенный порт управления; Не менее 1 порт VGA; Не менее 1 порт USB 2.0; - 1.9.2. Порты ввода-вывода на задней панели: Не менее 1 порт USB 2.0; Не менее 1 порт USB 3.0; Не менее 2 порта Ethernet; Не менее 1 порт VGA; - 1.9.3. Внутренние порты и слоты расширения: Не менее 1 порт USB 3.0; Не менее 3 низкопрофильных слота PCI Express Gen4 x16; - 1.10. Интегрированный аппаратный RAID контроллер: Поддерживаемые уровни RAID не менее 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60; Поддерживаемые дисковые интерфейсы не менее SATA/SAS/SSD; Кэш-память не менее 8 ГБ DDR4-2666 DRAM; Процессор не менее двух ядерный ARM A15; Не менее 2 внутренних порта SlimSAS-SFF8654; Поддержка обмена данными на скорости не менее 6/12 Гб/сек на порт SAS/SATA; Миграция RAID в режиме online при непрерывной работе; Поддержка мониторинга RAID массивов в реальном времени; Возможность оперативного увеличения емкости, позволяющая заменять существующие накопители на диски большего размера без выключения сервера; Автоматическое возобновление работы после восстановления или модернизации; Наличие глобального и выделенного горячего резервирования с функцией восстановления данных; Поддержка утилит управления RAID; Поддержка CLI, UEFI (HII), CEM, RACADM; Поддержка накопителей с самошифрованием; Поддержка S.M.A.R.T.; Поддержка операционных систем Microsoft Windows Server 2012/2016/2019 или выше, Red Hat Enterprise Linux 6.5 или выше, SUSE Linux Enterprise Server 12 или выше. Опции виртуализации VMWare 6.0/6.5 или выше; - 1.11. Интегрированный программный RAID контроллер: Наличие не менее интегрированного программного RAID-контроллера с интерфейсом SATA 6 Гбит/с / NVMe PCIe Gen 4.0 и защитой данных, уровнями RAID 0,1,10 для операционных систем Microsoft Windows /Linux - 1.12. Безопасность и удаленное управление: Поддержка технологии VMware Reliable Memory со стороны аппаратного функционала сервера; Поддержка технологии Vmware ESXi Quick Boot со стороны аппаратного функционала сервера; Поддержка технологии Vmware Proactive HA со стороны аппаратного функционала сервера; Резервная копия BIOS, активируемая автоматически при повреждении основного экземпляра BIOS; Подписанные эталонными сертификатами производителя версии микрокодов, драйверов, прошивок, для предотвращения установки вредоносного ПО, маскирующегося под них; Функционал фиксации версий микрокодов, драйверов, прошивок администратором сервера, для предотвращения их несанкционированного изменения вредоносным ПО; Проверка эталонных сертификатов микрокодов, драйверов, прошивок при каждой перезагрузке сервера; Встроенных функционал безопасного удаления данных со всех носителей сервера, включая NVMe, при выводе его из эксплуатации; Централизованная бесплатная консоль управления не менее 8000 серверов с функционалом обнаружения, настройки, конфигурации, автоматического развертывания серверов на основе шаблонов, администрирования, мониторинга состояния серверов и оповещения персонала по электронной почте и через мобильное приложение для смартфонов/планшетов; Централизованная бесплатная консоль управления поддерживает мониторинг серверов, СХД и сетевого оборудования; Централизованная бесплатная консоль управления поддерживает мониторинг оборудования сторонних производителей по протоколу SNMP; Мониторинг и оповещение о сроках действия технической поддержки на приобретенное оборудование; Автоматическое открытие заявок на техническое обслуживание при выходе из строя компонентов сервера через Интернет; Бесплатное мобильное приложение для ОС Google Android и Apple iOS, для целей первоначальной настройки, удаленного управления и мониторинга серверов; Интеграция централизованной бесплатной консоли управления сервером в консоли управления Vmware vCenter Server, Microsoft System Center, RedHat Ansible Modules, BMC Truesight, MicroFocus Operations Manager i (Omi), IBM Tivoli Netcool/OMNIbus, Nagios Core/XI; - 1.13. Интегрированный контроллер удалённого управления и мониторинга KVM, использующий выделенный сетевой порт, пропускной способностью не менее 1Гб/с, с функционалом: - 1.13.1. Обновления микрокодов, прошивок и драйверов для: - • BIOS сервера, контроллера удаленного доступа, RAID- контроллеров, сетевых карт, HDD/SSD, шасси сервера с возможностью возвращения на предыдущую версию при возникновении ошибок; Операции обновления возможны как в ручном режиме, так и по расписанию; - 1.13.2. Мониторинга: - • Мониторинг оборудования – температуры, напряжения, энергопотребления сервера в режиме реального времени, независимый от состояния операционной системы; - • Автоматическое информирование администратора о сбоях и предсказаниях нарушения функционирования дисковой подсистемы, модулей памяти, блоков питания, вентиляторов и процессоров при помощи электронной почты или выведения сообщения на консоль администратора; - • Оповещения администраторов при помощи SNMP v3/EMAIL уведомлений; - • Возможность сохранения/воспроизведения видео последней загрузки сервера; - 1.13.3. Удаленного доступа и управления: - • Поддержка протоколов управления: IPMI 2.0; Redfish, RESTful API, DCMI 1.5; Web-based GUI; RACADM command line (local/remote); SMASH-CLP (SSH-only); Telnet; SSH; WSMAN; Network Time Protocol; - • Удаленный доступ к консоли управления сервера через интерфейс веб-браузера с использованием стандарта HTML5 без необходимости использования плагинов и/или апплетов Java и ActiveX; - • Удаленная перезагрузка, включение/выключение сервера; - • Подключение через контроллер удаленного управления USB портов, CD/DVD носителей и файловых папок локального компьютера администратора; - • Виртуальная, независимая от операционной системы, текстовая и графическая консоль (Virtual KVM) с одновременным подключением до 6 пользователей и взаимодействием в режиме обмена сообщениями (чат); - • Возможность подключения к контроллеру удаленного доступа через ОС, даже если доступ к ОС и контроллеру удалённого доступа происходит из различных подсетей; - 1.13.4. Безопасности: - • Оповещения при открытии шасси сервера/защитной панели; - • Удаленное выключение/включение отдельных USB- портов без перезагрузки сервера; - • Подписанные криптографическими сертификатами производителя версии микрокодов, драйверов, прошивок, для предотвращения установки вредоносного ПО, маскирующегося под них; - • Функционал фиксации версий микрокодов, драйверов, прошивок администратором сервера, для предотвращения их несанкционированного изменения вредоносным ПО; - • Оповещение ИТ- персонала при обнаружении несанкционированного изменении конфигурации, прошивок, драйверов сервера; - • Функционал защищенной загрузки сервера – проверка достоверности образа BIOS, прошивок, драйверов при загрузке сервера; - • Проверка криптографических сертификатов микрокодов, драйверов, прошивок при каждой перезагрузке сервера; - • Наличие двух защищенных версий BIOS – первичной и запасной, которая используется при восстановлении сервера после подмены первичной версии BIOS сервера; - • Функционал безопасного удаления данных со всех носителей сервера, включая NVMe, при выводе его из эксплуатации; - • Авторизация пользователей во внешней базе Active Directory; - • Поддержка двухфакторной аутентификации; - • Ограничение доступа и авторизация по назначенным ролям; - • Сервер должен соответствовать требованиям информационной безопасности и иметь сертификат соответствия по стандарту СТ РК ISO/IEC 15408 не ниже пятого. Система защиты информации в виде управляющей программы для системной платы (материнская плата). Устройство (сервер), содержащий систему защиты информации с функцией доверенной загрузки, обеспечивающий возможность авторизации пользователей, логирование действий и регистрацию событий, проверку соответствия подключенного оборудования, блокирование попыток несанкционированной загрузки нештатной операционной системы, а также предоставляет доступ к информационным ресурсам в случае успешной проверки подлинности загружаемой операционной системы (доверенная загрузка операционной системы) - 1.13.5. Технической поддержки и решения проблем: - • Автоматическое создание задания сервисной службе поставщика сервера в случае возникновения программной / аппаратной неисправности через защищенный канал связи и сеть Интернет; - • Встроенные средства диагностики программных и аппаратных неисправностей; - • Запись событий консоли для диагностики неисправностей сервисной службой поставщика сервера; - • Встроенные средства инвентаризации аппаратных компонентов; - • Автоматическое отслеживание версий микрокодов/прошивок аппаратных компонентов сервера, включая материнскую плату сервера и их автоматическое обновление на заданный администратором эталонный уровень после замены; - • Воспроизведение последней загрузки и последнего экрана системного сбоя, такого как «синий экран» Windows и Linux «coredump»; - 1.13.6. Конфигурации и настройки: - • Удаленное управление и конфигурация BIOS сервера, RAID- контроллеров, сетевых карт, адаптеров/контроллеров ввода/вывода; - • Встроенный комплект драйверов ОС для дальнейшей установки операционной системы без использования внешних носителей информации или доступа в Интернет; - • Удаленная загрузка операционной системы сервера, в том числе загрузка с оптического диска/ISO образа c компьютера администратора; - 1.14. Сетевые и внешние адаптеры: - 1.14.1. Сетевой адаптер Не менее 2 порта Ethernet со скоростью передачи данных 1 Гбит/сек; - Не менее 2 порта Ethernet со скоростью передачи данных 10 Гбит/сек; - 1.15. Блок питания: Количество установленных блоков питания переменного тока не менее 2; Поддержка горячей замены; Режим работы не менее 1+1; - 1.15.1. Мощность блока питания: Не менее 800 Вт каждый; - 1.16. Защитная лицевая панель: Не менее запираемая на ключ, для предотвращения несанкционированного извлечения дисков из корпуса сервера; - ЖК- экран, встроенный в защитную переднюю панель, с кнопками управления для первоначальной настройки управления сервером и мониторинга состояния сервера; - 1.17. Аксессуары: Каждое серверное оборудование должно включать не менее 1 комплект телескопических рельс для установки в стойку 19 дюйм; Не менее 2 кабеля С13-С14 длиной 2 метра; - 2. Сервер тип 2 - 2.1. Количество: 1 штука; - 2.2. Форм-фактор: Не менее для установки в стойку 19 дюйм; Высота не более 1RU; - 2.3. Процессор: Количество ядер не менее 20; Количество потоков не менее 40; Базовая тактовая частота не менее 2000 МГц; Максимальная частота не менее 3900 МГц; Кэш-память не менее 37,5 МБ; Расчетная мощность не более 165 Вт; Максимальный объем поддерживаемой оперативной памяти не менее 4096 ГБ; - 2.4. Количество установленных процессоров: Не менее 2; - 2.5. Набор микросхем: Расчетная мощность не более 11 Вт; Поддержка каналов PCI Express не менее 20; Поддерживаемое количество портов USB не менее 14; Поддерживаемое количество SATA 6 Гбит/сек не менее 20; Поддерживаемое количество портов SATA не менее 20; Не менее интегрированный сетевой адаптер; Поддержка технологии виртуализации прямого ввода-вывода; - 2.6. Оперативная память: Общий объем установленной памяти не менее 64 ГБ; Количество установленных модулей оперативной памяти не менее 2; Тип памяти не менее RDIMM DDR5; Поддержка ECC; Пропускная способность не менее 4800 МГц; Количество слотов DIMM не менее 32; Поддержка модулей памяти RDIMM до 8192 ГБ; - 2.7. Дисковый отсек: Не менее 10 дисков 2,5 дюйм на передней панели; Поддержка дисковых интерфейсов не менее SAS HDD или SSD, не менее SATA HDD или SSD; Максимально возможный объем дискового пространства не менее 153 ТБ; Поддержка горячей замены; - 2.8. Установленные накопители: Не менее 2 накопителя объемом 480 ГБ каждый; Интерфейс подключения не менее SATA; Тип накопителя не менее SSD; Скорость обмена данными интерфейса не менее 6 Гбит/сек; Форм-фактор накопителя не более 2,5 дюйм; Поддержка горячей замены; - Не менее 4 накопителя объемом 2400 ГБ каждый; Интерфейс подключения не менее SAS; Тип накопителя не менее HDD; Скорость обмена данными интерфейса не менее 12 Гбит/сек; Скорость вращения шпинделя не менее 10000 оборотов в минуту; Форм-фактор накопителя не более 2,5 дюйм; Поддержка горячей замены; - 2.9. Порты и слоты ввода-вывода: - 2.9.1. Порты ввода-вывода на передней панели: Не менее 1 выделенный порт управления; Не менее 1 порт VGA; Не менее 1 порт USB 2.0; - 2.9.2. Порты ввода-вывода на задней панели: Не менее 1 порт USB 2.0; Не менее 1 порт USB 3.0; Не менее 2 порта Ethernet; Не менее 1 порт VGA; - 2.9.3. Внутренние порты и слоты расширения: Не менее 1 порт USB 3.0; Не менее 3 низкопрофильных слота PCI Express Gen4 x16; - 2.10. Интегрированный аппаратный RAID контроллер: Поддерживаемые уровни RAID не менее 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60; Поддерживаемые дисковые интерфейсы не менее SATA/SAS/SSD; Кэш-память не менее 8 ГБ DDR4-2666 DRAM; Процессор не менее двух ядерный ARM A15; Не менее 2 внутренних порта SlimSAS-SFF8654; Поддержка обмена данными на скорости не менее 6/12 Гб/сек на порт SAS/SATA; Миграция RAID в режиме online при непрерывной работе; Поддержка мониторинга RAID массивов в реальном времени; Возможность оперативного увеличения емкости, позволяющая заменять существующие накопители на диски большего размера без выключения сервера; Автоматическое возобновление работы после восстановления или модернизации; Наличие глобального и выделенного горячего резервирования с функцией восстановления данных; Поддержка утилит управления RAID; Поддержка CLI, UEFI (HII), CEM, RACADM; Поддержка накопителей с самошифрованием; Поддержка S.M.A.R.T.; Поддержка операционных систем Microsoft Windows Server 2012/2016/2019 или выше, Red Hat Enterprise Linux 6.5 или выше, SUSE Linux Enterprise Server 12 или выше. Опции виртуализации VMWare 6.0/6.5 или выше; - 2.11. Интегрированный программный RAID контроллер: Наличие не менее интегрированного программного RAID-контроллера с интерфейсом SATA 6 Гбит/с / NVMe PCIe Gen 4.0 и защитой данных, уровнями RAID 0,1,10 для операционных систем Microsoft Windows /Linux - 2.12. Безопасность и удаленное управление: Поддержка технологии VMware Reliable Memory со стороны аппаратного функционала сервера; Поддержка технологии Vmware ESXi Quick Boot со стороны аппаратного функционала сервера; Поддержка технологии Vmware Proactive HA со стороны аппаратного функционала сервера; Резервная копия BIOS, активируемая автоматически при повреждении основного экземпляра BIOS; Подписанные эталонными сертификатами производителя версии микрокодов, драйверов, прошивок, для предотвращения установки вредоносного ПО, маскирующегося под них; Функционал фиксации версий микрокодов, драйверов, прошивок администратором сервера, для предотвращения их несанкционированного изменения вредоносным ПО; Проверка эталонных сертификатов микрокодов, драйверов, прошивок при каждой перезагрузке сервера; Встроенных функционал безопасного удаления данных со всех носителей сервера, включая NVMe, при выводе его из эксплуатации; Централизованная бесплатная консоль управления не менее 8000 серверов с функционалом обнаружения, настройки, конфигурации, автоматического развертывания серверов на основе шаблонов, администрирования, мониторинга состояния серверов и оповещения персонала по электронной почте и через мобильное приложение для смартфонов/планшетов; Централизованная бесплатная консоль управления поддерживает мониторинг серверов, СХД и сетевого оборудования; Централизованная бесплатная консоль управления поддерживает мониторинг оборудования сторонних производителей по протоколу SNMP; Мониторинг и оповещение о сроках действия технической поддержки на приобретенное оборудование; Автоматическое открытие заявок на техническое обслуживание при выходе из строя компонентов сервера через Интернет; Бесплатное мобильное приложение для ОС Google Android и Apple iOS, для целей первоначальной настройки, удаленного управления и мониторинга серверов; Интеграция централизованной бесплатной консоли управления сервером в консоли управления Vmware vCenter Server, Microsoft System Center, RedHat Ansible Modules, BMC Truesight, MicroFocus Operations Manager i (Omi), IBM Tivoli Netcool/OMNIbus, Nagios Core/XI; - 2.13. Интегрированный контроллер удалённого управления и мониторинга KVM, использующий выделенный сетевой порт, пропускной способностью не менее 1Гб/с, с функционалом: - 2.13.1. Обновления микрокодов, прошивок и драйверов для: - • BIOS сервера, контроллера удаленного доступа, RAID- контроллеров, сетевых карт, HDD/SSD, шасси сервера с возможностью возвращения на предыдущую версию при возникновении ошибок; Операции обновления возможны как в ручном режиме, так и по расписанию; - 2.13.2. Мониторинга: - • Мониторинг оборудования – температуры, напряжения, энергопотребления сервера в режиме реального времени, независимый от состояния операционной системы; - • Автоматическое информирование администратора о сбоях и предсказаниях нарушения функционирования дисковой подсистемы, модулей памяти, блоков питания, вентиляторов и процессоров при помощи электронной почты или выведения сообщения на консоль администратора; - • Оповещения администраторов при помощи SNMP v3/EMAIL уведомлений; - • Возможность сохранения/воспроизведения видео последней загрузки сервера; - 2.13.3. Удаленного доступа и управления: - • Поддержка протоколов управления: IPMI 2.0; Redfish, RESTful API, DCMI 1.5; Web-based GUI; RACADM command line (local/remote); SMASH-CLP (SSH-only); Telnet; SSH; WSMAN; Network Time Protocol; - • Удаленный доступ к консоли управления сервера через интерфейс веб-браузера с использованием стандарта HTML5 без необходимости использования плагинов и/или апплетов Java и ActiveX; - • Удаленная перезагрузка, включение/выключение сервера; - • Подключение через контроллер удаленного управления USB портов, CD/DVD носителей и файловых папок локального компьютера администратора; - • Виртуальная, независимая от операционной системы, текстовая и графическая консоль (Virtual KVM) с одновременным подключением до 6 пользователей и взаимодействием в режиме обмена сообщениями (чат); - • Возможность подключения к контроллеру удаленного доступа через ОС, даже если доступ к ОС и контроллеру удалённого доступа происходит из различных подсетей; - 2.13.4. Безопасности: - • Оповещения при открытии шасси сервера/защитной панели; - • Удаленное выключение/включение отдельных USB- портов без перезагрузки сервера; - • Подписанные криптографическими сертификатами производителя версии микрокодов, драйверов, прошивок, для предотвращения установки вредоносного ПО, маскирующегося под них; - • Функционал фиксации версий микрокодов, драйверов, прошивок администратором сервера, для предотвращения их несанкционированного изменения вредоносным ПО; - • Оповещение ИТ- персонала при обнаружении несанкционированного изменении конфигурации, прошивок, драйверов сервера; - • Функционал защищенной загрузки сервера – проверка достоверности образа BIOS, прошивок, драйверов при загрузке сервера; - • Проверка криптографических сертификатов микрокодов, драйверов, прошивок при каждой перезагрузке сервера; - • Наличие двух защищенных версий BIOS – первичной и запасной, которая используется при восстановлении сервера после подмены первичной версии BIOS сервера; - • Функционал безопасного удаления данных со всех носителей сервера, включая NVMe, при выводе его из эксплуатации; - • Авторизация пользователей во внешней базе Active Directory; - • Поддержка двухфакторной аутентификации; - • Ограничение доступа и авторизация по назначенным ролям; - • Сервер должен соответствовать требованиям информационной безопасности и иметь сертификат соответствия по стандарту СТ РК ISO/IEC 15408 не ниже пятого. Система защиты информации в виде управляющей программы для системной платы (материнская плата). Устройство (сервер), содержащий систему защиты информации с функцией доверенной загрузки, обеспечивающий возможность авторизации пользователей, логирование действий и регистрацию событий, проверку соответствия подключенного оборудования, блокирование попыток несанкционированной загрузки нештатной операционной системы, а также предоставляет доступ к информационным ресурсам в случае успешной проверки подлинности загружаемой операционной системы (доверенная загрузка операционной системы) - 2.13.5. Технической поддержки и решения проблем: - • Автоматическое создание задания сервисной службе поставщика сервера в случае возникновения программной / аппаратной неисправности через защищенный канал связи и сеть Интернет; - • Встроенные средства диагностики программных и аппаратных неисправностей; - • Запись событий консоли для диагностики неисправностей сервисной службой поставщика сервера; - • Встроенные средства инвентаризации аппаратных компонентов; - • Автоматическое отслеживание версий микрокодов/прошивок аппаратных компонентов сервера, включая материнскую плату сервера и их автоматическое обновление на заданный администратором эталонный уровень после замены; - • Воспроизведение последней загрузки и последнего экрана системного сбоя, такого как «синий экран» Windows и Linux «coredump»; - 2.13.6. Конфигурации и настройки: - • Удаленное управление и конфигурация BIOS сервера, RAID- контроллеров, сетевых карт, адаптеров/контроллеров ввода/вывода; - • Встроенный комплект драйверов ОС для дальнейшей установки операционной системы без использования внешних носителей информации или доступа в Интернет; - • Удаленная загрузка операционной системы сервера, в том числе загрузка с оптического диска/ISO образа c компьютера администратора; - 2.14. Сетевые и внешние адаптеры: - 2.14.1. Сетевой адаптер: Не менее 2 порта Ethernet со скоростью передачи данных 1 Гбит/сек; - Не менее 2 порта Ethernet со скоростью передачи данных 10 Гбит/сек; - 2.15. Блок питания: Количество установленных блоков питания переменного тока не менее 2; Поддержка горячей замены; Режим работы не менее 1+1; - 2.15.1. Мощность блока питания: Не менее 800 Вт каждый; - 2.16. Защитная лицевая панель: Не менее запираемая на ключ, для предотвращения несанкционированного извлечения дисков из корпуса сервера; - ЖК- экран, встроенный в защитную переднюю панель, с кнопками управления для первоначальной настройки управления сервером и мониторинга состояния сервера; - 2.17. Аксессуары: Каждое серверное оборудование должно включать не менее 1 комплект телескопических рельс для установки в стойку 19 дюйм; Не менее 2 кабеля С13-С14 длиной 2 метра; - 3. Сервер тип 3 - 3.1. Количество: 2 штуки; - 3.2. Форм-фактор: Не менее для установки в стойку 19 дюйм; Высота не более 1RU; - 3.3. Процессор: Количество ядер не менее 20; Количество потоков не менее 40; Базовая тактовая частота не менее 2000 МГц; Максимальная частота не менее 3900 МГц; Кэш-память не менее 37,5 МБ; Расчетная мощность не более 165 Вт; Максимальный объем поддерживаемой оперативной памяти не менее 4096 ГБ; - 3.4. Количество установленных процессоров: Не менее 2; - 3.5. Набор микросхем: Расчетная мощность не более 11 Вт; Поддержка каналов PCI Express не менее 20; Поддерживаемое количество портов USB не менее 14; Поддерживаемое количество SATA 6 Гбит/сек не менее 20; Поддерживаемое количество портов SATA не менее 20; Не менее интегрированный сетевой адаптер; Поддержка технологии виртуализации прямого ввода-вывода; - 3.6. Оперативная память: Общий объем установленной памяти не менее 64 ГБ; Количество установленных модулей оперативной памяти не менее 2; Тип памяти не менее RDIMM DDR5; Поддержка ECC; Пропускная способность не менее 4800 МГц; Количество слотов DIMM не менее 32; Поддержка модулей памяти RDIMM до 8192 ГБ; - 3.7. Дисковый отсек: Не менее 10 дисков 2,5 дюйм на передней панели; Поддержка дисковых интерфейсов не менее SAS HDD или SSD, не менее SATA HDD или SSD; Максимально возможный объем дискового пространства не менее 153 ТБ; Поддержка горячей замены; - 3.8. Установленные накопители: Не менее 2 накопителя объемом 480 ГБ каждый; Интерфейс подключения не менее SATA; Тип накопителя не менее SSD; Скорость обмена данными интерфейса не менее 6 Гбит/сек; Форм-фактор накопителя не более 2,5 дюйм; Поддержка горячей замены; - Не менее 4 накопителя объемом 2400 ГБ каждый; Интерфейс подключения не менее SAS; Тип накопителя не менее HDD; Скорость обмена данными интерфейса не менее 12 Гбит/сек; Скорость вращения шпинделя не менее 10000 оборотов в минуту; Форм-фактор накопителя не более 2,5 дюйм; Поддержка горячей замены; - 3.9. Порты и слоты ввода-вывода: - 3.9.1. Порты ввода-вывода на передней панели: Не менее 1 выделенный порт управления; Не менее 1 порт VGA; Не менее 1 порт USB 2.0; - 3.9.2. Порты ввода-вывода на задней панели: Не менее 1 порт USB 2.0; Не менее 1 порт USB 3.0; Не менее 2 порта Ethernet; Не менее 1 порт VGA; - 3.9.3. Внутренние порты и слоты расширения: Не менее 1 порт USB 3.0; Не менее 3 низкопрофильных слота PCI Express Gen4 x16; - 3.10. Интегрированный аппаратный RAID контроллер: Поддерживаемые уровни RAID не менее 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60; Поддерживаемые дисковые интерфейсы не менее SATA/SAS/SSD; Кэш-память не менее 8 ГБ DDR4-2666 DRAM; Процессор не менее двух ядерный ARM A15; Не менее 2 внутренних порта SlimSAS-SFF8654; Поддержка обмена данными на скорости не менее 6/12 Гб/сек на порт SAS/SATA; Миграция RAID в режиме online при непрерывной работе; Поддержка мониторинга RAID массивов в реальном времени; Возможность оперативного увеличения емкости, позволяющая заменять существующие накопители на диски большего размера без выключения сервера; Автоматическое возобновление работы после восстановления или модернизации; Наличие глобального и выделенного горячего резервирования с функцией восстановления данных; Поддержка утилит управления RAID; Поддержка CLI, UEFI (HII), CEM, RACADM; Поддержка накопителей с самошифрованием; Поддержка S.M.A.R.T.; Поддержка операционных систем Microsoft Windows Server 2012/2016/2019 или выше, Red Hat Enterprise Linux 6.5 или выше, SUSE Linux Enterprise Server 12 или выше. Опции виртуализации VMWare 6.0/6.5 или выше; - 3.11. Интегрированный программный RAID контроллер: Наличие не менее интегрированного программного RAID-контроллера с интерфейсом SATA 6 Гбит/с / NVMe PCIe Gen 4.0 и защитой данных, уровнями RAID 0,1,10 для операционных систем Microsoft Windows /Linux - 3.12. Безопасность и удаленное управление: Поддержка технологии VMware Reliable Memory со стороны аппаратного функционала сервера; Поддержка технологии Vmware ESXi Quick Boot со стороны аппаратного функционала сервера; Поддержка технологии Vmware Proactive HA со стороны аппаратного функционала сервера; Резервная копия BIOS, активируемая автоматически при повреждении основного экземпляра BIOS; Подписанные эталонными сертификатами производителя версии микрокодов, драйверов, прошивок, для предотвращения установки вредоносного ПО, маскирующегося под них; Функционал фиксации версий микрокодов, драйверов, прошивок администратором сервера, для предотвращения их несанкционированного изменения вредоносным ПО; Проверка эталонных сертификатов микрокодов, драйверов, прошивок при каждой перезагрузке сервера; Встроенных функционал безопасного удаления данных со всех носителей сервера, включая NVMe, при выводе его из эксплуатации; Централизованная бесплатная консоль управления не менее 8000 серверов с функционалом обнаружения, настройки, конфигурации, автоматического развертывания серверов на основе шаблонов, администрирования, мониторинга состояния серверов и оповещения персонала по электронной почте и через мобильное приложение для смартфонов/планшетов; Централизованная бесплатная консоль управления поддерживает мониторинг серверов, СХД и сетевого оборудования; Централизованная бесплатная консоль управления поддерживает мониторинг оборудования сторонних производителей по протоколу SNMP; Мониторинг и оповещение о сроках действия технической поддержки на приобретенное оборудование; Автоматическое открытие заявок на техническое обслуживание при выходе из строя компонентов сервера через Интернет; Бесплатное мобильное приложение для ОС Google Android и Apple iOS, для целей первоначальной настройки, удаленного управления и мониторинга серверов; Интеграция централизованной бесплатной консоли управления сервером в консоли управления Vmware vCenter Server, Microsoft System Center, RedHat Ansible Modules, BMC Truesight, MicroFocus Operations Manager i (Omi), IBM Tivoli Netcool/OMNIbus, Nagios Core/XI; - 3.13. Интегрированный контроллер удалённого управления и мониторинга KVM, использующий выделенный сетевой порт, пропускной способностью не менее 1Гб/с, с функционалом: - 3.13.1. Обновления микрокодов, прошивок и драйверов для: - • BIOS сервера, контроллера удаленного доступа, RAID- контроллеров, сетевых карт, HDD/SSD, шасси сервера с возможностью возвращения на предыдущую версию при возникновении ошибок; Операции обновления возможны как в ручном режиме, так и по расписанию; - 3.13.2. Мониторинга: - • Мониторинг оборудования – температуры, напряжения, энергопотребления сервера в режиме реального времени, независимый от состояния операционной системы; - • Автоматическое информирование администратора о сбоях и предсказаниях нарушения функционирования дисковой подсистемы, модулей памяти, блоков питания, вентиляторов и процессоров при помощи электронной почты или выведения сообщения на консоль администратора; - • Оповещения администраторов при помощи SNMP v3/EMAIL уведомлений; - • Возможность сохранения/воспроизведения видео последней загрузки сервера; - 3.13.3. Удаленного доступа и управления: - • Поддержка протоколов управления: IPMI 2.0; Redfish, RESTful API, DCMI 1.5; Web-based GUI; RACADM command line (local/remote); SMASH-CLP (SSH-only); Telnet; SSH; WSMAN; Network Time Protocol; - • Удаленный доступ к консоли управления сервера через интерфейс веб-браузера с использованием стандарта HTML5 без необходимости использования плагинов и/или апплетов Java и ActiveX; - • Удаленная перезагрузка, включение/выключение сервера; - • Подключение через контроллер удаленного управления USB портов, CD/DVD носителей и файловых папок локального компьютера администратора; - • Виртуальная, независимая от операционной системы, текстовая и графическая консоль (Virtual KVM) с одновременным подключением до 6 пользователей и взаимодействием в режиме обмена сообщениями (чат); - • Возможность подключения к контроллеру удаленного доступа через ОС, даже если доступ к ОС и контроллеру удалённого доступа происходит из различных подсетей; - 3.13.4. Безопасности: - • Оповещения при открытии шасси сервера/защитной панели; - • Удаленное выключение/включение отдельных USB- портов без перезагрузки сервера; - • Подписанные криптографическими сертификатами производителя версии микрокодов, драйверов, прошивок, для предотвращения установки вредоносного ПО, маскирующегося под них; - • Функционал фиксации версий микрокодов, драйверов, прошивок администратором сервера, для предотвращения их несанкционированного изменения вредоносным ПО; - • Оповещение ИТ- персонала при обнаружении несанкционированного изменении конфигурации, прошивок, драйверов сервера; - • Функционал защищенной загрузки сервера – проверка достоверности образа BIOS, прошивок, драйверов при загрузке сервера; - • Проверка криптографических сертификатов микрокодов, драйверов, прошивок при каждой перезагрузке сервера; - • Наличие двух защищенных версий BIOS – первичной и запасной, которая используется при восстановлении сервера после подмены первичной версии BIOS сервера; - • Функционал безопасного удаления данных со всех носителей сервера, включая NVMe, при выводе его из эксплуатации; - • Авторизация пользователей во внешней базе Active Directory; - • Поддержка двухфакторной аутентификации; - • Ограничение доступа и авторизация по назначенным ролям; - • Сервер должен соответствовать требованиям информационной безопасности и иметь сертификат соответствия по стандарту СТ РК ISO/IEC 15408 не ниже пятого. Система защиты информации в виде управляющей программы для системной платы (материнская плата). Устройство (сервер), содержащий систему защиты информации с функцией доверенной загрузки, обеспечивающий возможность авторизации пользователей, логирование действий и регистрацию событий, проверку соответствия подключенного оборудования, блокирование попыток несанкционированной загрузки нештатной операционной системы, а также предоставляет доступ к информационным ресурсам в случае успешной проверки подлинности загружаемой операционной системы (доверенная загрузка операционной системы) - 3.13.5. Технической поддержки и решения проблем: - • Автоматическое создание задания сервисной службе поставщика сервера в случае возникновения программной / аппаратной неисправности через защищенный канал связи и сеть Интернет; - • Встроенные средства диагностики программных и аппаратных неисправностей; - • Запись событий консоли для диагностики неисправностей сервисной службой поставщика сервера; - • Встроенные средства инвентаризации аппаратных компонентов; - • Автоматическое отслеживание версий микрокодов/прошивок аппаратных компонентов сервера, включая материнскую плату сервера и их автоматическое обновление на заданный администратором эталонный уровень после замены; - • Воспроизведение последней загрузки и последнего экрана системного сбоя, такого как «синий экран» Windows и Linux «coredump»; - 3.13.6. Конфигурации и настройки: - • Удаленное управление и конфигурация BIOS сервера, RAID- контроллеров, сетевых карт, адаптеров/контроллеров ввода/вывода; - • Встроенный комплект драйверов ОС для дальнейшей установки операционной системы без использования внешних носителей информации или доступа в Интернет; - • Удаленная загрузка операционной системы сервера, в том числе загрузка с оптического диска/ISO образа c компьютера администратора; - 3.14. Сетевые и внешние адаптеры: - 3.14.1. Сетевой адаптер: Не менее 2 порта Ethernet со скоростью передачи данных 1 Гбит/сек; - Не менее 2 порта Ethernet со скоростью передачи данных 10 Гбит/сек; - 3.15. Блок питания: Количество установленных блоков питания переменного тока не менее 2; Поддержка горячей замены; Режим работы не менее 1+1; - 3.15.1. Мощность блока питания: Не менее 800 Вт каждый; - 3.16. Защитная лицевая панель: Не менее запираемая на ключ, для предотвращения несанкционированного извлечения дисков из корпуса сервера; - ЖК- экран, встроенный в защитную переднюю панель, с кнопками управления для первоначальной настройки управления сервером и мониторинга состояния сервера; - 3.17. Аксессуары: Каждое серверное оборудование должно включать не менее 1 комплект телескопических рельс для установки в стойку 19 дюйм; Не менее 2 кабеля С13-С14 длиной 2 метра; - 4. Гарантия - • Официальная гарантия от производителя оборудования не менее 36 месяцев, с уровнем обслуживания - круглосуточно, без выходных и праздничных дней (7 x 24 x 365) и временем доставки запчастей/прибытием специалиста на площадку заказчика на следующий рабочий день с момента обращения в службу поддержки и диагностики проблемы. - • В течение гарантийного срока должна быть доступна техническая поддержка производителя по телефонной линии на русском языке не менее 10 часов в день по рабочим дням и электронной почте в режиме работы 24 х 7. - • Техническая поддержка и гарантийная замена внутренних компонентов должна распространяться на все внутренние компоненты поставляемого оборудования, включая его дополнительные компоненты, приобретаемые в течение действия соглашения о технической поддержке; |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | - Все инсталляционные работы по первоначальной конфигурации оборудования, обновлению ПО, в т.ч. и обновлению микрокодов должны быть проведены на площадке размещения оборудования специалистами Поставщика. Инсталляционные работы должны входить в состав спецификации поставляемого Оборудования. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) |  |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.