Приложение 12

к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика __________________________

Наименование организатора

№ конкурса _____________________________________

Наименование конкурса Маршрутизатор 8-портовый

№ лота _________________________________________

Наименование лота Маршрутизатор 8-портовый

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 263021.900.000002 |
| --- | --- |
| Наименование товара* | Маршрутизатор |
| Единица измерения* | Штука |
| Количество (объем)* | 10 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* | 1 319 966,00 |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* | 13 199 660,00 |
| Срок поставки* | 30 рабочих дней с момента подписания договора |
| Размер авансового платежа* | 0 |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | ГОСТ 21835-84 Устройства коммутационной техники связи управляющие. Термины и определения |
| Год выпуска | Не старее 2022 года |
| Гарантийный срок (в месяцах) | Не менее 12 месяцев |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | - Общие требования 1.1. Оборудование должно быть поставлено новым (не бывшим в использовании) в неповрежденной упаковке изготовителя, снабженной соответствующими атрибутами, подтверждающими их подлинность, быть надлежащего качества, в соответствии с технической документацией, прилагающийся к оборудованию изготовителем, и требованиями сертификации соответствующего оборудования, действующими на территории Республики Казахстан. 1.2. Потенциальный поставщик в составе конкурсной заявки должен предоставить копию авторизационного письма о праве на поставку оборудования от производителя либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов). 1.3. Оборудование должно быть протестировано на заводах фирмы-изготовителя. Оборудование должно быть одного изготовителя. 1.4. В технической спецификации потенциального поставщика должны быть указаны тип, марка, модель, технические характеристики поставляемого оборудования, страна производства и завод изготовитель, а также другая информация, дающая полное представление о оборудовании. Потенциальный поставщик в составе конкурсной заявки должен представить свою техническую спецификацию на поставляемое оборудование, дублирование спецификации Заказчика не допускается. Функциональные и технические требования Конфигурация поставляемого оборудования должна удовлетворять следующим техническим требованиям. Технические характеристики оборудований – 10 шт согласно следующей комплектации: Требования к оборудованию - Маршрутизатор должен быть выполнен в виде единого устройства высотой не более 1 Rack unit, устанавливаемого в стандартную монтажную стойку 19” с использованием комплектного крепежа; - Управление каждым отдельным устройством должно осуществляться по протоколам HTTPS и SSH без необходимости установки какого-либо дополнительного ПО управления на рабочую станцию администратора. Требования к системе питания: 1. Поддерживаемое напряжение блока питания от 110 до 220В; 2. Не менее одного внешнего блока питания; 3. Маршрутизатор должен питаться внешним блоком питания, выходное напряжение которого не более 12 В; 4. Потребляемая мощность маршрутизатора не более 19,2 Ватт. Требования к производительности маршрутизатора - Не менее одного WAN порта с поддержкой скорости не менее 1 Гбит/сек с обратной совместимостью 10/100 мбит/сек; - Не менее одного комбо порта поддерживающий Ethernet и SFP; - Не менее восьми GigabitEthernet портов со скоростью не менее 1 Гбит/сек с обратной совместимостью 10/100 мбит/сек; - Поддержка одновременного подключения устройств не менее чем к четырем PoE портам либо не менее чем двух устройств к PoE+ портам; - Не менее одного порта USB типа mini-B с возможностью подключения к консоли управления; - Не менее одного последовательного консольного порта управления с типом подключения RJ45; - Объем оперативной/флеш памяти не менее 4 ГБ; - Максимальное количество списков контроля доступа не менее 4000 шт; - Максимальное количество списков контроля доступа для IPv4 не менее 10000 шт; - Количество IPv4 маршрутов не менее 280 000 шт; - Количество IPv6 маршрутов не менее 260 000 шт; - Количество NAT сессий не менее 100000 шт; - Количество вирутальных таблиц маршрутизации и их пересылок не менее 1000 шт; - Пропускная способность IPv4 не менее 1673 Мбит/сек; - Пропускная способность защищенных тунеллей не менее 468 Мбит/сек; - Количество защищенных туннелей не менее 100 шт. Требования к отказоустойчивости и непрерывности - Маршрутизатор должен поддерживать резервирование WAN каналов для защиты от отказов и балансировки нагрузки; - Маршрутизатор должен поддерживать протоколы резервирования вирутального маршрутизатора VRRP, протокол горячего резервирования а также протокол многогруппового горячего резервирования маршрутизатора. Требования к функциональным возможностям: - Аутентификация на устройстве с использованием службы протоколов удаленной аутентификации RADIUS и улучшенной системы контроля доступа к терминалу TACACS+; - Многоуровневая безопасность консольного доступа; - Отслеживание состояния каналов; - Маршрутизатор должен иметь возможность иметь более одной таблицы маршрутизации на одном устройстве, обязателен функционал VRP; - Обязательная совместимость с SD-WAN решением; - Поддержка Power over Ethernet (PoE), Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), поддержка Access Control List (ACL),Quality of Service (QoS), Dynamic Multipoint VPN (DMVPN), 2T2R MIMO technology, NetFlow, Maximum Ratio Combining (MRC), IPFIX, cyclic shift diversity (CSD), Location ID Separation Protocol (LISP), packet aggregation A-MPDU, packet aggregation A-MSDU, Management Information Base (MIB) II, Application Visibility and Control (AVC), Authentication, Authorization and Accounting (AAA), Dynamic Frequency Selection (DFS), Encapsulated Remote SPAN (ERSPAN), Embedded Event Manager (EEM), policy-based routing (PBR). Поддержка протоколов маршрутизации - Статическая маршрутизация; - Routing Information Protocol Versions 1 and 2 (RIP and RIPv2); - Open Shortest Path First (OSPF); - Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS); - RIP-1, RIP-2; - Border Gateway Protocol (BGP); - Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP); - HSRP; - DVMRP; - VRRP; - Protocol Independent Multicast Sparse Mode (PIM SM); - IGMPv3; - PIM-SSM; - MPLS; - Bidirectional Forwarding Detection (BFD); - RSVP. Обязательная поддержка следующих протоколов - BGP Router Reflector; - Multicast Internet Group; - Management Protocol Version 3 (IGMPv3); - PIM Source-Specific Multicast (SSM); - Resource Reservation Protocol (RSVP); - CDP; - Encapsulated Remote Switched Port Analyzer (ERSPAN); - IPSLA; - Call Home; - Embedded Event Manager (EEM); - Internet Key Exchange (IKE); - Access Control Lists (ACL); - Ethernet Virtual Connections (EVC); - Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP); - Frame Relay (FR); - DNS; - Locator ID Separation Protocol (LISP); - Hot Standby Router Protocol (HSRP); - RADIUS; - Authentication, Authorization, and Accounting (AAA); - Application Visibility and Control (AVC); - Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP); - IPv4-to-IPv6 Multicast; - Multiprotocol Label Switching (MPLS); - Layer 2 and Layer 3 VPN; - IPsec; - Layer 2 Tunneling Protocol Version 3 (L2TPv3); - IEEE 802.1ag, and IEEE 802.3ah. Поддержка следующих протоколов инкапсуляции - - Generic Routing Encapsulation (GRE); - - Ethernet; - - 802.1q VLAN; - - Point-to-Point Protocol (PPP); - - Multilink Pointto-Point Protocol (MLPPP); - - Frame Relay, Multilink Frame Relay (MLFR) (FR.15 and FR.16); - - High-Level Data Link Control (HDLC); - - Serial (RS-232, RS-449, X.21, V.35, and EIA-530), and PPP over Ethernet (PPPoE). Поддержка следующих алгоритмов криптографии Шифрование: DES, 3DES, AES-128 or AES-256 (in CBC and GCM modes); Аутентификация: RSA (748/1024/2048 bit), ECDSA (256/384 bit); Проверка целостности: MD5, SHA, SHA-256, SHA-384, SHA 512. Требования к гарантийной поддержке поставляемого оборудования На поставляемое Оборудование должна быть предусмотрена гарантия на срок не менее 12 месяцев в соответствии с условиями настоящих требований. Доставка оборудования по адресу доставки, разгрузка-погрузка оборудования (c обеспечением грузчиками и при необходимости специальными техническими средствами) выполняются силами и за счет Поставщика. Разгрузка осуществляется в указанное Заказчиком помещение и место. Поставщик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 7 календарных дней с момента проверки. Поставщик должен обеспечить авторизованную гарантийную поддержку своими силами и/или силами авторизованных сервисных центров изготовителя. В течение гарантийного срока должен осуществляться ремонт и замена вышедших из строя аппаратных средств и должна осуществляться техническая поддержка работоспособности Оборудования. Поставляемое Оборудование должно обладать включенной гарантией на срок не менее 12 месяцев со следующим SLA: - Прием заявок службой поддержки изготовителя по всем допустимым каналам (телефон, факс, e-mail, web) в режиме 9х5; - Замена вышедшей из строя комплектующей в течении пяти рабочих дней. Поставщик на все время гарантии должен предоставить доступ к специализированным ресурсам изготовителя системы (порталам в Интернет, документации, базам знаний) для получения информации о системе, самостоятельного обучения и поиска решения возможных проблем. Поставщик на все время гарантии должен предоставить доступ к специализированным ресурсам изготовителя системы, содержащим обновления системного программного обеспечения. Поставщик на все время гарантии должен предоставить возможность консультационной поддержки по вопросам, связанным с установкой ПО изготовителя системы. Наличие авторизованных сервисных центров изготовителя (c письменным подтверждением изготовителя). Наличие у поставщика разрешения на реализацию (в том числе иную передачу) средств криптографической защиты информации. - Все элементы, используемые поставщиком (производителем) для замены в целях реализации гарантийного обслуживания, должны быть сертифицированы производителем системы и иметь не худшие функциональные характеристики в сравнении с заменяемыми элементами. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | - Все инсталляционные работы по первоначальной конфигурации оборудования, обновлению ПО, в т.ч. и обновлению микрокодов должны быть проведены на площадке размещения оборудования специалистами Поставщика. Инсталляционные работы должны входить в состав спецификации поставляемого Оборудования. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) |  |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Конкурстық құжаттамаға

12-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы ________________________

Ұйымдастырушының атауы «Қазтелерадио» АҚ

Конкурстың № __________________________________

Конкурстың атауы Бағдарлауыш 8-портты

Лоттың № ______________________________________

Лоттың атауы Бағдарлауыш 8-портты

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* | 263021.900.000002 |
| --- | --- |
| Тауардың атауы* | Маршрутизатор |
| Өлшем бірлігі* | Дана |
| Саны (көлемі)* | 10 |
| Қосымша құн салығын қоспағанда, бірлік бағасы * | 1 319 966,00 |
| Қосымша құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома* | 13 199 660,00 |
| Жеткізу мерзімі* | Шартқа қол қойғаннан сәттен бастап 30 жұмыс күн |
| Аванстық төлем мөлшері* | 0 |
| Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде Мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі. | ГОСТ 21835-84 коммутациялық байланыс техникасының құрылғылары басқарушылар. Терминдер мен анықтамалар |
| Шығарылған жылы | 2022 жылдан ескі емес |
| Кепілдік мерзімі (айлармен) | Кемінде 12 ай |
| Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы | 1. Жалпы талаптар 1.1. Жабдықтар дайындаушының жабдықтарына қоса берілетін техникалық құжаттамаға және Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын тиісті жабдықты сертификаттау талаптарына сәйкес олардың түпнұсқалығын растайтын тиісті атрибуттармен жарақтандырылған, бүтін қаптамасында жаңа (пайдаланылмаған) жабдықталуы тиіс. 1.2. Әлеуетті өнім беруші конкурстық өтінім құрамында жабдықты өндірушіден не олардың ресми өкілдерінен (дилерлерден немесе дистрибьюторлардан) жеткізу құқығы туралы авторизациялық хаттың көшірмесін ұсынуға тиіс. 1.3. Жабдық өндірушінің зауыттарында тексерілуі керек. Жабдық бір өндірушіден болуы керек. 1.4. Әлеуетті өнім берушінің техникалық сипаттамасында жеткізілетін жабдықтың түрі, маркасы, моделі, техникалық сипаттамалары, өндірілген елі және өндіруші зауыты, сондай-ақ жабдық туралы толық түсінік беретін басқа ақпарат көрсетілуі керек. Әлеуетті өнім беруші конкурстық өтінім құрамында жеткізілетін жабдыққа өзінің техникалық ерекшелігін ұсынуға тиіс, Тапсырыс берушінің ерекшелігін қайталауға жол берілмейді. 2. Функционалдық және техникалық талаптар Жеткізілетін серверлік жабдықтың конфигурациясы келесі техникалық талаптарды қанағаттандыруы керек. Жабдықтардың техникалық сипаттамалары – келесі жиынтыққа сәйкес 10 дана: 2.1. Жабдыққа қойылатын талаптар 1. Бағдарлауыш жиынтық бекіткіштерді пайдалана отырып, 19" стандартты монтаждау тірегіне орнатылатын биіктігі 1 Rack unit аспайтын бірыңғай құрылғы түрінде орындалуы тиіс; 2. Әрбір жеке құрылғыны басқару HTTPS және SSH хаттамалары бойынша әкімшінің жұмыс станциясына қосымша басқару бағдарламасын орнатпай-ақ жүзеге асырылуы керек. 2.2. Қуат жүйесіне қойылатын талаптар: 1. Қуат көзінің кернеуі 110-нан 220В-ге дейін; 2. Кем дегенде бір сыртқы қуат көзі; 3. Бағдарлауыш шығыс кернеуі 12 В аспайтын сыртқы қуат көзімен жұмыс істеуі керек; 4. Бағдарлауыштың қуатын тұтыну 19,2 ваттан аспау керек. 2.3. Бағдарлауыштың өнімділігіне қойылатын талаптар 1. 10/100 Мбит/сек кері үйлесімділікпен кемінде 1 Гбит/сек жылдамдықты қолдайтын кем дегенде бір WAN порты; 2. Ethernet және SFP қолдайтын кем дегенде бір комбо порт; 3. Кемінде сегіз GigabitEthernet порттары 10/100 Мбит/сек кері үйлесімділікпен кемінде 1 Гбит/сек; 4. Құрылғыларды бір уақытта кемінде төрт PoE портына немесе кемінде екі құрылғыны PoE+ порттарына қосуды қолдау;; 5. Басқару консоліне қосылу мүмкіндігі бар кем дегенде бір Mini-B типті USB порты; 6. RJ45 қосылым түрі бар кем дегенде бір жүйелік консольді басқару порты; 7. Жедел/флэш жады көлемі кемінде 4 ГБ; 8. Қол жеткізуді бақылау тізімдерінің ең көп саны кемінде 4000 дана; 9. IPv4 үшін қол жеткізуді басқару тізімдерінің ең көп саны 10000 данадан кем емес; 10. IPv4 маршруттарының саны кемінде 280 000 дана; 11. IPv6 маршруттарының саны кемінде 260 000 дана; 12. NAT сессияларының саны кемінде 100000 дана; 13. Бағыттаудың және оларды жіберудің вирустық кестелерінің саны 1000 данадан кем емес; 14. IPv4 өткізу қабілеті кемінде 1673 Мбит/сек; 15. Қорғалған тунельдердің өткізу қабілеті кемінде 468 Мбит/сек; 16. Қорғалған туннельдер саны кемінде 100 дана. 2.4. Ақауларға төзімділік пен үздіксіздікке қойылатын талаптар 1. Бағдарлауыш істен шығудан және жүктемені теңестіруден қорғау үшін WAN арналарын резервтеуді қолдауы керек; 2. Бағдарлауыш VRRP виртуалды бағдарлауыштың резервтік, ыстық резервтік хаттама және бағдарлауыштың көп топтық ыстық резервтік хаттамаларын қолдауы керек. 2.5. Функционалдық мүмкіндіктерге қойылатын талаптар: 1. RADIUS қашықтағы аутентификация протоколы қызметін және TACACS+ терминалына кіруді басқарудың жетілдірілген жүйесін қолдана отырып, құрылғыдағы аутентификация; 2. Консольге кірудің көп деңгейлі қауіпсіздігі; 3. Арналардың күйін бақылау; 4. Бағдарлауышта бір құрылғыда бірнеше маршруттау кестесі болуы керек, VRP функциясы қажет;; 5. SD-WAN қосылымымен міндетті үйлесімділік; 6. Power over Ethernet (PoE), Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED),поддержка Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Dynamic Multipoint VPN (DMVPN), 2T2R MIMO technology, NetFlow, Maximum Ratio Combining (MRC), IPFIX, cyclic shift diversity (CSD), Location ID Separation Protocol (LISP), packet aggregation A-MPDU, packet aggregation A-MSDU, Management Information Base (MIB) II, Application Visibility and Control (AVC), Authentication, Authorization and Accounting (AAA), Dynamic Frequency Selection (DFS), Encapsulated Remote SPAN (ERSPAN), Embedded Event Manager (EEM), policy-based routing (PBR).қолдауы. 2.6. Маршруттау хаттамаларын қолдау - Статикалық маршруттау; - Routing Information Protocol Versions 1 and 2 (RIP and RIPv2); - Open Shortest Path First (OSPF); - Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS); - RIP-1, RIP-2; - Border Gateway Protocol (BGP); - Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP); - HSRP; - DVMRP; - VRRP; - Protocol Independent Multicast Sparse Mode (PIM SM); - IGMPv3; - PIM-SSM; - MPLS; - Bidirectional Forwarding Detection (BFD); - RSVP. - Келесі хаттамаларды міндетті түрде қолдау - BGP Router Reflector; - Multicast Internet Group; - Management Protocol Version 3 (IGMPv3); - PIM Source-Specific Multicast (SSM); - Resource Reservation Protocol (RSVP); - CDP; - Encapsulated Remote Switched Port Analyzer (ERSPAN); - IPSLA; - Call Home; - Embedded Event Manager (EEM); - Internet Key Exchange (IKE); - Access Control Lists (ACL); - Ethernet Virtual Connections (EVC); - Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP); - Frame Relay (FR); - DNS; - Locator ID Separation Protocol (LISP); - Hot Standby Router Protocol (HSRP); - RADIUS; - Authentication, Authorization, and Accounting (AAA); - Application Visibility and Control (AVC); - Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP); - IPv4-to-IPv6 Multicast; - Multiprotocol Label Switching (MPLS); - Layer 2 and Layer 3 VPN; - IPsec; - Layer 2 Tunneling Protocol Version 3 (L2TPv3); - IEEE 802.1ag, and IEEE 802.3ah. - Келесі инкапсуляция хаттамаларын қолдау - Generic Routing Encapsulation (GRE); - Ethernet; - 802.1q VLAN; - Point-to-Point Protocol (PPP); - Multilink Pointto-Point Protocol (MLPPP); - Frame Relay, Multilink Frame Relay (MLFR) (FR.15 and FR.16); - High-Level Data Link Control (HDLC); - Serial (RS-232, RS-449, X.21, V.35, and EIA-530), and PPP over Ethernet (PPPoE). 2.9. Келесі криптографиялық алгоритмдерді қолдау Байланыс: DES, 3DES, AES-128 or AES-256 (in CBC and GCM modes); Аутентификация: RSA (748/1024/2048 bit), ECDSA (256/384 bit); Тексеру мүмкіндігі: MD5, SHA, SHA-256, SHA-384, SHA 512. 3. Жеткізілетін жабдықты кепілдікті қолдауға қойылатын талаптар 3.1. Жеткізілетін жабдыққа осы талаптардың шарттарына сәйкес кемінде 12 ай мерзімге кепілдік көзделуге тиіс. 3.2. Жабдықты жеткізу мекенжайы бойынша жеткізу, жабдықты түсіру-тиеу (тиегіштермен қамтамасыз етумен және қажет болған жағдайда арнайы техникалық құралдармен) күштермен және жеткізушінің есебінен орындалады. Түсіру тапсырыс беруші көрсеткен үй-жай мен орынға жүзеге асырылады. 3.3. Өнім беруші тексеру сәтінен бастап күнтізбелік 7 күн ішінде тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды. 3.4. Өнім беруші өз күшімен және/немесе өндірушінің уәкілетті сервистік орталықтарының күшімен уәкілетті кепілдік қолдауды қамтамасыз етуі тиіс. 3.5. Кепілдік мерзімі ішінде істен шыққан аппараттық құралдарды жөндеу және ауыстыру жүзеге асырылуы керек және жабдықтың жұмысына техникалық қолдау көрсетілуі керек. 3.6. Жеткізілетін жабдықта келесі SLA мен кемінде 12 айға кепілдеме болуы керек: 1. Дайындаушының қолдау қызметінің өтінімдерді барлық рұқсат етілген арналар бойынша (телефон, факс, e-mail, web) 9х5 режимінде қабылдауы; 2. Бес жұмыс күні ішінде істен шыққан жиынтықтауышты ауыстыру. 3.7. Өнім беруші кепілдік берудің барлық уақытында жүйе туралы ақпарат алу, дербес оқыту және ықтимал проблемалардың шешімін табу үшін жүйені дайындаушының мамандандырылған ресурстарына (Интернеттегі порталдар, құжаттама, білім базалары) қол жеткізуді ұсынуы тиіс. 3.8. Жеткізуші кепілдіктің барлық уақытында жүйелік бағдарламалық жасақтаманың жаңартулары бар жүйені өндірушінің арнайы ресурстарына қол жеткізуді қамтамасыз етуі керек. 3.9. Жеткізуші барлық уақытта кепілдік беруі тиіс консультациялық қолдау бойынша мәселелер бойынша орнатумен байланысты жүйе дайындаушы. 3.10. Дайындаушының уәкілетті сервистік орталықтарының болуы (дайындаушының жазбаша растауымен). 3.11. Жеткізушіде ақпаратты криптографиялық қорғау құралдарын сатуға (оның ішінде өзге де беруге) рұқсаттың болуы. Кепілді қызмет көрсетуді іске асыру мақсатында ауыстыру үшін жеткізуші (өндіруші) пайдаланатын барлық элементтер жүйе өндірушісімен сертификатталуы және ауыстырылатын элементтермен салыстырғанда функционалдық сипаттамалары нашар болмауы тиіс. |
| Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау) | Жабдықтың бастапқы конфигурациясындағы барлық орнату жұмыстары, бағдарламалық жасақтама жаңартулары, соның ішінде, және микрокодты жаңартуды жабдықты орналастыру алаңында жабдықтаушының мамандары жүргізуі керек. Орнату жұмыстары қамтамасыз етілетін жабдықтың сипаттамасына қосылуы керек. |
| Әлеуетті жеткізуші жеңімпаз деп анықталған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда оған қойылатын шарттар (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті жеткізушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) |  |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту.

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.

2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті жеткізушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.