Приложение 12

к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика __________________________

Наименование организатора

№ конкурса _____________________________________

Наименование конкурса Коммутатор 48-портовый

№ лота _________________________________________

Наименование лота Коммутатор 48-портовый

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 263023.900.000077 |
| --- | --- |
| Наименование товара* | Коммутатор |
| Единица измерения* | Штука |
| Количество (объем)* | 10 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* | 1 215 749,00 |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* | 12 157 490,00 |
| Срок поставки* | 30 рабочих дней с момента подписания договора |
| Размер авансового платежа* | 0 |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | ГОСТ 21835-84 Устройства коммутационной техники связи управляющие. Термины и определения |
| Год выпуска | Не старее 2022 года |
| Гарантийный срок (в месяцах) | Не менее 12 месяцев |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | - Общие требования 1.1. Оборудование должно быть поставлено новым (не бывшим в использовании) в неповрежденной упаковке изготовителя, снабженной соответствующими атрибутами, подтверждающими их подлинность, быть надлежащего качества, в соответствии с технической документацией, прилагающийся к оборудованию изготовителем, и требованиями сертификации соответствующего оборудования, действующими на территории Республики Казахстан. 1.2. Потенциальный поставщик в составе конкурсной заявки должен предоставить копию авторизационного письма о праве на поставку оборудования от производителя либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов). 1.3. Оборудование должно быть протестировано на заводах фирмы-изготовителя. Оборудование должно быть одного изготовителя. 1.4. В технической спецификации потенциального поставщика должны быть указаны тип, марка, модель, технические характеристики поставляемого оборудования, страна производства и завод изготовитель, а также другая информация, дающая полное представление о оборудовании. Потенциальный поставщик в составе конкурсной заявки должен представить свою техническую спецификацию на поставляемое оборудование, дублирование спецификации Заказчика не допускается. Функциональные и технические требования Конфигурация поставляемого оборудования должна удовлетворять следующим техническим требованиям. Технические характеристики оборудования – 10 шт согласно следующей комплектации: Требования к оборудованию - Управляемый коммутатор L2 уровня; - Коммутатор должен иметь не менее 48 портов 10/100/1000 Мбит/сек. Требования к шасси коммутатора 1. Количество портов RJ-45 1 Гбит/сек с поддержкой POE+: не менее 48; 2. Количество портов SFP не менее 4; 3. Наличие порта USB с поддержкой подключения Bluetooth донгла для управления устройством использующий RF соединение; 4. Коммутатор должен иметь наличие последовательного консольного порта управления; 5. Коммутатор должен иметь в наличии выделенный Ethernet порт для управления; 6. Монтажная высота шасси не более 1RU; 7. Коммутатор должен иметь возможность объединения нескольких коммутаторов в стек, не менее 8 устройств в стеке; 8. Коммутатор должен иметь возможность подключения к консоли управления используюя USB порт типа mini-B. Требования к системе питания: 1. Поддерживаемое напряжение питания от 110 до 220 В; 2. Блок питания должен быть встроенный; 3. Коммутатор должен питаться переменным током. Требования к производительности: 1. Производительность полосы пропускания для FastEthernet не менее 8,8 Гбит/с; для GigabitEthernet не менее 52 Гбит/с; для 10GigabitEthernet не менее 88 Гбит/с; 2. Производительность полосы пропускания для коммутации для FastEthernet не менее 17,6 Гбит/с; для GigabitEthernet не менее 104 Гбит/с; для 10GigabitEthernet не менее 176 Гбит/с; 3. Объём оперативной памяти, не менее 512 МБ; 4. Объём флеш памяти, не менее 256 МБ; 5. Количество поддерживаемых идентификаторов VLAN не менее 4094; 6. Количество поддерживаемых активных виртуальных интерфейсов, не менее 256; 7. Максимальный размер фрейма, не менее 10240 байт; 8. Максимальное количество поддерживаемых одноадресных MAC адресов, не менее 16000; 9. Максимальное количество поддерживаемых одноадресных прямых маршрутных записей IPv4, не менее 542; 10. Максимальное количество поддерживаемых одноадресных прямых маршрутных записей IPv6, не менее 414; 11. Максимальное количество поддерживаемых экземпляров STP не менее 64 шт; 12. Максимальное количество поддерживаемых SPAN сессий не менее 4; 13. Частота центрального процессора не менее 800 МГц; 14. Скорость передачи 64-битных пакетов L3 для FastEthernet не менее 13,09 Мбит/с; для GigabitEthernet не менее 77,38 Мбит/с; для 10GigabitEthernet не менее 130,94 Мбит/с. Требования к функциональным возможностям: 1. Коммутация второго уровня; 2. Поддержка протоколов L2 уровня таких как, протокол множественного и быстрого связующего дерева, протокол быстрого связующего дерева для каждой виртуальной локальной сети PVRST+, RSTP, MSTP; 3. Поддержка функций полномасштабных протоколов для управления доступом к сети с помощью 802.1X, включая гибкую аутентификацию, режим мониторинга технологии защиты локальной сети организации от подключения сторонних устройств и авторизацию через службу протокола удаленной аутентификации пользователейпо протоколу RADIUS; 4. Поддержка функции мультидоменной аутентификации, каждый порт должен поддерживать аутентификацию по Voice и Data VLAN; 5. Списки контроля доступа на уровне L2 с возможностью устанавливать индивидуальные политики безопасности для каждого порта коммутатора; 6. Аутентификация на устройстве с использованием службы протоколов удаленной аутентификации и улучшенной системы контроля доступа к терминалу TACACS+; 7. Многоуровневая безопасность консольного доступа; 8. Отслеживание состояния каналов; 9. Поддержка транкингового протокола для динамической настройки конфигурации виртуальных сетей и транков на всех коммутаторах; 10. Поддержка трассировки маршрутов на уровне L2; 11. Поддержка протоколов аггрегации каналов и портов PAgP, LACP; 12. Поддержка функции автоматической корректировки приемо-передающих портов, если между ними проложен кабель неправильного типа; 13. Поддержка протокола однонаправленной связи; 14. Поддержка VTP версии 3, VTP Server mode, VTP transparent mode, VTP client mode; 15. Каждый порт коммутатора должен работать в режиме Trunk либо Access в Voice и Data VLAN. Требования к технической поддержке - Обязательное наличие сервисного контракта от производителя оборудования с возможностью авансовой замены оборудования и доступом к службе технической поддержки; - Срок действия сервисного контракта не менее 1-го года. Требования к гарантийной поддержке поставляемого оборудования На поставляемое Оборудование должна быть предусмотрена гарантия на срок не менее 12 месяцев в соответствии с условиями настоящих требований. Доставка оборудования по адресу доставки, разгрузка-погрузка оборудования (c обеспечением грузчиками и при необходимости специальными техническими средствами) выполняются силами и за счет Поставщика. Разгрузка осуществляется в указанное Заказчиком помещение и место. Поставщик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 7 календарных дней с момента проверки. Поставщик должен обеспечить авторизованную гарантийную поддержку своими силами и/или силами авторизованных сервисных центров изготовителя. В течение гарантийного срока должен осуществляться ремонт и замена вышедших из строя аппаратных средств и должна осуществляться техническая поддержка работоспособности Оборудования. Поставляемое Оборудование должно обладать включенной гарантией на срок не менее 12 месяцев со следующим SLA: - Прием заявок службой поддержки изготовителя по всем допустимым каналам (телефон, факс, e-mail, web) в режиме 9х5; - Замена вышедшей из строя комплектующей в течении пяти рабочих дней. Поставщик на все время гарантии должен предоставить доступ к специализированным ресурсам изготовителя системы (порталам в Интернет, документации, базам знаний) для получения информации о системе, самостоятельного обучения и поиска решения возможных проблем. Поставщик на все время гарантии должен предоставить доступ к специализированным ресурсам изготовителя системы, содержащим обновления системного программного обеспечения. Поставщик на все время гарантии должен предоставить возможность консультационной поддержки по вопросам, связанным с установкой ПО изготовителя системы. Наличие авторизованных сервисных центров изготовителя (c письменным подтверждением изготовителя). Наличие у поставщика разрешения на реализацию (в том числе иную передачу) средств криптографической защиты информации. - Все элементы, используемые поставщиком (производителем) для замены в целях реализации гарантийного обслуживания, должны быть сертифицированы производителем системы и иметь не худшие функциональные характеристики в сравнении с заменяемыми элементами. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | - Все инсталляционные работы по первоначальной конфигурации оборудования, обновлению ПО, в т.ч. и обновлению микрокодов должны быть проведены на площадке размещения оборудования специалистами Поставщика. Инсталляционные работы должны входить в состав спецификации поставляемого Оборудования. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) |  |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Конкурстық құжаттамаға

12-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы ________________________

Ұйымдастырушының атауы «Қазтелерадио» АҚ

Конкурстың № __________________________________

Конкурстың атауы Коммутатор 48-портты

Лоттың № ______________________________________

Лоттың атауы Коммутатор 48-портты

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* | 263023.900.000077 |
| --- | --- |
| Тауардың атауы* | Коммутатор |
| Өлшем бірлігі* | Дана |
| Саны (көлемі)* | 10 |
| Қосымша құн салығын қоспағанда, бірлік бағасы * | 1 215 749,00 |
| Қосымша құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома* | 12 157 490,00 |
| Жеткізу мерзімі* | Шартқа қол қойғаннан сәттен бастап 30 жұмыс күн |
| Аванстық төлем мөлшері* | 0 |
| Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде Мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі. | ГОСТ 21835-84 коммутациялық байланыс техникасының құрылғылары басқарушылар. Терминдер мен анықтамалар |
| Шығарылған жылы | 2022 жылдан ескі емес |
| Кепілдік мерзімі (айлармен) | Кемінде 12 ай |
| Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы | 1. Жалпы талаптар 1.1. Жабдықтар дайындаушының жабдықтарына қоса берілетін техникалық құжаттамаға және Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын тиісті жабдықты сертификаттау талаптарына сәйкес олардың түпнұсқалығын растайтын тиісті атрибуттармен жарақтандырылған, бүтін қаптамасында жаңа (пайдаланылмаған) жабдықталуы тиіс. 1.2. Әлеуетті өнім беруші конкурстық өтінім құрамында жабдықты өндірушіден не олардың ресми өкілдерінен (дилерлерден немесе дистрибьюторлардан) жеткізу құқығы туралы авторизациялық хаттың көшірмесін ұсынуға тиіс. 1.3. Жабдық өндірушінің зауыттарында тексерілуі керек. Жабдық бір өндірушіден болуы керек. 1.4. Әлеуетті өнім берушінің техникалық сипаттамасында жеткізілетін жабдықтың түрі, маркасы, моделі, техникалық сипаттамалары, өндірілген елі және өндіруші зауыты, сондай-ақ жабдық туралы толық түсінік беретін басқа ақпарат көрсетілуі керек. Әлеуетті өнім беруші конкурстық өтінім құрамында жеткізілетін жабдыққа өзінің техникалық ерекшелігін ұсынуға тиіс, Тапсырыс берушінің ерекшелігін қайталауға жол берілмейді. 2. Функционалдық және техникалық талаптар Жеткізілетін серверлік жабдықтың конфигурациясы келесі техникалық талаптарды қанағаттандыруы керек. Жабдықтың техникалық сипаттамалары-келесі жиынтыққа сәйкес 10 дана: 2.1. Жабдыққа қойылатын талаптар 1. L2 деңгейіндегі басқарылатын қосқыш; 2. Коммутаторда кемінде 48 10/100/1000 Мбит/сек порт болуы керек. 2.2. Коммутатор шассиіне қойылатын талаптар 1. POE+ қолдауымен RJ-45 порттарының саны 1 Гбит/сек: кем дегенде 48; 2. SFP порттарының саны кемінде 4; 3. RF қосылымын пайдаланып құрылғыны басқару үшін Bluetooth dongle қосылымын қолдайтын USB портының болуы; 4. Коммутаторда жүйелі консольді басқару порты болуы керек; 5. Коммутаторда басқару үшін арнайы Ethernet порты болуы керек; 6. Шассидің монтаждық биіктігі 1RU аспайды; 7. Коммутатор бірнеше коммутаторларды стекке біріктіре алуы керек, стекте кемінде 8 құрылғы болуы керек; 8. Коммутатор Mini-B типті USB портын пайдаланып басқару консоліне қосыла алуы керек. 2.3. Қуат жүйесіне қойылатын талаптар: 1. 110-нан 220 В-ге дейін жеткізу кернеуін қолдау; 2. Қуат көзі кіріктірілген болуы керек; 3. Коммутатор айнымалы токпен жұмыс істеуі керек. 2.4. Өнімділікке қойылатын талаптар: 1. FastEthernet үшін өткізу қабілеттілігі кемінде 8,8 Гбит/с; GigabitEthernet үшін кемінде 52 Гбит/с; 10GigabitEthernet үшін кемінде 88 Гбит/с; 2. FastEthernet үшін коммутация өткізу қабілеттілігінің өнімділігі кемінде 17,6 Гбит/с; GigabitEthernet үшін кемінде 104 Гбит/с; 10GigabitEthernet үшін кемінде 176 Гбит/с; 3. Жедел жад көлемі, кемінде 512 МБ; 4. Флэш жады көлемі, кемінде 256 МБ; 5. Қолдау көрсетілетін VLAN идентификаторларының саны кемінде 4094; 6. Қолдау көрсетілетін белсенді виртуалды интерфейстер саны, кемінде 256; 7. Фреймнің максималды өлшемі, кем дегенде 10240 байт; 8. Қолдау көрсетілетін бір мекенжайлы MAC мекенжайларының ең көп саны, кемінде 16000; 9. Қолдау көрсетілетін IPv4 бір мекенжайлық тікелей маршруттық жазбалардың ең көп саны, кемінде 542; 10. Қолдау көрсетілетін IPv6 бір мекенжайлық тікелей маршруттық жазбалардың ең көп саны, кемінде 414; 11. Қолдау көрсетілетін STP даналарының ең көп саны 64 данадан кем емес; 12. Қолдау көрсетілетін SPAN сеанстарының ең көп саны кемінде 4; 13. Орталық процессордың жиілігі кемінде 800 МГц; 14. FastEthernet үшін 64 биттік L3 пакеттерін беру жылдамдығы кемінде 13,09 Мбит/с; GigabitEthernet үшін кемінде 77,38 Мбит/с; 10GigabitEthernet үшін кемінде 130,94 Мбит/с. 2.5. Функционалдық мүмкіндіктерге қойылатын талаптар: 1. Екінші деңгейлі коммутация; 2. L2 деңгейлі протоколдарды қолдау мысалы, бірнеше және жылдам байланыстырушы ағаш протоколы, әрбір виртуалды жергілікті желі үшін жылдам байланыстырушы ағаш протоколы PVRST+, RSTP, MSTP; 3. Икемді аутентификацияны, ұйымның жергілікті желісін үшінші тарап құрылғыларын қосудан қорғау технологиясын бақылау режимін және пайдаланушының қашықтықтан аутентификация протоколы қызметі арқылы авторизацияны қоса алғанда, 802.1X көмегімен желіге кіруді басқару үшін толық ауқымды RADIUS протоколы бойынша функцияларын қолдау; 4. Көп домендік аутентификация функциясын қолдау, әр порт Voice және Data VLAN аутентификациясын қолдауы керек; 5. Әрбір коммутатор порты үшін жеке қауіпсіздік саясатын орнату мүмкіндігі бар L2 деңгейіндегі кіруді басқару тізімдері; 6. Қашықтағы аутентификация протоколы қызметін және TACACS+ терминалына кіруді басқарудың жетілдірілген жүйесін қолдау; 7. Консольге кірудің көп деңгейлі қауіпсіздігі; 8. Арналардың күйін бақылау; 9. Барлық қосқыштардағы виртуалды желілер мен транктердің конфигурациясын динамикалық түрде реттеуге арналған транкинг протоколын қолдау; 10. L2 деңгейіндегі маршрутты бақылауды қолдау; 11. PAgP, LACP арналары мен порттарын біріктіру хаттамаларын қолдау; 12. Егер олардың арасында қате типтегі кабель тартылса, қабылдау-беру порттарын автоматты түрде түзету функциясын қолдау; 13. Бір бағытты байланыс хаттамасын қолдау; 14. VTP 3 нұсқасын, VTP server mode, VTP transparent mode, VTP client mode қолдау; 15. Әрбір коммутатор порты Trunk немесе Access режимінде Voice және Data VLAN-да жұмыс істеуі керек. 2.6. Техникалық қолдауға қойылатын талаптар 1. Жабдықты аванстық ауыстыру және техникалық қолдау қызметіне қол жеткізу мүмкіндігі бар жабдық өндірушісінен сервистік келісімшарттың міндетті түрде болуы; 2. Сервистік келісімшарттың қолданылу мерзімі кемінде 1 жыл. 3. Жеткізілетін жабдықты кепілдікті қолдауға қойылатын талаптар 3.1. Жеткізілетін жабдыққа осы талаптардың шарттарына сәйкес кемінде 12 ай мерзімге кепілдік көзделуге тиіс. 3.2. Жабдықты жеткізу мекенжайы бойынша жеткізу, жабдықты түсіру-тиеу (тиегіштермен қамтамасыз етумен және қажет болған жағдайда арнайы техникалық құралдармен) күштермен және жеткізушінің есебінен орындалады. Түсіру тапсырыс беруші көрсеткен үй-жай мен орынға жүзеге асырылады. 3.3. Өнім беруші тексеру сәтінен бастап күнтізбелік 7 күн ішінде тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды. 3.4. Өнім беруші өз күшімен және/немесе өндірушінің уәкілетті сервистік орталықтарының күшімен уәкілетті кепілдік қолдауды қамтамасыз етуі тиіс. 3.5. Кепілдік мерзімі ішінде істен шыққан аппараттық құралдарды жөндеу және ауыстыру жүзеге асырылуы керек және жабдықтың жұмысына техникалық қолдау көрсетілуі керек. 3.6. Жеткізілетін жабдықта келесі SLA мен кемінде 12 айға кепілдеме болуы керек: 1. Дайындаушының қолдау қызметінің өтінімдерді барлық рұқсат етілген арналар бойынша (телефон, факс, e-mail, web) 9х5 режимінде қабылдауы; 2. Бес жұмыс күні ішінде істен шыққан жиынтықтауышты ауыстыру. 3.7. Өнім беруші кепілдік берудің барлық уақытында жүйе туралы ақпарат алу, дербес оқыту және ықтимал проблемалардың шешімін табу үшін жүйені дайындаушының мамандандырылған ресурстарына (Интернеттегі порталдар, құжаттама, білім базалары) қол жеткізуді ұсынуы тиіс. 3.8. Жеткізуші кепілдіктің барлық уақытында жүйелік бағдарламалық жасақтаманың жаңартулары бар жүйені өндірушінің арнайы ресурстарына қол жеткізуді қамтамасыз етуі керек. 3.9. Жеткізуші барлық уақытта кепілдік беруі тиіс консультациялық қолдау бойынша мәселелер бойынша орнатумен байланысты жүйе дайындаушы. 3.10. Дайындаушының уәкілетті сервистік орталықтарының болуы (дайындаушының жазбаша растауымен). 3.11. Жеткізушіде ақпаратты криптографиялық қорғау құралдарын сатуға (оның ішінде өзге де беруге) рұқсаттың болуы. Кепілді қызмет көрсетуді іске асыру мақсатында ауыстыру үшін жеткізуші (өндіруші) пайдаланатын барлық элементтер жүйе өндірушісімен сертификатталуы және ауыстырылатын элементтермен салыстырғанда функционалдық сипаттамалары нашар болмауы тиіс. |
| Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау) | Жабдықтың бастапқы конфигурациясындағы барлық орнату жұмыстары, бағдарламалық жасақтама жаңартулары, соның ішінде, және микрокодты жаңартуды жабдықты орналастыру алаңында жабдықтаушының мамандары жүргізуі керек. Орнату жұмыстары қамтамасыз етілетін жабдықтың сипаттамасына қосылуы керек. |
| Әлеуетті жеткізуші жеңімпаз деп анықталған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда оған қойылатын шарттар (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті жеткізушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) |  |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту.

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.

2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті жеткізушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.