Приложение 12
к конкурсной документации

Техническая спецификация

закупаемых товаров

(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика АО «Казтелерадио»

Наименование организатора РГУ «Комитет казначейства Министерства Республики Казахстан»

№ конкурса _________________________________

Наименование конкурса Устройство антенно-фидерное

№ лота _____________________________________

Наименование лота «Развитие и модернизация государственной сети радиовещания на программах «Казахское радио» и радио «Шалкар» в приграничных территориях Республики Казахстан – II этап-82 РТС+23 РТС»

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 263040.900.000004 |
| --- | --- |
| Наименование товара* | Устройство антенно-фидерное |
| Единица измерения* | Комплект |
| Количество (объем)* | 1 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP |
| Срок поставки* | 15 календарных дней с даты подписания договора |
| Размер авансового платежа* | 30% |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | ГОСТ Р 51807-2001 Фидеры передающие внутренние диапазонов низких, средних и высоких частот. |
| Год выпуска | 2023 года выпуска |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 36 месяцев |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | 1. В состав комплекта коаксиального кабеля: - Коаксиальный кабель - в соответствии п.1, п.2, п. 3 ТС. - Монтажный комплект, необходимый для монтажа коаксиального кабеля в том числе: для коаксиального кабеля 7/8; для коаксиального кабеля 1-5/8; - Комплект эксплуатационных документов на русском и английском (за исключением производителей из РФ) языках на бумажном носителе 1 комп. на каждое изделие или USB flash накопитель; Все комплекты поставляемого оборудования должны соответствовать настоящим техническим требованиям. ### 2. Технические требования к коаксиальному кабелю (фидеру) 7/8”: 2.1. Волновое сопротивление - 50 Ом. 2.2. Затухание фидера - не более 1,19 дБ на 100 м на частоте 100 МГц. 2.3. Тип диэлектрика - вспененный полиэтилен. 2.4. Материал внутреннего проводника - медь. 2.5. Материал внешнего проводника - медь. 2.6. Оболочка - светостабилизированный полиэтилен. 2.7. КСВН коаксиального кабеля (фидера) 7/8” в диапазоне частот 87,5-108МГц – не более 1,1. 2.8. Крепление фидера – предусмотреть метало-пластиковые элементы крепления фидера вдоль «тела», существующей опоры (через каждый 1,2 метра). 2.9. Тип разъёмов на концах фидера - 7/16” (нижний конец – 7/16” female, верхний конец – 7/16” male). 2.10. Необходимая длина фидера – 2956,5 м. 2.1. Комплект поставки коаксиального кабеля (фидера) 7/8”: - Коаксиальный кабель 7/8”, общая длина, м – 2956,5. - г. Алматы – 2216,5м; - г. Костанай – 272м; - г. Павлодар – 140м; - г. Петропавловск – 177м; - г. Шымкент – 40м; - г. Кызылорда – 111м. - Разъемы 7/16” для коаксиального кабеля (фидера) 7/8”: по одному разъему 7/16” female и по одному разъему 7/16” male для каждой РТС, количество, шт.- 7/16” female - 80 шт., 7/16” male – 80 шт. - Крепление для фидера 7/8" – из расчета один элемент крепления на каждый 1,2 м кабеля – 2465 шт.; - Заземление для фидера 7/8" – по два комплекта для каждой РТС - 160 шт.; - Подъемный чулок для фидера 7/8" – 80 шт.; - Влагозащитный комплект для фидера 7/8" – 1 комплект на оба разъёма РЧ фидера для каждой РТС - 80 шт.; - Комплект инструментов для разделки поставляемого фидера 7/8” – 14 шт. - Джампер 1/2” flex N(M)-7/16"(M), L = 2,0 м - 80 шт. для соединения выхода РВ передатчика и входа РЧ фидера 7/8”. - Тип заземления и креплений фидера 7/8” дополнительно согласовывается с заказчиком. ### 3. Технические требования к коаксиальному кабелю (фидеру) 1-5/8”: 3.1. Волновое сопротивление - 50 Ом. 3.2. Затухание фидера - не более 0,67 дБ на 100 м на частоте 100 МГц. 3.3. Материал внутреннего проводника - медь. 3.4. Материал внешнего проводника - медь. 3.5. Оболочка - светостабилизированный полиэтилен. 3.6. Тип диэлектрика - вспененный полиэтилен. 3.7. КСВН коаксиального кабеля (фидера) 1-5/8” в диапазоне частот 87,5-108МГц – не более 1,1. 3.8. Крепление фидера - метало-пластиковые элементы крепления фидера вдоль «тела» существующей опоры из расчета один элемент крепления на каждый 1,2 м кабеля, количество - 154 шт. 3.9. Тип разъёмов на концах фидера – 7/8" EIA, количество – 4 шт. 3.10. Необходимая длина фидера - 185 м. РТС «Жосалы»-125 м.; РТС «Пятимар» - 60 м.; 3.1. Комплект поставки коаксиального кабеля (фидера) 1-5/8”: - Коаксиальный кабель 1-5/8” – длина, необходимая для каждой РТС. - Разъемы для коаксиального кабеля (фидера) 1-5/8" - 7/8" EIA – 4 шт. - Крепление для фидера 1-5/8" – из расчета один элемент крепления на каждый 1,2 метра кабеля – 154 шт.; - Заземление для фидера 1-5/8" – 5 шт.; - Подъемный чулок для фидера 1-5/8" – 3 шт.; - Влагозащитный комплект для фидера 1-5/8" – 1 комплект на оба разъёма РЧ фидера для каждой РТС - 2 шт.; - Джампер 1/2" flex 7/16"(M) - 7/8"EIA L=2,0 м- 1 шт. для РТС «Пятимар» для соединения выхода РВ передатчика и входа РЧ фидера 1-5/8". - Джампер 1/2” flex 7/8"EIA -7/16" (M), L=5,0 м- 1 шт. для РТС «Пятимар» для соединения выхода РЧ фидера 1-5/8" с делителем двухэтажной антенной системы. - Джампер 1/2” flex 7/8 EIA -7/8 EIA, L=5,0 м- 1 шт. для РТС «Жосалы» для соединения выхода РЧ фидера 1-5/8" с делителем четырехэтажной антенной системы. - Комплект инструментов для разделки поставляемого фидера 1-5/8” – 2 шт. - Тип заземления и креплений фидера 1-5/8" дополнительно согласовывается с заказчиком. 4. Основные требования по монтажу коаксиальных фидеров: #### При монтаже коаксиальных фидеров должны соблюдаться требования, предусмотренные Государственными стандартами (ГОСТ), техническими условиями (ТУ) и технической документацией предприятий - изготовителей оборудования. 5. Транспортировка и хранение: #### 5.1. Комплект оборудования должен допускать транспортировку любым видом транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами, действующими на каждом виде транспорта, при температуре от минус 20С до +50С, относительной влажности не более 95% при температуре +25С. #### 5.2. Транспортировка самолетом допускается только в отапливаемых герметизированных отсеках. #### 5.3. По устойчивости к механическим воздействиям оборудование должно удовлетворять требованиям ГОСТ 12997—84 в части требований к изделиям в транспортной таре. 5.4. Упакованное оборудование должно выдерживать длительное хранение в складских помещениях на стеллажах в упакованном виде при температуре от +5С до +40С, относительной влажности до 80% при температуре +25С, при условии отсутствия в помещении для хранения паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | 6. Требования приёмки комплекта радиовещательного оборудования: 6.1. Основным документом при приёмке комплекта оборудования является техническая спецификация, утверждённая в предписанном порядке. 6.2. Оборудование должно быть полностью укомплектовано в соответствии с технической спецификацией. 6.3. Заказчик проверяет оборудование на соответствие технических характеристик коаксиальных кабелей согласно протоколу завода производителя оборудования, предоставленного поставщиком комплекта оборудования. 6.4. Поставщик обеспечивает поставку комплекта Коаксиальных кабелей с монтажными материалами по областным центрам. В том числе: г. Алматы: - коаксиальный кабель (фидер) 7/8” - 2216,5 м.; - разъёмы 7/16” (f) для фидера 7/8”– 60 шт.; - разъёмы 7/16” (m) для фидера 7/8”– 60 шт.; - крепления для кабеля 7/8” – 1848 шт.; - заземления для кабеля 7/8” – 120 шт.; - подъёмный чулок для кабеля 7/8” – 60 шт.; - влагозащитный комплект для кабеля 7/8” на оба конца - 60 компл.; - Джампер 1/2” flex N(M)-7/16(M), L=2,0 м - 60 шт. для РВ ПРД-РЧ фидер; г. Уральск: - коаксиальный кабель (фидер) 1-5/8” - 60,0 м.; - разъёмы 7/8” EIA для фидера 1-5/8” – 2 шт.; - крепления для кабеля 1-5/8” – 50 шт.; - заземления для кабеля 1-5/8” – 2 шт.; - подъёмный чулок для кабеля 1-5/8” – 1 шт.; - влагозащитный комплект для кабеля 1-5/8” на оба конца - 1 компл.; - Джампер 1/2” flex 7/16(M) - 7/8 EIA L=2,0 м- 1 шт. для РТС «Пятимар»- вых. РВ ПРД-РЧ фидер. - Джампер 1/2” flex 7/8 EIA -7/16(M), L=2,0 м- 1 шт. для РТС «Пятимар» вых. РЧ фидер-АС. г. Костанай: - коаксиальный кабель (фидер) 7/8” - 272,0 м.; - разъёмы 7/16” (f) для фидера 7/8” – 7 шт.; - разъёмы 7/16” (m) для фидера 7/8” – 7 шт.; - крепления для кабеля 7/8” – 227 шт.; - заземления для кабеля 7/8” – 14 шт.; - подъёмный чулок для кабеля 7/8” – 7 шт.; - влагозащитный комплект для кабеля 7/8” на оба конца - 7 компл.; - Джампер 1/2” flex N(M)-7/16(M), L=2,0 м- 7 шт. для РВ ПРД-РЧ фидер; г. Кызылорда: - коаксиальный кабель (фидер) 7/8” - 111,0 м.; - разъёмы 7/16” (f) для фидера 7/8” – 3 шт.; - разъёмы 7/16” (m) для фидера 7/8” – 3 шт.; - крепления для кабеля 7/8” – 93 шт.; - заземления для кабеля 7/8” – 6 шт.; - подъёмный чулок для кабеля 7/8” – 3 шт.; - влагозащитный комплект для кабеля 7/8” на оба конца - 3 компл.; - Джампер 1/2” flex N(M)-7/16(M), L=2,0 м- 3 шт. для РВ ПРД-РЧ фидер; - коаксиальный кабель (фидер) 1-5/8” -125,0 м.; - разъёмы 7/8” EIA для фидера 1-5/8”– 2 шт.; - крепления для кабеля 1-5/8” – 104 шт.; - заземления для кабеля 1-5/8” – 3 шт.; - подъёмный чулок для кабеля 1-5/8” – 2 шт.; - влагозащитный комплект для кабеля 1-5/8” на оба конца - 1 компл.; - Джампер 1/2” flex 7/8” EIA -7/8” EIA, L=2,0 м- 1 шт. для РТС «Жосалы» - вых. РЧ фидер - АС. г. Павлодар: - коаксиальный кабель (фидер) 7/8” - 140,0 м.; - разъёмы 7/16” (f) для фидера 7/8” – 4 шт.; - разъёмы 7/16” (m) для фидера 7/8” – 4 шт.; - крепления для кабеля 7/8” – 117 шт.; - заземления для кабеля 7/8” – 8 шт.; - подъёмный чулок для кабеля 7/8” – 4 шт.; - влагозащитный комплект для кабеля 7/8” на оба конца - 4 компл.; - Джампер 1/2” flex N(M)-7/16(M), L=2,0 м - 4 шт. для РВ ПРД-РЧ фидер; г. Петропавловск: - коаксиальный кабель (фидер) 7/8” -177,0 м.; - разъёмы 7/16” (f) для фидера 7/8”– 5 шт.; - разъёмы 7/16” (m) для фидера 7/8”– 5 шт.; - крепления для кабеля 7/8” – 148 шт.; - заземления для кабеля 7/8” – 10 шт.; - подъёмный чулок для кабеля 7/8” – 5 шт.; - влагозащитный комплект для кабеля 7/8” на оба конца - 5 компл.; - Джампер 1/2” flex N(M)-7/16(M), L=2,0 м- 5 шт. для РВ ПРД-РЧ фидер; г. Шымкент: - коаксиальный кабель (фидер) 7/8” - 40,0 м.; - разъёмы 7/16” (f) для фидера 7/8” – 1 шт.; - разъёмы 7/16” (m) для фидера 7/8” – 1 шт.; - крепления для кабеля 7/8” – 33 шт.; - заземления для кабеля 7/8” – 2 шт.; - подъёмный чулок для кабеля 7/8” – 1 шт.; - влагозащитный комплект для кабеля 7/8” на оба конца - 1 компл.; - Джампер 1/2” flex N(M)-7/16(M), L=2,0 м - 1 шт. для РВ ПРД-РЧ фидер; #### 6.5. Фидер, поставляемый единым отрезком для каждой области, должен быть скомплектован таким образом, чтобы при монтаже Заказчик получил соответствующее количество цельных отрезков фидера 7/8” и соответствующее количество цельных отрезков фидера 1-5/8” с необходимыми длинами согласно Приложения 1. Для этого данные по длинам фидеров по каждой РТС будут переданы Поставщику в течение 3 рабочих дней после заключения договора. 6.6. Потенциальный поставщик должен предоставить в составе заявки на участие в конкурсе полный перечень поставляемого оборудования с указанием количества оборудования, производителя оборудования, тип оборудования с краткой характеристикой для каждого типа оборудования. 6.7. Потенциальный поставщик в составе заявки на участие в конкурсе должен предоставить Техническую спецификацию на поставляемый товар, копирование Технической спецификации Заказчика не допускается. 6.8. Потенциальный поставщик в составе заявки на участие в конкурсе должен предоставить авторизационное письмо от завода изготовителя фидеров, подтверждающее право поставки оборудования в Республику Казахстан. 6.9. Производитель оборудования, Поставщик должен оказывать оперативную консультативную помощь по вопросам монтажа и эксплуатации поставленного оборудования. 6.10. Поставщик в рамках исполнения договора, должен предоставить заводской протокол измерений качественных показателей фидеров, подтверждающий их соответствие требованиям настоящей Технической спецификации. В случае отсутствия заводских протоколов, измерения качественных показателей фидеров производятся совместно с поставщиком перед приемкой. 6.11. Приемка комплекта оборудования должна проводиться в соответствии с Технической спецификацией. Поставщик должен принять комплект оборудования на ремонт согласно заявкам Заказчика, в рамках данного договора, на гарантийный период в течение не менее 36 месяцев с момента подписания акта приема-передачи. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | 7. Гарантии изготовителя и поставщика: #### 7.1. Поставщик должен гарантировать ремонт всего комплекта оборудования в течение не менее 36-и месяцев с момента подписания акта приема-передачи при условии соблюдения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных технической документацией. Изготовитель должен подтвердить срок службы фидеров в течение 120 месяцев с момента подписания акта приема-передачи при условии соблюдения правил транспортирования, хранения и эксплуатацией, установленных технической документацией. #### 7.2. Поставщик обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно устранять обнаруженные дефекты, возникшие по его вине, или заменять вышедшие из строя изделия, узлы и блоки. #### Срок исполнения гарантийных обязательств не должен превышать 60 календарных дней. Устранение выявленных дефектов в течение гарантийного срока осуществляется Поставщиком самостоятельно, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в том числе расходов по транспортировке и т.д. Доставка оборудования с ремонта осуществляется до областного центра Филиала Заказчика. #### 7.3. Гарантийный срок эксплуатации на вышедшее из строя оборудование продлевается поставщиком на период от даты подачи рекламаций до даты повторного введения отремонтированного оборудования в эксплуатацию. #### 8.Требования к поставщику комплекта антенных систем: 8.1. Поставщик должен предоставить спецификацию оборудования, техническое описание комплекта и описание на каждый тип поставляемого оборудования, ведомость эксплуатационных документов, а также паспорта на каждую модель поставляемого оборудования с тестовым испытанием завода изготовителя. #### 8.2. Вся эксплуатационная документация должна быть выполнена в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 2.601-2006 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы». #### 8.3. Поставщик оборудования должен представить и передать Заказчику все необходимые документы подтверждающие законность ввоза оборудования на территорию РК (при условиях DDP). #### 8.4. Поставщик должен провести все необходимые сертификационные работы поставляемого оборудования за свой счёт, предоставить и передать Заказчику сертификаты происхождения и сертификат соответствие РК (при условиях DDP). #### 8.5. Поставщик должен предоставить регламент технического обслуживания коаксиального кабеля (фидера). |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.