|  | Приложение 12 к конкурсной документации |
| --- | --- |

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика филиал АО «Казтелерадио» «Дирекция национального спутникового телерадиовещания»

Наименование организатора: АО «Казтелерадио»

№ конкурса ________________________________

Наименование конкурса «Приёмник сигнала радиомаяка L-диапазона»

№ лота ____________________________________

Наименование лота __________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* |  |
| --- | --- |
| Наименование товара* |  |
| Единица измерения* |  |
| Количество (объем)* |  |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP |
| Срок поставки* |  |
| Размер авансового платежа* |  |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | ТР ЕАЭС 037/2016 ГОСТ 32144-2013 ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75) |
| Год выпуска | 2022 |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | 1. ВВЕДЕНИЕ Настоящая техническая спецификация разработана для закупки приёмника сигнала радиомаяка L-диапазона (далее – Оборудование), предназначенного для работы в составе приемо-передающих земных станций спутниковой связи. Оборудование предназначено для работы в составе земной станции спутниковой связи и телевидения и формирования сигнала наведения, пропорционального уровню принимаемого земной станцией радиочастотного сигнала, для систем наведения антенн (СНА) с диаметром рефлектора до 8,1 м. 2. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ: 1) приемник радиомаяка –1 шт.; 2) шнур питания c вилкой типа CEE-7/7 («Schuko») –1 шт.; 3) направляющие (полозья) для установки блоков в стандартный 19-ти дюймовый телекоммуникационный шкаф –1 комплект; 4) комплект документации на оборудование –1 шт.; 5) стандартная заводская упаковка. 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ Оборудование должно обеспечивать работу: – по сигналу радиомаяка, принимаемого с космического аппарата (КА); – по сигналу ствола ретранслятора либо его части; – в расширенном L-диапазоне: от не более 950 МГц до не менее 2175 МГц. На выходе Оборудования должен формироваться сигнал наведения как в аналоговом, так и цифровом виде. Оборудование должно иметь возможность регистрации сбоев, сбор и хранение статистики событий. Оборудование по качеству и применению должно относиться к профессиональному классу, должно быть рассчитанным на использование в круглосуточном режиме (24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году). Все поставляемые изделия должны соответствовать Техническому регламенту Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Оборудование должно быть рассчитано на электропитание от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц в соответствии с требованиями ГОСТа «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». Все шнуры электропитания изделий, входящих в комплект поставки, должны быть с вилками типа CEE 7 (Schuko) с двойным заземляющим контактом в соответствии с Межгосударственным стандартом «Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Основные размеры» (стандарт С4). Оборудование должно быть рассчитано на электропитание от однофазной сети переменного тока напряжением от не более 198 В до не менее 240 В частотой 50 Гц. Оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации) и поставляться комплектно, в коробке, упаковке и т. д., без нарушения целостности, с полным комплектом документов. Приемник радиомаяка должен иметь: – входной перестраиваемый аттенюатор, с возможностью регулировки от не более 0 до не менее 30 дБ с шагом не более 2 дБ; –ЖК-дисплей, на который должны выводиться основные параметры (частота, полоса и уровень входного сигнала), прямое отображения величины C/N0 сигнала сопровождения; – клавиши управления на передней панели; – возможность перестройки частоты, как с передней панели, так и дистанционно через последовательный интерфейс. 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ Диапазон рабочих частот: от не более 950 МГц до не менее 2175 МГц. Шаг перестройки частоты: не менее 1 кГц. Отклонение частоты: не более 1*10Е-5. Рабочий диапазон мощности принимаемого сигнала: от не более -120 дБм до не менее -20 дБм. Полоса обзора: не менее 1000 кГц. Полоса пропускания (программируемая): от не более 0,5 кГц до не менее 500 кГц. Разрядность АЦП: не менее 12. Размерность БПФ (FFT): не менее 4096. Полоса оцифровки: не менее 2 МГц. Диапазон регулировки коэффициента усиления: не менее 60 дБ. Встроенный аттенюатор (отключаемый): не менее 20 дБ. Коэффициент шума при максимальном усилении: не более 8 дБ. Фазовые шумы гетеродина: – не более -78 дБн при отстройке не более 10 кГц; – не более -94 дБн при отстройке не более 100 кГц. Диапазоны аналогового сигнала наведения (c возможностью выбора): диапазон 1 – от не более 0 В до не менее 2,5 В; диапазон 2 – от не более 0 В до не менее 5 В; диапазон 3 – от не более 0 В до не менее 10 В. Крутизна выходного напряжения c возможностью выбора не менее 4 значений: 0,1 В/дБ; 0,5 В/дБ; 1,0 В/дБ; 2,0 В/дБ. Нелинейность аналогового выходного напряжения: не более 5%. Разрешающая способность по аналоговому сигналу наведения: не более 2,5 мВ. Полоса поиска: не менее 1000 кГц. Подавление зеркального канала: не менее 30 дБ. Интерфейс цифрового выхода сигнала наведения: RS-485 2-х проводный. Интервал выдачи данных (c возможностью выбора): от не более 10 мс до не менее 1000 мс. Режим контроля и управления: местный и дистанционный. Интерфейс дистанционного контроля и управления: RS-485 2-х проводный. Тип входного радиочастотного разъёма: N(гнездо). Входное сопротивление: не менее 50 Ом. КСВН: не более 1,6. Сопротивление нагрузки по выходу аналогового сигнала наведения: не менее 10 кОм. Потребляемая мощность: не более 20 Вт. Ширина блока: не более 19 дюймов. Высота блока: не более 2U. Глубина блока: не более 600 мм. Масса: не более 5 кг. РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ Рабочий температурный диапазон: от не более +5°C до не менее +40°C. Относительная влажность воздуха : до 80 %, без конденсации при температуре не менее +25°С. 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Комплект документации должен содержать (не ограничиваясь нижеперечисленным): 1) инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию на поставляемое оборудование (на русском и/или английском языках); 2) документы, содержащие паспортные данные (на русском или английском языках); 3) протоколы измерений параметров (испытаний) от заводов-изготовителей оборудования, подтверждающие заявленные характеристики. Вся документация должна быть передана, на бумажном и электронном (USB-Flash) носителях информации. В технической спецификации потенциального поставщика должны быть указаны тип, марка, модель, технические характеристики поставляемого товара, страна производства и завод изготовитель товара, а также другая информация, дающая полное представление о товаре. Потенциальный поставщик в составе конкурсной заявки должен представить свою техническую спецификацию на поставляемый товар, дублирование спецификации Заказчика не допускается. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | нет |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | Гарантийный срок на поставляемое оборудование, должен быть подтверждён документом от производителя оборудования. Поставщик должен принять комплект оборудования на ремонт и техническое обслуживание (365Х7Х24) согласно регламента завода изготовителя и заявок Заказчика, в рамках данного договора, на гарантийный период в течение не менее 12 месяцев с момента подписания акта о вводе оборудования в эксплуатацию. |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Заместитель Председателя Правления – Технический директор                                            ______________   Ошурбаев Б. А.

Директор ДНСТ                                                                                                                                  ______________   Шамшатов К. Н.

Конкурстық құжаттамаға 12-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы: «Қазтелерадио» АҚ, «Ұлттық жерсеріктік  телерадио хабарларын тарату дирекциясы» филиалы

Ұйымдастырушының атауы: «Қазтелерадио» АҚ

Конкурстың №________________________________

Конкурстың атауы: «L-диапазонды радиомаяктың сигнал қабылдағышы»

Лоттың №____________________________________

Лоттың атауы_________________________________

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* |  |
| --- | --- |
| Тауардың атауы* |  |
| Өлшем бірлігі* |  |
| Саны (көлемі)* |  |
| Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы* |  |
| Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алу үшін бөлінген жалпы сома* |  |
| Жеткізу шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес)* | DDP |
| Жеткізу мерзімі* |  |
| Аванстық төлем мөлшері* |  |
| Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде Мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі. | ЕЭО ТР 037/2016 МЕМСТ 32144-2013 МЕМСТ 7396.1-89 (ХЭК 83-75) |
| Шығарылған жылы | 2022 |
| Кепілдік мерзімі (айлармен) | 12 |
| Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы | 1. КІРІСПЕ Осы техникалық ерекшелік спутниктік байланыстың қабылдау-таруту жер станцияларында жұмыс істеуге арналған L – диапазонды радиомаяк сигналының қабылдағышын (бұдан әрі – Жабдық) сатып алу үшін әзірленген. Жабдық спутниктік байланыс және теледидар жер станциясының құрамында жұмыс істеуге және жер станциясы қабылдайтын радиожиілік сигналының деңгейіне пропорционалды бағыттау сигналын қалыптастыруға, рефлектордың диаметрі 8,1 м дейінгі Антенналарды бағыттау (АБЖ) жүйелеріне арналған. 2. ЖАБДЫҚ ҚҰРАМЫ: 1) радиомаяк қабылдағышы – 1 дана; 2) CEE-7/7 ("Schuko") типті ашасы бар қуат сымы – 1 дана; 3) стандартты 19 дюймдік телекоммуникациялық шкафқа блоктарды орнатуға арналған бағыттағыштар (жүгірушілер) – 1 жиынтық; 4) жабдыққа арналған құжаттама жиынтығы – 1 дана; 5) стандартты зауыттық орау. 3. ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР Радиомаяктың қабылдағышы келесі жолдармен жұмыс істеуді қамтамасыз етуі тиіс: – ғарыш аппаратынан (ҒА) қабылданатын радиомаяктың сигналы бойынша; – ретранслятордың оқпанының немесе оның бір бөлігінің сигналы бойынша; – кеңейтілген L-диапазонында 950-2175 МГц. Жабдықтың шығуында аналогтық және сандық түрде бағыттау сигналы құрылуы керек. Жабдықтың іркілістерді тіркеу, оқиғалар статистикасын жинау және сақтау мүмкіндігі болуы тиіс. Сапасы мен қолданылуы бойынша жабдық кәсіби сыныпқа жатқызылуы тиіс, тәулік бойы (тәулігіне 24 сағат, аптасына 7 күн, жылына 365 күн) пайдалануға есептелген болуы тиіс. Жеткізілетін барлық бұйымдар техникалық регламентке сәйкес болуы тиіс Еуразиялық экономикалық одақтың " қолдануды шектеу туралы Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарындағы қауіпті заттар". Жабдық МЕМСТ "электр энергиясы" талаптарына сәйкес кернеуі 220 В 50 Гц айнымалы токтың бір фазалы желісінен электрмен жабдықтауға есептелуі тиіс. Техникалық құралдардың үйлесімділігі электромагниттік болып табылады. Жалпы мақсаттағы электрмен жабдықтау жүйелеріндегі электр энергиясының сапа нормалары". Жеткізу жиынтығына кіретін бұйымдардың барлық электрмен жабдықтау сымдары "тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы электр штепсельді қосқыштар" мемлекетаралық стандартына сәйкес қос жерге тұйықтау контактісі бар CEE 7 (Schuko) типті шанышқылармен болуы тиіс. Негізгі өлшемдер " (C4 стандарты). Жабдық 50 Гц жиіліктегі кернеуі 198 В-тан 240 В-қа дейінгі айнымалы токтың бір фазалы желісінен электрмен қоректендіруге есептелуі тиіс. Жабдық жаңа (пайдалануда болмаған) болуы және бүтіндігін бұзбай, құжаттардың толық жиынтығымен толық, қорапта, қаптамада және т.б. жеткізілуі тиіс. Радиомаяктың қабылдағышында: – 2 дБ аспайтын қадаммен 0-ден кемінде 30 дБ-ға дейін реттеу мүмкіндігі бар қайта құрылатын кіріс аттенюаторы; – СК-дисплей, оған негізгі параметрлер (кіріс сигналының жиілігі, жолағы және деңгейі), сүйемелдеу сигналының С/N0 шамасын тікелей көрсету қажет; – алдыңғы панельдегі басқару пернелері; – алдыңғы панельден де, сериялық интерфейс арқылы да жиілікті қайта құру мүмкіндігі. 4. ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР Жұмыс жиілігінің диапазоны: 950 МГц-тен 2175 МГц-ке дейін. Жиілікті қайта құру қадамы: кемінде 1 кГц. Жиіліктің ауытқуы: 1*10Е-5 артық емес. Қабылданатын сигнал қуатының жұмыс диапазоны: -120 дБм-ден -20 дБм-ге дейін. Шолу жолағы: кемінде 1000 кГц. Өткізу жолағы (бағдарламаланатын): 0,5 кГц-тен 500 кГц-ке дейін. АСТ сыйымдылығы: кемінде 12. ЖФТ (FFT) өлшемі: 4096 кем емес. Цифрландыру жолағы: кемінде 2 МГц. Күшейту коэффициентін реттеу диапазоны: кемінде 60 дБ. Кіріктірілген аттенюатор (ажыратылатын): кемінде 20 дБ. Максималды күшейту кезіндегі шуыл коэффициенті: 8 дБ артық емес. Гетеродиннің фазалық шуы: – 10 кГц-тен артық емес құрылыс кезінде -78 дБн артық емес; – 100 кГц-тен артық емес қайта құру кезінде -94 дБн артық емес. Аналогтық бағыттау сигналының Диапазоны (таңдау мүмкіндігі бар): 1 – диапазон 0 В-тан артық емес 2.5 В-тан кем емес; 2 – диапазон 0 В-тан артық емес 5 В-тан кем емес; 3 – диапазон 0 В-тан 10 В-тан кем емес. Кемінде 4 мәнді таңдау мүмкіндігі бар шығу кернеуінің тіктігі: 0,1 В/дБ; 0,5 В/дБ; 1,0 В/дБ; 2,0 в/дБ. Аналогтық шығу кернеуінің сызықтығы: 5% артық емес. Аналогтық бағыттау сигналы бойынша рұқсат ету қабілеті: 2,5 мВ артық емес. Іздеу жолағы: кемінде 1000 кГц. Айна арнасын басу: кем дегенде 30 дБ. Бағыттау сигналының сандық шығу интерфейсі: RS-485 2 сымды. Деректерді беру аралығы (таңдау мүмкіндігімен): 10 мс-тан 1000 мс-қа дейін. Бақылау және басқару режимі: жергілікті және қашықтан. Қашықтан басқару және басқару интерфейсі: RS-485 2 сымды. Кіріс радиожиілік коннекторының түрі: N (ұя). Кіріс кедергісі: кем дегенде 50 Ом. КБТТК: 1,6 артық емес. Аналогтық бағыттау сигналының шығуы бойынша жүктеме кедергісі: 10 кОм кем емес. Тұтынылатын қуат: 20 Вт-тан аспайды. Блоктың ені: 19 дюймден аспайды. Блоктың биіктігі: 2U артық емес. Блоктың тереңдігі: 600 мм артық емес. Салмағы: 5 кг артық емес. ПАЙДАЛАНУДЫҢ ЖҰМЫС ШАРТТАРЫ Жұмыс температурасының диапазоны: +5°C-тан +40°C-қа дейін. Салыстырмалы ылғалдылық: 80% дейін, +25°C температурада конденсациясыз. 5. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМАҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Құжаттама жиынтығы мыналарды қамтуы тиіс (төменде көрсетілгендермен шектелмей): 1) жеткізілетін жабдықты пайдалану және оған техникалық қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулық (орыс және/немесе ағылшын тілдерінде); 2) паспорт деректері бар құжаттар (орыс немесе ағылшын тілдерінде). 3) барлық құжаттама қағаз және электрондық (USB-Flash) ақпарат тасығыштарда берілуі тиіс. Әлеуетті өнім берушінің техникалық спецификациясында жеткізілетін тауардың түрі, маркасы, моделі, техникалық сипаттамалары, тауарды өндіруші елі мен зауыты, сондай-ақ тауар туралы толық түсінік беретін басқа да ақпарат көрсетілуі тиіс. Әлеуетті өнім беруші конкурстық өтінім құрамында жеткізілетін тауарға өзінің техникалық ерекшелігін ұсынуға тиіс, Тапсырыс берушінің ерекшелігін қайталауға жол берілмейді. |
| Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау) | жоқ |
| Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді) | Жеткізілетін жабдықтың кепілдік мерзімі жабдық өндірушісінің құжатымен расталуы тиіс. Өнім беруші дайындаушы зауыттың регламентіне және осы Шарт шеңберінде Тапсырыс берушінің өтінімдеріне сәйкес жабдықты пайдалануға беру туралы актіге қол қойылған сәттен бастап кемінде 12 ай ішінде жөндеуге және техникалық қызмет көрсетуге арналған жабдық жиынтығын (365х7х24) қабылдауы тиіс. |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту.

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.

2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Басқарма Төрағасының орынбасары - «Қазтелерадио» АҚ Техникалық директоры                    ______________    Ошурбаев Б. А.

«Қазтелерадио» АҚ ҰЖТХТД филиалының директоры                                                                       ______________    Шамшатов К. Н.