|  | Приложение 12 к конкурсной документации |
| --- | --- |

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика филиал АО «Казтелерадио» «Дирекция национального спутникового телерадиовещания»

Наименование организатора АО «Казтелерадио»

№ конкурса ________________________________

Наименование конкурса: профессиональный спутниковый приемник-ремультиплексор

№ лота _____________________________________

Наименование лота ___________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* |  |
| --- | --- |
| Наименование товара* |  |
| Единица измерения* |  |
| Количество (объем)* |  |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP |
| Срок поставки* |  |
| Размер авансового платежа* |  |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | ТР ЕАЭС 037/2016 ГОСТ 32144-2013 ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75) |
| Год выпуска | Не ранее 2022 года |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | - ВВЕДЕНИЕ Настоящая техническая спецификация разработана для закупа профессионального спутникового приемника-ремультиплексора (далее-Приемник). |
|  | - СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ Приемник – 1 шт. |
|  | - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ Приемник должен обеспечивать работу в режиме круглосуточной эксплуатации. Приемник должен размещаться в стандартной 19” стойке внутри помещения и быть высотой не более 1U. Приемник должен включать все необходимые кабели для подключения питания от однофазной сети переменного тока напряжением 220В ±10%, частотой 50 Гц. Все поставляемые изделия должны соответствовать Техническому регламенту Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» Оборудование должно быть рассчитано на электропитание от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц в соответствии с требованиями ГОСТа «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». Все шнуры электропитания изделий, входящих в комплект поставки, должны быть с вилками типа CEE 7 (Schuko) с двойным заземляющим контактом в соответствии с Межгосударственным стандартом «Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Основные размеры» (стандарт С4). Приемник должен быть новым, надлежащим образом упакован (в заводской упаковке), не иметь механических повреждений, быть исправным. В случае обнаружения повреждения при поставке, поставщик осуществляет процедуру по замене поврежденного приемника на исправный за свой счёт. Приемник должен иметь возможность удаленного управления через спутниковый сегмент с помощью программного обеспечения сервера «Harmonic DMS» при условии приобретения лицензии потенциальным поставщиком оборудования у фирмы производителя. Приемник должен быть поставлен в филиал АО «Казтелерадио» ДНСТ, по адресу Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Желтоксан 185/1. |
|  | - 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 4.1 Высокочастотный интерфейс: Количество входов - не менее 1 шт., L-Band; Разъем – F типа; Полоса частот – от не менее 950 до не более 2150 МГц; Питание LNB – не менее 13В, 18В. - Входные интерфейсы транспортного потока: DVB-S/S2 вход: Модуляция – QPSK, 8PSK; Символьная скорость – от не менее 1 до не более 45 Мбит/с; FEC – все стандартные значения; Пилот сигнал – включенный и выключенный. ASI вход: Количество входов – не менее 1шт.; Разъем – BNC 75 Ом. - Выходные интерфейсы транспортного потока: ASI выход: Количество выходов – не менее 1 шт.; Разъем – BNC 75 Ом. IP выход: Количество логических выходов – не менее 2 шт., SPTS/MPTS; Разъемы – не менее 2 шт., RJ-45; Резервирование – 1+1 поддерживающий физический уровень; Адресация – multicast; Подключение – не менее100/1000Base-T, RJ-45; Декодер (не менее 1 канала): Композитный выход – BNC Female, 75 Ом, SD/HD SDI – BNC с двумя внедренными стереопарами; HDMI; Аналоговый аудио выход – не менее 1 шт.; Цифровой аудио выход – 15-pin разъем. Балансовый выход AES/EBU двух стереопар; BNC небалансный выход AES/EBU. - Обработка транспортного потока: Ремультиплексирование со входа на выход на уровне сервисов и компонентов потока для транспортного потока; Фильтрация на уровне PID-ов сервисов; Обработка и восстановление PSI/SI; Автоматическая генерация или сквозное пропускание таблиц PSI/SI. - Условный доступ: BISS – вставленный полного транспортного потока; DVB CI интерфейс – не менее 2-х независимых CI слота EN-50221; Методы условного доступа – Multicrypt, Simulcrypt; Поддержка систем условного доступа – Viaccess, Irdeto, Conax, Nagravision, NDS Videoguard и др. - Дескремблирование: Многоканальное дескремблирование, с использованием не менее 2-х CAM модулей. - Декодирование видео (не менее 1 канала): Форматы – MPEG-2 4:2:0 (MP@ ML для SD,MP@HL для HD). - Декодирование аудио (2 стереопары на канал): Форматы – MPEG-1 Layer-II, AAC LC 2.0 audio. Видео обработка: Конвертация размеров сторон – 16:9 в 4:3; - Транскодинг: HD в SD. - Контроль и управление: Web browser интерфейс; Ethernet – RJ45 10/100 интерфейс контроля; Светодиоды и клавиатура на лицевой панели, графический экран; - Аварийная сигнализация: светодиоды на передней панели. 4.13 Обновление ПО: через встроенный WEB браузер. |
|  | - РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ Рабочий температурный диапазон: от не менее 0°C до не более +50°C. Температура хранения: от не менее -40°C до не более +65°C. |
|  | - ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Комплект документации должен содержать (не ограничиваясь) инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию на поставляемое оборудование (на русском или английском языках). Вся документация должна быть передана на бумажном и электронном (USB-Flash) носителях информации. В технической спецификации потенциального поставщика должны быть указаны тип, марка, модель, технические характеристики поставляемого товара, страна производства и завод изготовитель товара, а также другая информация, дающая полное представление о товаре. Потенциальный поставщик в составе конкурсной заявки должен представить свою техническую спецификацию на поставляемый товар, дублирование спецификации Заказчика не допускается Завод-изготовитель поставляемого товара должен иметь электронный сайт, на котором должны размещаться каталог выпускаемой продукции, описания, технические характеристики и другая информация о поставляемом товаре. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | нет |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | Гарантийный срок на поставляемое оборудование, должен быть подтверждён документом от производителя оборудования. Поставщик должен принять комплект оборудования на ремонт и техническое обслуживание (365Х7Х24) согласно регламента завода изготовителя и заявок Заказчика, в рамках данного договора, на гарантийный период в течение не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи товара. |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Заместитель Председателя Правления –

Технический директор АО «Казтелерадио»                                                                                                           ______________   Ошурбаев Б. А.

Директор филиала

АО «Казтелерадио» ДНСТ                                                                                                                                      ______________   Шамшатов К. Н.

Конкурстық құжаттамаға 12-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы «Казтелерадио» АҚ«Ұлттық жерсеріктік телерадио хабарларын тарату дирекциясы» филиалы

Ұйымдастырушының атауы «Казтелерадио» АҚ

Конкурстың №________________________________

Конкурстың атауы кәсіби спутниктік қабылдағыш-ремультиплексор

Лоттың №____________________________________

Лоттың атауы_________________________________

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* |  |
| --- | --- |
| Тауардың атауы* |  |
| Өлшем бірлігі* |  |
| Саны (көлемі)* |  |
| Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы* |  |
| Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алу үшін бөлінген жалпы сома* |  |
| Жеткізу шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес)* | DDP |
| Жеткізу мерзімі* |  |
| Аванстық төлем мөлшері* |  |
| Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде Мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі. | ЕЭО ТР 037/2016 МЕМСТ 32144-2013 МЕМСТ 7396.1-89 (ХЭК 83-75) |
| Шығарылған жылы | 2022 жылдан ерте емес |
| Кепілдік мерзімі (айлармен) | 12 |
| Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы | 1. КІРІСПЕ Осы техникалық ерекшелік кәсіби спутниктік қабылдағыш-ремультиплексорды (бұдан әрі-қабылдағыш) сатып алу үшін әзірленген. |
|  | 2. ЖАБДЫҚТЫҢ ҚҰРАМЫ Қабылдағыш - 1 дана. |
|  | 1. ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР Қабылдағыш тәулік бойы пайдалану режимінде жұмысты қамтамасыз етуі тиіс. Қабылдағыш стандартты 19" ішкі тірекке орналастырылуы керек және биіктігі 1U аспауы керек. Қабылдағыш кернеуі 220В ±10%, жиілігі 50 Гц бір фазалы айнымалы ток желісінен қуат алу үшін барлық қажетті кабельдерді қамтуы керек. Жеткізілетін барлық бұйымдар Еуразиялық экономикалық одақтың "Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы" техникалық регламентіне сәйкес келуге тиіс Жабдық МЕМСТ "электр энергиясы" талаптарына сәйкес кернеуі 220 В 50 Гц айнымалы токтың бір фазалы желісінен электрмен жабдықтауға есептелуі тиіс. Техникалық құралдардың үйлесімділігі электромагниттік болып табылады. Жалпы мақсаттағы электрмен жабдықтау жүйелеріндегі электр энергиясының сапа нормалары". Жеткізу жиынтығына кіретін бұйымдардың барлық электрмен жабдықтау сымдары "тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы электр штепсельді қосқыштар" мемлекетаралық стандартына сәйкес қос жерге тұйықтау контактісі бар CEE 7 (Schuko) типті шанышқылармен болуы тиіс. Негізгі өлшемдер " (C4 стандарты). Қабылдағыш жаңа, тиісті түрде оралған (зауыттық қаптамада), механикалық зақымданбаған, жарамды болуы керек. Жеткізу кезінде зақымдану анықталған жағдайда, өнім беруші зақымдалған қабылдағышты жарамды қабылдағышқа ауыстыру жөніндегі рәсімді өз есебінен жүзеге асырады. Қабылдағыш әлеуетті жабдықты жеткізуші өндіруші фирмадан лицензия сатып алған жағдайда, "Harmonic DMS" серверінің бағдарламалық жасақтамасы арқылы спутниктік сегмент арқылы қашықтан басқару мүмкіндігіне ие болуы керек. Қабылдағыш Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Желтоқсан к-сі, 185/1 мекенжайы бойынша "Қазтелерадио" АҚ ҰЖТХТД филиалына жеткізілуі тиіс. |
|  | 4. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ 4.1 жоғары жиілікті интерфейс: Кірістер саны-кемінде 1 дана, L-Band; – F типті қосқыш; Жиілік диапазоны-кемінде 950-ден 2150 МГц-ке дейін; LNB қуаты – 13В, 18В кем емес. 4.2 көлік ағынының кіріс интерфейстері: DVB-S / S2 кіру: Модуляция-QPSK, 8PSK; Символдық жылдамдық-кемінде 1-ден 45 Мбит/с-қа дейін; FEC - барлық стандартты мәндер; Ұшқыш сигнал – қосулы және өшірулі. ASI кіру: Кірістер саны-кемінде 1 дана.; Қосқыш-BNC 75 Ом. 4.3 көлік ағынының Шығыс интерфейстері: ASI шығу: Шығу саны-кемінде 1 дана.; Қосқыш-BNC 75 Ом. IP шығу: Логикалық шығу саны-кемінде 2 дана, SPTS / MPTS; Қосқыштар-кемінде 2 дана, RJ-45; Брондау-1+1 физикалық деңгейді қолдайды; Адрестеу-multicast; Қосылу – 100/1000Base-T, RJ-45 кем емес; Декодер (кемінде 1 арна): Композиттік шығу-BNC Female, 75 Ом, Екі стерео жұптары бар SD / HD SDI – BNC; HDMI; Аналогтық аудио шығысы- кемінде 1 дана.; Сандық аудио шығысы-15-pin қосқышы. Екі стерео жұптың AES/EBU баланстық шығысы; BNC теңгерімсіз AES/EBU өнімділігі. 4.4 көлік ағынын өңдеу: Көлік ағыны үшін қызметтер мен ағын компоненттері деңгейінде кіруден шығысқа ремультиплекстеу; PID қызметтері деңгейінде сүзу; PSI / SI өңдеу және қалпына келтіру; PSI/SI кестелерін автоматты түрде құру немесе өткізу. 4.5 шартты қол жетімділік: BISS-толық көлік ағынына енгізілген; DVB ci интерфейсі-кемінде 2 тәуелсіз ci ұясы EN-50221; Шартты қол жеткізу әдістері-Multicrypt, Simulcrypt; Шартты қол жеткізу жүйелерін қолдау-Viaccess, Irdeto, Conax, Nagravision, NDS Videoguard және т. б. 4.6 Дескремблинг: Кем дегенде 2 Cam модульдерін қолдана отырып, көп арналы дескремблинг. 4.7 бейнені декодтау (кемінде 1 арна): Пішімдер-MPEG-2 4:2:0 (SD үшін MP@ ML, HD үшін MP@HL). 4.8 аудио декодтау (бір арнаға 2 стерео жұп): Пішімдер-MPEG-1 Layer-II, AAC LC 2.0 audio. Бейне өңдеу: Тараптардың өлшемдерін түрлендіру – 16:9-дан 4:3-ке дейін; 4.9 Транскодинг: SD-де HD. 4.10 бақылау және басқару: Web browser интерфейсі; Ethernet-RJ45 10/100 басқару интерфейсі; Жарықдиодты шамдар мен пернетақта, графикалық экран; 4.11 дабыл: алдыңғы панельдегі жарық диодтары. 4.13 бағдарламалық жасақтаманы жаңарту: кірістірілген веб-шолғыш арқылы. |
|  | 5. ПАЙДАЛАНУДЫҢ ЖҰМЫС ШАРТТАРЫ Жұмыс температурасының диапазоны: кем дегенде 0°C-тан +50°C-қа дейін. Сақтау температурасы: кем дегенде -40°C-тан +65°C-қа дейін. |
|  | 6. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМАҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Құжаттама жиынтығы жеткізілетін жабдықты пайдалану және техникалық қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулықты (орыс немесе ағылшын тілдерінде) қамтуға тиіс. Барлық құжаттама қағаз және электронды (USB-Flash) ақпарат тасығыштарда берілуі тиіс. Әлеуетті өнім берушінің техникалық спецификациясында жеткізілетін тауардың түрі, маркасы, моделі, техникалық сипаттамалары, тауарды өндіруші елі мен зауыты, сондай-ақ тауар туралы толық түсінік беретін басқа да ақпарат көрсетілуі тиіс. Әлеуетті өнім беруші конкурстық өтінім құрамында жеткізілетін тауарға өзінің техникалық ерекшелігін ұсынуға тиіс, Тапсырыс берушінің ерекшелігін қайталауға жол берілмейді Жеткізілетін тауарды дайындаушы зауытта шығарылатын өнімнің каталогы, сипаттамалары, техникалық сипаттамалары және жеткізілетін тауар туралы басқа да ақпарат орналастырылатын электрондық сайт болуы тиіс. |
| Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау) | жоқ |
| Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді) | Жеткізілетін жабдықтың кепілдік мерзімі жабдық өндірушісінің құжатымен расталуы керек. Өнім беруші тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған сәттен бастап кемінде 12 ай ішінде осы Шарт шеңберінде дайындаушы зауыттың регламентіне және Тапсырыс берушінің өтінімдеріне сәйкес жөндеуге және техникалық қызмет көрсетуге арналған жабдықтар жиынтығын (365Х7Х24) қабылдауға тиіс. |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).      Ескерту.

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.

2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Басқарма Төрағасының орынбасары - «Қазтелерадио» АҚ Техникалық директоры	______________ Ошурбаев Б. А.

«Қазтелерадио» АҚ ҰЖТХТД филиалының директоры	______________ К. Н. Шамшатов