Приложение 12

к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика: филиал АО «Казтелерадио» «Дирекция национального спутникового телерадиовещания»

Наименование организатора: АО «Казтелерадио»

№ конкурса: _______________________________

Наименование конкурса: «Кабельный тестер витой пары»

№ лота:

Наименование лота: _________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* |  |
| --- | --- |
| Наименование товара* |  |
| Единица измерения* |  |
| Количество (объем)* |  |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* |  |
| Срок поставки* |  |
| Размер авансового платежа* |  |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. |  |
| Год выпуска | не ранее 2022 |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | 1. ВВЕДЕНИЕ Настоящая техническая спецификация разработана для закупки кабельного тестера витой пары. Кабельный тестер витой пары – тестер телефонных кабелей и витой пары категории 5, 5е, 6. Тестер отлично подходит для проверки на соответствие стандартам EIA/TIA-568A, Token Ring, 10 Base T. а также тестирования коаксиальных кабелей с BNC разъемами и волновым сопротивлением 50 и 75 Ом протяженностью до 100 м. |
|  | 2. СОСТАВ: 1) Кабельный тестер витой пары; 2) стандартная заводская упаковка. |
|  | 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ Кабельный тестер витой пары должен быть новым (не бывшим в эксплуатации) и поставляться в упаковке и т.д., без нарушения целостности, с полным комплектом документов. |
|  | 4. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Тип интерфейса для подключения тестера: RJ45, BNC. Серия: PA1543 или PТ1543: Тестирование нажатием одной клавиши: (PASS/FAIL) Тестирование кабеля: UTP/STP Тестирование коаксиального кабеля: RG58,RG59,RG6,RG6 Quard,Belden 8281,RG8,RG11 Встроенный тональный генератор: да Поиск обрывов, коротких замыканий, перепутанных жил и пар: да Трассировка линии с подачей тонального сигнала: да Компактные размеры и небольшой вес 5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ. Рабочий температурный диапазон: нижняя граница: от -0°C; верхняя граница: до +50°C. Температура хранения: нижняя граница: от 10°C; верхняя граница: до +60°C. |
|  | 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Комплект документации должен содержать (не ограничиваясь нижеперечисленным): 1) инструкцию по эксплуатации (на русском и/или английском языках); 2) документы, содержащие паспортные данные (на русском или английском языках). Завод-изготовитель поставляемого товара, должен иметь электронный сайт, на котором должны размещаться каталог выпускаемой продукции, описания, технические характеристики и другая информация о поставляемом товаре. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | нет |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | нет |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Директор ДНСТ                                                                                                                                                  ______________   Шамшатов К. Н.

Конкурстық құжаттамаға

12-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы: «Қазтелерадио» АҚ, «Ұлттық жерсеріктік  телерадио хабарларын тарату дирекциясы» филиалы

Ұйымдастырушының атауы: «Қазтелерадио» АҚ

Конкурстың №: ____________________________

Конкурстың атауы: «Бұралған жұп кабельді сынаушы»

Лоттың №: ________________________________

Лоттың атауы: _____________________________

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* |  |
| --- | --- |
| Таурадың атауы* |  |
| Өлшем бірлігі* |  |
| Саны (көлемі)* |  |
| Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда* |  |
| Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома* |  |
| Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)* |  |
| Жеткізу мерзімі* |  |
| Тауарларды жеткізу орны* |  |
| Аванстық төлем мөлшері* |  |
| Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі. |  |
| Шыққан жылы | 2021 бұрын емес |
| Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 |
| Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы | 1. Кіріспе Осы техникалық ерекшелік бұралған жұптың кабельдік сынағышын сатып алуға әзірленген. Бұралған жұпты кабельдік сынаушы-5, 5е, 6 санаттағы телефон кабельдерін және бұралған жұпты сынаушы. Тестер EIA/TIA-568A, Token Ring, 10 Base T стандарттарына сәйкестігін тексеру үшін өте жақсы, сонымен қатар ұзындығы 100 м-ге дейін 50 және 75 Ом толқындық кедергісі бар BNC коннекторлары бар коаксиалды кабельдерді сынау. |
|  | 2. ЖАБДЫҚ ҚҰРАМЫ: 1) бұралған жұп кабельді сынаушы; 2) стандартты зауыттық қаптама. |
|  | 3. ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР Бұралған жұптың кабельдік сынағышы жаңа болуы керек (пайдаланылмаған) және қаптамада және т.б., тұтастығы бұзылмаған, құжаттардың толық жиынтығымен жеткізілуі керек. |
|  | 4. ЖАЛПЫ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ Тестерді қосуға арналған интерфейс түрі: RJ 45, BNC. Серия: PA1543 немесе RT1543: Бір пернені басу арқылы тестілеу: (pass/FAIL) Кабельді сынау: UTP/STP Коаксиалды кабельді сынау: RG58, RG59, RG6, RG6 Quad, Belden 8281, RG8, RG11 Кірістірілген тон генераторы: иә Жартастарды, қысқа тұйықталуларды, шатастырылған өзектер мен жұптарды табу: иә Дыбыстық сигналмен сызықты бақылау: иә ### Шағын өлшемдер және жеңіл салмақ |
|  | 5. ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ САҚТАУ ШАРТТАРЫ. Жұмыс температурасының диапазоны: төменгі шекара: -0°C-тан; жоғарғы шекара: +50°C дейін. Сақтау температурасы: төменгі шекара: 10°C бастап; жоғарғы шекара: +60°C дейін. |
|  | 6. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМАҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Құжаттама жиынтығында (төмендегілермен шектелмей)болуы тиіс: 1) Пайдалану жөніндегі нұсқаулық (орыс және / немесе ағылшын тілдерінде); 2) паспорттық деректері бар құжаттар (орыс немесе ағылшын тілдерінде). Жеткізілетін тауарды дайындаушы зауытта шығарылатын өнімнің каталогы, сипаттамалары, Техникалық сипаттамалары және жеткізілетін тауар туралы басқа да ақпарат орналастырылатын электрондық сайт болуы тиіс. |
| Байланысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) | жоқ |
| Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) | жоқ |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту.

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

«Қазтелерадио» АҚ ҰЖТХТД филиалының директоры                                                                       ______________    Шамшатов К. Н.