Приложение 15

к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемой услуги «Техническое обслуживание и ремонт ДГУ»

Наименование заказчика: АО «Казтелерадио»

Наименование организатора: АО «Казтелерадио»

№ конкурса: ____________________

Наименование конкурса: Техническое обслуживание и ремонт ДГУ

№ лота: ____________________

Наименование лота: Техническое обслуживание и ремонт ДГУ

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, работ | 331411.120.000000 |
| --- | --- |
| Наименование услуги | Техническое обслуживание и ремонт ДГУ |
| Единица измерения | Услуга |
| Количество (объем) | 1 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость | 60 455 357,00 |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость | 60 455 357,00 |
| Срок выполнения работы | с момента заключения договора по 31 декабря 2023 года |
| Размер авансового платежа | 0% |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 (двенадцать) |
| Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных: | Техническая спецификация: В данной технической спецификации приведены требования оказания услуги по «Техническому обслуживанию и ремонту ДГУ (дизель-генераторная установка)» (далее – Услуга). ДГУ установлено в филиалах АО «Казтелерадио», расположенные в населенных пунктах перечислены в Приложении 1 к настоящей технической спецификации. Перечень мероприятий выполняемых в рамках оказания Услуги: - Внешний осмотр; - Диагностика состояния всех узлов и агрегатов ДГУ; - Проверка работы систем автоматического контроля и защиты ДГУ; - Проверка работоспособности автоматических жалюзи; - Проверка крепления двигателя; - Проверка моментов затяжки крепления отдельных узлов и агрегатов двигателя; - Проверка и регулировка натяжения всех ремня приводов, при необходимости замена; - Проверка состояния электропроводки; - Проверка подогревателя охлаждающей жидкости; - Проверка состояния топливоподкачивающего насоса; - Проверка трубопроводов, патрубков и шлангов системы охлаждения, при необходимости замена; - Проверка турбокомпрессора; - Проверка герметичности впускной и выпускной системы; - Проверка генератора переменного тока; - Проверка и при необходимости чистка радиатора системы водяного охлаждения; - Проверка автоматического регулятора напряжения; - Регулировка тепловых зазоров ГРМ; - Диагностика топливной аппаратуры, при необходимости настройка; - Проверка аккумуляторных батарей, при необходимости замена; - Проверка кабелей и клемм АКБ; - Замена моторного масла; - Замена масляного фильтра; - Замена охлаждающей жидкости; - Замена фильтра охлаждающей жидкости; - Замена топливного фильтра; - Замена воздушного фильтра; - Испытание ДГУ в режиме «Тест» после проведения работ. Периодичность проведения вышеуказанных мероприятий: один раз в год. Количество ДГУ указано в Приложении 1 к настоящей технической спецификации. В случае выявления неисправности оборудования при оказании услуги, потенциальный Поставщик должен провести мероприятия по восстановлению работоспособности ДГУ в рамках общей суммы, выделенной для закупа услуги. При восстановлении работоспособности ДГУ, потенциальный Поставщик должен использовать только новые запасные части (заводского происхождения), запрещается использовать запасные части, бывшие в употреблении. Потенциальный Поставщик должен передать Заказчику неисправные (замененные) части ДГУ, после выполнения ремонтных работ. В процессе оказания Услуги, потенциальный Поставщик должен предусмотреть запасные части для ремонта ДГУ указанный в столбце Состояние Приложения 1 к настоящей технической спецификации. Все расходные материалы, необходимые для оказания услуги, обеспечиваются потенциальным Поставщиком за свой счет. Все расходы (накладные, командировочные, суточные, аренда автовышки и т.п.), связанные с оказанием услуги, потенциальный Поставщик должен предусмотреть за свой счёт. В процессе оказания Услуги, работник потенциального Поставщика составляет Акт оказания Услуги на каждый ДГУ, согласно Приложению 2 к настоящей технической спецификации. После оказания Услуги в приделах одной (или более) области, работник потенциального Поставщика составляет общий Акт приемки оказанной Услуги, согласно Приложению 3 к настоящей технической спецификации. Потенциальный Поставщик должен предусмотреть аварийно-восстановительные работы и ремонт оборудования согласно заявок поступивших от Заказчика за счет средств в рамках общей суммы выделенной для закупа Услуги. При оказании Услуги, потенциальный Поставщик, за свой счет, должен предусмотреть одно место в автотранспортном средстве для представителя Заказчика, который будет осуществлять надзор за выполнением мероприятий в рамках оказания Услуги. Потенциальный Поставщик, в срок не менее чем через 5 (пять) рабочих дней после заключения договора, должен разработать и согласовать с Заказчиком график оказания Услуги. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (Указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | Потенциальный Поставщик должен обладать материальными и трудовыми ресурсами для оказания Услуги на не менее трех ДГУ Заказчика одновременно. При возникновении аварийно-восстановительного случая, потенциальный Поставщик должен обладать материальными и трудовыми ресурсами для оказания Услуги в каждом регионе РК и прибыть на РТС/ТЦ в течении 48 часов с момента получения заявки от Заказчика. Оказание Услуги выполняются с соблюдением действующих нормативных и законодательных актов РК в области безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации и экологии. |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия к Поставщику указываются отдельной строкой.

2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Конкурс  құжаттамасына
15 қосымша

Сатып алынатын

«ДГҚ техникалық қызмет көрсету және жөндеу» қызметінің техникалық ерекшелігі

Тапсырыс берушінің атауы:  АО «Қазтелерадио»

Ұйымдастырушының атауы: АО «Қазтелерадио»

Конкурстың №________________________________

Конкурстың атауы ДГҚ техникалық қызмет көрсету және жөндеу

Лоттың №____________________________________

Лоттың атауы ДГҚ техникалық қызмет көрсету және жөндеу

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* | 331411.120.000000 |
| --- | --- |
| Қызметтің атауы* | ДГҚ техникалық қызмет көрсету және жөндеу |
| Өлшем бірлігі* | Қызмет |
| Саны (көлемі)* | 1 |
| Бірлік бағасы, қосымша құн салығын қоспағанда* | 60 455 357,00 |
| Қосымша құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома* | 60 455 357,00 |
| Қызмет көрсету мерзімі* | шарт жасалған сәттен бастап 2023 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| Аванстық төлем мөлшері* | 0% |
| Кепілдік мерзімі (айлармен) | 12 (он екі) |
| Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипатталуы: | Техникалық ерекшелік: Осы техникалық ерекшелікте «Дизельдік-генераторлық қондырғыларға (дизельдік-генераторлық қондырғы) техникалық қызмет көрсету және жөндеу» (бұдан әрі – Қызмет) қызметін көрсетуге қойылатын талаптар бар. ДГҚ осы техникалық ерекшелікке 1-қосымшада көрсетілген елді мекендерде орналасқан «Қазтелерадио» АҚ филиалдарында орнатылған. Қызметті көрсету шеңберінде орындалатын іс-шаралар тізбесі: - визуалды тексеру; - ДГУ барлық агрегаттары мен тораптарының күйін диагностикалау; - дизельдік генератор қондырғыларын автоматты басқару және қорғау жүйелерінің жұмысын тексеру; - автоматты жалюзилердің өнімділігін тексеру; - Қозғалтқыш бекіткішін тексеру; - қозғалтқыштың жекелеген тораптары мен тораптарын бекіту үшін тарту моменттерін тексеру; - барлық жетек белдіктерінің керілуін тексеру және реттеу, қажет болған жағдайда ауыстыру; - сымдардың күйін тексеру; - салқындатқыштың қыздырғышын тексеру; - жанармай құю сорғысының күйін тексеру; - салқындату жүйесінің құбырларын, құбырларын және түтіктерін тексеру, қажет болған жағдайда ауыстыру; - турбокомпрессорды тексеру; - сору және шығару жүйелерінің герметикалығын тексеру; - генераторды тексеру; - суды салқындату жүйесінің радиаторын тексеріп, қажет болған жағдайда тазалаңыз; - автоматты кернеу реттегішін тексеру; - хронометраждың жылу саңылауларын реттеу; - отын жабдықтарын диагностикалау, қажет болған жағдайда реттеу; - Батареяларды тексеру, қажет болған жағдайда ауыстыру; - Кабельдер мен батарея терминалдарын тексеру; - қозғалтқыш майын ауыстыру; - май сүзгісін ауыстыру; - салқындатқышты ауыстыру; - Салқындату сұйықтығының сүзгісін ауыстыру; - отын сүзгісін ауыстыру; - Ауа сүзгісін ауыстыру; - Жұмыстан кейін ДГУ-ды «Сынақ» режимінде сынау. Жоғарыда аталған оқиғалардың жиілігі: жылына бір рет. Дизельдік генератор қондырғыларының саны осы техникалық ерекшелікке 1-қосымшада көрсетілген. Қызмет көрсету кезінде жабдықтың жұмысында ақау болған жағдайда, әлеуетті Жеткізуші беруші қызметті сатып алуға бөлінген жалпы сома шегінде ДГУ жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіру бойынша шаралар қабылдауы қажет. ДГУ жұмысын қалпына келтіру кезінде әлеуетті Жеткізуші тек жаңа қосалқы бөлшектерді (зауыттық шыққан) пайдалануы керек, қолданыста болған қосалқы бөлшектерді пайдалануға тыйым салынады. Потенциалды жеткізуші жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін ДГУ ақаулы (ауыстырылған) бөліктерін Тапсырыс берушіге беруі керек. Қызмет көрсету процесінде әлеуетті Жеткізуші осы техникалық ерекшелікке 1-қосымшаның Күй бағанында көрсетілген дизельдік генератор жинағын жөндеуге арналған қосалқы бөлшектерді ұсынуы тиіс. Қызметті көрсету үшін қажетті барлық шығыс материалдарын әлеуетті Жеткізуші өз қаражаты есебінен қамтамасыз етеді. Қызмет көрсетуге байланысты барлық шығыстарды (үстеме шығындар, жол жүру, тәуліктік, әуе платформасын жалға алу және т.б.) әлеуетті Жеткізуші өз есебінен қамтамасыз етуі тиіс. Қызметті көрсету процесінде әлеуетті Жеткізушінің қызметкері осы техникалық ерекшелікке 2-қосымшаға сәйкес әрбір ДГУ үшін Қызмет көрсету туралы куәлікті ресімдейді. Бір (немесе бірнеше) облыс шегінде Қызмет көрсетілгеннен кейін әлеуетті Өнім берушінің қызметкері осы техникалық ерекшелікке 3-қосымшаға сәйкес көрсетілген Қызметті қабылдау-тапсыру туралы бас акт жасайды. Әлеуетті Жеткізуші беруші Қызметті сатып алуға бөлінген жалпы сома шегінде қаражат есебінен Тапсырыс берушіден келіп түскен өтініштерге сәйкес жабдықты авариялық қалпына келтіруді және жөндеуді қамтамасыз етеді. Қызметті көрсету кезінде әлеуетті Жеткізуші беруші өз қаражаты есебінен Қызметті көрсету шеңберіндегі іс-шараларды жүзеге асыруды қадағалайтын Тапсырыс берушінің өкіліне көлік құралында бір орынды беруге міндетті. Әлеуетті Жеткізуші беруші шарт жасасқаннан кейін кемінде 5 (бес) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушімен Қызметті көрсету кестесін әзірлеуге және келісуге міндетті. |
| Әлеуетті жеткізуші жеңімпаз деп анықталған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда оған қойылатын шарттар (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті жеткізушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) | Әлеуетті жеткізушіде бір мезгілде Тапсырыс берушінің кемінде үш ДГҚ қызмет көрсету үшін материалдық және еңбек ресурстары болуы тиіс. Төтенше жағдайды қалпына келтіру жағдайында әлеуетті Жеткізушіде Қазақстан Республикасының әрбір аймағында Қызметті көрсету үшін материалдық және еңбек ресурстары болуы және Тапсырыс берушіден өтініш түскен сәттен бастап 48 сағат ішінде РТС/ТК келуге тиіс. . Қызметтерді көрсету ҚР еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі, техникалық пайдалану және экология саласындағы қолданыстағы нормативтік және заңнамалық актілерін сақтай отырып, орындалады. |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескертпе.

1. Әрбір сипаттамалар, өлшемдер, бастапқы деректер және Жеткізушіге қосымша шарттар бөлек-бөлек жолда көрсетіледі.

2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті жеткізушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.