Приложение 2-3

к Конкурсной документации

Техническая
спецификация закупаемых услуг
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика АО «Казтелерадио»

Наименование организатора АО «Казтелерадио»

№ конкурса _____________________________________

Наименование конкурса IP VPN

№ лота _________________________________________

Наименование лота IP VPN

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* |  |
| --- | --- |
| Наименование услуги* |  |
| Единица измерения* |  |
| Количество (объем)* |  |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость * |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость * |  |
| Срок оказания услуги* |  |
| Место оказания услуги* |  |
| Размер авансового платежа* |  |
| Гарантийный срок (в месяцах) |  |
| Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных: | 1. Построение корпоративной сети передачи данных Заказчика Построение ведомственной сети передачи данных Исполнитель осуществляет на базе услуги IP VPN. IP VPN позволяет организовать защищенную ведомственную IP-сеть, основанную на технологии IP/MPLS. Исполнитель обязуется оказать услуги по созданию данной сети IP VPN, которая позволит объединить удаленные территориальные подразделения Заказчика (Список 1) в единую защищенную корпоративную сеть с полным спектром телекоммуникационных услуг и гарантией качества обслуживания. Доступ к сервису осуществляется Исполнителем по выделенным каналам, что позволит передавать любые объемы информации с минимальными затратами времени. Построение корпоративной сети передачи данных IP VPN позволит Заказчику решить следующие задачи: 1) создание защищенной корпоративной сети, которая позволит воспользоваться преимуществами единого информационного пространства, невзирая на географическую удаленность территориальных подразделений Заказчика друг от друга; 2) обеспечение высокого уровня безопасности передачи информации. 3) интеграция различных бизнес-приложений, которая обеспечивается тремя классами обслуживания, каждый из которых предназначен для соответствующего типа трафика (BestEffort, BusinessCritical, RealTime). Услуга IP VPN предоставляется Исполнителем по наземным каналам связи. 2. Организация доступа к сети IP VPN в г. Алматы Офис Заказчика, расположенный по адресу: г. Алматы, Желтоксан 185 подключается по волоконно-оптической линии связи (далее - ВОЛС), согласно Списку 1. В физическом канале происходит разделение на трафики разного типа (Интернет - не менее 1 Мбит/с, Республиканский IP VPN – не менее 80 Мбит/с) Интерфейс подключения – Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, Протокол доступа к сети – IP Скорость доступа устанавливается на порту оборудования Исполнителя услуг и изменяется по письменной заявке Заказчика. Предоставление услуги Республиканский IP VPN производится с возможностью увеличения пропускной способности канала до 1 Гбит/с. 3. Подключение по маршруту между адресами: г. Алматы, ул. Желтоксан,185, г. Нур-Султан ул. Московская,35. 1) Подключение офиса Заказчика к сети Исполнителя услуг должно производиться по волоконно-оптической линии связи, подведённой к помещению кроссовой. 2) Пропускная способность каналов: • аренда канала пропускной способностью не менее 1024Кбит/с level 2, •аренда канала пропускной способностью не менее 512Кбит/с level 3. 3) Интерфейс подключения к локальной сети Заказчика - Ethernet не менее 100Мбит/с. 4) Должен обеспечиваться прямой канал по протоколу Ethernet. 5) Реконфигурация на канале передачи данных в процессе последующей эксплуатации должна производиться по письменному обращению Заказчика или по согласованию с Заказчиком. 6) Необходимо предусмотреть возможность расширение канала до 2048 Кбит/с. 4. Организация доступа к сети IP VPN в территориальных подразделениях В территориальных подразделениях предоставление доступа к сети IP VPN производится по технологии Ethernet по ВОЛС Исполнителя до организуемой точки доступа Заказчика. В офисе Заказчика устанавливается коммутатор/маршрутизатор Исполнителя. Интерфейс подключения – Ethernet 10/100Мбит/с, Протокол доступа к сети – IP Список территориальных подразделений предоставления сервиса и скорости подключения указаны в Списке 1, с возможностью увеличения пропускной способности каналов. Скорость подключения устанавливается на порту оборудования Исполнителя услуг и изменяется по письменной заявке Заказчика. При необходимости Исполнитель предоставляет маршрутизатор во временное пользование в офис Заказчика по адресу г. Алматы, ул. Желтоксан,185. 5. Полное подключение к услуге должно производиться в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Договора сторонами. 6. Общая схема организации связи Все подразделения Заказчика подключаются к «Республиканскому IP VPN». Сеть Исполнителя имеет механизм поддержки приоритезации для обеспечения качественной передачи интегрированного трафика (голос, видео, данные). Магистральная сеть IP/MPLS поддерживает 3 типа трафика: - real time (RT) – трафик, критичный к задержкам и их вариации; - business critical (BC) – трафик, критичный к полосе пропускания; - best effort (BE) – прочий трафик Поддержка магистральных классов обработки трафика на сети IP/MPLS обеспечивается за счет проверки маршрутизаторами сети IP/MPLS поля Ехр в метке MPLS и его обработки в случае возникновения перегрузки в соответствии с установленным классом и установленными правилами (policing), при этом Клиентская маркировка TOS (Type of Service) в IP-пакетах сохраняется. Маркировка («раскрашивание») трафика в зависимости от его типа - RT, BC или ВЕ - осуществляется на СЕ (Customer Edge) оборудовании Клиента. Под маркировкой («раскрашиванием») понимается классификация трафика по классам в зависимости от генерирующих его сетевых приложений и, согласно установленным Клиентом правилами его обработки, маркировка пакетов соответствующими значениями ip precedence/DSCP. Соответствие маркировок IP Precedence/DSCP к классам трафика приведены в Списке 2. В случае, если трафик имеет отличную от приведенной выше маркировку, Оператор осуществляет его перемаркировку в класс ВЕ. Для распределения Клиентского трафика по магистральным классам в соответствии с выбранным профилем порта используется метод (TOS mode CoS), при котором РЕ (Provider Edge)-маршрутизатор преобразует весь входящий трафик с этого порта в соответствующие магистральные классы путем установки бита Exp в заголовке MPLS согласно установленного Клиентом значения ip precedence. Параметры обслуживания трафика гарантируются при условии утилизации заказанной полосы на порту/шлюзе не более 80%. 7. Инсталляция и эксплуатация каналов 1) Скорость подключения устанавливается на порту оборудования Исполнителя услуг и изменяется по письменной заявке Заказчика. 2) Исполнитель услуг самостоятельно выполняет весь объем подготовительных и монтажных работ за счет собственных средств. 3) Маршрутизация данных ведомственной сети осуществляется в соответствии с согласованным сторонами планом распределения адресов и правилами маршрутизации информационных потоков. При этом ответственность за составление IP адресного плана возлагается на Заказчика. Участие Исполнителя в процессе распределения IP адресного пространства Заказчика выражается в консультационной помощи Заказчику, предоставлении рекомендаций по планированию IP адресного пространства и необходимых форм для согласования плана Сторонами. IP адресный план должен быть разработан и согласован сторонами непосредственно перед началом процесса инсталляции. 4) Определение корпоративной политики обмена трафика между узлами ведомственной сети является зоной ответственности Заказчика. 5) В зону ответственности Исполнителя входит модем и иное оборудование, если Заказчиком оно взято во временное пользование у Исполнителя. 6) Установленное в офисах Заказчика оконечное или другое оборудование Исполнителя передается Заказчику во временное пользование, и находится в пользовании у Заказчика согласно Актов на временное пользование, в котором указывается полная ответственность Заказчика за повреждение или утрату оборудования, а также стоимость оборудования на момент составления акта. Оказание услуг Поставщиком осуществляется равными частями ежемесячно. Поставщик должен оформить и направить Заказчику акт оказанных услуг не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Сумма указана из расчета полных 10 месяцев обслуживания по договору, при заключении договора сумма будет пропорционально пересчитана по факту на день заключения договора. При необходимости Поставщик обязуется заключить дополнительное соглашение к договору в части уменьшения суммы договора, связанное с уменьшением потребности в объеме приобретаемых товаров, работ, услуг. Список 1 - Подразделения АО «Казтелерадио» Адрес подразделения, скорость подключения, тип IP VPN 1. г. Алматы, Желтоксан 185, не менее 80 Мбит/с, Республиканский IP VPN; 2. г. Астана, ул. Московская, 35, не менее 16 Мбит/с, Республиканский IP VPN; 3. г.Алматы, ул.Желтоксан,185, не менее 1024 Кбит/с, level 2; 4. г. Астана, ул.Московская, 35, не менее 1024 Кбит/с, level 2; 5. г. Алматы, ул.Желтоксан,185, не менее 512 Кбит/с, level 3; 6. г. Астана, ул.Московская, 35, не менее 512 Кбит/с, level 3; 7. г. Кокшетау, ул. Абая 108/2, не менее 8 Мбит/с, Республиканский IP VPN; 8. г. Костанай , ул.Каирбекова 312, не менее 8 Мбит/с, Республиканский IP VPN; 9. г.Тараз, Телецентр, 16, не менее 8 Мбит/с, Республиканский IP VPN; 10. г.Павлодар, ул.Павлова, 26, не менее 8 Мбит/с, Республиканский IP VPN; 11. г.Петропавловск, ул.Брусиловского,1, не менее 8 Мбит/с, Республиканский IP VPN; 12. г.Усть-Каменогорск, ул.Стахановская, 70, не менее 8 Мбит/с, Республиканский IP VPN; 13. г.Шымкент, ул.Есенберлина, 11Б, не менее 8 Мбит/с, Республиканский IP VPN; 14. г.Атырау Абая 25, не менее 8 Мбит/с, Республиканский IP VPN; 15. г.Кызылорда, ул.Дуйсенова, 69Б (тех. здание) , не менее 8 Мбит/с, Республиканский IP VPN; 16. г.Кызылорда, ул.Токмагамбетова, 6, не менее 8 Мбит/с, Областной IP VPN; 17. г. Кызылорда, ул. Дуйсенова, 69Б (тех. здание), не менее 8 Мбит/с, Областной IP VPN; 18. г.Актобе, ул. Летняя 25, не менее 8 Мбит/с, Республиканский IP VPN; 19. г.Караганда, ул.Воинов-Интернационалистов, 14В., не менее 8 Мбит/с, Республиканский IP VPN; 20. г. Уральск, ул.Сдыкова, 1, не менее 8 Мбит/с, Республиканский IP VPN; 21. г.Актау 15мкр, здание, "Орбита", а/я 476, не менее 8 Мбит/с, Республиканский IP VPN. Список 2 - Соответствие маркировок IP Precedence/DSCP к классам трафика Тип предаваемого трафика, IP Precedence, DSCP 1. Real-time, 5, EF; 2. Bussiness critical, 3, AF31; 3. Best effort, Все остальные значения. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (Указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) |  |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия к исполнителю указываются отдельной строкой.

2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Конкурстық құжаттамаға

2-3-қосымша

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі

(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы "Қазтелерадио" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушының атауы "Қазтелерадио" акционерлік қоғамы

Конкурстың № __________________________________

Конкурстың атауы IP VPN арналарын ұсыну бойынша қызметтері

Лоттың № ______________________________________

Лоттың атауы IP VPN арналарын ұсыну бойынша қызметтері

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* |  |
| --- | --- |
| Қызметтің атауы* |  |
| Өлшем бірлігі* |  |
| Саны (көлемі)* |  |
| Қосылған құн салығын қоспағанда бірлік бағасы* |  |
| Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома* |  |
| Қызметтерді көрсету мерзімі* |  |
| Қызметтерді көрсету орны* |  |
| Аванстық төлем мөлшері* |  |
| Кепілдік мерзімі (айлар) |  |
| Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы: | 1. Тапсырыс берушінің деректерін берудің корпоративтік желісін құру Орындаушы деректерді берудің ведомстволық желісін құруды IP VPN қызметінің базасында жүзеге асырады. IP VPN IP/MPLS технологиясына негізделген қорғалған ведомстволық IP желісін ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Орындаушы Тапсырыс берушінің қашықтағы аумақтық бөлімшелерін іріктіруге мүмкіндік беретін осы IP VPN желісін құру қызметтерін көрсетуге міндеттенеді (1 сұлба) телекоммуникациялық қызметтердің толық спектрімен және қызмет көрсету сапасының кепілдігімен бірыңғай қорғалған корпоративтік желіге біріктіруге мүмкіндік береді. Сервиске қолжетімділікті ұсыну Орындаушы бөлінген арналар бойынша жүзеге асырылады, бұл ең аз уақыт шығынымен ақпараттың кез келген көлемін беруге мүмкіндік береді. IP VPN деректер берудің корпоративтік желісін құру Тапсырыс берушіге келесі міндеттерді шешуге мүмкіндік береді: 1) Тапсырыс берушінің аумақтық бөлімшелерінің бір-бірінен географиялық қашықтығына қарамастан, бірыңғай ақпараттық кеңістіктің артықшылықтарын пайдалануға мүмкіндік беретін қорғалған корпоративтік желіні құру; 2) ақпаратты беру қауіпсіздігінің жоғары деңгейін қамтамасыз ету; 3) әрбір тиісті трафик түріне арналған үш қызмет көрсету сыныптарымен қамтамасыз етілетін әр түрлі бизнес-қосымшаларды біріктіру (BestEffort, BusinessCritical, RealTime). IP VPN қызметін Орындаушы жерүсті байланыс арналары бойынша ұсынады. 2. Алматы қаласында IP VPN желісіне қолжетімділікті ұйымдастыру Тапсырыс берушінің кеңсесі мына мекенжай бойынша орналасқан: Алматы қ., Желтоқсан 185 схемаға сай талшықты-оптикалық байланыс желісі (ары қарай - ТОБЖ) бойынша қосылады. Физикалық арнада әртүрлі трафик түрлеріне бөліну жүреді (Интернет 1 Мбит/с кем емес, Республикалық IP VPN 80 Мбит/с кем емес) Қосылу интерфейсі – Ethernet 10/100/1000 Мбит/с Желіге қолжетімділік хаттамасы – IP Қолжетімділік жылдамдығы қызметтерді Орындаушы жабдықтарының портында белгіленеді және Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша өзгертіледі. Республикалық IP VPN қызметін ұсыну арнаның өткізу қабілетін 1 Гбит/с дейін ұлғайту мүмкіндігімен жүргізіледі. 3. Мекенжайлар арасындағы бағыт бойынша қосу: Алматы қ., Желтоқсан көш., 185, Нур-Султан қ., Московская көш., 35. 1) Тапсырыс берушінің кеңсесін қызметтерді Орындаушы желісіне қосу кроссалық үй-жайға жүргізілген талшықты-оптикалық байланыс желісі арқылы жүзеге жүргізілуі тиіс. 2) Арналардың өткізу қабілеті: • өткізу қабілеті 1024 кбит/с кем емес level 2 арнасын жалдау, • өткізу қабілеті 512 Кбит/с кем емес level 3 арнасын жалдау. 3) Тапсырыс берушінің жергілікті торабына қосылу интерфейсі – Ethernet 100Мбит/с кем емес. 4) Ethernet хаттамасы бойынша тікелей арна қамтамасыз етілуі тиіс. 5) Кейіннен пайдалану үдерісінде деректерді беру арнасында қайта конфигурациялау Тапсырыс берушінің жазбаша өтініші бойынша немесе Тапсырыс берушінің келісімі бойынша жүргізілуі тиіс. 6) Арнаны 2048 Кбит/с дейін кеңейту мүмкіндігін қарастыру қажет. 4. Аумақтық бөлімшелерде IP VPN желісіне қолжетімділікті ұйымдастыру IP VPN желісіне қолжетімділікті ұсыну Орындаушының ТОБЖ бойынша Ethernet технологиясы бойынша Тапсырыс берушінің ұйымдастырылған кіру нүктесіне дейін жүргізіледі. Тапсырыс берушінің кеңсесінде Орындаушының коммутаторы/бағдарлауышы орнатылады. Қосылу интерфейсі – Ethernet 10/100Мбит/с, Желіге қолжетімділік хаттамасы – IP Сервисті ұсынудың аумақтық бөлімшелерінің тізімі және қосылу жылдамдығы арналардың өткізу қабілетін арттыру мүмкіндігімен 1-кестеде көрсетілген. Қосылу жылдамдығы қызметтерді Орындаушы жабдықтарының портында белгіленеді және Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша өзгертіледі. Қажет болған жағдайда Орындаушы бағдарлауышты уақытша пайдалануға Тапсырыс берушінің кеңсесіне (Алматы қ., Желтоқсан көш., 185) береді. 5. Қызметке толық қосылу Тараптар Шартқа қол қойған сәттен бастап 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде жүргізілуі тиіс. 6. Байланысты ұйымдастырудың жалпы схемасы Тапсырыс берушінің барлық бөлімшелері «Республикалық IP VPN- ге» қосылады. Орындаушы желісінде біріктірілген трафикті сапалы беруді қамтамасыз ету үшін басымдықты қолдау тетігі бар (дауыс, бейне, деректер). IP/MPLS магистральды желісі 3 трафик түрін қолдайды: - real time (RT) – кідіріске және олардың вариациясына сыни трафик; - business critical (BC) – өткізу жолағына сыни трафик; - best effort (BE) – басқа трафик IP/MPLS желісінде трафикті өңдеудің магистральдық сыныптарын қолдау IP/MPLS желісінің бағдарлауыштарымен MPLS белгісімен Ехр өрісін тексеру және белгіленген сыныпқақа және белгіленген ережелерге (policing) сәйкес артық жүктеме туындаған жағдайда оны өңдеу есебінен қамтамасыз етіледі, бұл ретте IP-топтамаларда TOS (Type of Service) клиенттік таңбалауы сақталады. Трафикті таңбалау («бояу») оның RT, BC немесе ВЕ түріне байланысты - Клиенттің СЕ (Customer Edge) жабдықтарында жүзеге асырылады. Таңбалау («бояу») деп оның желілік қосымшаларының генерациялайтынына байланысты және Клиент белгілеген оны өңдеу ережелеріне сай сыныптар бойынша трафикті жіктеу, топтамаларды ip precedence/DSCP тиісті мәндерімен таңбалау түсініледі. IP Precedence/DSCP таңбаларының трафик сыныптарына сәйкестігі 2 сұлбада келтірілген. Егер трафик жоғарыда келтірілген таңбадан өзгеше болса, Оператор оны ВЕ класында қайта таңбалауды жүзеге асырады. Порттың таңдалған профиліне сәйкес клиенттік трафикті магистральдық сыныптар бойынша бөлу үшін (TOS mode CoS), бұл жағдайда РЕ (Provider Edge) - бағдарлауыш осы порттан барлық кіріс трафигін Клиент белгілеген ip precedence мәніне сәйкес MPLS тақырыбында Exp битін орнату арқылы тиісті магистральды сыныпқа түрлендіреді. Трафикке қызмет көрсету параметрлеріне портта/шлюзде тапсырыс берілген жолақтарды 80%-дан асырмай кәдеге жаратқан жағдайда кепілдік беріледі. 6. Арналарды орнату және пайдалану 1) Қосылу жылдамдығы қызметтерді Орындаушы жабдықтарының портында белгіленеді және Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша өзгертіледі. 2) Қызметті Орындаушы дайындық және құрастыру жұмыстарының барлық көлемін дербес, меншікті қаражат есебінен орындайды. 3) Ведомстволық желінің деректерін бағдарлауыш тараптармен келісілген мекенжайларды бөлу жоспарына және ақпараттық ағындарды бағдарлауыш ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады. Бұл ретте IP мекенжай жоспарын жасау жауапкершілігі Тапсырыс берушіге жүктеледі. Тапсырыс берушінің IP мекенжай кеңістігін бөлу үдерісіне Орындаушының қатысуы Тапсырыс берушіге кеңесшілік көмек, IP мекенжай кеңістігін жоспарлау бойынша ұсынымдарды және Тараптардың жоспарын келісу үшін қажетті нысандарды ұсыну арқылы көрсетіледі. IP мекенжай жоспары орнату үдерісінің алдында тікелей Тараптармен әзірленуі және келісілуі тиіс. 4) Ведомстволық желі тораптары арасындағы трафикті алмасудың корпоративтік саясатын анықтау Тапсырыс берушінің жауапкершілік аймағы болып табылады. 5) Егер Тапсырыс беруші оны орындаушыдан уақытша пайдалануға алса, Орындаушының жауапкершілік аймағына модем және өзге де жабдықтар кіреді. 6) Тапсырыс берушінің кеңселерінде белгіленген Орындаушының түпкі немесе басқа жабдығы Тапсырыс берушіге уақытша пайдалануға беріледі және Тапсырыс берушінің жабдықты зақымдағаны немесе жоғалғаны үшін толық жауапкершілігі, сондай-ақ акт жасау сәтіндегі жабдықтың құны көрсетілетін уақытша пайдалануға арналған актілерге сәйкес пайдалануында болады. Орындаушының қызметтерді көрсетуі ай сайын тең бөліктерде жүзеге асырылады. Орындаушы есепті айдан кейінгі айдың 10-нан кешіктірмей Тапсырыс берушіге көрсетілген қызмет актісін жасап жіберуге міндетті. Сома келісімшарт бойынша толық 10 айлық қызмет негізінде көрсетіледі, келісімшарт жасалғаннан кейін, келісімшарт жасалған күні сома пропорционалды түрде қайта есептеледі. Қажет болған жағдайда, Орындаушы сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің көлеміне деген қажеттіліктің азаюымен байланысты келісім-шарт сомасын азайту бөлігінде келісімшартқа қосымша келісім жасасуға міндеттенеді. Сұлба 1 - «Қазтелерадио» АҚ бөлімшелері Бөлімшенің мекенжайы, Қосылу жылдамдығы, IP VPN типі 1. Алматы қ., Желтоқсан көш., 185. 80 Мбит/с кем емес, Республикалық IP VPN; 2. Астана қ., Московская көш., 35, 16 Мбит/с кем емес, Республикалық IP VPN; 3. Алматы қ., Желтоқсан көш., 185, 1024Кбит/с кем емес, level 2; 4. Астана қ., Московская көш., 35, 1024Кбит/с кем емес, level 2; 5. Алматы қ., Желтоқсан көш., 185, 512Кбит/с кем емес, level 3; 6. Астана қ., Московская көш., 35, 512Кбит/с кем емес, level 3; 7. Көкшетау қ., Абай көш., 108/2, 8 Мбит/с кем емес, Республикалық IP VPN; 8. Қостанай қ., Қаирбеков көш., 312, 8 Мбит/с кем емес, Республикалық IP VPN; 9. Тараз қ., Телецентр, 16, 8 Мбит/с кем емес, Республикалық IP VPN; 10. Павлодар көш., Павлов көш., 26, 8 Мбит/с кем емес, Республикалық IP VPN; 11. Петропавл қ., Брусиловский көш.,1, 8 Мбит/с кем емес, Республикалық IP VPN; 12. Өскемен қ., Стаханов көш., 70, 8 Мбит/с кем емес, Республикалық IP VPN; 13. Шымкент қ., Есенберлин көш., 11Б, 8 Мбит/с кем емес, Республикалық IP VPN; 14. Атырау қ., Абай көш., 25, 8 Мбит/с кем емес, Республикалық IP VPN; 15. Қызылорда қ., Дүйсенов көш., 69Б (тех ғимарат), 8 Мбит/с кем емес, Республикалық IP VPN; 16. Қызылорда қ., Тоқмағамбетов көш., 6, 8 Мбит/с кем емес, Облыстық IP VPN; 17. Қызылорда қ., Дүйсенов көш., 69Б (тех ғимарат), 8 Мбит/с кем емес, Облыстық IP VPN; 18. Ақтөбе қ., Летняя көш. 25, 8 Мбит/с кем емес, Республикалық IP VPN; 19. Қарағанды қ., Жауынгер-Интернационалистер көш., 14В. , 8 Мбит/с кем емес, Республикалық IP VPN; 20. Орал қ., Сыдықов көш., 1, 8 Мбит/с кем емес, Республикалық IP VPN; 21. Ақтау қ., 15 ықшауд., «Орбита» ғимараты, а/я 476, 8 Мбит/с кем емес, Республикалық IP VPN. 2 сұлба - IP Precedence/DSCP таңбаларының трафик сыныптарына сәйкестігі Берілетін трафик түрі, IP Precedence, DSCP 1. Real-time, 5, EF; 2. Bussiness critical, 3, AF31; 3. Best effort, Барлық басқа мәндер. |
| Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) |  |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту.

1. Әрбір талап етілетін сипаттамалар, параметрлер, бастапқы деректер және қосымша шарттар бөлек жолда көрсетіледі.

2 Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.