Приложение 2

к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика __________________________

Наименование организатора АО «Казтелерадио»

№ конкурса _____________________________________

Наименование конкурса Коммутационное оборудование

№ лота _________________________________________

Наименование лота Коммутационное оборудование

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* |  |
| --- | --- |
| Наименование товара* |  |
| Единица измерения* |  |
| Количество (объем)* |  |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* |  |
| Срок поставки* |  |
| Место поставки товара* |  |
| Размер авансового платежа* |  |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. |  |
| Год выпуска | Не старее 2022 года |
| Гарантийный срок (в месяцах) | Не менее 12 месяцев |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | - Общие требования 1.1. Оборудование должно быть поставлено новым (не бывшим в использовании) в неповрежденной упаковке изготовителя, снабженной соответствующими атрибутами, подтверждающими их подлинность, быть надлежащего качества, в соответствии с технической документацией, прилагающийся к оборудованию изготовителем, и требованиями сертификации соответствующего оборудования, действующими на территории Республики Казахстан. 1.2. Доставка оборудования по адресу доставки, разгрузка-погрузка оборудования (c обеспечением грузчиками и при необходимости специальными техническими средствами) выполняются силами и за счет Поставщика. Разгрузка осуществляется в указанное Заказчиком помещение и место. 1.3. Поставщик обязуется предоставить авторизационное письмо от производителя оборудования в конкурсной документации. # Функциональные и технические требования Конфигурация поставляемого сетевого оборудования должна удовлетворять следующим техническим требованиям. - Требования к оборудованию Технические характеристики сетевого оборудования – 6 шт согласно следующей комплектации: 1. Маршрутизатор должен быть не более 1RU при монтаже в стандартную 19” стойку; 2. Маршрутизатор должен иметь не менее 1 комбо порта Gigabit Ethernet с возможностью установки SFP модуля; 3. Маршрутизатор должен иметь не менее одного порта ADSL2/VDSL2; 4. Порт типа RJ-45 и SFP должен поддерживать работу в режиме auto-failover: возможность выбора основного и вторичного канала связи в зависимости от состояния оптического или медного интерфейса; 5. Маршрутизатор должен иметь встроенный коммутатор не менее 8 портов 10/100/1000 Ethernet; 6. Встроенный в маршрутизатор коммутатор должен поддерживать не менее 4 PoE портов или не менее 2 PoE+ портов; 7. Маршрутизатор должен поддерживать установку модулей 4G/LTE; 8. Маршрутизатор должен быть оснащен не мене 8 ГБ оперативной памяти; 9. Маршрутизатор должен быть оснащен не мене 8 ГБ flash памяти; 10. Маршрутизатор должен иметь модульную ОС и позволять перезапускать отдельные процессы не нарушая работы остальных; 11. Маршрутизатор должен иметь возможность замены операционной системы и поддерживать два режима работы: классический – маршрутизация и коммутация, автономный режим и режим SD-WAN - управления централизованно с помощью внешнего контроллера. Режим работы зависит от версии операционной системы двух типов, классическая и SD-WAN операционная система; 12. В режиме работы SD-WAN маршрутизатор должен поддерживать единый протокол управления с точки зрения инжектирования маршрутной информации и обмена ключами шифрования для организации безопасных каналов связи от контроллеров до маршрутизатора и между маршрутизаторами с целью управления функциями SD-WAN; 13. Маршрутизатор должен обеспечивать увеличение производительности без замены, изменения и добавления нового оборудования; 14. Маршрутизатор должен поддерживать syslog, NetFlow, SNMP, RMON и IPFIX протоколы; 15. Маршрутизатор должен иметь функции распознавания приложений на L3-L7 уровнях. Должна быть возможность определять пользовательские приложения. Должен быть функционал мониторинга, сбора и экспорта (по протоколу согласно RFC-7011) информации о производительности распознаваемых приложений. На основе собранных данных и внешней системы управления должна быть возможность управления приоритезацией приложений; 16. Функция распознавания приложений должна активироваться дополнительной лицензией, входящей в состав маршрутизатора; 17. Маршрутизатор должен поддерживать балансировку трафика по маршрутам неэквивалентной стоимости с помощью динамического протокола маршрутизации.; 18. Маршрутизатор должен поддерживать технологию оптимизированной маршрутизации граничного уровня, позволяющую обеспечить интеллектуальную маршрутизацию и балансировку распределения трафика между каналами передачи данных на внешней границе корпоративной сети на основе данных о производительности каналов (время реагирования, коэффициент потери пакетов, вариация задержки, доступность пути), политики балансировки трафика и минимизации затрат; 19. Платформа должна поддерживать технологию распознавания угроз в зашифрованном трафике без расшифровывания трафика; 20. Маршрутизатор должен поддерживать функции межсетевого экранирования, включая возможность группирования физических и/или логических интерфейсов в зоны безопасности для применения к ним групповых (зоновых) политик безопасности; 21. Функция межсетевого экрана должна активироваться дополнительной лицензией, входящей в состав маршрутизатора; 22. Маршрутизатор должен поддерживать работу функции BFD для протоколов IP маршрутизации; 23. Маршрутизатор должен иметь не менее одного порта USB 3.0 поддерживающий USB Flash, USB eToken и не менее одного micro USB порта для консольного доступа к маршрутизатору; 24. Маршрутизатор не должен потреблять более 250 Вт; 25. Вес маршрутизатора не должен превышать 2.08 Кг; 26. Размер маршрутизатора не должен превышать (В х Г х Ш) - 42 x 323 x 227 мм. Технические характеристики сетевого оборудования – 10 шт согласно следующей комплектации: - Количество портов на коммутаторе - не менее 48 Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T; - Встроенные порты не менее 4, оснащенные разъемами для установки трансиверов типа SFP 1Gbps; - Поддержка технологии PoE (IEEE 802.3af Power over Ethernet), с предоставляемой мощностью не менее 370 Ватт; - Поддержка технологии PoE+ (IEEE 802.3at); - Поддержка технологии IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, позволяющей динамически менять потребляемую мощность PoE/PoE+ портов коммутатора в зависимости от цикла работы подключенных устройств - Пропускная способность коммутатора - не менее 104 Gbps; - Производительность коммутатора при обработке IPv4/IPv6 пакетов - не менее 77 Mpps; - Объем оперативной памяти - не менее 512 MB; - Объем постоянной памяти (Flash) - не менее 256 MB; - Размер таблицы MAC адресов - не менее 16000 записей; - Размер таблицы маршрутизации, Unicast IPv4 - не менее 542 маршрутов; - Размер таблицы маршрутизации, Unicast IPv6- не менее 414 маршрутов; - Размер талицы маршрутизации, Multicast IPv4 - не менее 1024 маршрутов/IGMP групп; - Размер талицы маршрутизации, Multicast IPv6 - не менее 1024 маршрутов/IGMP групп; - Количество записей в списках доступа на основе IP адресов (IP ACE) - не менее 600 записей; - Количество записей в списках доступа на основе MAC адресов (MAC ACE) - не менее 600 записей; - Количество поддерживаемых подсетей (VLAN) - не менее 4094; - Количество экземпляров протокола Spanning Tree - не менее 64; - Поддержка протоколов MSTP (IEEE 802.1s), RSTP (IEEE 802.1w), PVRST+; - Поддержка протокола централизованной настройки подсетей (VLAN) в коммутируемой сети из множества коммутаторов с возможность настройки подсетей на одном коммутаторе с последующей автоматической настройкой данных подсетей на всех остальных коммутаторах в домене; - Возможность включения и выключения функции выучивания MAC адресов (MAC Learning) в каждой подсети; - Поддержка фрейма Ethernet Jumbo Frame, размером не менее 10240 Байт; - Поддержка статической маршрутизации для IPv4/IPv6 трафика; - Поддержка динамической маршрутизации RIP для IPv4/IPv6 трафика; - Коммутатор должен поддерживать технологию VRF-Lite; - Коммутатор должен быть оснащен как минимум одним портом Mini-USB Type B для подключения управляющего терминала; - Коммутатор должен иметь возможность настройки из коммандной строки и управления с помощью интерфейса Bluetooth, устанавливаемого в USB порт коммутатора без необходимости установки дополнительного ПО/драйверов на коммутатор; - Коммутатор должен быть оснащен как минимум одним портом USB Type A с возможностью подключения съемных переносных носителей памяти для копирования с/на них файлов конфигурации и программного обеспечения и возможностью подключения электронных USB-ключей; - Коммутатор должен поддерживать технологию автоматического отключения порта при поступлении BPDU пакетов от неавторизованного устройства; - Коммутатор должен поддерживать протокол второго уровня, позволяющий сетевому оборудованию оповещать локальную сеть о своем существовании и характеристиках, а также собирать оповещения, поступающие от соседнего оборудования, согласно стандарту IEEE 802.1ab. Коммутатор должен поддерживать расширение указанного протокола, обеспечивающее определение параметров голосовых устройств, применение сетевых политик, согласование и применение условий подачи электропитания через Ethernet, учет сетевых устройств и сбор информации об их местоположении; - Коммутатор должен поддерживать технологию объединения двух интерфейсов второго уровня в отказоустойчивую пару с выделением в паре основного интерфейса, передающего и принимающего трафик, и резервного интерфейса, находящегося в состоянии ожидания и использующегося при отключении основного. Технология должна поддерживаться как на отдельных физических интерфейсах, так на группах физических интерфейсов, объединенных в один логический; - Коммутатор должен поддерживать технологию динамического объединения интерфейсов в отказоустойчивую пару (EtherChannel) с помощью как минимум двух протоколов динамического объединения интерфейсов; - Коммутатор должен обеспечивать возможность ведения таблицы соответствия присвоенных по протоколу DHCP IP-адресов MAC-адресу и порту подключенного устройства и поддерживать функцию защиты от подмены IP-адреса, разрешающую передачу трафика только в случае соответствия данных об IP- и MAC-адресах отправителя трафика записям в таблице присвоенных по протоколу DHCP IP-адресов или статически настроенным соответствиям IP- и MAC-адресо; - Коммутатор должен обеспечивать технологию ограничения проходящего через порт трафика только трафиком от/для предустановленных MAC-адресов. Должна поддерживаться автоматическая настройка порта для обеспечения указанной функциональности. Технология должна поддерживаться как на портах, относящихся к одной виртуальной сети, так и на портах, передающих трафик нескольких виртуальных сетей; - Коммутатор должен поддерживать протокол IEEE 802.1x с динамическим назначением виртуальной сети, а также обеспечивать возможность назначения определенной (гостевой) виртуальной сети для пользователей, у которых не установлен клиент протокола IEEE 802.1x; - Коммутатор должен поддерживать маркировку и перемаркировку пакетов по полям 802.1p CoS и DSCP на основе информации IP адреса отправителя и получателя, MAC адреса отправителя и получателя, номеров портов протоколов TCP или UDP. На входных портах должна обеспечиваться классификация трафика, проверка на соответствие заданному профилю и последующая перемаркировка или сбрасывание пакетов, которые превышают значения профиля; - Коммутатор должен поддерживать приоритетную очередь, пакеты из которой обрабатываются раньше, чем пакеты из других очередей; - Коммутатор должен поддерживать аутентификацию по протоколам TACACS+ и RADIUS для административного доступа; - Коммутатор должен поддерживать настройку из интерпретатора командной строки; - Коммутатор должен поддерживать экспресс-установку с использованием веб-интерфейса, позволяющую настроить базовые параметры коммутатора без использования терминальных программ и знания интерфейса командной строки; - Коммутатор должен поддерживать возможность автоматической настройки Plug and Play (PnP) с PnP агентом установленным в коммутаторе; - Коммутатор должен иметь не менее 8 исходящих очередей на порт; - Наличие технологии автоматической настройки портов коммутатора в зависимости от типа подключенных к коммутатору устройств с точки зрения качества обслуживания (QoS), списков доступа, подсетей; наличие встроенных макросов в зависимости от типа устройств: IP камера, телефон и пр.; - Наличие функционала автоматической диагностики коммутатора, автоматических рекомендаций по уязвимостям ПО коммутатора, возможность автоматического открытия сервисных запросов в службе технической поддержки производителя; - Поддержка технологии трассировки маршрута фреймов и пакетов на основе идентификаторов MAC и IP адреса; - Поддержка технологии экспорта статистики трафика с помощью технологии sFlow; - Возможность зеркалирования трафика (SPAN); - Среднее время наработки на отказ - не менее 856 000 ч; - Глубина - Не более 350 мм; - Ширина не более 445 мм; - Высота не более 44 мм; - Масса - не более 5.6 кг. Технические характеристики сетевого оборудования – 4 шт согласно следующей комплектации: - Маршрутизатор должен быть не более 1RU при монтаже в стандартную 19” стойку; - Маршрутизатор должен иметь не менее 1 комбо порта Ethernet с возможностью установки SFP модуля; - Порт типа RJ-45 и SFP должен поддерживать работу в режиме auto-failover: возможность выбора основного и вторичного канала связи в зависимости от состояния оптического или медного интерфейса; - Маршрутизатор должен иметь встроенный коммутатор не менее 8 портов 10/100/1000 Ethernet; - Вcтроенный в маршрутизатор коммутатор должен иметь не менее 4 PoE портов или не менее 2 PoE+ портов; - Маршрутизатор должен быть оснащен не мене 8 ГБ оперативной памяти; - Маршрутизатор должен быть оснащен не мене 8 ГБ flash памяти; - Маршрутизатор должен иметь модульную ОС и позволять перезапускать отдельные процессы не нарушая работы остальных; - Маршрутизатор должен иметь возможность замены операционной системы и поддерживать два режима работы: классический – маршрутизация и коммутация, автономный режим и режим SD-WAN - управления централизованно с помощью внешнего контроллера. Режим работы зависит от версии операционной системы двух типов, классическая и SD-WAN операционная система; - В режиме работы SD-WAN маршрутизатор должен поддерживать единый протокол управления с точки зрения инжектирования маршрутной информации и обмена ключами шифрования для организации безопасных каналов связи от контроллеров до маршрутизатора и между маршрутизаторами с целью управления функциями SD-WAN; - Маршрутизатор должен обеспечивать увеличение производительности без замены, изменения и добавления нового оборудования; - Маршрутизатор должен поддерживать syslog, NetFlow, SNMP, RMON и IPFIX протоколы; - Маршрутизатор должен иметь функции распознавания приложений на L3-L7 уровнях. Должна быть возможность определять пользовательские приложения. Должен быть функционал мониторинга, сбора и экспорта (по протоколу согласно RFC-7011) информации о производительности распознаваемых приложений. На основе собранных данных и внешней системы управления должна быть возможность управления приоритезацией приложений; - Функция распознавания приложений должна активироваться дополнительной лицензией, входящей в состав маршрутизатора; - Маршрутизатор должен поддерживать балансировку трафика по маршрутам неэквивалентной стоимости с помощью динамического протокола маршрутизации; - Маршрутизатор должен поддерживать технологию оптимизированной маршрутизации граничного уровня, позволяющую обеспечить интеллектуальную маршрутизацию и балансировку распределения трафика между каналами передачи данных на внешней границе корпоративной сети на основе данных о производительности каналов (время реагирования, коэффициент потери пакетов, вариация задержки, доступность пути), политики балансировки трафика и минимизации затрат; - Платформа должна поддерживать технологию распознавания угроз в зашифрованном трафике без расшифровывания трафика; - Маршрутизатор должен поддерживать функции межсетевого экранирования, включая возможность группирования физических и/или логических интерфейсов в зоны безопасности для применения к ним групповых (зоновых) политик безопасности; - Функция межсетевого экрана должна активироваться дополнительной лицензией, входящей в состав маршрутизатора; - Маршрутизатор должен поддерживать работу функции BFD для протоколов IP маршрутизации; - Маршрутизатор должен иметь не менее одного порта USB 3.0 поддерживающий USB Flash, USB eToken и не менее одного micro USB порта для консольного доступа к маршрутизатору; - Маршрутизатор не должен потреблять более 250 Вт; - Вес маршрутизатора не должен превышать 2.08 Кг; - Размер маршрутизатора не должен превышать (В х Г х Ш) - 44 x 323 x 244 мм. # Требования к гарантийной поддержке поставляемого оборудования - На поставляемое Оборудование должна быть предусмотрена гарантия на срок не менее 12 месяцев в соответствии с условиями настоящих требований. - Поставщик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 7 календарных дней с момента проверки. - Поставщик должен обеспечить авторизованную гарантийную поддержку своими силами и/или силами авторизованных сервисных центров производителя. - В течение гарантийного срока должен осуществляться ремонт и замена вышедших из строя аппаратных средств и должна осуществляться техническая поддержка работоспособности Оборудования. - Поставляемое Оборудование должно обладать включенной гарантией на срок не менее 12 месяцев со следующим SLA: - Прием заявок службой поддержки производителя по всем допустимым каналам (телефон, факс, e-mail, web) на русском языке в режиме 8х5; - Замена вышедшей из строя комплектующей в течении пяти рабочих дней. - Поставщик (производитель) на все время гарантии должен предоставить доступ к специализированным ресурсам Производителя системы (порталам в Интернет, документации, базам знаний) для получения информации о системе, самостоятельного обучения и поиска решения возможных проблем. - Поставщик (производитель) на все время гарантии должен предоставить доступ к специализированным ресурсам Производителя системы, содержащим обновления системного программного обеспечения. - Поставщик (производитель) на все время гарантии должен предоставить возможность консультационной поддержки по вопросам, связанным с установкой ПО Производителя системы. Все элементы, используемые поставщиком (производителем) для замены в целях реализации гарантийного обслуживания, должны быть сертифицированы производителем системы и иметь не худшие функциональные характеристики в сравнении с заменяемыми элементами. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | ## Все инсталляционные работы по первоначальной конфигурации оборудования, обновлению ПО, в т.ч. и обновлению микрокодов должны быть проведены на площадке размещения оборудования специалистами Поставщика. Инсталляционные работы должны входить в состав спецификации поставляемого Оборудования. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости)(Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) |  |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.