|  | Приложение 12 к конкурсной документации |
| --- | --- |

Техническая спецификация закупаемых товаров

Наименование заказчика АО «Казтелерадио» «Дирекция национального     спутникового телерадиовещания»

Наименование организатора АО «Казтелерадио»

№ конкурса ________________________________

Наименование конкурса «Понижающий преобразователь частоты из Ku диапазона в 70 МГц с резервированием 1:1»

№ лота ____________________________________

Наименование лота __________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* |  |
| --- | --- |
| Наименование товара* |  |
| Единица измерения* |  |
| Количество (объем)* |  |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP |
| Срок поставки* |  |
| Размер авансового платежа* |  |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | Все поставляемые изделия должны соответствовать Техническому регламенту Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016). Оборудование должно быть рассчитано на электропитание от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц в соответствии с требованиями ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». Все шнуры электропитания изделий, входящих в комплект поставки, должны быть с вилками типа CEE 7 (Schuko) с двойным заземляющим контактом в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75) «Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Основные размеры» (стандарт С4). |
| Год выпуска | Не ранее 2021 года |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 36 мес. |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | 1. ВВЕДЕНИЕ: Настоящая техническая спецификация разработана для закупки сдвоенного конвертера (далее-Оборудование) из Ku диапазона в 70 МГц с резервированием 1:1 для переноса сигналов высокой частоты (далее СВЧ) на частоту 70 МГц. 2 . ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ: Поставка оборудования для работы в составе земной станции спутниковой связи (ЗССС). Поставляемое оборудование должно относиться к классу профессионального оборудования и предназначено для переноса сигнала СВЧ (диапазон частот от 10,70 до 11,70 ГГц) на промежуточную частоту 70 МГц. 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ 3.1 Оборудование должно включать в себя два блока понижающего преобразователя частоты (конвертера) и коммутатор. Конвертеры и коммутатор должны быть размещены в одном корпусе высотой не более одного юнита (1RU), предназначенном для установки в стандартную 19-ти дюймовую стойку. 3.2 Оба конвертера должны работать как в режиме «State Alone» (отдельно функционирующих устройств), так и в режиме «Switching» (режим резервирования конверторов). Переключение между конвертерами может осуществляться как автоматически при аварии одного из конверторов, так и вручную. 3.3 На передней панели оборудования должна располагаться LCD панель с клавишами управления, на задней - разъёмы для удаленного управления устройством посредством подключения через серийный интерфейс (RS-232, RS-485) и Ethernet. 3.4 Технические характеристики конверторов. RF-характеристика (вход): Диапазон частот от не более 10,70 ГГц до не менее 11,70 ГГц. Шаг выбора частоты не более 125 кГц. Волновое сопротивление не более 50 Ом. Отклонение частоты не более 1 РРМ. Обратные потери не более 16 дБ. Разъём подключения RF частоты - N (гнездо). IF-характеристика (выход): Внешняя синхронизация 10 МГц с уровнем от не более 0 дБм до не менее +13 дБм. Разъём подключения синхронизации - BNC. Диапазон частот от не более 52 МГц до не менее 88 МГц. Волновое сопротивление не более 75 Ом. Обратные потери не более 16 дБ. Разъём подключения IF частоты – BNC (гнездо). Коэффициент шума: не более 5 дБ. Конвертирование: одиночное без инверсии. Выходная мощность в точке сжатия 1 дБ: не менее 10 дБм. Усиление преобразования: не менее 35 дБ. Фазовый шум: при 100 Гц не более -70dBc; при 1 кГц не более -80 dBc; при 10 кГц не более -90 dBc; при 100 кГц не более -95 dBc; при 1 МГц не более -115 dBc. Регулировка усиления: не менее 20 дБ. Нелинейность усиления: не более 1,0 дБ. Нестабильность усиления при температуре от 0 до 60 градусов С: не более 1,5 дБ. 3.5 Параметры окружающей среды при работе оборудования: Температура от не более 0 ᴼС до не менее +60ᴼС Влажность от не более 5 % до не менее 90% (без конденсации) 3.6 Параметры окружающей среды при хранении и транспортировке: Температура от не более -40 ᴼС до не менее +85ᴼС Влажность от не более 5 % до не менее 90% (без конденсации) 3.7 Размеры: Ширина 19 дюймов. Высота 1 RU. Охлаждение: воздушное принудительное. 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ: Электропитание Оборудования осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220В, частотой 50 Гц, через розетки типа IES 60906-2 (Европейский стандарт). Оборудование должно быть укомплектовано штатными шнурами электропитания с соответствующей «Г» образной вилкой. 5. ТРЕБОВАНИЯ К ЗИП: ЗИП должен включать в себя стандартный набор запасных частей и принадлежностей, предусмотренный заводом-изготовителем. 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Необходимо предоставить инструкцию по инсталляции и эксплуатации, а также регламент обслуживания (на русском или английском языках). Информация должна предоставляться на электронном носителе (флэшка). 7. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБРУДОВАНИЯ: Оборудование должно размещаться в стандартной 19-ти дюймовой стойке внутри помещения и иметь в комплекте полозья для его установки. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | нет |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | нет |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Конкурстық құжаттамаға 12-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы: «Казтелерадио» АҚ«Ұлттық жерсеріктік телерадио  хабарларын тарату дирекциясы» филиалы

Ұйымдастырушының атауы: «Қазтелерадио» АҚ

Конкурстың №________________________________

Конкурстың атауы:  «1:1 резервтеумен Ku диапазонынан 70 МГц-ке жиілікті төмендететін түрлендіргіш»

Лоттың №____________________________________

Лоттың атауы_________________________________

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* |  |
| --- | --- |
| Тауардың атауы* |  |
| Өлшем бірлігі* |  |
| Саны (көлемі)* |  |
| Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы* |  |
| Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алу үшін бөлінген жалпы сома* |  |
| Жеткізу шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес)* | DDP |
| Жеткізу мерзімі* |  |
| Аванстық төлем мөлшері* |  |
| Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде Мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі. | Барлық жеткізілетін бұйымдар Техникалық регламентке сәйкес келуі тиіс Қолдануды шектеу туралы «Еуразиялық экономикалық электротехника және радиоэлектроника бұйымдарындағы қауіпті заттар" (ЕЭО ТР 037/2016). Жабдық ГОСТ 32144-2013 «Электр энергиясы. Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі. Жалпы мақсаттағы электрмен жабдықтау жүйесіндегі электр сапасының стандарттары » талаптарына сәйкес, кернеуі 220 В, жиілігі 50 Гц бір фазалы айнымалы ток желісінен электрмен қоректендіруге есептелуі тиіс. Жеткізу жиынтығына кіретін өнімдердің барлық электр сымдары МЕМСТ 7396.1-89 (ХЭК 83-75) Мемлекетаралық стандартына сәйкес қос жерге тұйықталуы бар CEE 7 (Schuko) «Тұрмыстық және ұқсас мақсаттарға арналған электр ашасы қосқыштары. Негізгі өлшемдер» (С4 стандарты). |
| Шығарылған жылы |  |
| Кепілдік мерзімі (айлармен) | 36-тен кем емес |
| Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы | 1. КІРІСПЕ Осы Техникалық ерекшелік қосарланған конвертерді (бұдан әрі-жабдық) сатып алу үшін әзірленген, ол ku диапазонынан 70 МГц жиілікке жоғары жиіліктегі сигналдарды (бұдан әрі-АЖЖ) 70 МГц жиілікке көшіру үшін 1:1 резервтеумен жиілігін 70 МГц жиілікке түрлендіреді. 2. САТЫП АЛУ МАҚСАТЫ Жерсеріктік байланыстың жер станциясы (ЖБЖС) құрамында жұмыс істеуге арналған жабдықтарды жеткізу. Жеткізілетін жабдық кәсіби жабдық класына жатуы тиіс және АЖЖ сигналын (10,70-тен 11,70 ГГц-ке дейінгі жиілік диапазоны) 70 МГц аралық жиілігіне тасымалдауға арналған. 3. ЖАБДЫҚҚА ҚОЙЫЛАТЫН ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР 3.1 Жабдық жиілікті төмендететін түрлендіргіштің (Конвертердің) стандатты 19" тірекке орнатуға арналған биіктігі бір бірліктен (1RU) аспайтын бір корпусында орналасуы тиіс. 3.2 Екі Конвертер "State Alone" режимінде (жеке жұмыс істейтін құрылғылар), сондай-ақ "Switching" режимінде (конверторларды резервтеу режимі) жұмыс істей білуі тиіс. Конвертерлер арасында ауысу апат кезінде автоматты түрде де, қолмен де жүзеге асырылуы мүмкін. 3.3 Жабдықтың алдыңғы панелінде басқару пернелері бар LCD панелі, артқы панелінде сериялық интерфейс (RS-232, RS-485) және Ethernet көмегімен қосылу арқылы құрылғыны қашықтан басқаруға арналған ажыратқыштар орналасуы тиіс. 3.4 Конверторлардың техникалық сипаттамалары. RF сипаттамасы (кіру): Жиілік диапазоны 10,70 ГГц-тен аспайды және 11,70 ГГц-тен кем емес. Жиілікті таңдау қадамы 125 кГц-тен артық емес. Толқын кедергісі 50 Ом-нан аспайды. Жиілік тұрақтылығы 1 РРМ артық емес. Кері шығындар 16 дБ артық емес. RF жиілік қосқышы N-түрі (ұя). IF-сипаттамасы (шығу): Сыртқы синхрондау 10 МГц 0 дБм-ден аспайтын деңгеймен +13 дБм-ден кем емес. BNC - синхрондау қосқышы. Жиілік диапазоны 52 МГц-тен көп емес, 88 МГц-тен кем емес. Толқын кедергісі 75 Ом-нан артық емес. Кері шығындар 16 дБ-ден аспайды. IF-BNC жиілігінің қосқышы-тип (ұя). Шу коэффициенті: 5 дБ-дан аспайды. Айырбастау: инверсиясыз жалғыз. Қысу нүктесінде шығыс қуаты 1 дБ: 10 дБм немесе одан көп. Түрлендіруді күшейту: 35 дБ кем емес. Фазалық Шу: 100 Гц жиілікте -70дБс аспайды; 1 кГц жиілікте -80 дБс аспайды; 10 кГц жиілікте -90 дБс аспайды; 100 кГц жиілікте -95 дБс аспайды; 1 МГц жиілікте -115 дБс аспайды Күшейтуді реттеу: 20 дБ-дан кем емес. Күшейткіш сызықтары: 1,0 дБ артық емес. Күшейту тұрақтылығы 0-ден 60 градусқа дейін С: 1,5 дБ артық емес. Тірек сигналы: 10 МГц. 3.5 Қоршаған орта параметрлері: Температура: 0 ᴼС жоғары емес + 60 ᴼ С төмен емес. Ылғалдылық: 5% немесе аз 90% немесе одан да көп (конденсациясыз). 3.6 Сақтау және тасымалдау кезіндегі қоршаған ортаның параметрлері: Температура -40 ᴼС жоғары емес + 85 ᴼС төмен емес Ылғалдылық 5% немесе аз 90% немесе одан да көп (конденсациясыз). 3.7 Өлшемдері: Ені 19”. Биіктігі 1 RU. Салқындату: әуе мәжбүрлі. 4. ЖАБДЫҚТЫ ЭЛЕКТРМЕН ҚОРЕКТЕНДІРУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР Жабдықты электрмен қоректендіру кернеуі 220В, жиілігі 50 Гц айнымалы токтың бір фазалы желісінен IES 60906-2 (Еуропалық стандарт) типті розеткалар арқылы жүзеге асырылады. Жабдық тиісті "Г" тәрізді айырмен электр қоректендірудің штаттық бауларымен жабдықталуы тиіс. 5. ЗИП ТАЛАПТАРЫ ЗИП дайындаушы зауытпен көзделген қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтардың стандартты жиынтығын қамтуы тиіс. 6. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМАҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Инсталляция және пайдалану бойынша нұсқаулықты, сондай-ақ Қызмет көрсету регламентін (орыс немесе ағылшын тілдерінде) ұсыну қажет. Ақпарат электрондық тасымалдағышта (флэшкада) берілуі тиіс. 7. ЖАБДЫҚТЫ ОРНАЛАСТЫРУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Жабдық үй-жай ішіндегі стандартты 19 дюймдік тірекке орналастырылуы керек және оны орнату үшін жиынтығында табандары болуы тиіс. |
| Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау) | жоқ |
| Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді) | жоқ |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту.

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.

2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.