Приложение 12

к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика филиал АО «Казтелерадио» «Дирекция национального спутникового телерадиовещания»

Наименование организатора АО «Казтелерадио»

№ конкурса __________________________

Наименование конкурса: «Маршрутизатор»

№ лота ___________________________________

Наименование лота:______________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* |  |
| --- | --- |
| Наименование товара* |  |
| Единица измерения* |  |
| Количество (объем)* |  |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* |  |
| Срок поставки* |  |
| Размер авансового платежа* |  |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | Все поставляемые изделия должны соответствовать Техническому регламенту Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016). Оборудование должно быть рассчитано на электропитание от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц в соответствии с требованиями ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». Все шнуры электропитания изделий, входящих в комплект поставки, должны быть с вилками типа CEE 7 (Schuko) с двойным заземляющим контактом в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75) «Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Основные размеры» (стандарт С4). |
| Год выпуска | не ранее 2020 год |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | - ВВЕДЕНИЕ Настоящая техническая спецификация разработана для закупа сетевого оборудования (далее маршрутизатор) для маршрутизации служебной информации. |
|  | - СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ Маршрутизатор – 2 шт. |
|  | - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ Маршрутизатор должен относиться к классу профессионального оборудования и обеспечивать высококачественную и надежную работу в режиме круглосуточной эксплуатации. Маршрутизатор должен маршрутизировать служебную информацию используя метод передачи данных Unicast и Multicast через GRE tunnel. В состав каждого маршрутизатора должно входить: Блок питания - 1 шт.; Консольный шнур - 1 шт. Маршрутизатор должен быть новым, надлежащим образом упакован (в заводской упаковке), не иметь механических повреждений, быть исправным. В случае обнаружения повреждения при поставке поставщик осуществляет процедуру по замене поврежденного товара на исправный за свой счёт. |
|  | - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Разъемы и выходы: Порт Gigabit Ethernet - не менее 4 портов 10/100/1000 Мбит/сек. Безопасность: - Поддержка Port Based Network Access Control, IEEE 802.1x; - Обеспечение аутентификации и контроля доступа Identity Based Networking Services (IBNS). Для защиты от DDoS-атак могут использоваться списки контроля доступа; - Обеспечение ограничения доступа к порту по MAC-адресу подключенного к нему устройства. Сетевые характеристики: - Соответствие стандартам 802.1d (Spanning Tree Protocol), 802.1p (QoS), 802.1Q (VLAN), 802.1s (MSTP), 802.1w (RSTP), 802.1x (User Authentication), 802.3ad (LACP), 802.3x (Flow Control); - MAC Address Table 8000 адресов; - Поддержка Port Trunking, IEEE 802.3ad. Конфигурация: Память 4096 Мб DRAM, 4096 Мб Flash. Поддержка протоколов: - IPv4, IPv6, static routes, Open Shortest Path First (OSPF), Enhanced IGRP (EIGRP), Border Gateway Protocol (BGP), BGP Router Reflector, Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS), Multicast Internet Group Management Protocol (IGMPv3), Protocol Independent Multicast sparse mode (PIM SM), PIM Source Specific Multicast (SSM), Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP), IPSec, Generic Routing Encapsulation (GRE), Bi-Directional Forwarding Detection (BVD), IPv4-to-IPv6 Multicast, MPLS, L2TPv3, 802.1ag, 802.3ah, L2 and L3 VPN; - Поддержка QoS, IEEE 802.1p; - Поддержка VLAN, IEEE 802.1Q. Потребительские свойства: - Высота не более одного юнита (Ruck Unit); - Средняя наработка на отказ Mean time between failures (MTBF) – не менее 200 тыс. часов. Маршрутизатор должен быть укомплектован набором постоянных лицензий. |
|  | 5. РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ Рабочий температурный диапазон: от не более 0°C до не менее +40°C. Температура хранения: от не более -50°C до не менее +65°C. Требования к электропитанию оборудования: электропитание оборудования должно осуществляться от однофазной сети переменного тока напряжением 220В ±10%, частотой 50 Гц. |
|  | 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Комплект документации на маршрутизатор должен содержать (не ограничиваясь нижеперечисленным) документы, содержащие паспортные данные (на русском или английском языках). Вся документация должна быть передана, на бумажном и электронном (USB-Flash) носителях информации. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) |  |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости)(Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | Поставщик оборудования в заявке на участие в закупках должен представить свои технические спецификации, в которых должны быть отражены все технические характеристики поставляемого оборудования, наименования моделей и марок. Поставщик должен принять оборудование на ремонт и техническое обслуживание (365Х7Х24), согласно заявок Заказчика, в рамках данного договора, на гарантийный период в течение не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема передачи товара (-ов). |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Заместитель Председателя Правления – Технический директор                             ______________   Затилда К. Ж.

Директор филиала АО «Казтелерадио» ДНСТ                                                              ______________   Шамшатов К. Н.

Конкурстық құжаттамаға 12-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы «Казтелерадио» АҚ«Ұлттық жерсеріктік телерадио хабарларын тарату дирекциясы» филиалы

Ұйымдастырушының атауы «Казтелерадио» АҚ

Конкурстың №________________________________

Конкурстың атауы «Маршрутизатор»

Лоттың №____________________________________

Лоттың атауы_________________________________

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* |  |
| --- | --- |
| Тауардың атауы* |  |
| Өлшем бірлігі* |  |
| Саны (көлемі)* |  |
| Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы* |  |
| Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алу үшін бөлінген жалпы сома* |  |
| Жеткізу шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес)* |  |
| Жеткізу мерзімі* |  |
| Аванстық төлем мөлшері* |  |
| Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде Мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі. | Барлық жеткізілетін бұйымдар Техникалық регламентке сәйкес келуі тиіс Қолдануды шектеу туралы «Еуразиялық экономикалық электротехника және радиоэлектроника бұйымдарындағы қауіпті заттар" (ЕЭО ТР 037/2016). Жабдық ГОСТ 32144-2013 «Электр энергиясы. Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі. Жалпы мақсаттағы электрмен жабдықтау жүйесіндегі электр сапасының стандарттары » талаптарына сәйкес, кернеуі 220 В, жиілігі 50 Гц бір фазалы айнымалы ток желісінен электрмен қоректендіруге есептелуі тиіс. Жеткізу жиынтығына кіретін өнімдердің барлық электр сымдары МЕМСТ 7396.1-89 (ХЭК 83-75) Мемлекетаралық стандартына сәйкес қос жерге тұйықталуы бар CEE 7 (Schuko) «Тұрмыстық және ұқсас мақсаттарға арналған электр ашасы қосқыштары. Негізгі өлшемдер» (С4 стандарты). |
| Шығарылған жылы | 2020 бұрын емес |
| Кепілдік мерзімі (айлармен) | 12 |
| Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы | 1. КІРІСПЕ Осы Техникалық ерекшелік қызметтік ақпаратты маршруттау үшін желілік жабдықты (бұдан әрі-маршрутизатор) сатып алу үшін әзірленген. |
|  | 2. ЖАБДЫҚ ҚҰРАМЫ 1) Маршрутизатор - 2 дана. |
|  | 3. ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР Маршрутизатор кәсіби жабдықтар класына жатады және тәулік бойы жұмыс режимінде жоғары сапалы және сенімді жұмысты қамтамасыз етуі керек. Маршрутизатор GRE tunnel арқылы Unicast және Multicast деректерді беру әдісін қолдана отырып, қызметтік ақпаратты бағыттауы керек. Әр маршрутизатордың құрамына мыналар кіруі керек: Қуат блогы-1 дана; Консоль сымы-1 дана. Маршрутизатор жаңа болуы керек, тиісті түрде оралған (зауыттық қаптамада), механикалық зақымдалмауы керек, жұмыс істеуі керек. Жеткізу кезінде бүліну анықталған жағдайда өнім беруші бүлінген тауарды ақаусыз тауарға ауыстыру рәсімін өз есебінен жүзеге асырады. |
|  | 4. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ Қосқыштар мен шығулар: Gigabit Ethernet порты-кемінде 4 порт 10/100/1000 Мбит/сек. Қауіпсіздік: - Port Based Network Access Control, IEEE 802.1 x қолдау; - Identity Based Networking Services (IBNS) аутентификациясын және қол жеткізуді басқаруды қамтамасыз ету. DDoS шабуылдарынан қорғау үшін қол жеткізуді басқару тізімдерін пайдалануға болады; -Оған қосылған құрылғының MAC мекен-жайы бойынша портқа кіруді шектеуді қамтамасыз ету. Желілік сипаттамалары: - 802.1 d (Spanning Tree Protocol), 802.1 p (QoS), 802.1 Q (VLAN), 802.1 s (MSTP), 802.1 w (RSTP), 802.1 x (User Authentication), 802.3 ad (LACP), 802.3 x (Flow Control) стандарттарына сәйкестігі; - MAC Address Table 8000 мекен-жайы; - Port Trunking қолдауы, IEEE 802.3 ad. Конфигурация: Жад 4096 Мб DRAM, 4096 Мб Flash. Хаттамаларды қолдау: - IPv4, IPv6, static routes, Open Shortest Path First (OSPF), Enhanced IGRP (EIGRP), Border Gateway Protocol (BGP), BGP Router Reflector, Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS), Multicast Internet Group Management Protocol (IGMPv3), Protocol Independent Multicast sparse mode (PIM SM), PIM Source Specific Multicast (SSM), Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP), IPSec, Generic Routing Encapsulation (GRE), Bi-Directional Forwarding Detection (BVD), IPv4-to-IPv6 Multicast, MPLS, L2TPv3, 802.1ag, 802.3ah, L2 and L3 VPN; - QoS қолдау, IEEE 802.1 p; - VLAN қолдауы, IEEE 802.1 Q. Тұтынушылық қасиеттері: - Бір бірліктен аспайтын биіктік (Ruck Unit); – Mean time between failures (MTBF) істен шығуының орташа атқарымы-кемінде 200 мың сағат. Маршрутизатор тұрақты лицензиялар жиынтығымен жабдықталуы керек. |
|  | 5. ПАЙДАЛАНУДЫҢ ЖҰМЫС ШАРТТАРЫ Жұмыс температурасының диапазоны: 0°C - тан +40°C-қа дейін. Сақтау температурасы: -50°C-тан +65°C-қа дейін. Жабдықты электрмен қоректендіруге қойылатын талаптар: жабдықты электрмен қоректендіру кернеуі 220В ±10%, жиілігі 50 Гц бір фазалы айнымалы ток желісінен жүзеге асырылуы тиіс. |
|  | 6. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМАҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Маршрутизаторға арналған құжаттама жиынтығы мыналарды қамтуы керек (төменде көрсетілгендермен шектелмейді) Паспорт деректері бар құжаттар (орыс немесе ағылшын тілдерінде). Барлық құжаттама қағаз және электрондық (USB-Flash) ақпарат тасығыштарда берілуі тиіс. |
| Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау) |  |
| Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді) | Жабдықты жеткізуші сатып алуға қатысуға өтінімде өзінің техникалық ерекшеліктерін ұсынуы тиіс, онда жеткізілетін жабдықтың барлық техникалық сипаттамалары, модельдер мен маркалардың атаулары көрсетілуі тиіс. Өнім беруші Жабдықты жөндеуге және техникалық қызмет көрсетуге (365х7х24) осы Шарт шеңберінде Тапсырыс берушінің өтінімдеріне сәйкес тауарды (ларды) беруді қабылдау актісіне қол қойылған сәттен бастап кемінде 12 ай ішінде кепілдік кезеңіне қабылдауы тиіс. |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту.

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.

2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Басқарма Төрағасының орынбасары - «Қазтелерадио» АҚ

Техникалық директоры                                                                                                    ______________    Затилда К. Ж.

«Қазтелерадио» АҚ ҰЖТХТД филиалының директоры                                           ______________    Шамшатов К. Н.