Приложение 12

к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика: филиал АО «Казтелерадио» «Дирекция национального спутникового телерадиовещания»

Наименование организатора: АО «Казтелерадио»

№ конкурса: _______________________________

Наименование конкурса: «Видеомонитор стоечный»

№ лота: 1988

Наименование лота: _________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* |  |
| --- | --- |
| Наименование товара* |  |
| Единица измерения* |  |
| Количество (объем)* |  |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* |  |
| Срок поставки* |  |
| Размер авансового платежа* |  |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | Все поставляемые изделия должны соответствовать Техническому регламенту Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016). Оборудование должно быть рассчитано на электропитание от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц в соответствии с требованиями ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». Все шнуры электропитания изделий, входящих в комплект поставки, должны быть с вилками типа CEE 7 (Schuko) с двойным заземляющим контактом в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75) «Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Основные размеры» (стандарт С4). |
| Год выпуска | не ранее 2020 |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | 1. ВВЕДЕНИЕ Настоящая техническая спецификация разработана для закупки видеомониторов (далее – Оборудование), предназначенных для профессионального визуального контроля видеосигналов. Оборудование предназначено для работы в составе земной станции спутниковой связи и телевидения. |
|  | 2. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ: 1) видеомонитор (электронный блок) – 2 шт.; 2) шнур питания c вилкой типа CEE-7/7 («Schuko») – не менее 2 шт.; 3) дополнительный, внешний источник питания – 1 шт; 4) комплект креплений для установки в стандартный 19-ти дюймовый телекоммуникационный шкаф – не менее 2 шт; 5) комплект документации на бумажном носителе – 2 шт.; 6) комплект документации на электронном (USB-Flash) носителе – 2 шт.; 7) стандартная заводская упаковка. |
|  | 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ Видеомонитор должен иметь возможности: – регулировки формата изображения на экране (автозаполнение, автомасштабирование); – воспроизведения видеоизображений, цифровых и аналоговых сигналов, поданных на его вход; – воспроизведения звука посредством встроенных динамиков и внешних аналоговых устройств (наушники, акустические колонки, динамики); – переключения и выбора входного источника сигнала для последующего воспроизведения на экране; – выведения на экран индикаторов звука видеосигнала; – выведения на экран индикаторов звука видеосигнала; – поддержки цифровых видеосигналов стандартов SDI, HDMI, DVI. Оборудование по качеству и применению должно относиться к профессиональному классу, должно быть рассчитанным на использование в круглосуточном режиме (24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году). Оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации) и поставляться комплектно, в коробке, упаковке и т. д., без нарушения целостности, с полным комплектом документов. - Оборудование должно быть однотипным от одного производителя, одной модели и года выпуска. - На лицевой панели видеомонитор должен иметь пользовательские функциональные кнопки вызова меню, управления, функциональные кнопки, отдельную кнопку и индикатор питания. - На тыльной панели аудиомонитор должен иметь: – разъём для наушников типа 1/8 Jack; – встроенный динамик; – разъём питания; – не менее 3 (трех) входов для цифровых видеосигналов SDI с разъёмами типа BNC 75 Ом; – вход для цифровых видеосигналов HDMI и DVI с разъёмом типа HDMI (тип-A); – вход для композитного аналогового видеосигнала CVBS с разъёмом типа BNC 75 Ом; – вход аналогового аудиосигнала с разъёмом типа 1/8 Jack; – разъём для подключения внешнего источника электропитания; Электронные цепи видеомонитора должны питаться от встроенного источника электропитания. |
|  | 2. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Диагональ экрана: 17 дюймов. Тип матрицы экрана: жидкокристаллическая со светодиодной подсветкой (LED IPS или VA). Тип подсветки матрицы: прямой (Direct). Форма экрана: прямая. Максимальное разрешение экрана: не хуже 1920 x 1080. Поддержка соотношения сторон экрана: 16:9 и 4:3. Горизонтальный угол обзора: не менее 170 градусов. Вертикальный угол обзора: не менее 170 градусов. Глубина цвета изображения: не менее 265 000. Контрастность изображения: не менее 800:1. Яркость изображения: не менее 100 кд/кв.м. Среднее время отклика матрицы: не более 15 мс. Поддержка стандартов аналоговых видеосигналов: NTSC/PAL Поддержка стандартов цифровых видеосигналов: SD-SDI: SMPTE 259M, ITU-R BT.656, HD-SDI: SMPTE 292M/274M/296M, 3G-SDI: SMPTE 425-Level A, HDMI: 1.3a Поддержка воспроизведения видео форматов: 720p24/23.98, 720p25, 720p30/29.97, 720p50, 720p60/59.94, 1080sf24/23.98, 1080sf25, 1080sf29.97, 1080sf30, 1035i60/59.94, 1080i50, 1080i60/59.94, 1080p24/23.98, 1080p25, 1080p30/29.97, 1080i50, 1080i60/59.94, 1080p24/23.98, 1080p25, 1080p30/29.97, 1080p50, 1080p60/59.94, 1080sf24/23.98, 1080sf25, 1080sf29.97, 1080sf30, 1080p24/23.98, 1080p25, 1080p48/47.95, 1080p50, 1080p60/59/94, 480i60, 576i50. Импеданс разъёмов видеовходов: 75 Ом. Импеданс разъёма аналогового аудиовхода: 20±2 кОм. Мощность встроенного динамика: не менее 4 Вт. Потребление энергии в режиме работы: не более 50 Вт. Габаритные размеры ШхВхГ: не более: 265 х 422 х 60 мм; Вес (без подставки): не более 5 кг. Цвет корпуса: чёрный либо серый. 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ. Напряжение питания от встроенного источника: 220 В ±10%, переменного тока частотой 50 Гц. Напряжение питания от внешнего источника: 14±3 В, постоянного тока. Рабочий температурный диапазон: нижняя граница: от +5°C; верхняя граница: до +40°C. Температура хранения: нижняя граница: от +0°C; верхняя граница: до +50°C. Относительная влажность воздуха : до 80 %, без конденсации при температуре не менее +25°С. |
|  | 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Комплект документации должен содержать (не ограничиваясь нижеперечисленным): 1) инструкцию по эксплуатации (на русском и/или английском языках); 2) документы, содержащие паспортные данные (на русском или английском языках). Вся документация должна быть передана, на бумажном и электронном (USB-Flash) носителях информации. Завод-изготовитель поставляемого товара, должен иметь электронный сайт, на котором должны размещаться каталог выпускаемой продукции, описания, технические характеристики и другая информация о поставляемом товаре. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | нет |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | нет |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Заместитель Председателя Правления – Технический директор                                                            ______________   Затилда К. Ж.

Директор ДНСТ                                                                                                                                                  ______________   Шамшатов К. Н.

Конкурстық құжаттамаға

12-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы: «Қазтелерадио» АҚ, «Ұлттық жерсеріктік  телерадио хабарларын тарату дирекциясы» филиалы

Ұйымдастырушының атауы: «Қазтелерадио» АҚ

Конкурстың №: ____________________________

Конкурстың атауы: «»

Лоттың №: ________________________________

Лоттың атауы: _____________________________

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* |  |
| --- | --- |
| Таурадың атауы* |  |
| Өлшем бірлігі* |  |
| Саны (көлемі)* |  |
| Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда* |  |
| Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома* |  |
| Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)* |  |
| Жеткізу мерзімі* |  |
| Тауарларды жеткізу орны* |  |
| Аванстық төлем мөлшері* |  |
| Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі. | Барлық жеткізілетін бұйымдар Техникалық регламентке сәйкес келуі тиіс Қолдануды шектеу туралы «Еуразиялық экономикалық электротехника және радиоэлектроника бұйымдарындағы қауіпті заттар" (ЕЭО ТР 037/2016). Жабдық ГОСТ 32144-2013 «Электр энергиясы. Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі. Жалпы мақсаттағы электрмен жабдықтау жүйесіндегі электр сапасының стандарттары » талаптарына сәйкес, кернеуі 220 В, жиілігі 50 Гц бір фазалы айнымалы ток желісінен электрмен қоректендіруге есептелуі тиіс. Жеткізу жиынтығына кіретін өнімдердің барлық электр сымдары МЕМСТ 7396.1-89 (ХЭК 83-75) Мемлекетаралық стандартына сәйкес қос жерге тұйықталуы бар CEE 7 (Schuko) «Тұрмыстық және ұқсас мақсаттарға арналған электр ашасы қосқыштары. Негізгі өлшемдер» (С4 стандарты). |
| Шыққан жылы | 2021 бұрын емес |
| Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 |
| Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы | 1. КІРІСПЕ 3 дана көлемінде трекке орнатылатын бейнемониторларды жеткізу. Жеткізілетін бейнемониторлар SDI бейне сигналдарын бақылау үшін қажет. Бейнемониторларды жеткізу мына мекенжай бойынша жүзеге асырылуы тиіс: Алматы қаласы, Желтоқсан көшесі, 185/1. "Ұлттық жерсеріктік телерадио хабарларын тарату дирекциясы" "Қазтелерадио"АҚ филиалының Алматы қ.техникалық орталығы. 2. ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР Жеткізілген бейнемониторлар жаңа болуы керек. Бейнемониторларды өндіру күні тауарды қабылдап алу-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 айдан аспауы тиіс. Жеткізілетін бейнемониторлар зауытта құрастырылған, пайдалануда болмаған, қалпына келтірілмеген және қалпына келтірілген компоненттерден жиналмаған болуы тиіс. 3. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ Электр қорегіне қойылатын талаптар: 100÷240 VAC ± 10% 50/60Гц; Тұтынылатын қуат: Айнымалы ток үшін 14 Вт, 3А тұрақты ток үшін 11-17 Вт; Өлшемдері (Б х Е х Т): 422мм х 264мм х 49мм; Салмағы нетто: 3 кг; Жеткізілетін керек-жарақтар: Қорек сымдары (Еуропа); Кіріс сигналының форматы: 720p24/23.98, 720p25, 720p30/29.97, 720p50, 720p60/59.94, 1080sf24/23.98, 1080sf25, 1080sf29.97, 1080sf30, 1035i60/59.94, 1080i50, 1080i60/59.94, 1080p24/23.98, 1080p25, 1080p30/29.97, 1080i50, 1080i60/59.94, 1080p24/23.98, 1080p25, 1080p30/29.97, 1080p50, 1080p60/59.94, 1080sf24/23.98, 1080sf25, 1080sf29.97, 1080sf30, 1080p24/23.98, 1080p25, 1080p48/47.95, 1080p50, 1080p60/59/94, 480i60, 576i50; Формат видео: 3G/HD/SD-SDI / HDMI / Analog Video (CVBS); Видеосигналдардың кірісі: SDI сигналдар үшін 2 кіріс: BNC ағытпасы, CVBS сигналының аналогы үшін 1 кіріс: BNC ағытпасы, HDMI және DVI сигналы үшін 1 кіріс: HDMI ағытпасы; Видеосигналдардың кіріс кедергісі: SDI және CVBS үшін бейне сигналдардың кіріс кедергісі: 75Ом; Аудиосигналдардың кірісі: 1 Стереопара; Аналогтық ағытпа Jack 3,5 мм; Аудиосигналдардың кіріс кедергісі: 20 кОм Видеосигналдардың шығысы: SDI сигналының қалпына келген дубликаты: BNC ағытпасы; Дисплей түрі: IPS-ЖК- жарықдиодты жарықтығы бар дисплей; Экран өлшемі: диагоналі 17,3 дюйм; Экран мүмкіндігі: 1920 (H) x 1080 (V); Тараптардың арақатынасы: 16:9, 4:3; Дисплей ауданы: 382мм x 215мм; Көру бұрышы: 178° (H) x 178° (V); Түс тереңдігі: 262 000 түрлі түс; Контрасттылық коэффициенті: 800:1, Жарықтығы: Ақ жарықдиод; Жауап беру уақыты: 14 мс; Динамикалық санауы/ IMD: RJ-45-ға RS485; TSL; Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту: USB көмегімен; 4.ҚОСЫМША ТАЛАПТАР Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігінде жеткізілетін тауардың түрі, маркасы, моделі, техникалық сипаттамалары, шығарылған елі және тауарға электрондық сілтемесі бар дайындаушы зауыттың электрондық сайты, сондай-ақ жеткізуге ұсынылатын бейнемониторлар туралы толық түсінік беретін басқа да ақпарат көрсетілуге тиіс. Дайындаушы зауыттың электрондық сайтында: шығарылатын өнімнің каталогы, сипаттамасы, Техникалық сипаттамалары және жеткізуге ұсынылатын тауар туралы басқа да ақпарат орналастырылуы тиіс. Жеткізілетін тауарға келесі құжаттар ұсынылуы тиіс: - ҚР тауардың сәйкестік сертификаты (түпнұсқасы немесе нотариалды куәландырылған көшірмесі); - өнім берушінің мөрімен расталған тауардың шығу тегі сертификаты; - тауардың шығарылған күні, жеткізілген күні, кепілдік шарттары, жеткізілетін тауарлардың атауы, түрі және зауыттық нөмірлері туралы ақпаратты қамтитын мөрмен куәландырылған паспорт. - тауардың мәлімделген сипаттамаларын растайтын өндіруші моделінің техникалық сипаттамасы. Бейнемониторлар қаптамада болуы керек. Қаптама жеткізілетін тауарлардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуі керек. Кепілдік мерзімі қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған сәттен басталады. |
| Байланысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) | жоқ |
| Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) | жоқ |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту.

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Басқарма Төрағасының орынбасары - «Қазтелерадио» АҚ Техникалық директоры                    ______________    Затилда К. Ж.

«Қазтелерадио» АҚ ҰЖТХТД филиалының директоры                                                                       ______________    Шамшатов К. Н.