Приложение 12

к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика: филиал АО «Казтелерадио» «Дирекция национального спутникового телерадиовещания»

Наименование организатора: АО «Казтелерадио»

№ конкурса: _______________________________

Наименование конкурса: «Аудиомонитор стоечный»

№ лота: 1988

Наименование лота: _________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* |  |
| --- | --- |
| Наименование товара* |  |
| Единица измерения* |  |
| Количество (объем)* |  |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* |  |
| Срок поставки* |  |
| Размер авансового платежа* |  |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | Все поставляемые изделия должны соответствовать Техническому регламенту Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016). Оборудование должно быть рассчитано на электропитание от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц в соответствии с требованиями ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». Все шнуры электропитания изделий, входящих в комплект поставки, должны быть с вилками типа CEE 7 (Schuko) с двойным заземляющим контактом в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75) «Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Основные размеры» (стандарт С4). |
| Год выпуска | не ранее 2020 |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | 1. ВВЕДЕНИЕ Настоящая техническая спецификация разработана для закупки аудиомониторов (далее – Оборудование), предназначенных для профессионального акустического (посредством встроенных динамиков) и визуального (при помощи визуальных индикаторов) контроля аудиосигналов. Оборудование предназначено для работы в составе земной станции спутниковой связи и телевидения. |
|  | 2. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ: 1) аудиомонитор (электронный блок) – 2 шт.; 2) шнур питания c вилкой типа CEE-7/7 («Schuko») – не менее 2 шт.; 3) набор звуковых кабелей – не менее 2 шт. 4) направляющие (полозья) для установки блоков в стандартный 19-ти дюймовый телекоммуникационный шкаф – не менее 2 комплектов; 5) комплект документации на бумажном носителе – 2 шт.; 6) комплект документации на электронном (USB-Flash) носителе – 2 шт.; 7) стандартная заводская упаковка. |
|  | 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ Оборудование должен обеспечивать следующие функции: – воспроизведения звучания, цифровых и аналоговых сигналов, поданных на его вход в моно и стерео режимах посредством встроенных динамиков и внешних аналоговых устройств (наушники, акустические колонки, динамики); – электронного выбора аудиопары многоканального цифрового сигнала для последующего воспроизведения; – электронного переключения и выбора входного источника аудиосигнала для последующего воспроизведения; – визуального контроля аудиосигналов при помощи встроенных индикаторов; – поддержка цифровых звуковых сигналов стандартов 3G/HD/SD-SDI, AES3. Оборудование по качеству и применению должно относиться к профессиональному классу, должно быть рассчитанным на использование в круглосуточном режиме (24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году). Оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации) и поставляться комплектно, в коробке, упаковке и т. д., без нарушения целостности, с полным комплектом документов. - На лицевой панели аудиомонитор должен иметь: – не менее двух встроенных динамиков, для обеспечения режимов звучания в режимах моно и стерео. – двухканальный индикатор уровня, звучащего (выбранного) аудиосигнала; – разъём для наушников типа 1/4 Jack; – регулятор уровня воспроизводимого аудиосигнала; – регулятор баланса воспроизводимого аудиосигнала; – дисплей либо индикатор, для отображения выбранного аудиовхода и аудиопары; – органы выбора входного источника сигнала и аудиопары (для многоканальных цифровых сигналов); – индикатор фаз аудиоканалов воспроизводимого звука, с возможностью индикации синфазного и случайного характера звучания аудиоканалов; – индикатор сети питания. - На тыльной панели аудиомонитор должен иметь: – разъём питания; – не менее 2 (двух) балансных аналоговых входов (левый и правый канал), с разъёмами типа XLR-F; – не менее 2 (двух) балансных аналоговых выходов (левый и правый канал), с разъёмами типа XLR-M; – не менее 2 (двух) небалансных аналоговых входов, с разъёмами типа RCA; – не менее 8 (восьми) балансных аналоговых стереопар входов, подключение через разъём (-ы) типа DB или клеммы; – не менее 8 (восьми) балансных входов цифрового аудиосигнала AES, подключение через разъём (-ы) типа DB; – небалансные вход и выход для цифрового аудиосигнала AES, с разъёмами типа BNC; – небалансные вход и выход для цифрового аудиосигнала 3G/HD/SD-SDI, с разъёмами типа BNC. Электронные цепи аудиомонитора должны питаться от встроенного источника электропитания. |
|  | 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ Импеданс входных разъёмов BNC: 75 Ом. Тип индикаторов уровня звука: светодиодные ( не менее 25 сегментов). Пиковая акустическая мощность выходного сигнала: не менее 90 dB (звукового давления). Выходная мощность: не менее 5 Вт (средняя); не менее 12 Вт (пиковая). Акустическая частотная характеристика в пределах диапазона частот от 150 Гц до 15 кГц: не более ± 5 dB. Опорный уровень аналогового выхода: -20 dBFS = +4 dBu (± 1,0 dBu). Диапазон частот (аналоговые выходы): от 40 Гц до 20 кГц (± 1.0 dB). Вносимые искажения (аналоговые выходы): не более 0,01% коэффициента нелинейных искажений с учетом шума (THD+N). Максимальный уровень сигнала (аналоговые входы): +28 dBu. Максимальный уровень сигнала (аналоговые выход): +28 dBu, +24 dB на 600 Ом. Динамический диапазон АЦП и ЦАП: >96 dB. Импеданс балансных аналоговых входов: 25±2 кОм. Уровень фона и шумов: не хуже -68 dB от уровня полной мощности. Электрические искажения: <0,05% при любом уровне ниже предельного порога. Поддерживаемые типы входных цифровых сигналов SDI: SD: с частотой кадров 29.97 Гц, 25 Гц. HD формата 720p: 23,98 Гц, 24 Гц, 25 Гц, 29,97 Гц, 30 Гц, 50 Гц, 59.94 Гц, 60 Гц. HD формата 1080i: 25 Гц, 29.97 Гц, 30 Гц. HD формата 1080p: 23,98 Гц, 24 Гц, 25 Гц, 29,97 Гц. 3G формата 1080p: 50 Гц, 59,94 Гц, 60. Потребляемая мощность: не более 100 Вт. Ширина блока: не более 19 дюймов. Высота блока: не более 1U. Глубина блока: не более 600 мм. Масса: не более 5 кг. РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ Диапазон рабочего напряжения электропитания: 220 В ±10% частотой 50 Гц. Рабочий температурный диапазон: нижняя граница: от +5°C; верхняя граница: до +40°C. Температура хранения: нижняя граница: от +0°C; верхняя граница: до +50°C. Относительная влажность воздуха : до 80 %, без конденсации при температуре не менее +25°С. |
|  | 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Комплект документации должен содержать (не ограничиваясь нижеперечисленным): 1) инструкцию по эксплуатации на Оборудование (на русском и/или английском языках); 2) документы, содержащие паспортные данные (на русском или английском языках). Вся документация должна быть передана, на бумажном и электронном (USB-Flash) носителях информации. Завод-изготовитель поставляемого Оборудования, должен иметь электронный сайт, на котором должны размещаться каталог выпускаемой продукции, описания, технические характеристики и другая информация о поставляемом товаре. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | нет |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | нет |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Заместитель Председателя Правления – Технический директор                                                            ______________   Затилда К. Ж.

Директор ДНСТ                                                                                                                                                  ______________   Шамшатов К. Н.

Конкурстық құжаттамаға

12-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы: «Қазтелерадио» АҚ, «Ұлттық жерсеріктік  телерадио хабарларын тарату дирекциясы» филиалы

Ұйымдастырушының атауы: «Қазтелерадио» АҚ

Конкурстың №: ____________________________

Конкурстың атауы: «»

Лоттың №: ________________________________

Лоттың атауы: _____________________________

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* |  |
| --- | --- |
| Таурадың атауы* |  |
| Өлшем бірлігі* |  |
| Саны (көлемі)* |  |
| Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда* |  |
| Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома* |  |
| Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)* |  |
| Жеткізу мерзімі* |  |
| Тауарларды жеткізу орны* |  |
| Аванстық төлем мөлшері* |  |
| Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі. | Барлық жеткізілетін бұйымдар Техникалық регламентке сәйкес келуі тиіс Қолдануды шектеу туралы «Еуразиялық экономикалық электротехника және радиоэлектроника бұйымдарындағы қауіпті заттар" (ЕЭО ТР 037/2016). Жабдық ГОСТ 32144-2013 «Электр энергиясы. Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі. Жалпы мақсаттағы электрмен жабдықтау жүйесіндегі электр сапасының стандарттары » талаптарына сәйкес, кернеуі 220 В, жиілігі 50 Гц бір фазалы айнымалы ток желісінен электрмен қоректендіруге есептелуі тиіс. Жеткізу жиынтығына кіретін өнімдердің барлық электр сымдары МЕМСТ 7396.1-89 (ХЭК 83-75) Мемлекетаралық стандартына сәйкес қос жерге тұйықталуы бар CEE 7 (Schuko) «Тұрмыстық және ұқсас мақсаттарға арналған электр ашасы қосқыштары. Негізгі өлшемдер» (С4 стандарты). |
| Шыққан жылы | 2021 бұрын емес |
| Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 |
| Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы | 1. КІРІСПЕ Осы техникалық ерекшелік сигнал көздерінен кіріс сигналдарын бақылауға арналған сөреге орнатылатын Аудиомониторды (бұдан әрі – Аудиомонитор) сатып алу үшін әзірленген. Аудиомонитор 16 арналы SDI-ден, бір AES кіріс жұбынан және екі жұп аналогтық кірістерден (теңдестірілген немесе теңгерілмеген) кез-келген қол жетімді аудио жұпты жедел таңдауды және бақылауды қамтамасыз етуі керек. 2.ЖЕТКІЗУ КОМПЛЕКТІНІҢ ҚҰРАМЫ: 1) Аудиомонитор – 1 дана.; 2) CEE-7/7 ашасы бар қуат сымы («Schuko») – 1 дана.; 3) дыбыс сымы – 1 жинақ.; 4) жабдықтың құжаттамалық жиынтығы – 1 дана.; 5) стандартты зауыттық қаптама. 3.ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР Аудио монитор бақылауды қамтамасыз етуі керек: – сигналдың SDI: 3G/HD/SD-SDI BNC арқылы – сигналдың AES: L/R BNC арқылы 8хL/R DB25F арқылы – Аналогты сигналды: XLR-F арқылы теңдестірілген L/R RCA арқылы теңгерілмеген L/R 2 х DB25F арқылы теңдестірілген 8х L/R. Аудиомонитор тәуліктік режимде пайдалануға арналған (тәулігіне 24 сағат, аптасына 7 күн, жылына 365 күн) сапасы мен пайдалануы бойынша кәсіби деңгейде болуы керек. Аудиомонитор жиілігі 50 Гц, кернеулігі 220 В ±10% бір фазалы айнымалы ток арқылы қуатталуы керек. Аудиомонитор мыналармен жабдықталуы керек: – жерге қосу контактісі бар CEE 7/7 (Schuko) түрдегі ашасы бар қуат сымы; – стандартты 19 дюймдік телекоммуникациялық шкафтың монтажына мүмкіндік беретін барлық қажетті бекіткіштер. – дыбыстық сигналдарды бақылауға арналған штатты сым. Жабдық жаңа (ескі эксплуатациядағы емес) және толық, қорапта, қаптамада және т.б. бүтіндігі бұзылмаған, құжаттардың толық жиынтығымен жеткізілуі керек. Аудиомониторда мыналар болуы керек: – дыбыс деңгейін дәл өлшеуді қамтамасыз ететін екі кірістірілген 26-сегментті деңгей индикаторы; – негізгі параметрлерді көрсетуі керек СК-дисплей; – алдыңғы панельдегі дыбыс деңгейін және теңгерімді басқару реттегіштері; – кез келген таңдалған дыбыс жұбын тыңдау мүмкіндігін беретін бағандар. 4. ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР Кірістер: – BNC-ге SDI: 3G/HD/SD-SDI. – BNC-ге AES: L/R. DB25F-ке 8хL/R. – Аналогты: XLR-F-ке теңдестірілген L/R. RCA-ге теңгерілмеген L/R 2 х DB25F-ке теңдестірілген 8х L/R . Шығыстар: BNC-ге қалпына келтірілген SDI. BNC-ге AES: L/R. Аналогты: Теңдестірілген XLR-M-ге L/R Деңгей өлшегіштері: 2 x 26 сегментті жасыл жарықдиоды. Деңгей өлшегіш шкаласы: AES. Жағдайды көрсету: 4 x 14 сегментті жарықдиоды Ең жоғары акустикалық қуат: 90 дБ SPL. RMS шығыс қуаты: 5 Вт RMS, 12 Вт шың. Акустикалық жиілік сипаттамасы:150 Гц – 16 кГц (± 5 дБ). Аналогты шығыстың қолдау деңгейі: -20 dBFS = +4dBu (± 1.0 dBu). Жиілік диапазонының аналогты шығысы: От 40Гц до 20кГц (± 1.0 дБ). Аналогтық шығыстағы бұрмалану: <0,01% THD+N. Аналогты кірістің максимальды деңгейі: +28 dBu Аналогты шығыстың максимальды деңгейі: +28 dBu, 600 Ом-ға +24 dB АЦП және ЦАП динамикалық диапазоны: >96 dB. SDI кірісі аяқталған қосқыш: 75 Ом теңдестірілмеген. AES кіріс қосқыштары: 75 Ом теңдестірілмеген, ауыспалы 110 Ом теңгерімді (опциональды модуль). Аналогты кірістің импендансы: 27 К минимум теңдестірілген. Фон және Шум: Жартылай қуаттан төмен -68 дБ-ден жақсы. Электрлік бұрмалану: <0,05% шегінен төмен кез келген деңгейде. Қолдау көрсетілетін форматтар SDI: SD: 29.97; 25 HD: 720p: 23.98; 24; 25; 29.97; 30; 50; 59.94; 60 1035i: 29.97; 30 1080i: 25; 29.97; 30 1080sf: 23.98; 24; 25; 29.97; 30 1080p: 23.98; 24; 25; 29.97 3G: 1080p: 50; 59.94; 60 Қуат көзінің кіріс кернеуі: бір фазалы, 100-240 В, 50 Гц. Тұтынатын қуаты: 60 Вт артық емес. Блок ені: 19 дюйм. Блок биіктігі: 1U. Блок тереңдігі: 600 мм артық емес. Салмағы: 2,5 кг артық емес. |
|  | 5. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМАҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Құжаттама жиынтығы мыналарды қамтуы тиіс (төменде көрсетілгендермен шектелмей): 1) жеткізілетін жабдықты пайдалану және оған техникалық қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулық (орыс және/немесе ағылшын тілдерінде); 2) паспорт деректері бар құжаттар (орыс немесе ағылшын тілдерінде). Барлық құжаттама қағаз және электрондық (USB-Flash) ақпарат тасығыштарда берілуі тиіс. |
| Байланысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) | жоқ |
| Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) | жоқ |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту.

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Басқарма Төрағасының орынбасары - «Қазтелерадио» АҚ Техникалық директоры                    ______________    Затилда К. Ж.

«Қазтелерадио» АҚ ҰЖТХТД филиалының директоры                                                                       ______________    Шамшатов К. Н.