Приложение 12

к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика филиал АО «Казтелерадио» «Дирекция национального спутникового телерадиовещания»

Наименование организатора АО «Казтелерадио»

№ конкурса _______________________________

Наименование конкурса «Видеосервер воспроизведения SD серии SDI IN/OUT»

№ лота ___________________________________

Наименование лота _______________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* |  |
| --- | --- |
| Наименование товара* |  |
| Единица измерения* |  |
| Количество (объем)* |  |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* |  |
| Срок поставки* |  |
| Размер авансового платежа* |  |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | Все поставляемые изделия должны соответствовать Техническому регламенту Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016). Оборудование должно быть рассчитано на электропитание от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц в соответствии с требованиями ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». Все шнуры электропитания изделий, входящих в комплект поставки, должны быть с вилками типа CEE 7 (Schuko) с двойным заземляющим контактом в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75) «Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Основные размеры» (стандарт С4). |
| Год выпуска | не ранее 2022 |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | 1. ВВЕДЕНИЕ Настоящая техническая спецификация разработана для закупки видеосервера воспроизведения в комплекте с рабочей станцией (далее-ВСВ), предназначенного для формирования и осуществления вещания информационного нулевого канала «OTAU TV». |
|  | 2. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ ## 1) Видеосервер – 1 шт.; ## 2) Рабочая станция – 1 шт. |
|  | 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ВСВ по качеству и применению должнен относиться к профессиональному классу, должнен быть рассчитанным на использование в круглосуточном режиме (24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году). Видеосервер должен выполнять следующие функции: Формирование эфирных программ в режиме 24/7 по play-листам из файлов и сигналов внешних линий, генерация управляющих сигналов (DTMF, SCTE), автоматическая вставка региональных блоков по управляющим сигналам или по обнаружению заданных фрагментов видео/аудио, воспроизведение SD/HD контента, преобразования UP/DOWN/CROSS/FPS и соотношения сторон, кодирование/транскодирование в реальном времени с использованием всех распространенных в отрасли кодеков и контейнеров. Вещание с задержкой - от 1...30 секунд (режим Profanity Delay) до нескольких часов (режим Time Shift). Управление контентом по принципам Media Asset Management: захват и размещение материалов в оперативном on-line и off-line хранилище, импорт/экспорт/редактирование метаданных, поиск, просмотр, совместная работа с производственными (монтажными) и вещательными системами. Автоматический, либо ручной импорт медиа-файлов из локальных и сетевых ресурсов в оперативное хранилище сервера с возможностями транскодирования, смены контейнера, нормализации уровней звука. Генерация прокси-копий при импорте и записи. Видеосервер должен пропускать метки SCTE-104 на выход. Видеосервер должен быть размещен в шасси размером не более одного юнита (Ruck Unit). Рабочая станция должна быть оборудована устройствами ввода/вывода (клавиатурой и мышью). Обеспечение рабочей станции монитором с диагональю не менее 27 дюймов, с разрешением не менее FullHD, с наличием технологии устранения вредного влияния мерцания монитора и нижнего спектра синего цвета, с яркостью не менее 300 кд/м2, с контрастностью не менее 1000:1, с подставкой обеспечивающей регулирование монитора по высоте. Монитор должен сопрягаться с системным блоком рабочей станции посредством HDMI кабеля. ВСВ должен быть новым, надлежащим образом упакован (в заводской упаковке), не иметь механических повреждений, быть исправным. В случае обнаружения повреждения ВСВ при поставке поставщик осуществляет процедуру по замене поврежденного товара на исправный за свой счёт. |
|  | 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Технические характеристики к видеосерверу: - Тип сервера: одно платформенный; - Количество материнских плат: не менее 1шт.; - Оперативная память: не менее 32Гб DIMM DDR4; - Интерфейс HDD: SATA; - Максимальное кол-во жестких дисков: не менее 4 шт. х 3,5"; - Жёсткие диски данных: не менее 2 HDD объемом не менее 4ТБ; - Системный жесткий диск: не менее 2 SSD объемом не менее 480 ГБ, объеденных в один логический элемент по средствам технологии RAID 1; - Поддерживаемые уровни RAID: 0, 1, 5, 10; - Поддерживаемые дисковые интерфейсы: SATA 6 Гб/с; - Количество установленных устройств питания: не менее 2 по системе резервирования (1+1); - Максимальное количество поддерживаемых устройств питания: не менее 2; - Входной интерфейс: не менее 1 входа формата SD/HD SDI, разъём BNC, входное сопротивление 75 Ом; - Выходной интерфейс не менее 1 выхода формата SD/HD SDI, разъём BNC, выходное сопротивление 75 Ом; - Поддерживаемые расширения файлов: AVI, MOV, MPG, PNG, FLV, VOB, PSD; - Наличие портов устройств ввода/вывода; - Наличие сетевого интерфейса; - Предустановленная и активированная система Windows 10 PRO 64-bit 4.2 Технические характеристики к рабочей станции: - Поддержка управляющего программного обеспечения видеосервера; - Тип памяти: DDR4; - Частота памяти: не менее 2666 МГц; - Объем памяти: не менее 16 Гб; - Жестких диски данных: не менее 2 HHD объемом не менее 1 Тб объеденных в один логический элемент по средствам технологии RAID 1; - Системный жесткий диск: не менее 2 SSD объемом не менее 480 ГБ объеденных в один логический элемент по средствам технологии RAID 1; - Наличие портов устройств ввода/вывода; - Наличие сетевого интерфейса; - Предустановленная и активированная система Windows 10 PRO 64-bit; - Предустановленная и активированная антивирусная защита со сроком лицензии не менее 36 месяцев. |
|  | 5. РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ Рабочий температурный диапазон: от не более 0°C до не менее +40°C. Температура хранения: от не более -50°C до не менее +65°C. |
|  | 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Комплект документации на ВСВ должен содержать (не ограничиваясь нижеперечисленным): 1) инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию на поставляемое оборудование (на русском или английском языках); 2) документы, содержащие паспортные данные (на русском или английском языках); Вся документация должна быть передана, на бумажном и электронном (USB-Flash) носителях информации. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | Поставщик должен произвести все настройки и выполнить все мероприятия «под ключ» по интеграции поставляемого оборудования с существующими системами мониторинга и другими системами на сети Заказчика. Поставщик должен произвести обучение технического персонала, по работе, обслуживанию и настройке поставляемого оборудования, в количестве не менее 5 человек. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | Поставщик оборудования в заявке на участие в закупках должен представить свои технические спецификации, в которых должны быть отражены все технические характеристики поставляемого оборудования наименования моделей и марок, а также производителей составных модулей. Поставщик должен принять оборудование на ремонт и техническое обслуживание (365Х7Х24), согласно регламента завода изготовителя, и заявок Заказчика, в рамках данного договора, на гарантийный период в течение не менее 12 месяцев с момента подписания акта о вводе оборудования в эксплуатацию. |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Заместитель Председателя Правления – Технический директор                              ______________   Затилда К. Ж.

Директор филиала АО «Казтелерадио» ДНСТ                                                              ______________   Шамшатов К. Н.

Конкурстық құжаттамаға

12-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы «Қазтелерадио» АҚ, «Ұлттық жерсеріктік  телерадио хабарларын тарату дирекциясы» филиалы

Ұйымдастырушының атауы «Қазтелерадио» АҚ

Конкурстың № ___________________________

Конкурстың атауы_______________________

Лоттың № _______________________________

Лоттың атауы___________________

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* |  |
| --- | --- |
| Таурадың атауы* |  |
| Өлшем бірлігі* |  |
| Саны (көлемі)* |  |
| Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы* |  |
| Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алу үшін бөлінген жалпы сома* |  |
| Жеткізу шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес)* |  |
| Жеткізу мерзімі* |  |
| Аванстық төлем мөлшері* |  |
| Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде Мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі. | Барлық жеткізілетін бұйымдар Техникалық регламентке сәйкес келуі тиіс Қолдануды шектеу туралы «Еуразиялық экономикалық электротехника және радиоэлектроника бұйымдарындағы қауіпті заттар" (ЕЭО ТР 037/2016). Жабдық ГОСТ 32144-2013 «Электр энергиясы. Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі. Жалпы мақсаттағы электрмен жабдықтау жүйесіндегі электр сапасының стандарттары » талаптарына сәйкес, кернеуі 220 В, жиілігі 50 Гц бір фазалы айнымалы ток желісінен электрмен қоректендіруге есептелуі тиіс. Жеткізу жиынтығына кіретін өнімдердің барлық электр сымдары МЕМСТ 7396.1-89 (ХЭК 83-75) Мемлекетаралық стандартына сәйкес қос жерге тұйықталуы бар CEE 7 (Schuko) «Тұрмыстық және ұқсас мақсаттарға арналған электр ашасы қосқыштары. Негізгі өлшемдер» (С4 стандарты). |
| Шығарылған жылы | 2022 бұрын емес |
| Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 |
| Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы | 1. КІРІСПЕ Осы техникалық ерекшелік "OTAU TV" ақпараттық нөлдік арнасын қалыптастыруға және хабар таратуды жүзеге асыруға арналған жұмыс станциясымен (BCB) жиынтықта бейнесервер сатып алу үшін әзірленген. |
|  | 2. ЖЕТКІЗУ ЖИЫНТЫҒЫНЫҢ ҚҰРАМЫ: 1) Бейнесервер – 1 шт.; 2) Жұмыс станциясы – 1 шт.; |
|  | 3. ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР Сапасы мен қолданылуы бойынша жабдық кәсіби сыныпқа жатқызылуы тиіс, тәулік бойы (тәулігіне 24 сағат, аптасына 7 күн, жылына 365 күн) пайдалануға есептелген болуы тиіс. Бейне ервер келесі функцияларды орындауы керек: Сыртқы желілердің файлдары мен сигналдарынан play парақтары арқылы 24/7 режимінде эфирлік бағдарламаларды қалыптастыру, басқару сигналдарын құру (DTMF, SCTE), басқару сигналдары арқылы аймақтық блоктарды автоматты түрде енгізу немесе берілген бейне/аудио фрагменттерін табу, SD/HD контент ойнату, UP/DOWN/CROSS/FPS түрлендірулері және арақатынасы, салада кең таралған барлық кодектер мен контейнерлерді қолдана отырып, нақты уақыт режимінде кодтау/транскодтау. Кідіріспен хабар тарату-1-ден бастап...30 секунд (profanity Delay режимі) бірнеше сағатқа дейін (Time Shift режимі). Media Asset Management қағидаттары бойынша контентты басқару: материалдарды жедел on-line және off-line қоймасына түсіру және орналастыру, метадеректерді импорттау/экспорттау/редакциялау, іздеу, қарау, өндірістік (монтаждау) және хабар тарату жүйелерімен бірлесіп жұмыс істеу. Медиа файлдарды жергілікті және желілік ресурстардан транскодтау, контейнерді өзгерту, дыбыс деңгейін қалыпқа келтіру мүмкіндіктері бар сервердің жедел жадына автоматты немесе қолмен импорттау. Импорттау және жазу кезінде прокси генерациясын ұйымдастыру. Бейнесервер шығуында SCTE-104 белгілері өткізілуі тиіс. Бейнесервер бір бірліктен (Rack Unit) аспайтын мөлшердегі шассиге орналастырылуы тиіс. Жұмыс станциясы енгізу/шығару құрылғыларымен (пернетақтамен және тышқанмен) жабдықталуы тиіс. Жұмыс станциясын кемінде 27 дюйм диагоналі бар, кемінде Full HD рұқсаты бар, монитордың жыпылықтауының зиянды әсерін жою технологиясы бар және кемінде 300 кд/м2 жарықтығы бар, кемінде 1000:1 контрасты бар, биіктігі бойынша мониторды реттеуді қамтамасыз ететін тұғыры бар монитормен қамтамасыз ету. Монитор HDMI кабелі арқылы жұмыс станциясының жүйелік блогымен жұптасуы керек. СВ Жаңа, тиісті түрде оралған (зауыттық қаптамада), механикалық зақымданбаған, жарамды болуы тиіс. Жеткізу кезінде BCB-ның зақымдануы анықталған жағдайда өнім беруші бүлінген тауарды ақаусыз тауарға ауыстыру рәсімін өз есебінен жүзеге асырады. |
|  | 4. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ 4.1. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ - Сервер түрі: бір платформалы; - Аналық платалардың саны: кемінде 1 дана.; - Жедел жад: кемінде 32 Гб DIMM DDR4; - HDD интерфейсі: SATA; - Қатты дискілердің ең көп саны: кемінде 4 дана х 3,5"; - Деректердің қатты дискілері: көлемі кемінде 4 ТБ 2 HDD; - Жүйелік қатқыл диск: RAID 1 технологиясы құралдары бойынша бір логикалық элементке біріктірілген көлемі 480 ГБ кем емес 2 SSD; - RAID қолдау деңгейлері: 0, 1, 5, 10; - Қолдау көрсетілетін диск интерфейстері: SATA 6 Гб / с; - Орнатылған қоректендіру құрылғыларының саны: резервтеу жүйесі бойынша кемінде 2 (1+1); - Қолдау көрсетілетін қоректендіру құрылғыларының ең көп саны: кемінде 2; - Кіріс интерфейсі: кемінде 1 SD / HD SDI форматындағы кіріс, BNC қосқышы, кіріс кедергісі 75 Ом; - Шығыс интерфейсі: кемінде 1 SD / HD SDI форматындағы шығыс, BNC қосқышы 75 Ом шығыс кедергісі; - Қолдау көрсетілетін файл кеңейтімдері: AVI, MOV, MPG, PNG, FLV, VOB, PSD; - Енгізу/шығару құрылғылары порттарының болуы; - Желілік интерфейстің болуы; - Алдын ала орнатылған және іске қосылған Windows 10 PRO 64-bit 4.2 Жұмыс станциясының техникалық сипаттамалары: - Бейне сервердің басқарушы бағдарламалық жасақтамасын қолдау; - Жад түрі: DDR4; - Жад жиілігі: кемінде 2666 МГц; - Жад көлемі: 16 Гб кем емес; - - Деректердің берік дискілері: RAID 1 технологиясы құралдары бойынша бір логикалық элементке біріктірілген көлемі кемінде 1 Тб 2 HDD; - Жүйелік берік диск: RAID 1 технологиясы құралдары бойынша бір логикалық элементке біріктірілген көлемі 480 ГБ кем емес 2 SSD; - Енгізу/шығару құрылғылары порттарының болуы; - Желілік интерфейстің болуы; - Алдын ала орнатылған және іске қосылған Windows 10 PRO 64-bit; - Лицензия мерзімі кемінде 36 ай болатын алдын ала орнатылған және іске қосылған вирусқа қарсы қорғаныс. |
|  | 5. ПАЙДАЛАНУ ШАРТТАРЫ Жұмыс температурасының диапазоны: 0°C-тан +40°C-қа дейін. Сақтау температурасы: -50°C-тан +65°C-қа дейін. |
|  | 6. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМАҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Жабдыққа арналған құжаттама жиынтығы мыналарды қамтуы тиіс (төменде көрсетілгендермен шектелмей): 1) жеткізілетін жабдықты пайдалану және оған техникалық қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулық (орыс және ағылшын тілдерінде); 2) паспорт деректері бар құжаттар (орыс немесе ағылшын тілдерінде); Барлық құжаттама қағаз және электрондық (USB-Flash) ақпарат тасығыштарда берілуі тиіс. |
| Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау) | Өнім беруші жеткізілетін жабдықты қолданыстағы мониторинг жүйелерімен және тапсырыс берушінің желісіндегі басқа да жүйелермен интеграциялау бойынша барлық іс-шараларды "кілтпен" орындауы тиіс. Жеткізуші техникалық персоналды жабдыкпен жұмыс, қызмет көрсету жән баптау бойынша кемінде 5 адамды оқытуы тиіс. |
| Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді) | Жабдықты жеткізуші сатып алуға қатысуға өтінімде өзінің техникалық ерекшеліктерін ұсынуға тиіс, онда жеткізілетін жабдықтың барлық техникалық сипаттамалары модельдер мен маркалардың атаулары, сондай-ақ құрамдас модульдерді өндірушілер көрсетілуі тиіс. Өнім беруші жабдықты дайындаушы зауыттың регламентіне сәйкес жөндеуге және техникалық қызмет көрсетуге (365х7х24) және осы Шарт шеңберінде Тапсырыс берушінің өтінімдеріне Жабдықты пайдалануға беру туралы актіге қол қойылған сәттен бастап кемінде 12 ай ішінде кепілдік кезеңіне қабылдауы тиіс. |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту.

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Басқарма Төрағасының орынбасары - «Қазтелерадио» АҚ

Техникалық директоры                                                                                                    ______________    Затилда К. Ж.

«Қазтелерадио» АҚ ҰЖТХТД филиалының директоры                                           ______________    Шамшатов К. Н.