Приложение 12

к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика __________________________

Наименование организатора _______________________

№ конкурса _____________________________________

Наименование конкурса __________________________

№ лота _________________________________________

Наименование лота ______________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 271240.900.000016 |
| --- | --- |
| Наименование товара* | Блок модулятора NEC |
| Единица измерения* | шт. |
| Количество (объем)* | 1 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* | 9 472 395,00 тенге |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* | 9 472 395,00 тенге |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) * | DDP |
| Срок поставки* | 120 рабочих дней с момента заключения договора |
| Размер авансового платежа* | 0% |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | Требование к модулятору передатчика NEC DTU-52/3R6PQ мощностью 3 кВт: 1. Модулятор должен обеспечить формирование и передачу сигнала европейской системы цифрового телевизионного вещания стандарта согласно EN 302 755 (стандарт DVB-T2); 2. Модулятор должен иметь возможность работать в любом заранее заданном телеканале ДМВ диапазона; 3. Диапазон частот 470-860. 4. Количество и тип разъемов: 2 x DVB-ASI, разъем BNC 75 Ом. Не менее 2 GbE (IP), разъем RJ-45. 2х разъем RS232C разъем RJ-45 – Control разъем BNC 75 Ом – A AGS IN разъем BNC 75 Ом – A RF OUT разъем BNC 75 Ом – A RF MON разъем BNC 75 Ом – REF IN разъем BNC 75 Ом – 10 MHz IN разъем BNC 75 Ом – GPS ANT 1PPS IN 5. Скорость потока: 3 - 50 Мбит/c. 6. Относительная нестабильности частоты: 1 х 10-7/год. 7. Канальные параметры: Размер: 1k,2k,4k,8k,16k,32k с расширением. Ширина канала, МГц: 8 8. Длительность защитного интервала: 1/32,1/16,1/8,1/4,1/128,19/128,19/256 9. Пилотные поднесущие: PP1 до PP8. 10. L1 параметры: 11. Тип: Single PLP. 12. Скорость кода: 1/2 13. FEC: 16k 14. Конфигурация PLP 15. Модуляция: QPSK,16QAM,64QAM,256QAM 16. Поворот созвездия: вкл/выкл 17. Скорость кода: 1/2,3/5,2/3,3/4,4/5,5/6 18. FEC: LDPC 16k, LDPC 64k 19. Режимы времени интерливинга: Single, Multi 20. Длина времени перемежения: 0………..255 21. Режим работы: многочастотная сеть. 22. Коэффициент битовых ошибок BER для DVB-T2, измеренный перед декодером BCH, должен быть не менее 10-9 или лучше; 23. Среднеквадратическое значение коэффициента ошибок модуляции МЕR должно быть не менее 35 дБ; 24. Управление, дисплей и индикаторы модулятора должны быть расположены на передней панели для возможности обслуживания с передней части стойки передатчика. 25. Электропитание модулятора должно осуществляться от электросети однофазного переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220 В ± 15%; 26. Модулятор должен использовать воздушное охлаждение; 27. Модулятор должен размещаться в стойке передатчика NEC DTU-52/3R6PQ мощностью 3 кВт штатно, как составная часть; 28. Поставляемый модулятор является составной частью передатчика NEC DTU-52/3R6PQ мощностью 3 кВт и входит в его состав, соответственно все параметры, включая электропитание и разъемы должны быть совместимы с передатчиком NEC DTU-52/3R6PQ мощностью 3 кВт; 29. Модулятор должен быть новым, не находившимся в эксплуатации. 30. Расположение и тип разъемов на задней панели должны быть выполнены согласно приложению 1 к настоящей технической спецификации; 31. Передняя панель должна соответствовать приложению 2 к настоящей технической спецификации. Соответствие межгосударственным стандартам. Совместимость технических средств электромагнитная. ГОСТ EN 302 755 ГОСТ EN55022 класс B, ГОСТ EN61000-6-3, ГОСТ EN61000-3-2, ГОСТ EN61000-3-3 ГОСТ EN55024, ГОСТ EN61204-3, ГОСТ EN61000-4-6 Требование безопасности: ГОСТ IEC60950-1, ГОСТ UL60950-1. |
| Год выпуска | 2020 год |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 24 месяца |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Настоящая техническая спецификация разработана для закупа модулятора передатчика NEC DTU-52/3R6PQ мощностью 3 кВт. Приобретение модулятора необходимо для замены неисправного штатного модулятора передатчика NEC DTU-52/3R6PQ мощностью 3 кВт. Требование к модулятору передатчика NEC DTU-52/3R6PQ мощностью 3 кВт: 1. Модулятор должен обеспечить формирование и передачу сигнала европейской системы цифрового телевизионного вещания стандарта согласно EN 302 755 (стандарт DVB-T2); 2. Модулятор должен иметь возможность работать в любом заранее заданном телеканале ДМВ диапазона; 3. Диапазон частот 470-860. 4. Количество и тип разъемов: 2 x DVB-ASI, разъем BNC 75 Ом. Не менее 2 GbE (IP), разъем RJ-45. 2х разъем RS232C разъем RJ-45 – Control разъем BNC 75 Ом – A AGS IN разъем BNC 75 Ом – A RF OUT разъем BNC 75 Ом – A RF MON разъем BNC 75 Ом – REF IN разъем BNC 75 Ом – 10 MHz IN разъем BNC 75 Ом – GPS ANT 1PPS IN 5. Скорость потока: 3 - 50 Мбит/c. 6. Относительная нестабильности частоты: 1 х 10-7/год. 7. Канальные параметры: Размер: 1k,2k,4k,8k,16k,32k с расширением. Ширина канала, МГц: 8 8. Длительность защитного интервала: 1/32,1/16,1/8,1/4,1/128,19/128,19/256 9. Пилотные поднесущие: PP1 до PP8. 10. L1 параметры: 11. Тип: Single PLP. 12. Скорость кода: 1/2 13. FEC: 16k 14. Конфигурация PLP 15. Модуляция: QPSK,16QAM,64QAM,256QAM 16. Поворот созвездия: вкл/выкл 17. Скорость кода: 1/2,3/5,2/3,3/4,4/5,5/6 18. FEC: LDPC 16k, LDPC 64k 19. Режимы времени интерливинга: Single, Multi 20. Длина времени перемежения: 0………..255 21. Режим работы: многочастотная сеть. 22. Коэффициент битовых ошибок BER для DVB-T2, измеренный перед декодером BCH, должен быть не менее 10-9 или лучше; 23. Среднеквадратическое значение коэффициента ошибок модуляции МЕR должно быть не менее 35 дБ; 24. Управление, дисплей и индикаторы модулятора должны быть расположены на передней панели для возможности обслуживания с передней части стойки передатчика. 25. Электропитание модулятора должно осуществляться от электросети однофазного переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220 В ± 15%; 26. Модулятор должен использовать воздушное охлаждение; 27. Модулятор должен размещаться в стойке передатчика NEC DTU-52/3R6PQ мощностью 3 кВт штатно, как составная часть; 28. Поставляемый модулятор является составной частью передатчика NEC DTU-52/3R6PQ мощностью 3 кВт и входит в его состав, соответственно все параметры, включая электропитание и разъемы должны быть совместимы с передатчиком NEC DTU-52/3R6PQ мощностью 3 кВт; 29. Модулятор должен быть новым, не находившимся в эксплуатации. 30. Расположение и тип разъемов на задней панели должны быть выполнены согласно приложению 1 к настоящей технической спецификации; 31. Передняя панель должна соответствовать приложению 2 к настоящей технической спецификации. Поставляемый модулятор должен быть укомплектован со всеми необходимыми запасными монтажными и соединительными материалами и должен быть полностью готов к использованию непосредственно для инсталляции. Недопустимо поставка модулятора бывшего в употреблении либо восстановленного. Поставка модлулятора должен быть осуществлен в оригинальной упаковке фирмы производителя. В подтверждение оригинальности происхождения модулятора все коробки должны быть опечатаны фирменным стикером завода-изготовителя. Производственный код на упаковке, должен совпадать с производственным кодом на самом модуляторе. Поставщик должен предоставить официальное письмо к конкурсной заявке от производителя Оборудования NEC, подтверждающее совместимость поставляемого модулятора с передатчиком NEC DTU-52/3R6PQ мощностью 3 кВт и выполнения условий поставки, выданное не ранее 2022 года. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) |  |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) |  |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Заместитель Председателя Правления

АО «Казтелерадио» – Технический директор                               К. Затилда