Приложение 2

к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика: филиал АО «Казтелерадио» «Дирекция национального спутникового телерадиовещания»

Наименование организатора: АО «Казтелерадио»

№ конкурса: _______________________________

Наименование конкурса: «Блок управления мощностью Miteq UPC-L/UPC-2L»

№ лота: ___________________________________

Наименование лота: _________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* |  |
| --- | --- |
| Наименование товара* |  |
| Единица измерения* |  |
| Количество (объем)* |  |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP |
| Срок поставки* |  |
| Место поставки товара* |  |
| Размер авансового платежа* |  |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. |  |
| Год выпуска | не ранее 2020 |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | 1. ВВЕДЕНИЕ Настоящая техническая спецификация разработана для закупки блока управления мощностью производства Miteq, модель: UPC-L/UPC-2L (далее – Оборудование) приемо-передающей земной станции спутниковой связи, предназначенного для автоматической регулировки ослабления передающих трактов спутниковой связи. Допускается поставка оборудования другой модели, удовлетворяющей всем требованиям настоящей Технической спецификации, с техническими характеристиками не ниже описанных в настоящей Технической спецификации. |
|  | 2. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ: 1) блок управления мощностью (далее – БУМ) – не менее 1 шт.; 2) карта расширения, для организации тракта L-диапазона – не менее 4 шт.; 3) аттенюатор проходной SМА, 6 дБ – не менее 4 шт.; 4) сигнальная коаксиальная перемычка, для тракта L-диапазона – не менее 4 шт.; 5) шнур питания c вилкой типа CEE-7/7 («Schuko») – не менее 2 шт.; 6) полозья для установки блока в стандартный телекоммуникационный шкаф 19” – не менее 1 комплекта; 7) комплект документации на оборудование – не менее 1 шт.; 8) стандартная заводская упаковка. |
|  | 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ Оборудование по качеству и применению должно относиться к профессиональному классу, должно быть рассчитанным на использование в круглосуточном режиме (24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году). Оборудование должно быть предназначено для автоматической подстройки уровня мощности передачи, в зависимости от изменяющихся погодных условий. Оборудование должно обеспечивать прохождение сигналов по независимым каналам с автоматически регулируемым ослаблением каждого канала в зависимости от уровня сигнала управления, получаемого от приемника радиомаяка. Оборудование должно иметь: – петли защиты сигнальных цепей (при аварии БУМ, сигнальная цепь автоматически должна переключаться на петлю обхода блока); – возможность расширения количества каналов регулировки до 10 (десяти), путем установки дополнительных карт расширения; – возможность установки карт расширения (каналов), рассчитанных на работу в L-диапазоне; – возможность установки карт расширения (каналов), рассчитанных на работу в диапазоне промежуточной частоты от не более 50 МГц до не менее 180 МГц; – возможность сквозного прохождения постоянного тока и опорного сигнала 5 МГц/10 МГц в каналах регулировки. БУМ должен поддерживать протоколы удаленного управления и контроля работы: HTTP, Telnet, SNMPv1. БУМ должен быть оснащен цветным сенсорным ЖК-дисплеем, служащим для: настройки параметров, вывода информации о состоянии трактов, самого блока, а также текущих установок и показателей трактов. Оборудование должно быть рассчитано на электропитание от однофазной сети переменного тока напряжением от не более 100 В до не менее 240 В, от не более 47 Гц до не менее 63 Гц. БУМ должен иметь резервируемые источники питания, т. е. в корпусе блока должно быть не менее двух независимых источников питания. |
|  | 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Радиочастотные параметры: Частотный диапазон каналов: от не более 950 МГц до не менее 2150 МГц, от не более 50 МГц до не менее 180 МГц (в зависимости от установленной карты расширения). Опорная частота: не менее 10 МГц. Вносимые потери при минимальном ослаблении: не более 4 дБ. Диапазон коррекции : от не более 0 дБ до не менее 20 дБ c шагом не более 0,2 дБ. Амплитудная характеристика: не более 0,7 дБ как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения в диапазоне от не более 950 МГц до не менее 1750 МГц. Обратные потери, по входу: не более 15 дБ. Обратные потери, по выходу: не более 15 дБ. Импеданс, вход/ выход: не менее 50 Ом. Точка пересечения третьего порядка по уровню входного сигнала: не более +28 дБ. Выходная мощность (в точке сжатия 1 дБ): от не более 17 дБ до не менее 19 дБ. Потери, вносимые защитной цепью: не более 3,5 дБ. Максимальная величина постоянного напряжения и тока в каналах регулировки: не менее 24 В / 2А (без предохранителя). Величина ослабления сквозных опорных сигналов 5/10 МГц: не более 2 дБ. Параметры шасси блока: Количество установленных карт расширения: не менее 4 (с возможностью расширения до 10). Нормальное состояние петель обхода каналов: открытое. Интерфейс удаленного управления: 10/100 Base-T Ethernet, RS485 или RS422 (выбирается пользователем). Диапазоны входных напряжений от приемника радиомаяка (по выбору): - от не более 0 В до не менее +10 В; - от не более -10 В до не менее 0 В. Интерфейсные разъёмы: сигнальные цепи установленных карт расширения: SMA гнездо; вход уровня радиомаяка: DE-9P, BNC гнездо; входы ошибки приемника: DE-9P; выход состояния: DB-25S; удаленного управления: DB-25S, RJ-45. Параметры питания: Потребляемая мощность: не более 45 Вт. Габаритные размеры (ВхШхГ): не более 5,25 дюйма x 19 дюймов x 20 дюймов. |
|  | 5. РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ Рабочий температурный диапазон: от не более 0°C до не менее +50°C. Температура хранения: от не более -50°C до не менее +70°C. Относительная влажность воздуха : до не менее 95 %, при температуре не менее 30 °C. |
|  | 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Комплект документации на Оборудование должен содержать (не ограничиваясь нижеперечисленным): 1) инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию на поставляемое оборудование (на русском и английском языках); 2) документы, содержащие паспортные данные (на русском или английском языках); 3) протоколы измерений параметров (испытаний) от заводов-изготовителей оборудования, подтверждающие заявленные характеристики. Вся документация должна быть передана, на бумажном и электронном (USB-Flash) носителях информации. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | Нет |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | нет |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Заместитель Председателя Правления – Технический директор                                                            ______________   Затилда К. Ж.

Директор ДНСТ                                                                                                                                                  ______________   Шамшатов К. Н.