Приложение 2

к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика: филиал АО «Казтелерадио» «Дирекция национального спутникового телерадиовещания»

Наименование организатора: АО «Казтелерадио»

№ конкурса:

Наименование конкурса: Малошумящий усилитель-преобразователь частоты "вниз", Norsat HS1027CN

№ лота: _________________________________________

Наименование лота: ______________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* |  |
| --- | --- |
| Наименование товара* |  |
| Единица измерения* |  |
| Количество (объем)* |  |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP |
| Срок поставки* |  |
| Место поставки товара* |  |
| Размер авансового платежа* |  |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. |  |
| Год выпуска | 2021 |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | 1. ВВЕДЕНИЕ Настоящая техническая спецификация разработана для закупки малошумящих усилителей с преобразователями частоты (далее – LNB) для использования в приёмных системах Ku-диапазона. LNB (Low-Noise Block Converter) представляет собой комбинированное приёмное устройство, объединяющее в одном корпусе: малошумящий усилитель (Low-Noise Amplifier) и понижающий преобразователь частоты «вниз» (Downconverter) принимаемого со спутника сигнала. |
|  | 2. СОСТАВ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ Каждый поставляемый LNB должен быть укомплектован: 1) герметизирующей прокладкой – не менее 1 шт.; 2) винтами для крепления – не менее 4 шт. |
|  | 3. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ LNB должен быть рассчитан на прием сигналов с линейной поляризацией. LNB должен выполнять следующие основные функции: – преобразование частоты радиосигнала Ku-диапазона в промежуточную частоту L-диапазона; – усиление мощности сигнала. Каждый из поставляемых LNB должен иметь этикетку, содержащую следующие сведения о LNB: – наименование и модель; – серийный номер; – основные параметры; – логотип производителя; – страну завода изготовителя. Этикетка и нанесенная на ней маркировка должны обладать стойкостью к атмосферным воздействиям, перепадам температур, прямому попаданию солнечных лучей, ультрафиолетовому излучению и т. п. Маркировка, нанесенная на этикетки, должна сохранять свои свойства на весь срок службы LNB. Корпус LNB должен быть выполнен из легкого алюминиевого сплава устойчивого к ультрафиолетовому излучению и другим воздействиям окружающей среды (перепады температур и т. п.). LNB должны обеспечивать совместимость со спутниковыми модемами производства Hughes модели HX260. |
|  | 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Тип входного фланца: WR75 CG. Тип выходного разъёма: N-тип Выходное волновое сопротивление: не менее 50 Ом. Тип системы подстройки частоты: ФАПЧ (PLL). Входной частотный диапазон: нижняя граница не более 10,95 ГГц; верхняя граница не менее 11,70 ГГц. Выходной частотный диапазон: нижняя граница не более 950 МГц; верхняя граница не менее 1700 МГц. Частота внутреннего опорного генератора: не менее 9,999998 ГГц, но не более 10,000002 ГГц. Отклонение частоты опорного генератора (в температурном диапазоне: от не более -40°С до не менее +60°С): не более 2 кГц. Усиление: не менее 55 дБ (типовое не менее 60 дБ). Стабильность усиления во всем диапазоне частот: не более 5 дБ (между пиковыми значениями). Коэффициент шума (при температуре не менее +25°С): не более 0,7 дБ. Выходная мощность сигнала в точке сжатия 1 дБ: не менее +4 дБм. Фазовые шумы (ОБП): не более -70 дБн/Гц при частоте не более 1 кГц; не более -80 дБн/Гц при частоте не более 10 кГц; не более -90 дБн/Гц при частоте не более 100 кГц. КСВН: Вход: не более 2,5:1; Выход: не более 2,2:1. Напряжение питания: от не более +15 В до не менее +24 В (питание через центральную жилу РЧ-кабеля). Ток потребления: не более 200 мА. Рабочий температурный диапазон: от не более –40 °C до не менее +60 °C. Относительная влажность воздуха: не более 100 %. Температура хранения: от не более –40 °C до не менее +60 °C. Габаритные размеры (ДхШхВ): не более 120х50х50 мм. Вес блока: не более 300 грамм. Степень защиты блока: не менее IP67. |
|  | 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ Для участия в конкурсе, потенциальный Поставщик должен представить свою техническую спецификацию на поставляемый товар. В спецификации должны быть указаны тип, марка, модель, каталожный номер, технические характеристики, страна происхождения и другая информация завода-изготовителя, дающая полное представление о поставляемом товаре. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | нет |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | нет |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Заместитель Председателя Правления – Технический директор                                                            ______________ Затилда К. Ж.

Директор ДНСТ                                                                                                                                                  ______________ Шамшатов К. Н.