Приложение 2

к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика: филиал АО «Казтелерадио» «Дирекция национального спутникового телерадиовещания

Наименование организатора: АО «Казтелерадио»

№ конкурса:

Наименование конкурса: «Блок питания Integrated Power Design, модель: SRW-65-4006-CH-CO-OVP»

№ лота: ___________________________________________________________________

Наименование лота: _________________________________________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* |  |
| --- | --- |
| Наименование товара* |  |
| Единица измерения* |  |
| Количество (объем)* |  |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP |
| Срок поставки* |  |
| Место поставки товара* |  |
| Размер авансового платежа* |  |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | Соответствие стандарту по электромагнитной совместимости: EN 55022 Class B. Соответствие международному стандарту: IEC 62368-1:2014 2ND Edition. |
| Год выпуска | 2020 |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 24 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | 1. ВВЕДЕНИЕ Настоящая техническая спецификация разработана для закупки блоков питания производства Integrated Power Design, модель: SRW-65-4006-CH-C0-OVP (далее – Блок питания). Блоки питания приобретаются для обеспечения совместимости с находящимся в эксплуатации у Заказчика оборудованием, а именно системы наведения антенны «Antenna Control System Model 100», производства General Dynamics SATCOM Technologies. Допускается поставка блоков питания аналогичной модели от того же производителя, характеристики и параметры при этом должны соответствовать характеристикам и параметрам, приведённым в настоящей технической спецификации. |
|  | 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ Оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации) и поставляться комплектно, в коробке, упаковке и т. д., с полным комплектом документов. Блок питания должен иметь в своей конструкции: – металлическое шасси, на котором собраны все элементы (код CH в наименовании модели); – защитный металлический кожух (код CО в наименовании модели). Блок питания должен иметь защиту от перенапряжения (код OVP в наименовании модели) для предотвращения повреждения электронных компонентов, подключаемых к его выходам, и функцию коррекции коэффициента мощности. В состав каждого поставляемого Блока питания должны входить: 1) блок питания – не менее 1 шт.; 2) комплект документации на оборудование – не менее 1 шт.; 3) стандартная заводская упаковка. |
|  | 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Класс защиты: не менее I. Категория блока питания по перенапряжению: не менее II. Диапазон входного напряжения питающей сети: от не более 90 В до не менее 260 В переменного тока. Частота питающей сети: от не более 50 Гц до не менее 60 Гц. Кол-во выходных линий напряжений: не менее 4. Выход №1 (номинальное напряжение / максимальный ток): +5В (с отклонением не более 1%) / не менее 5A. Выход №2 (номинальное напряжение / максимальный ток): +24В (с отклонением не более 5%) / не менее 1A. Выход №3 (номинальное напряжение / максимальный ток): +15В (с отклонением не более 5%) / не менее 2A. Выход №4 (номинальное напряжение / максимальный ток): -15В (с отклонением не более 5%) / не менее 2A. Суммарная выходная мощность (при температуре 50°С): не менее 65 Вт. Коэффициент мощности блока питания: не менее 0,72. Способ подключения нагрузки и входного питания: клеммы Molex серии 35978 (3.96 mm 0.156" Pitch Wire-to-Board Header Vertical). Время средней наработки на отказ: не менее 140 000 часов. Габариты блока (ДхШхВ): не более 200 мм х 110 мм х 45 мм. Вес: не более 1 кг. РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ Рабочий температурный диапазон: от не более -0°C до не менее +50°C. Температура хранения: от не более -40°C до не менее +85°C. |
|  | 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ Для участия в конкурсе потенциальный Поставщик должен представить свою техническую спецификацию на поставляемый товар. В спецификации должны быть указаны тип, марка, модель, каталожный номер, технические характеристики, страна происхождения и другая информация завода-изготовителя, дающая полное представление о поставляемом товаре. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | нет |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | нет |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Заместитель Председателя Правления – Технический директор                                                            ______________   Затилда К. Ж.

Директор ДНСТ                                                                                                                                                  ______________   Шамшатов К. Н.