В 2022 году в Операционном бюджете предусмотрено 27 объектов. Из них:

1) Акмолинская ОДРТ - 1 объект.

1) Ремонт тех.здания РТСМ Селеты Акмолинской области:

Виды работ:

Демонтажные работы:

- Снятие набелов с потолка - 41,78 кв.м.;

- Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей - 114 кв.м.;

- Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия - 33,3 кв.м.;

- Полы цементные. Разборка покрытия - 26,08 кв.м.;

- Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка - 6,9  куб.м. конструкции;

- Основание под фундаменты щебеночное. Устройство - 6,9 куб.м. основания;

- Бетонирование отмостки - 6,9 куб.м.;

- Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону - 138 кв.м. поверхности.

Строительно-монтажные работы:

- Покрытия из линолеума. Устройство - 33,3 кв.м.

- Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по бетону - 216,2 кв.м.

- Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе 216,2 кв.м.;

- Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство - 26,08 кв.м.;

- Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике - 50 м. плинтусов;

- Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами - 12 м.;

- Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм   - 12 м.;

- Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах - 12 м. кабеля.

2) Актюбинская ОДРТ - 2 объекта:

1) Ремонт крыши технического здания РТС Байганин Актюбинской ОДРТ.

Виды работ:

- Стяжка выравнивающая цементная. Устройство 471,04 кв.м.;

- Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка праймером  471,04 кв.м.;

- Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя 471,04 кв.м.;

- Устройство настенных желобов 73,6 м;

- Трубы водосточные. Навеска с подмостей 21,2 м;

- Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм - 21,2 м.

2) Ремонт ограждения РТС Иргиз Актюбинской ОДРТ.

Виды работ:

- Изготовление и монтаж ограждения – 1,24 т.;

- Огрунтовка и окраска поверхности металлические – 33,5 кв.м.

3) Алматинская ОДРТ - 2 объекта:

1) Строительство ограждения с южной стороны Центра ЭХ и ТОО Алматинской ОДРТ.

Виды работ:

- подготовка и бетонирование ям для стоек ограждения – 1,1куб.м.;

- установка металлических оград из сетки – 200 м.

2) Ремонтные работы отмостки и водосточных каналов со стороны бомбоубежища здания ЦА.

Виды работ:

- демонтаж бетонной отмостки – 14,7 куб.м.;

- демонтаж желобов – 42 м.;

- выборка грунта по периметру здания – 42 куб.м.;

- гидроизоляция фундамента битумной мастикой – 56,7 кв.м.;

- бетонирование отмостки – 14,7 куб.м.

3) Атырауская ОДРТ - 1 объект:

1) Замена кровли РТСм Миялы Атырауской ОДРТ.

Виды работ:

- демонтаж кровли из асбестоцементных листов – 107 кв.м.;

- разборка деревянных элементов – 107 кв.м.;

- устройство обрешетки – 107 кв.м.;

- покрытие кровли из металлочерепицы – 107 кв.м.;

- установка водосточных желобов – 36 м.

4) ВК ОДРТ - 3 объекта:

1) Ремонтные работы тех.здания РТС Асу-Булак Восточно-Казахстанской ОДРТ.

Виды работ:

Кровля.

- Монтаж стропил - 2,6 куб.м.;

- Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство - 184 кв.м.;

- Желоба подвесные. Устройство - 14 м.;

- Трубы водосточные. Навеска с подмостей - 9 м.;

- Облицовка фасада металлосайдингом - 203 кв.м.

2) Ремонтные работы тех.здания РТС Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской ОДРТ.

Виды работ:

- Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий - 588,4 кв.м.;

- Устройство на мастике изолом - 588,4 кв.м.;

- Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя - 588,4 кв.м.;

- Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями - 525,5 кв.м.;

- Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям - 275,5 кв.м.;

- Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям - 250 кв.м.

3) Ремонт внутренних  помещений и фасада  тех.здания РТС Солдатово Восточно-Казахстанской ОДРТ.

Виды работ:

- Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями - 725,7 кв.м.;

- Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям - 1235,2 кв.м.;

- Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям - 448,5 кв.м.

5) Карагандинская ОДРТ - 9 объектов:

1) Ремонт кровли технического здания РТС Молодежный Карагандинской ОДРТ.

Виды работ:

- Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий - 96,6 кв.м.;

- Демонтаж стяжки - 96,6 кв.м.;

- Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство - 96,6 кв.м.;

- Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением - 96,6 кв.м.;

- Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя - 96,6 кв.м.;

- Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство  желобов - 37,8 м.

2) Ремонт технического здания РТС Жезказган Карагандинской ОДРТ.

Виды работ:

- Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка - 10,8 кв.м.;

- Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых - 10,8 кв.м.

- Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м - 5,7 м.;

- Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям - 9 кв.м.

3) Ремонт ограждения территории длиной 300 м на РТС Балхаш Карагандинской ОДРТ.

Виды работ:

- Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 4 - 5,4 куб.м.;

- Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности - 25 кв.м.;

- Антикоррозийная  защита  трубостоек ограждения - 34,3 кв.м.;

- Антикоррозийная  защита   секций  ограждения - 85,6 кв.м.;

- Ограды металлические из колючей проволоки  (натягивание) - 250 м.

4) Ремонт антигололедного ограждения на РТС Новая Карагандинской ОДРТ.

Установка антигололедной сетки

- Восстановление секции для крепления сеток "рабица" из уголка 63мм - 0,195т.;

- Антикоррозийная защита - 61,12 кв.м.;

Асфальтирование  пешеходной дороги

- Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. - 198кв.м. покрытия.

5) Восстановление антигололедного ограждения на РТС Агадырь Карагандинской ОДРТ.

Виды работ:

- Демонтаж сетки - 149 кв.м.;

- Монтаж сетки "рабица" - 149 кв.м.;

- Антикоррозийная защита - 38 кв.м.;

Асфальтирование  пешеходной дороги

- Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. - 149 кв.м. покрытия.

6) Восстановление антигололедного ограждения на РТС Акжал Карагандинской ОДРТ.

Виды работ:

- Демонтаж сетки - 96 кв.м.;

- Монтаж сетки "рабица" - 96 кв.м.;

- Антикоррозийная защита - 12 кв.м.;

Асфальтирование  пешеходной дороги

- Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. - 96 кв.м. покрытия.

7) Восстановление антигололедного ограждения на РТС Жарык Карагандинской ОДРТ.

Виды работ:

- Демонтаж сетки - 96 кв.м.;

- Монтаж ограждения - 1,07 т.конструкций

- Антикоррозийная защита - 52 кв.м.;

Асфальтирование  пешеходной дороги

- Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. - 115 кв.м. покрытия.

8) Восстановление антигололедного ограждения на РТС Карагайлы Карагандинской ОДРТ.

Виды работ:

- Монтаж и изготовление секции ограждения - 0,425 т.конструкций

- Побелка бетонных стоек - 3,6 м2 окрашиваемой поверхности

- Антикоррозийная защита - 52 кв.м.;

Асфальтирование  пешеходной дороги

- Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. - 72 кв.м. покрытия.

9 Восстановление антигололедного ограждения на РТС Мынбаев Карагандинской ОДРТ.

Виды работ:

- Демонтажные работы

- Монтаж секций ограждения - 1,2 т.конструкций

- Антикоррозийная защита - 60 кв.м.;

Асфальтирование  пешеходной дороги

- Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. - 152 кв.м. покрытия.

6) Костанайская ОДРТ -1 объект:

1) Замена окон здания АУП РТС Костанай Костанайской ОДРТ.

Виды работ:

- Переплеты оконные остекленные. Снятие - 68,95 кв.м.;

- Коробки оконные в каменных стенах.  – 22 шт.;

- Проемы оконные площадью более 2 кв.м.. Установка блоков из ПВХ (1,7х1,9)м 20шт - 64,6 кв.м.;

- Проемы оконные площадью более 2 кв.м.. Установка блоков из ПВХ (1,5х1,45)м 2шт - 4,35 кв.м.;

- Проемы оконные площадью более 2 кв.м. Установка блоков из ПВХ (1,7х2,05)м 1шт с балконной дверью - 3,48 кв.м.;

- Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м - 40,3 м.;

- Устройство пластиковых откосов – 29 кв.м.

7) Кызылординская ОДРТ - 2 объекта:

1) Ремонт АМС г.Аральск  Кызылординской ОДРТ.

Виды работ:

- бетонирование фундамента башни – 11,5 куб.м.;

- гидроизоляция фундамента битумной мастикой – 62,4 кв.м.;

- очистка, грунтовка и покраска башни – 1204 кв.м.

2) Ремонт АМС РТС Кызылорда Кызылординской ОДРТ.

Виды работ:

- бетонирование фундамента башни – 3,1 куб.м.;

- гидроизоляция фундамента битумной мастикой – 33,41 кв.м.;

- очистка, грунтовка и покраска башни – 1475,3 кв.м.;

- установка светильников СОМ – 20 шт, устройство асфальтового покрытия – 469 кв.м.

8) ЗК ОДРТ - 1 объект:

1) Ремонт АМС РТС г.Уральск  ЗК ОДРТ.

Виды работ:

- очистка поверхности и гидроизоляция фундамента – 29,7 кв.м.;

- очистка, грунтовка и покраска башни – 3147 кв.м.;

- очистка и покраска металлических поверхностей фидерного моста – 65 кв.м.;

- установка антигололедных сеток – 56 кв.м.

10) Павлодарская ОДРТ - 2 объекта:

1) Ремонт помещений  тех.здания 2 этаж РТС Баянаул Павлодарской ОДРТ.

Виды работ:

- Демонтаж подвесного потолка – 148,9 кв.м.;

- Отбивка штукатурки стен – 10 кв.м.;

- Потолки подвесные из декоративно-акустических плит – 54,5 кв.м.;

- Внутренние Стены. Штукатурка. Подготовка под окраску – 293 кв.м.

2) Ремонт кровли монтерского дома РТС Голубовка Павлодарской ОДРТ.

Виды работ:

- Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий – 155,6 кв.м.;

- Покрытие кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство – 155,6 кв.м.

11) Туркестанская ОДРТ - 3 объекта:

1) Ремонт АМС (башня Н-180м) на РТС Туркестан.

Виды работ:

- Поверхности металлические. Очистка щетками - 3828 кв.м.;

- Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками за один раз - 3828 кв.м.;

- Окраска башни  в два слоя эмалью и лаком - 310 т.;

- Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону - 80 кв.м.;

- Окраска открытых частей металлической шины - 24 м.

2) Ремонт здания подстанции РТС Туркестан Туркестанской ОДРТ.

Виды работ:

- Стены наружные и внутренние. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей - 99,4 кв.м.;

- Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий - 55,2 кв.м.;

- Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню - 6,4 кв.м.;

- Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону - 43 кв.м.;

- Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя - 55,2 кв.м.

3) Ремонт гаража РТС Туркестан Туркестанской ОДРТ.

Виды работ:

- Стены и откосы. Отбивка штукатурки с внутренних и наружных стен - 233,7 кв.м.;

- Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий - 103,5 кв.м.;

- Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню - 116,85 кв.м;

- Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону - 116,85 кв.м.;

- Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя - 103,5 кв.м.;

- Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором - 77,78 кв.м.

В Бюджете капитальных вложений предусмотрено 13 объектов. И них:

1) Мангистауская ОДРТ - 3 объекта:

1) Ремонт ограждения РТС Жанаозен Мангистауская ОДРТ

Виды работ:

- Демонтаж металлических ограждений 2,5х0,8 из сетки Рабица – 110 м.;

- Демонтаж металлических стоек ворот из металл.труб диаметром 300мм - 0,293 т.;

- Разборка монолитного бетона сущ. Фундамента - 0,8 куб.м.;

- Разработка и выемка грунта у основания стоек - 1,5 куб.м. грунта;

- Штукатурка колонн цементно-известковым раствором с добавлением отсева ракушечника - 38,4 кв.м.;

- Покраска колонн, накрывочного "зонтика" с лесов по подготовленной поверхности – 43 кв.м.;

- Монтаж секции ограждения - 3,57т.;

- Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм - 1,35 т.;

- Штукатурка стен фундаментов цементно-известковым раствором – 156 кв.м.

- Штукатурка стен горизонтальной части фундаментов цементно-известковым раствором - 62,4 кв.м.;

- Покраска поверхности колон и ограждении фасадными красками - 218,4 кв.м.

2) Ремонт технического здания РТС Курык Мангистауская ОДРТ.

Виды работ:

- Снятие набелов с потолка – 100 кв.м.;

- Отбивка штукатурки с наружных стен – 180 кв.м.;

- Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия – 150 кв.м.;

- Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка – 40м.;

- Покрытия из линолеума. Устройство – 150 кв.м.;

- Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике – 40м.;

- Стены. Сплошное выравнивание (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе – 190 кв.м.;

- Потолки. Сплошное выравнивание. Сухими смесями на гипсовой основе – 100 кв.м.

- Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям на 2 раза – 190 кв.м.;

- Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям на 2 раза – 100 кв.м.

- Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя – 195 кв.м.;

- Покраска стен эмалями коридор, ком.дежурного и раздевалка, разметка стен – 65 кв.м.;

- Улучшенная штукатурка фасада – 190 кв.м.;

- Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка праймером – 190 кв.м.;

- Фасады. Окраска фасадной краской – 190 кв.м.

3)  Ремонт технического здания РТС Шайыр Мангистауская ОДРТ.

Виды работ:

- Снятие набелов с потолка – 24 кв.м.;

- Отбивка штукатурки стен – 60 кв.м.;

- Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия – 30 кв.м.;

- Отбивка штукатурки со стен фасада – 150 кв.м.;

- Покрытия из линолеума. Устройство – 30 кв.м.;

- Стены. Сплошное выравнивание (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе – 60 кв.м.;

- Стены и откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям на 2 раза – 62 кв.м.;

- Улучшенная штукатурка фасада – 150 кв.м.;

- Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка праймером – 150 кв.м.;

- Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой -150 кв.м.;

- Фасады. Окраска фасадной краской – 150 кв.м.

2) Костанайская ОДРТ - 3 объекта:

1) Ремонтные работы технического здания РТС Буревестник Костанайской ОДРТ.

Виды работ:

- Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий – 160 кв.м.;

- Демонтаж стяжки – 160 кв.м.;

- Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме – 5600 кв.м.;

- Кровли скатные из ПВХ-мембраны. Устройство – 160 кв.м.;

- Устройство отмостки  - 5 куб.м.;

- Снятие набелов с внутренних стен и потолков – 408 кв.м.;

- Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 – 0,007 км;

- Светильник. Монтаж в подвесных потолках – 6 шт;

- Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями – 330 кв.м.

2) Ремонтные работы технического здания РТС Караменды Костанайской ОДРТ.

Виды работ:

- Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий – 85 кв.м.;

- Демонтаж стяжки – 85 кв.м.;

- Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме – 2975 кв.м.;

- Кровли скатные из ПВХ-мембраны. Устройство – 85 кв.м.;

- Снятие набелов с наружных стен – 142 кв.м.;

- Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая на 2 раза – 142 кв.м.;

- Снятие набелов с внутренних стен и потолков – 243,4 кв.м.;

- Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное сухой смесью – 203,4 кв.м.

3) Ремонт ограждений, длиной 734 метра на РТС Аркалык Костанайской ОДРТ.

Виды работ:

- Демонтаж ж/б ограждения (1,2х6х0,06) м – 57,6 куб.м.;

- Монтаж ограждения – 734 м;

- Монтаж калитки – 2 шт;

- Монтаж ворот – 1 шт.

3) ДНСТ - 2 объекта:

1) Комплексная вневедомственная экспертиза  проекта строительства эстакады ТЦ ДНСТ г. Нур-Султан.

1.	Уровень ответственности зданий и сооружений: объекты II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным

2.	Работы по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации по проекту: строительства эстакады ТЦ ДНСТ г. Нур-Султан.

3.	Провести комплексную экспертизу проекта всех разделов рабочего проекта согласно Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности Республики Казахстан»

4.	Наличие нормативно-технической литературы и лицензионных программ (информационное обеспечение)

5.	Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников и доверенных лиц.

6.	Все вышеуказанные требования применяются в части, не противоречащей Законодательству Республики Казахстан.

2) Ремонт здания ТЦ г.Нур-Султан.

Виды работ:

- Полы из линолеума. Разборка покрытий – 384 кв.м.;

- Покрытия из линолеума. Устройство на клее – 384 кв.м.;

- Штукатурка и окраска стен – 980 кв.м.;

- Стены и потолки. Отбивка штукатурки. Фасад здания – 660 кв.м.;

- Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой – 660 кв.м.;

- Металлоконструкции покрытий. Демонтаж кровли – 500 кв.м.;

- Акриловая мастика. Кровля – 1800 кг;

- Потолки подвесные из декоративно-акустических плит – 485 кв.м.

4) ВК ОДРТ - 1 объект:

- Ремонт кровли технического здания РТС Солдатово Восточно-Казахстанской ОДРТ.

Стропильная система:

- Монтаж мауэрлатов, стропил - 11,169 куб.м. древесины в конструкции;

- Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство - 460 кв.м.;

- Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой - 460  кв.м. изолируемой поверхности;

- Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе полотна из вспененного полиэтилена и металлизированной полимерной пленки, толщина 5 мм  - 460 кв.м.;

- Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм  - 460 кв.м.;

- Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство конька - 28 м.;

- Желоба подвесные. Устройство - 68 м. желобов;

- Трубы водосточные. Навеска с подмостей - 60 м.труб;

5) Алматинская ОДРТ - 2 объекта:

1) Разработка проектно-сметной документации на замену лифтового оборудования телебашни Кок-Тобе.

- на основании технического задания предусматривается Замена существующего оборудования двух лифтов на более современные лифты с интеллектуальной системой управления, без замены основных и несущих конструкций в здании РТС Алматы по адресу: г. Алматы, ул. Ж.Омарова 35.

2) Экспертиза проекта по замене лифтового оборудования телебашни Кок-Тобе Алматинской ОДРТ.

- прохождение комплексной вневедомственной экспертизы, разработанной ПСД на замену лифтового оборудования телебашни Кок-Тобе

6) Актюбинская ОДРТ - 2 объекта:

1) Ремонт крыши технического здания РТС Шалкар Актюбинской ОДРТ.

Виды работ:

- Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий – 523,8 кв.м.;

- Стяжка выравнивающая цементная. Устройство – 523,8 кв.м.;

- Кровли скатные из направляемых материалов. Устройство в два слоя – 523,8 кв.м.

2) Строительство технического здания модульного типа РТС «Хромтау» Актюбинской ОДРТ.

- Строительство модульного здания.

3) Услуга по техническому надзору за строительством технического здания модульного типа РТС «Хромтау» Актюбинской ОДРТ